| Согласовано: Технический директор по добыче и обогащению угля – главный инженер ООО «ЭН+ Уголь» _____________________________ «_____» ________________2026 г. | Утверждаю: Директор филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «ЭН+ Уголь» ____________________________ «_____» ________________2026 г. |
| --- | --- |

# Техническое задание

На оказание комплекса услуг по автовскрыше для вскрытия энергетических углей

по экскавации, погрузке, перевозке, разгрузке на внутренние отвалы

# (в границах, определенных программой развития горных работ) вскрышных пород,

# а также бульдозерному отвалообразованию, и содержанию дорог на

# производственном участке ПУ «Мугунский» филиала «Разрез «Тулунуголь».

- Заказчик: филиал «Разрез «Тулунуголь».

ПУ Мугунский расположен в Иркутской области в Тулунском районе, вблизи п. Алгатуй.

- Цель оказания услуг:

Выполнение производственной программы «ПУ Мугунский» филиала «Разрез «Тулунуголь».

Экскавация и погрузка пород в забоях осуществляется экскаваторами подрядчика, с перевозкой выбранного грунта на автоотвалы производственных участков, определенные программой развития горных работ. Подрядчик самостоятельно осуществляет бульдозерную зачистку подъездов, бульдозерную приемку грунта на автоотвале, а также сооружение и содержание дорог для перевозки пород от места погрузки до места разгрузки, выполняет необходимые инженерные работы по водоотведению в месте производства работ.

- Параметры транспортировки горной массы и организация работ:

  - Заказчик предоставляет Исполнителю заявку на выполнение услуг по экскавации и погрузке, перевозке, разгрузке горной массы не позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуг. В заявке указывается объем перевозимого грунта на планируемый месяц, местоположение отвалов и длина откатки от вскрышного забоя до места разгрузки. Исполнитель за 3 (три) дня до начала месяца оказания услуг обязан поставить подпись об ознакомлении с заявкой и вернуть скан копию заявки Заказчику.

  - Погрузка пород в забоях осуществляется экскаваторами подрядчика, емкостью ковша обеспечивающую безопасную и производительную работу автосамосвалов подрядчика. Подрядчик самостоятельно осуществляет бульдозерную зачистку подъездов к забою экскаватора, проводит инженерные работы по отведению воды из забоя.

  - Для выполнения работ необходима техника, адоптированная для работы в карьере. В период межсезонья (весна, осень), а также в условиях летнего периода происходит оттайка льда, что затрудняет процесс передвижения автосамосвалов, погрузки автосамосвалов и содержания технологических дорог, подрядчик должен нивелировать данные риски путем наличия резерва по самосвалам или самосвалами повышенной проходимости.

  - Маршрут перевозки:

- пункт погрузки: забои участков горных работ ПУ «Мугунский»;

- пункт разгрузки: внутренние отвалы производственных участков, определенные программой развития горных работ;

  - Среднее расстояние автоперевозки:

- на 2026 год – 3,0 км; - на 2027 год – 3,0 км; - на 2028 год – 3,0 км.

  - Средний объемный вес пород – 2,155 т/м3 (в целике);

Объемы перевозки по производственным участкам приведены в приложении №1.

  - Перевозка пород осуществляется в двухсменном режиме по грунтовой дороге, автодорога сооружается и содержится за счет Подрядчика, в связи, с чем подрядчик должен обеспечить наличие на участке горных работ тяжелого автогрейдера, бульдозера, поливочной машины, КДМ разбрасыватель песка.

  - Формирование бульдозерного отвала осуществляется бульдозерной техникой подрядчика в соответствии с проектной документацией Заказчика.

  - Подрядчик самостоятельно осуществляет доставку рабочего персонала непосредственно на место выполнение работ и обратно, в связи с чем, обязан обеспечить наличие автобуса.

  - Подрядчик обязан вести и ежедневно, до 10.00 ч. суток, следующих за отчетными, предоставлять в адрес Заказчика оперативную информацию, по согласованной форме, о количестве оборудования и объемах работ, выполненных за прошедшие сутки.

  - Исполнитель обязуется ежедекадно вести и в конце каждого месяца, предоставлять в адрес Заказчика справки по данным оперативного учета, по согласованной форме, с указанием объемов выполненных работ и дальностей транспортировок пород вскрыши.

  - Стороны обязуются, ежемесячно, до начала выполнения работ в каждом соответствующем периоде/месяце, а также в случае изменения условий выполнения работ, предусмотренных договором, составлять Акт обследования параметров перевозки, с указанием объемов выполняемых работ, дальностей транспортировок пород вскрыши и пр.

  - В случае отклонения от заявленных параметров выполняемых работ, предусмотренных договором, а также условий, согласованных сторонами в Акте обследования параметров перевозки, стороны обязуются составлять соответствующий Акт о браковке работ, а равно Акт, фиксирующий иные нарушения, допущенные Подрядчиком (в т.ч. обязательства Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС, правила внутреннего трудового распорядка; пропускной и внутри объектовый режим).

  - Ориентировочное количество оборудования для выполнения необходимого среднемесячного объема работ 90 тыс. м³ в 2026г:

•	Экскаватор гидравлический с объемом ковша не менее 3 – 3,5 м3 – 2 единицы;

•	Автосамосвалы (колесная формула 6*4) грузоподъемностью не менее 25 тонн – 6 единиц.

•	Бульдозер весом не менее 40 тн, для формирования автоотвалов, формирования спусков, сооружению и содержанию автодорог – 1 единица.

•	Автогрейдер для содержания внутрикарьерных автодорог – 1 единица.

•	Топливозаправщик - 1 единица.

•	Вахтовый автобус - 1 единица.

Условный расчет необходимого количества автосамосвалов (грузоподъемность 25 тонн) в месяц

N авт. = Vгм/Qсм/Qрейс/Vавт./q

где:

N авт. - количество автосамосвалов необходимое для вывозки объемов;

Vгм - объем горной массы в месяц;

Qсм - количество смен за месяц;

Qрейс - количество рейсов в смену;

Vавт. - объем кузова;

q - Коэффициент технической готовности (0, 8)

| Показатели | 2026г | 2027г | 2028г |
| --- | --- | --- | --- |
| N авт, ед | 6 | 6 | 6 |
| Vвс , м3 | 90 000 | 86 000 | 86 000 |
| qcм , см | 62 | 62 | 62 |
| Плечо, км | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| qрейс | 26 | 26 | 26 |
| V авт, м3 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| q | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

- Требования к качеству услуг и безопасности:

  - Подрядчик обязан обеспечить присутствие на участке лицо горного надзора с профильным образованием для руководства ведением горных работ.

  - При оказании услуг, работники Подрядчика обязаны иметь соответствующие удостоверения на право управления оборудованием, копии удостоверений предоставляются Заказчику.

  - Подрядчик обязан обеспечить наличие у ИТР аттестации по промышленной безопасности.

  - Подрядчик обязан обеспечить руководство горными работами в круглосуточном режиме лицами горного надзора, аттестованными в области промышленной безопасности и имеющими право руководство горными работами;

  - Подрядчик обязан в случае замены или дополнения водителей, машинистов и/или техники, направить в адрес Заказчика письменное уведомление о предстоящей замене или дополнении с приложением копий ПТС, ПСМ на технику и/или трудовых договоров водителей, машинистов.

  - Подрядчик обязан обеспечить наличие системы мониторинга с геопозиционированием и определением скорости на применяемом технологическом оборудовании и обеспечить доступ Заказчика к данной системе, с трансляцией данных позиционирования на сервер Заказчика. Технологическое оборудование, на котором отсутствует, либо неисправна система мониторинга - к работе допущено не будет.

  - Подрядчик обязан предоставить заполненную форму Приложения №3 (перечень техники) проекта договора, в т.ч. копии документов, подтверждающих наличие техники, планируемой для производства работ по предмету закупки/договора (ПТС, ПСМ с указанием гос и vin номеров) и/или договора аренды. В случае, если список оборудования будет отсутствовать, либо некорректно/недостоверно заполнен, то данная техника к участию в конкурсе рассматриваться не будет.

  - Подрядчик обязан предоставить надлежаще заверенные копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.).

  - Подрядчик обязан с целью закрытия отчетного периода, а также подтверждения плеча откатки - не позднее 1-го рабочего дня (включительно) месяца, следующего за месяцем оказания услуг предоставлять заказчику сформированный отчет (справку) по дальности транспортировки горной массы автосамосвалами подрядной организации. Данная справка должна быть утверждена ответственными представителями заказчика и подрядчика.

  - Подрядчик обязан обеспечить присутствие, непосредственно на месте эксплуатации самосвалов, тракторно-бульдозерной техники и экскаваторов ИТР (механика с профильным образованием) – для осуществления проверки технического состояния перед выпуском на линию техники и общего оперативного руководства.

  - Подрядчик обязан, до начала производства работ, ознакомится с проектом, рабочими чертежами, нормами и правилами, предоставленными Заказчиком под роспись;

  - Подрядчик обязан, до начала производства работ, разработать и согласовать с соответствующими службами проекты производства работ (технологические карты работы) оборудования, занятого на производстве горных работ. Ознакомить с проектами производства работ работников, занятых на производстве горных работ;

  - Подрядчик обязан производить оказание услуг в полном объеме и в сроки, в соответствии с ежемесячной заявкой, проектом, рабочими чертежами, нормами и правилами, предоставленными Заказчиком, а также согласованными проектами производства работ горного оборудования;

  - Подрядчик обязан поставить на производственную площадку технику, оборудование и иное, используемое для выполнения обязательств имущество в количестве необходимом для выполнения согласованного объема работ;

  - Подрядчик обязан обеспечить в ходе оказания услуг, выполнение на производственной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдение норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональное использование территории, охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли, при необходимости установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам оказания услуг на объекте;

  - Подрядчик обязан обеспечить сооружение и содержание технологических дорог, в состоянии, пригодном для беспрепятственного и безопасного проезда транспортных средств и иной техники с соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда;

  - К техническим устройствам, применяемым Подрядчиком, устанавливаются обязательные требования в соответствии с законодательством Р.Ф. о техническом регулировании. Если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности: до начала применения на опасном производственном объекте; по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки, установленных его производителем; при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого технического устройства, если фактический срок его службы превышает двадцать лет; после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов, либо восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в результате которых было повреждено такое техническое устройство (статья 7 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 31.12.2014))

  - Исполнитель обязан обеспечить прохождение пред сменных (после сменных) медицинских осмотров работников, задействованных на производственных объектах предприятия.

  - Прохождение медицинских осмотров организовать через аппарат «Электронная система медицинских осмотров», либо предоставить подтверждающие документы прохождения пред сменных/пред рейсовых медицинских осмотров из медицинских учреждений.

  - Подрядчик обязан обеспечить оказание услуг технически исправным технологическим оборудованием, зарегистрированным в установленном порядке в государственных органах учета, прошедших технический осмотр;

  - Во время пребывания персонала Подрядчика на территории объектов Заказчика, Подрядчик обязан обеспечить недопустимость проноса и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение;

  - Подрядчик обязан соблюдать правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом, требования промышленной безопасности и охраны труда, требования экологического законодательства;

  - Подрядчик обязан соблюдать скоростной режим и нести ответственность за безопасность дорожного движения;

  - Подрядчик обязан соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим предприятия;

  - Подрядчик обязан обеспечить прохождение вводного инструктажа персонала;

  - При оказании услуг, работники Подрядчика обязаны иметь соответствующие удостоверения на право управления оборудованием, копии удостоверений предоставляются Заказчику.

  - Подрядчик обязан иметь соответствующий опыт работ в области погрузки/перевозки горный массы, а также отвалообразования на опасном производственном объекте. Данный опыт должен быть подтвержден «Справкой об опыте» и предоставлен Заказчику. В случае отсутствия вышеуказанного опыта – контрагент к участию в конкурсной процедуре не допускается.

  - Заправку техники подрядчик осуществляет за счет собственных средств и собственными силами.

  - Подрядчик обязан обеспечить сотрудников специальной формой и СИЗАми.

  - Подрядчик обязан обеспечить наличие на автосамосвалах системы предупреждения подъема кузова под линиями электропередач (УСПВЛ либо аналог). Автосамосвалы, на которых отсутствует, либо неисправна такая система - к работе допущены не будут.

- Сроки и объем оказания услуг:

С даты заключения договора – по 30.06.2028 г.

Ориентировочный суммарный объем работ по экскавации, погрузке, перевозке и разгрузке на внутренние отвалы (в границах, определенных программой развития горных работ) вскрышных пород, а также бульдозерному отвалообразованию представлен в Приложении №1.

- Порядок сдачи и приемки оказанных услуг:

  - Объемы перевезенных вскрышных пород определяются на основании маркшейдерских замеров фактически перевезенной вскрышной породы.

Маркшейдерские замеры фактически перевезенной вскрышной породы производятся ежемесячно, в последний день текущего месяца, оформляются актом (справкой) и подписываются уполномоченными представителями обеих сторон (на основании утвержденной сторонами формы – Приложение №2).

Для контроля ежедекадной оперативной информации, представленной Подрядчиком, производятся ежедекадные маркшейдерские замеры фактически перевезенной вскрышной породы.

По итогам работы за квартал или окончания срока оказания услуг по договору, Заказчик в праве производить комиссионный контрольный маркшейдерский замер с участием Исполнителя. Контрольный замер оформляется Актом и подписывается членами комиссии. В случае возникновения отклонений, превышающих допустимые величины, по итогам контрольного замера Заказчик в праве произвести корректировку объемов и сумм оплаты в расчетном периоде на разницу выявленных отклонений. Контрольный замер производиться не позднее 2-х рабочих дней, следующих за отчетным периодом.

Фактическая дальность перевозки в расчетном периоде (месяце) оформляется справкой, которая подписывается уполномоченными представителями обеих сторон (на основании утвержденной сторонами формы – Приложение №2).

Оформление справок, расчетов и подписание актов сторонами производится ежемесячно.

  - Акты и счёт-фактуры оформляются на основании справок Приложения №2. По окончании оказания услуг, до последнего числа текущего месяца, подрядчик представляет Заказчику Акт оказанных услуг и счет-фактуру. В течении 3 (трех) календарных дней с даты их получения уполномоченный представитель Заказчика должен его подписать, либо направить Подрядчику мотивированные письменные возражения. В этом случае сторонами подписывается акт о выявленных недостатках и устанавливаются сроки их устранения.

В случае не устранения Подрядчиком выявленных недостатков, стоимость услуг за период, в котором были выявлены недостатки, должна быть уменьшена.

- Возможный комплекс услуг, предоставляемых подрядчику (в случае необходимости) филиалом «Разрез «Тулунуголь» (предоставляются по отдельному договору):

| № п/п | Вид услуг | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Услуги по ремонту деталей и узлов оборудования: Сварочные работы; Токарные работы; Кузнечные работы; Слесарные работы. | Стоимость по расчетным калькуляциям и объемам на заявляемые работы. |
| 7.2 | Пред рейсовый (после рейсовый) медицинский осмотр. | 81,63 руб. стоимость медицинского осмотра 1 работника руб. без НДС (расчет на 01.05.2026 год). |
| 7.3 | Доставка грузов ж.д. транспортом от станции Тулун до станции Алгатуй, также в паре заключается договор аренды части ж/д пути протяженностью 64 м. при отстое вагонов с момента подачи до момента уборки, стоимость рассчитывается за 1 сутки/руб. руб. | Стоимость по расчетным калькуляциям и объемам на заявляемые работы. |
| 7.4 | ООО «Компания «Востсибуголь» располагает земельными участками и недвижимым имуществом, которые в рамках отдельных договоров может быть передано в аренду, также в коммерческом предложении прошу указать, что на ряду с заключенным договором подряда будет заключено соглашение об установлении Сервитута недвижимого имущества (пользование дорогами) | На момент заключения договора цены могут быть актуализированы. |

| Согласовано: Главный инженер филиала «Разрез «Тулунуголь» _________________________________ | Начальник производственного управления ООО «ЭН+ Уголь» _____________________________ |
| --- | --- |
| Согласовано: Главный технолог филиала «Разрез «Тулунуголь» ________________________________ | Согласовано: Заместитель главного инженера – начальник технического отдела филиала «Разрез «Тулунуголь» _______________________________ |

Приложение № 1 к техническому заданию

График оказания услуг (ориентировочные объёмы и дальность транспортировки) 2026 г.

| Месяц | Место погрузки | Объем, тыс.м3 | Средняя дальность транспортировки, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Август | - забои участков горных работ ПУ Мугунский | 50 | 3,0 |
| Сентябрь |  | 100 | 3,0 |
| Октябрь |  | 150 | 3,0 |
| Ноябрь |  | 100 | 3,0 |
| Декабрь |  | 50 | 3,0 |
| Всего |  | 450 | 3,0 |

График оказания услуг (ориентировочные объёмы и дальность транспортировки) 2027 г.

| Месяц | Место погрузки | Объем, тыс.м3 | Средняя дальность транспортировки, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | - забои участков горных работ ПУ Мугунский | 86 | 3,0 |
| Февраль |  | 86 | 3,0 |
| Март |  | 86 | 3,0 |
| Апрель |  | 86 | 3,0 |
| Май |  | 86 | 3,0 |
| Июнь |  | 86 | 3,0 |
| Июль |  | 86 | 3,0 |
| Август |  | 86 | 3,0 |
| Сентябрь |  | 86 | 3,0 |
| Октябрь |  | 86 | 3,0 |
| Ноябрь |  | 86 | 3,0 |
| Декабрь |  | 88 | 3,0 |
| Всего |  | 1034 | 3,0 |

График оказания услуг (ориентировочные объёмы и дальность транспортировки) 2028 г.

| Месяц | Место погрузки | Объем, тыс.м3 | Средняя дальность транспортировки, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | - забои участков горных работ ПУ Мугунский | 86 | 3,0 |
| Февраль |  | 86 | 3,0 |
| Март |  | 86 | 3,0 |
| Апрель |  | 86 | 3,0 |
| Май |  | 86 | 3,0 |
| Июнь |  | 86 | 3,0 |
| Всего |  | 516 | 3,0 |

# Приложение № 2 к техническому заданию

Утверждаю: ___________ Ф.И.О.

Справка

маркшейдерского замера

произведенной вскрышной породы

по договору на оказание услуг № _____ от ____________ г.

за _______________20_ г.

| Наименование работ | № пикета/ряда (погрузки) | № пикета/ряда (разгрузки) | Период, (с ________ по _______ 20_ г.) | Дальность транспортировки, км | Объем работ, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вскрышные породы |  |  |  |  |  |
| Вскрышные породы |  |  |  |  |  |
| Вскрышные породы |  |  |  |  |  |
| Вскрышные породы |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Подписи

Представитель заказчика   __________________ (    Ф.И.О.  )

Представитель исполнителя   __________________ (    Ф.И.О.  )

Исп.

Участковый маркшейдер __________________ (    Ф.И.О.  )

# Приложение № 3 к техническому заданию

Перечень техники, задействованной для оказания услуг.

| п/п | Наименование (марка, модель) | Гос. номер | № ПТС |
| --- | --- | --- | --- |