| Согласовано Технический директор по добыче и обогащению угля - главный инженер ООО «Компания «ЭН+Уголь» __________________ Е. А. Максимов «______» _______________ 2026 г.; Утверждаю Генеральный директор ООО «Разрезуголь» _______________ М.М. Борзяев «______» _____________ 2026 г. |  |
| --- | --- |

Техническое задание

на разработку проектной документации Технический проект «Проект консервации Зашуланского каменноугольного месторождения. Отработка запасов каменного угля в границах участков недр, предоставленных в пользование по лицензиям ЧИТ 02460 ТЭ и ЧИТ 02548 ТЭ. Изменение №2».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных для проектирования |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование и местоположение проектируемого объекта | ООО «Разрезуголь». Зашуланское месторождение каменного угля расположено в Красночикойском районе Забайкальского края в 115 км юго-восточнее железнодорожной станции Петровск- Забайкальский и в 26 км юго-восточнее поселка Шимбилик. Красночикойский административный район населен сравнительно густо, но крайне неравномерно. Большинство населенных пунктов расположено по долине реки Чикой, вдоль автомобильной дороги регионального значения Красный Чикой – Ямаровка (Р425), пролегающей по правому берегу реки Чикой. Все населенные пункты, в том числе районный центр Красный Чикой, относятся к пунктам сельского типа. Ближайший к Зашуланскому месторождению населенный пункт Зашулан находится в 1,5 км от восточного контура лицензии ЧИТ 02460 ТЭ. |
|  | Основание для проектирования | Решение недропользователя |
|  | Результаты проектирования | Технический проект, прошедший согласование в ЦКР-ТПИ Роснедра Техническое перевооружение с экспертизой промышленной безопасности с регистрацией в Ростехнадзоре (исполнитель проводит ЭПБ и регистрирует в Ростехнадзоре за свой счет). Выполнены следующие этапы проектирования: - пересмотр календарного плана горных работ; |
|  | Заказчик | ООО «Разрезуголь» |
|  | Источник финансирования | Средства заказчика |
|  | Проектная организация | Определяется по итогам конкурса |
|  | Основные технологические решения | - Календарь должен предусматривать плавный выход на проектную мощность по годам: 2027 - 0 тыс. т. (консервация); 2028 - 0 тыс. т.(консервация); 2029 - 1000 тыс. т.; 2030- 3300 тыс. т.; 2031- 5000 тыс. т.; а также возможность изменения объемов добычи согласно «Правил разработки месторождений твердых полезных ископаемых». |
|  | Сроки выполнения работ | В течении 3 месяцев после подписания договора или направления гарантийного письма. |
|  | Материалы, на основании которых выполняется разработка, предоставляются Исполнителю. | - Проектная документация «Разработка Зашуланского каменноугольного месторождения. Отработка запасов каменного угля в границах участков недр, предоставленных в пользование по лицензиям ЧИТ 02460 ТЭ и ЧИТ 02548 ТЭ. Изменение №1» Согласование в части рационального использования и охраны недр ЦКР-ТПИ «Роснедр» – протокол № 401/23-стп от 04 декабря 2023 г. - Другая документация необходимая подрядчику от заказчика |
|  | Режим работы | На добыче, вскрыше, бурении взрывных скважин, взрывных работах 365 рабочих дня в год, 2 смены по 12 часов. |
|  | Особые условия заказчика | - Организация, взявшая на себя обязанность на выполнение разработка проекта, должна иметь опыт в выполнении аналогичных видов работ в угольной промышленности (открытые горные работы). Данный опыт должен быть подтвержден «Справкой об опыте» и предоставлен Заказчику. В случае отсутствия вышеуказанного опыта – контрагент к участию в конкурсной процедуре не допускается. - Календарный план вскрышных и добычных работ по участкам и пластам разработать по годам с отражением качественных показателей. - Провести мониторинг наличия обремененных земельных участков, наличия водных объектов, наличия особо охраняемых лесных участков. Разработать мероприятия по их вовлечению в производственную деятельность предприятия. - Решения по уточнению или дополнению к заданию принимаются по согласованию сторон на основании совместного протокола. |
|  | Требования к разработке проекта | Разработку технического проекта выполнить в соответствии с Приказом от 25.06.2010 г. №218 «Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок, и первичную переработку минерального сырья» и Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2127 «О порядке подготовки, согласования и утверждения технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых, технических проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений, технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами» Объект проектирования подлежит согласованию в ЦКР-ТПИ Роснедра, и экспертизе промышленной безопасности с регистрацией в Ростехнадзоре. Исполнитель обеспечивает сопровождение проектной документации при прохождении необходимых экспертиз и согласований. Сопровождение проектной документации заключается в устранении замечаний в ходе прохождения экспертиз и согласований, работу с экспертами и доработку материалов по результатам прохождения экспертиз и согласований Предоставить Заказчику разработанный проект на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде: 1 экземпляр в форматах: текстовую часть в формате Microsoft Word, Excel, pdf графические приложения в формате AutoCad, pdf . |

Главный инженер-Технический директор     __________________Хакимов Х. С.