| УТВЕРЖДАЮ Главный инженер филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» «Братская ГЭС» _________________А.В. Боярский «_____» _______________2026 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по ремонту объекта: Текущий ремонт ГПМ . Кран козловой гидротехнический г/п 2*125 тн уч. № А67-00661-0005пс (шахтоподъемник). Ремонт АКЗ металлоконструкций крана козлового г/п 2х125 тн, зав. №1 (шахтоподъемник), уч. №А67-00661-0005пс, инв.№00043020. (вид ремонта объект ремонта, наименование работ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ |  |  |
| № п/п | Условия | Содержание |
|  | Общие данные |  |
|  | Наименование организации-заказчика | филиал ООО «ЭН+ ГИДРО» «Братская ГЭС» |
|  | Местонахождение объекта заказчика | Иркутская обл., г. Братск территория Братской ГЭС. |
|  | Наименование и характеристика объекта | Кран козловой гидротехнический г/п 2*125 тн уч. № А67-00661-0005пс (шахтоподъемник). инв.№00043020 |
|  | Наименование выполняемых работ | 1. Навеска страховочного троса. 2. Навеска рабочего троса. 3. Перенавеска рабочего троса. 4. Очистка механическим способом от отслоившейся краски лакокрасочного покрытия. 5. Обеспыливание м/к крана. 6. Нанесение преобразователя ржавчины фосфомета на м/к крана механическим способом. 7. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз. 8. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью. |
|  | Цель выполнения работ | 1.Поддержание в исправном состоянии, восстановление антикоррозионной защиты металлических поверхностей крана козлового гидротехнического. |
|  | Критерии достижения цели | Подписание акта приёмки выполненных работ КС-3, КС-2, при условии выполнения требований п. 2.8 настоящего ТЗ. |
|  | Требования к работам |  |
|  | Описание работ. Технические требования | Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ согласовать с Заказчиком. |
|  | Срок выполнения работ | с даты заключения договора по 30.09.2026 г. Конкретные сроки выполнения работ (этапы/ подэтапы работ) устанавливаются графиком выполнения работ к договору. |
|  | Подготовительные мероприятия | 2. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан согласовать с заказчиком линейный график выполнения работ. Заказчик в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора сообщает подрядчику перечень лиц, уполномоченных выступать от имени заказчика, осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ, производить приемку выполненных работ. |
|  | Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации | Не требуется |
|  | Технический контроль и техническая отчетность | - В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику результаты выполнения работ по объекту ремонта для проведения приемки в установленном заказчиком порядке. - Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества оборудования, материалов и деталей при передаче их для выполнения работ. - В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику техническую/ исполнительную документацию в полном объеме: - Акты скрытых работ с цветными фотографиями с фиксацией скрытых работ; - Общие журналы производства работ; - Сертификаты соответствия и паспорта на материалы; - Исполнительные чертежи, схемы, фотографии в электронном виде и на бумаге; |
|  | ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты | 1. Работы выполняются из материалов подрядчика. 2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ. 3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь): – сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ; – паспорта изделий, с установленным сроком службы; – руководство/ инструкция по эксплуатации и ремонту; – технические условия на поставляемое оборудование/ изделие. |
|  | Соблюдение требований нормативных документов | При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, а также требования локальных нормативных актов Заказчика (далее – «ЛНА»), размещенных на веб-сайте: https://www.eurosib-td.ru/ru/zakupki-rabot-i-uslug/dokumenty.php. |
|  | Условия окончания работ | Условиями окончания работ в полном объеме являются: 1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п. 2.1 ТЗ, с подписанием акта о приемке выполненных (законченных) работ; 2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в соответствии с пунктом 246 правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждённых приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013. |
|  | Требования к подрядчику |  |
|  | Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии) | Не требуется |
|  | Дополнительные требования к подрядной организации (при необходимости) | - Наличие полного материально-технического обеспечения (спецтехники, оборудования и инструментов) и персонала. При привлечении субподрядной организации также необходимо предоставить подтверждающие документы наличия полного материально-технического обеспечения (спецтехники, оборудования и инструментов) и персонала. |
|  | Оценочные критерии | Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации. |
|  | Гарантийный срок. Срок производства работ. | Гарантийный срок на результат выполненных работ при эксплуатации отремонтированного здания, устанавливается продолжительностью 36 месяцев с даты подписания сторонами Акт сдачи-приёмки выполненных работ по объекту. |

и.о. Начальника ОППР 				                         М.С. Волков

Заместитель начальника ЦТО по ГМО			             А.А. Логинов