Приложение №1

К Договору № ________________

От «____» _____________ 2022 г.

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по стратегии и развитию ПАО «Иркутскэнерго» _______________________Д.С.Шумеев «___» ________________2022 г М.П. |
| --- | --- |

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ (ТЕХНИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение геохимических работ по объекту: «Геохимические работы по геологическому изучению недр на Купском лицензионном участке в 2022 г (Нижнеилимский, Усть-Кутский районы Иркутской области)»

Основание проведения работ: Лицензия ИРК 16088 от 21.06.2016 г., проект геологического изучения недр (поиск и оценка месторождений углеводородного сырья) на Купском лицензионном участке в 2016 – 2021 годах.

Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго»

- Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

- 1.1. Целевое назначение работ

Изучение геологического строения и уточнение контура распространения  Купского нефтегазоперспективного объекта в пределах Купского ЛУ. Выявление новых нефтегазоперспективных объектов, оценка фазового насыщения потенциально продуктивных комплексов и условий сохранности возможных скоплений УВ.

1.2. Основные оценочные параметры

1.2.1. Соответствие действующим нормативным правовым актам, инструкциям по методам исследований, утверждённой проектно-сметной документации на выполнение геологоразведочных работ по объекту.

1.2.2. Проведение комплексных полевых геохимических работ в соответствии со следующими инструкциями: «Методические рекомендации по геохимическим методам поисков месторождений нефти и газа. - М.: ОНТИ ВНИИЯГГ, 1975», «Временные методические рекомендации по литогеохимическим исследованиям при поисках месторождений нефти и газа. - М., ВНИИЯГГ, 1984» с учетом современного состояния развития нефтегазопоисковых геохимических методов, «Инструкции по топографо-геодезическому и навигационному обеспечению геологоразведочных работ», Новосибирск, СНИИГГиМС, 1997 с учетом современного состояния технологического развития методов топо-геодезической, в том числе спутниковой привязки.

1.2.3. Соответствие требованиям нормативно-методических документов, приказам и распоряжениям Минприроды России и Роснедра по созданию, сопровождению, поставке и приемке геологоразведочной продукции и её представления Заказчику, действующим стандартам, инструкциям и рекомендациям по комплексу и отдельным видам геолого-геохимических и топографо-геодезических работ.

1.2.4. Полнота использования геологических, геохимических данных и компьютерных технологий для составления отчетных материалов, проведение контроля качества геолого-геохимической продукции.

- 1.3. Пространственные границы объекта

Лено-Тунгусская нефтегазоносная провинция. Иркутская область, в пределах границ лицензионного участка.

Площадь работ -3343 кв. км;

Объем работ   - 400 км2

Географические координаты объекта: в пределах границ Купского лицензионного участка.

2. Основные задачи, последовательность и методы решения

2.1. Основные задачи

2.1.1. Уточнение модели геологического строения разреза осадочного чехла и глубинного структурно-тектонического плана Купского ЛУ в терригенном и карбонатном комплексах венд-кембрийских отложений.

2.1.2. Уточнение контуров развития нефтегазонасыщенных коллекторов.

2.1.3. Геохимическое районирование исследуемой территории по нефтегазоперспективности, фазовому насыщению и условиям сохранности скоплений УВ.

2.1.4. Картирование по комплексу геохимических показателей тектонических нарушений с определением их флюидопроницаемости.

2.1.5. Экологический мониторинг окружающей среды на буровых площадках работ с оценкой состояния отдельных компонентов природной среды.

2.1.6. Разработка рекомендаций по постановке дальнейших геологоразведочных работ и размещению поисковых скважин.

2.2. Виды и объемы работ по объекту. Последовательность решения геологических задач

2.2.1. Составление проектно-сметной документации.

2.2.2. Сбор, переобработка и анализ фондовых геохимических материалов по Купской и прилегающим площадям, в том числе по скважинам глубокого бурения.

2.2.3. Литогазогеохимические исследования по сети сейсмических профилей, включающие отбор проб свободных газов, проб шлама из неглубоких скважин (1,0-1,5 м) с шагом 100-500 м в объёме 400 км2 (2500 проб).

2.2.4. Эколого-геохимическая оценка состояния экологической обстановки на буровых площадках.

2.2.5	Химико-аналитические исследования выполняются в аккредитованной лаборатории и включают в себя:

- пробоподготовку полевых проб;

- термодесорбцию/ термовакуумную дегазация (метод определяется ПСД);

- газожидкостную хроматографию;

-ионнометрический, спектрофотометрический, атомно-абсорбционный анализы проб.

2.2.8.	Камеральные работы проводятся на всех этапах исследований и включают в себя:

- анализ данных геолого-геохимических исследований, ранее проведенных на исследуемой и прилегающих площадях, в том числе по глубоким скважинам; первичную обработку полученных данных, включая введение статистических поправок, нормализацию данных, вычисление геохимических коэффициентов и расчет генетических типов УВ газов;

- выделение аномальных литогеохимических зон, определение их генезиса, построение карт и графиков распределения геохимических показателей нефтегазоностности – сорбированных и свободных газов (метан, предельные и непредельные С1-С6, ароматические УВ, генотипы УВ газов, водород, углекислый газ, кислород, азот, гелий, органический углерод, тяжелые поливалентные металлы, физико-химические параметры отложений);

- построение 2-3 мерных геолого-геохимических и сейсмогеохимические моделей осадочного разреза, включающего продуктивные и непродуктивные комплексы отложений с применением ПК АГПГ или его аналогов;

- геохимическое районирование исследуемой территории по перспективам нефтегазоносности, фазовому насыщению и условиям сохранности скоплений УВ; - выделение тектонических нарушений с оценкой их флюидопроводяхих и экранирующих свойств.

- создание цифровой базы геолого-геохимических данных;

- подготовку рекомендаций на проведение дальнейших ГРР и размещения скважин поискового бурения;

- составление окончательного геологического отчёта с разделом оценки состояния природной среды (разработанной на основе материалов предыдущих работ, предоставленных Заказчиком) и дополнением к программе экомониторинга.

2.3. Методика полевых работ

| № п.п. | Основные параметры методики полевых наблюдений | Оборудование, аппаратура, методика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Методы исследований | Газогеохимический, литогеохимический, |
| 2. | 1.Бурение неглубоких скважин (1-1,5 м) по сейсмопрофилям с шагом 100-500 м в объеме 400 км2 (2500 скважин) 3.Литогазогеохимическое опробование по сейсмопрофилям на площади 400 кв.км, отбор проб свободного газа (2500 проб), грунта (500); (количество контрольных проб по каждому виду опробования составляет 3%). 4. Экологический мониторинг почвенного покрова в соответствии с объемами утвержденной программы мониторинга, предоставленной Заказчиком. | Пробоотборник шлама ПП-01 или аналог, вакуумный пробоотборник газа ВГЗ-01 или аналог; |
| 3. | Количество и вид определяемых геохимических параметров: -экспресс-анализ свободных газов (полевые условия) -стационарные лабораторные исследования | С1-С6 УВ газы (С1-С6), АУВ, N2, O2, Н2, СО2, He, pH, Eh, Me, С орг., |
| 4. | Шаг опробования, м | 100-500 |
| 5. | Глубина опробования, м | 1,0 |
| 6. | Точность планово-высотной привязки, м. | В соответствии с сейсмическими пикетами при отборе на профилях, вне сейсмопрофилей - ±10 м в плане ±3 по высоте |

Все изменения в методике полевых наблюдений будут согласовываться с Заказчиком.

3. Ожидаемые результаты. Формы отчетной документации. Сроки проведения работ

3.1. Ожидаемые результаты

В результате работ   Исполнителем будут подготовлены и переданы Заказчику следующие отчетные материалы:

- геолого-геохимические модели осадочного разреза по газогеохимическим показателям, с выделением перспективных интервалов в потенциально продуктивных горизонтах и с оценкой их характера насыщения;

-   графики распределения литогазогеохимических параметров в приповерхностных отложениях по сейсмическим профилям;

- таблицы, разрезы и комплекты карт по комплексу гидрогазогеохимических, газогеохимических, литогеохимических показателей, результирующая карта (схема) перспектив нефтегазоностности по геохимическим данным масштаба 1:200 000;

- карты перспективных зон и объектов УВ-накопления, связанных с потенциально продуктивными отложениями масштаба 1:200 000;

- глубинные сейсмогеохимические разрезы по профилям и 2-х и 3-х мерные геолого-геохимические модели осадочного разреза и продуктивных комплексов отложений в локальных зонах, перспективных в нефтегазоносном отношении;

- выделенные и оконтуренные нефтегазоперспективные зоны развития коллекторов по геохимическим данным;

- карты тектонических нарушений разного ранга, с определёнными их экранирующими и флюидопроводящими свойствами;

- геохимическое районирование лицензионного участка по фазовому насыщению, плотности запасов УВ и условиям сохранности (герметичности) скоплений УВ;

- рекомендации на проведение дальнейших геологоразведочных работ и уточнены места заложения поисковых скважин;

- дополнение к программе экологического мониторинга с комплектом карт, таблиц, графиков, характеризующих состояние окружающей среды;

- окончательный геологический отчет с разделом экологического состояния окружающей среды, разработанным на основе материалов прошлых работ, и с учетом исследований, выполненных в рамках данного договора.

3.2. Формы отчетной документации

3.2.1. В ходе выполнения полевых работ Подрядчик должен представлять Заказчику еженедельную оперативную информацию (сводку) о выполнении работ по форме, согласованной с Заказчиком.

3.2.2. Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ с графическими приложениями в текстовом и электронном виде будет направляться Заказчику, а также направляется на экспертизу. Экспертная организация (или эксперт) будет согласована с Заказчиком.

3.2.4. Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТ-Р 53579-2009, вместе с экспертным заключением и протоколом НТС Подрядчика и цифровыми базами первичной и производной геолого-геохимической информации представляется на рассмотрение и утверждение Заказчику работ.

3.2.5. Окончательный геологический отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей отчета на бумажных носителях, будет содержать организованные в базу данных первичные цифровые материалы, а также первичные, промежуточные и производные данные.

3.2.6. Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляется в соответствии с инструктивно-методическими документами, утвержденными Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемых в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005г. № К-01/75).

3.2.7 Все вышеуказанные материалы предоставляются в бумажном и электронном виде.

3.3. Рассылка отчетных материалов

3.3.1. Окончательный геологический отчет рассылается Заказчику – 2 экз., и территориальный по Сибирскому федеральному округу фонд геологической информации - 1 экз. Материалы предоставляются на бумажных и электронных носителях.

3.3.2. Первичные геохимические материалы, в том числе приобретенные, (общая информация о методике, аппаратуре, программном обеспечении, применявшихся при проведении полевых работ и обработке данных, описание сети наблюдений, первичные данные полевых геолого-геохимических работ по методам, подготовленные в соответствии с ГОСТ-Р 53579-2009) для архивного хранения передаются Заказчику.

3.4. Сроки проведения работ

Начало работ: со дня подписания договора

Окончание работ: в течение 9 месяцев со дня подписания договора

Главный геолог ПАО «Иркутскэнерго»			В.А.Кондратьев