|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по производству - главный инженер ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» ______________Ю.В. Дворянский «____» ___________ 2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по оказанию услуг

«Комплексное обследование дренажной системы левобережной плотины»

- Основание для оказания услуги:

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

- Акт регулярного обследования гидротехнических сооружений Братской ГЭС от 11-15.09.2023, раздел 17, мероприятие №6.

- Цель услуги:

Цель услуги заключается в определении технического состояния дренажной системы левобережной плотины Братской ГЭС и соответствия ее текущего состояния требованиям эксплуатационной пригодности.

- Исходные данные для услуги:

- материалы проектной и исполнительной документации, относящиеся к исследуемым объектам (дренажная система левобережной плотины Братской ГЭС);

- результаты ранее выполненных научно-исследовательских работ, связанных с оценкой фильтрационного режима левобережной плотины, работы дренажных устройств плотины;

- результаты инженерно-геологических изысканий и лабораторных исследований грунтов, слагающих элементы левобережной плотины и ее основания;

- данные натурных наблюдений за фильтрационным режимом левобережной плотины за весь период эксплуатации комплекса ГТС;

- схемы расположения КИА на левобережной плотине Братской ГЭС.

Необходимые исходные данные передаются по письменному запросу Исполнителя.

- Состав дренажных устройств:

- Дренажная галерея, длиной 400м из прямоугольных ж/б звеньев 1,9×1,25м длиной 1м;

- Туннель №1, корытообразного сечения 2,4×2,4м, длиной 835м;

- Туннель №2, корытообразного сечения 2,0×2,3м, длиной 254м;

- Туннель №3, корытообразного сечения 2,0×2,3м, длиной 125м;

- Коллектор противоналедного дренажа, диаметром 368мм и 600мм, общей длиной 1038м.

- Основные требования к содержанию услуг:

Состав и содержание оказываемых услуг должны соответствовать требованиям законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений.

Объем оказываемых услуг:

4.1. Сбор и анализ архивных данных проектной и исполнительной документации, относящейся к исследуемым объектам (дренажная система левобережной плотины Братской ГЭС).

4.2. Сбор и анализ результатов ранее выполненных научно-исследовательских работ, связанных с оценкой фильтрационного режима левобережной плотины, работы дренажных устройств плотины; результатов инженерно-геологических изысканий и лабораторных исследований грунтов, слагающих элементы левобережной плотины и ее основания.

4.3. Анализ данных натурных наблюдений за фильтрационным режимом левобережной плотины.

4.4. Разработка и согласование с Заказчиком программы комплексного обследования дренажной галереи правобережной плотины (далее - Программа обследования).

Программа обследования в обязательном порядке должна включать следующую информацию:

- цель обследования;

- описание методов и методик проведения обследования;

- обоснование объемов проведения обследования;

- используемое оборудование и перечень средств измерений.

4.5. Выполнение комплексного обследования дренажной системы левобережной плотины согласно Программе обследования.

4.6. Расчетные исследования влияния отказа дренажной системы левобережной плотины на безопасность ГТС.

4.7. Камеральная обработка материалов и составление технического отчета по результатам обследования дренажной системы левобережной плотины с выдачей заключения о техническом состоянии дренажной системы левобережной плотины Братской ГЭС, соответствии текущего состояния дренажного устройства плотины требованиям эксплуатационной пригодности, а также с выдачей рекомендаций, направленных на обеспечение безопасности и надежности ГТС в условиях длительной эксплуатации, в том числе:

- составление рабочей документации на восстановление, усиление или ремонт (в том числе с частичной заменой или установкой новых конструкций/элементов).

- ведомости объемов работ (дефектных ведомостей) на ремонтные работы, определение очередности и сроков выполнения неотложных и планово-предупредительных работ.

- Взаимодействие с предыдущими и последующими работами, предполагаемое конкретное использование результатов работы:

При выполнении настоящей работы должны учитываться результаты ранее выполненных инженерных изысканий, лабораторных исследований, обследований правобережной грунтовой плотины Братской ГЭС, проектная и исполнительная документация.

- Сроки оказания услуги:

Услуги выполняются в один этап: с даты заключения договора по 31.05.2024.

- Порядок рассмотрения и сдачи результатов услуги и ее этапов:

Передача Заказчику результатов работы проводится в соответствии с Календарным планом и оформляется двусторонним актом сдачи-приемки работ.

- Перечень материалов, подлежащих приемке Заказчиком:

По окончании оказания услуг Исполнитель должен предоставить на бумажном носителе в трех экземплярах (формат А4) и в электронном виде на USB-носителе в форматах *pdf, *doc и *dwg: технический отчет. В отчете должны быть представлены: текстовая часть, схемы, графики, фотографии.

- Требования, предъявляемые к исполнителю:

Организация-участник должна удовлетворять следующим условиям:

9.1. Участник должен являться членом саморегулируемой организации (СРО). В подтверждение соответствия данному требованию участник закупки в составе заявки на участие в закупке должен предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания в отношении особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства. Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

9.2. Участник обязан иметь и документально подтвердить наличие положительного опыта (предоставить копии договоров) по «комплексному анализу», «комплексному обследованию», «многофакторным исследованиям» 1 класса опасности ГЭС согласно Постановлению Правительства РФ от 05.10.2020 N 1607 «Об утверждении критериев классификации гидротехнических сооружений». В подтверждение соответствия данному требованию участник закупки в составе заявки на участие в закупке должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника».

9.3. Участник должен иметь в штате или привлекать по договорам гражданско-правового характера специалиста с областью аттестации промышленной безопасности «Гидротехнические сооружения объектов энергетики В.2» (ранее Д.2), имеющего право самостоятельной работы на гидротехнических сооружениях. Для подтверждения соответствия данному требованию предоставить в составе заявки Справку о кадровых ресурсах, подготовленную по форме, установленной в Документации о закупке с приложением копий действующих квалификационных документов (дипломы, аттестаты, удостоверения).

9.4. Участник должен иметь в штате или привлекать по договорам гражданско-правового характера не менее двух специалистов с высшим профессиональным образованием по специальности (квалификации): «Гидротехническое строительство», «Гидроэлектростанции», с опытом работы не менее 5 лет по специальности. Для подтверждения соответствия данному требованию предоставить в составе заявки Справку о кадровых ресурсах, подготовленную по форме, установленной в Документации о закупке с приложением копий квалификационных документов (дипломы государственного образца, аттестаты, удостоверения).

9.5. Участник должен иметь в собственности или на ином законном основании сертифицированные приборные комплексы, а также программное обеспечение в количестве достаточном для эффективного выполнения работ по каждому виду обследований.

Для подтверждения соответствия данному требованию предоставить в составе заявки Справку о материально-технических ресурсах, подготовленную по форме, установленной в Документации о закупке с приложением копии паспорта/сертификата на оборудование с указанием технических характеристик аппаратуры и лицензии/сертификата на ПО.

Перевозка оборудования и персонала Исполнителя к месту оказания услуг и обратно осуществляется силами и за счет Исполнителя.

- Особые условия:

10.1 Заказчик обеспечивает доступ Исполнителя на объект и к документации, имеющейся на Иркутской ГЭС, в объеме, необходимом для выполнения поручаемых работ, определенных настоящим заданием.

10.2. Проведение обследования дренажной системы левобережной плотины предусматривает проведение работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП). Персонал организации-исполнителя, привлекаемый к выполнению осмотров дренажных туннелей, должен быть обучен в соответствии с действующими Правилами по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах и иметь удостоверение о допуске к работам в ОЗП.

10.3. Результаты отчета предварительно должны быть рассмотрены и письменно согласованы (за две недели до окончания работ по договору):

- с Заказчиком и с курирующей организацией по вопросам эксплуатации гидротехнические сооружения ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», г. Санкт-Петербург или АО «Институт Гидропроект», г. Москва.

- Требования к договорным условиям

Привлечение субподрядных организаций допускается с письменного соглашения Заказчика. Подрядчик должен приложить документы (письмо и план распределения работ), подтверждающие готовность и возможность субподрядчиков выполнить работы. До получения официального согласия Подрядчик не вправе привлекать к выполнению работ субподрядные организации.

Директор									Е.В. Стрелков

Визы к техническому заданию на оказание услуг «Комплексное обследование дренажной системы левобережной плотины»:

| Главный инженер Братской ГЭС ______________А.В. Боярский «______» ___________ 2023 г. Заместитель главного инженера – начальник ПТО Братской ГЭС ______________В.Ю. Писарев «______» ___________ 2023 г. Начальник СМГТС Братской ГЭС ______________Ю.А. Золотухин «______» ___________ 2023 г. | Начальник службы зданий и сооружений ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» ______________К.Н. Барило «______» ___________ 2023 г. |
| --- | --- |