|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по производству - главный инженер ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» ______________Ю.В. Дворянский «____» ___________ 2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по оказанию услуг

«Инструментальное обследование дренажной галереи правобережной плотины»

- Основание для оказания услуги:

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

- Акт регулярного обследования гидротехнических сооружений Братской ГЭС от 11-15.09.2023, раздел 17, мероприятие №5.

- Цель услуги:

Цель услуги заключается в определении технического состояния дренажной галереи правобережной плотины Братской ГЭС и соответствия текущего состояния дренажного устройства плотины требованиям эксплуатационной пригодности.

- Исходные данные для услуги:

- материалы проектной и исполнительной документации, относящиеся к исследуемым объектам (дренажная галерея правобережной плотины Братской ГЭС);

- результаты ранее выполненных научно-исследовательских работ, связанных с оценкой фильтрационного режима правобережной плотины, работы дренажных устройств плотины, суффозионной прочностью грунтов тела и основания плотины;

- результаты инженерно-геологических изысканий и лабораторных исследований грунтов, слагающих элементы правобережной плотины и ее основания;

- данные натурных наблюдений за фильтрационным режимом правобережной плотины за весь период эксплуатации комплекса ГТС;

- схемы расположения КИА на правобережной плотине Братской ГЭС.

Необходимые исходные данные передаются по письменному запросу Исполнителя.

- Основные требования к содержанию услуг:

Состав и содержание оказываемых услуг должны соответствовать требованиям законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений.

Объем оказываемых услуг:

4.1. Сбор и анализ архивных данных проектной и исполнительной документации, относящейся к исследуемым объектам (дренажная галерея правобережной плотины Братской ГЭС).

4.2. Сбор и анализ результатов ранее выполненных научно-исследовательских работ, связанных с оценкой фильтрационного режима правобережной плотины, работы дренажных устройств плотины, суффозионной прочностью грунтов тела и основания плотины; результатов инженерно-геологических изысканий и лабораторных исследований грунтов, слагающих элементы правобережной плотины и ее основания.

4.3. Анализ данных натурных наблюдений за фильтрационным режимом правобережной плотины.

4.4. Разработка и согласование с Заказчиком программы инструментального обследования дренажной галереи правобережной плотины (далее - Программа обследования).

Программа обследования в обязательном порядке должна включать следующую информацию:

- цель обследования;

- описание методов и методик проведения геофизических исследований;

- обоснование объемов проведения геофизических исследований;

- используемое оборудование и перечень средств измерений.

4.5. Визуальное обследование дренажной галереи правобережной плотины на предмет наличия следов развития негативных процессов.

4.6. Выполнение инструментального обследования дренажной галереи правобережной плотины согласно Программе обследования.

4.7. Камеральная обработка материалов и составление технического отчета по результатам обследования дренажной галереи правобережной плотины с выдачей заключения о техническом состоянии дренажной галереи правобережной плотины Братской ГЭС, степени закольматированности ее обратного фильтра, соответствии текущего состояния дренажного устройства плотины требованиям эксплуатационной пригодности, а также с выдачей рекомендаций, направленных на обеспечение безопасности и надежности ГТС в условиях длительной эксплуатации, в том числе:

- составление рабочей документации на восстановление, усиление или ремонт (в том числе с частичной заменой или установкой новых конструкций/элементов).

- ведомости объемов работ (дефектных ведомостей) на ремонтные работы, определение очередности и сроков выполнения неотложных и планово-предупредительных работ.

- Взаимодействие с предыдущими и последующими работами, предполагаемое конкретное использование результатов работы:

При выполнении настоящей работы должны учитываться результаты ранее выполненных инженерных изысканий, лабораторных исследований, обследований правобережной грунтовой плотины Братской ГЭС, проектная и исполнительная документация.

- Сроки оказания услуги:

Услуги выполняются в один этап: с даты заключения договора по 30.04.2024.

- Порядок рассмотрения и сдачи результатов услуги и ее этапов:

Передача Заказчику результатов работы проводится в соответствии с Календарным планом и оформляется двусторонним актом сдачи-приемки работ.

- Перечень материалов, подлежащих приемке Заказчиком:

По окончании оказания услуг Исполнитель должен предоставить на бумажном носителе в трех экземплярах (формат А4) и в электронном виде на USB-носителе в форматах *pdf, *doc и *dwg: технический отчет. В отчете должны быть представлены: текстовая часть, схемы, графики, фотографии.

- Требования, предъявляемые к исполнителю:

Организация-участник должна удовлетворять следующим условиям:

9.1. Участник должен являться членом саморегулируемой организации (СРО). В подтверждение соответствия данному требованию участник закупки в составе заявки на участие в закупке должен предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания в отношении особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства. Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

9.2. Участник обязан иметь и документально подтвердить наличие положительного опыта (предоставить копии договоров) по «комплексному анализу», «комплексному обследованию», «многофакторным исследованиям» 1 класса опасности ГЭС согласно Постановлению Правительства РФ от 05.10.2020 N 1607 «Об утверждении критериев классификации гидротехнических сооружений». В подтверждение соответствия данному требованию участник закупки в составе заявки на участие в закупке должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника».

9.3. Участник должен иметь в штате или привлекать по договорам гражданско-правового характера специалиста с областью аттестации промышленной безопасности «Гидротехнические сооружения объектов энергетики В.2» (ранее Д.2), имеющего право самостоятельной работы на гидротехнических сооружениях. Для подтверждения соответствия данному требованию предоставить в составе заявки Справку о кадровых ресурсах, подготовленную по форме, установленной в Документации о закупке с приложением копий действующих квалификационных документов (дипломы, аттестаты, удостоверения).

9.4. Участник должен иметь в штате или привлекать по договорам гражданско-правового характера не менее двух специалистов с высшим профессиональным образованием по специальности (квалификации): «Гидротехническое строительство», «Гидроэлектростанции», с опытом работы не менее 5 лет по специальности. Для подтверждения соответствия данному требованию предоставить в составе заявки Справку о кадровых ресурсах, подготовленную по форме, установленной в Документации о закупке с приложением копий квалификационных документов (дипломы государственного образца, аттестаты, удостоверения).

9.5. Участник должен иметь в собственности или на ином законном основании сертифицированные приборные комплексы, а также программное обеспечение в количестве достаточном для эффективного выполнения работ по каждому виду обследований.

Для подтверждения соответствия данному требованию предоставить в составе заявки Справку о материально-технических ресурсах, подготовленную по форме, установленной в Документации о закупке с приложением копии паспорта/сертификата на оборудование с указанием технических характеристик аппаратуры и лицензии/сертификата на ПО.

Перевозка оборудования и персонала Исполнителя к месту оказания услуг и обратно осуществляется силами и за счет Исполнителя.

- Особые условия:

10.1 Заказчик обеспечивает доступ Исполнителя на объект и к документации, имеющейся на Иркутской ГЭС, в объеме, необходимом для выполнения поручаемых работ, определенных настоящим заданием.

10.2. Проведение обследования дренажной галереи правобережной плотины предусматривает проведение работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП). Персонал организации-исполнителя, привлекаемый к выполнению осмотров дренажной галереи, должен быть обучен в соответствии с действующими Правилами по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах и иметь удостоверение о допуске к работам в ОЗП.

10.3. Результаты отчета предварительно должны быть рассмотрены и письменно согласованы (за две недели до окончания работ по договору):

- с Заказчиком и с курирующей организацией по вопросам эксплуатации гидротехнические сооружения ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», г. Санкт-Петербург или АО «Институт Гидропроект», г. Москва.

- Требования к договорным условиям

Привлечение субподрядных организаций допускается с письменного соглашения Заказчика. Подрядчик должен приложить документы (письмо и план распределения работ), подтверждающие готовность и возможность субподрядчиков выполнить работы. До получения официального согласия Подрядчик не вправе привлекать к выполнению работ субподрядные организации.

Директор									Е.В. Стрелков

Визы к техническому заданию на оказание услуг «Инструментальное обследование дренажной галереи правобережной плотины»:

| Главный инженер Братской ГЭС ______________А.В. Боярский «______» ___________ 2023 г. Заместитель главного инженера – начальник ПТО Братской ГЭС ______________В.Ю. Писарев «______» ___________ 2023 г. Начальник СМГТС Братской ГЭС ______________Ю.А. Золотухин «______» ___________ 2023 г. | Начальник службы зданий и сооружений ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» ______________К.Н. Барило «______» ___________ 2023 г. |
| --- | --- |