Холодильная камера Viessmann 00114541 , Viessmann  00114521 , Viessmann  00114519, Viessmann  00114607

1. Технические данные

1.1 Теплоизоляция , Тип камеры

Холодильная и низкотемпературная камера Viessmann 80-толщина стены 80мм

Холодильная и низкотемпературная камера Viessmann 100 мм-толщина стены 100мм

Рекомендованная разность температур согласно VDI 2055 T = (Кельвин) 38 K 45 K Диапазон температур -20°C bis +60°C -25°C bis +60°C U-величина согласно DIN EN 13165 0,25 W/m2 K 1) 0,20 W/m2 K Плотности пены 40 kg/m3 Kласс строительного материала согласно DIN 4102, Классификация по B3 Изоляция Полиуретан - жесткий пенопласт с цикло пентаном

2. Особые признаки

- Элементы камер, без мостиков холода, по типу конструкции сэндвич-панелей, устойчивые, самонесущие и точные в размерах

- Стандартно с инновационным эффективным антимикробным Порошковым покрытием SilverProtec® оснащено

- Стеновые и потолочные элементы, а также двери, без применения древесины.

- Вертикальная Tecto- нахлестка стен камер

- Бесшовные днища выполнены из нерж. стали, со стыками по низу по принципу замыкания, обладающие сопротивлением скольжения во всех направлениях

3. Общее - Viessmann-элементы холодильных камер изготовлены с применением полиуретана, вспененного цикло пентаном, (FCKW-свободно), точно по размерам. Они обладают низкими величинами теплопроводности, высокой прочностью на сжатие и большой устойчивостью - Соединение элементов системой шпонка - паз и защищенные от коррозии эксцентрические стяжные замки делают возможным быстрый монтаж и демонтаж.

- Размеры элементов потолка камер определены не только для дополнительных нагрузок (снеговая нагрузка, дождь, давление ветра и т.д.).

4. Поверхности камер Элементы камер поставляются со следующими слоями покрытия: STA= Порошковoe покрытие Viessmann Standart Weiss, Оцинкованный cтальной лист c эффективным антимикробным Порошковым покрытием Viessmann SilverProtec®. Цвет белый, аналогичный RAL 9016. Нет передачи и распространения потенциально опасных бактерий через целенаправленное выделение натуральных ионов серебра приводит к тому, что бактерии и грибки при контакте с внешней поверхностью погибают. EST= аустенитно нержавеющая сталь (Номер материала 1.4301)

4

Централь низкотемпературная на базе двух компрессоров Bitzer 4NCS-12.2Y-40P

Энергоэффективные низкотемпературные холодильные централи на базе поршневых полу герметичных двухступенчатых тандем компрессоров BITZER серии TWIN предназначены для создания искусственного холода в централизованных системах холодоснабжения супермаркетов, гипермаркетов, холодильных складов, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также в системах холодоснабжения камер шоковой заморозки, скороморозильных установок, камер сублимационной сушки, испытательных камер и др.

Благодаря применению двухступенчатых полу герметичных поршневых компрессоров BITZER эти холодильные централи имеют высокий коэффициент полезного действия и относительно низкое энергопотребление. Холодильные централи на базе двухступенчатых тандем компрессоров занимают значительно меньше места и имеют меньшие размеры, чем аналогичные много компрессорные холодильные централи, благодаря применению тандем компрессоров и горизонтальных ресиверов. Они обладают как преимуществами обычных холодильные агрегатов: простота конструкции и низкая стоимость, так и всеми преимуществами холодильных централей.

Самой важной особенностью этих централей является возможность ступенчатого регулирования холодопроизводительности при отсутствии сложной и дорогой системы уравнивания масла в компрессорах. Тандем компрессор состоит из двух одинаковых компрессоров корпуса которых соединены с помощью переходного фланца в единое целое. Благодаря такой конструкции масло в картерах компрессоров уравнивается само собой и без дополнительных средств автоматики. Тандем компрессоров

устанавливается непосредственно на горизонтальный ресивер. Такая компоновка позволяет минимизировать конструкцию рамы холодильной централи. Все полу герметичные тандем компрессоры, устанавливаются на резиновых амортизаторах, что позволяет значительно снизить уровень шума и вибраций. Полный комплекс приборов автоматики, входящей в состав холодильных централей, обеспечивает защиту полу герметичных компрессоров BITZER от любых аварийных режимов.

- Полу герметичный двухступенчатый холодильный тандем компрессор BITZER, заправленный маслом, с картерными нагревателями, запорными вентилями, смотровыми стеклами уровня масла, реле давления масла, электронными реле тепловой защиты электродвигателя и датчиками температуры нагнетания.

- Ресивер с обратным клапаном на входе, запорным вентилем на выходе и смотровыми стеклами нижнего и верхнего уровня.

- Нагнетательная магистраль с регуляторами давления конденсации и давления в ресивере.

- Магистраль возврата масла в составе : маслоотделитель, запорный вентиль и смотровое стекло.

- Жидкостная магистраль с фильтром-осушителем, смотровым стеклом и запорным вентилем.

- Теплоизолированная всасывающая магистраль с запорным вентилем , разборным фильтром-очистителем.

- Реле высокого и низкого давления (на каждый компрессор).

- Датчик давления всасывания и прессостаты управления вентиляторами конденсатора.

Все элементы установлены на раму и соединены трубопроводами

#### Энергосберегающие опции

- Частотный привод компрессоров, вентиляторов, насосов.

Низкотемпературные холодильные централи на R22 (T кип.= -20 C … -50 C)

|  | -20 °С |  | -25 °С |  | -30 °С |  | -35 °С |  | -40 °С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| марка агрегата | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт |
| S66J-32.2 | 58,1 | 49,1 | 48,6 | 40,1 | 40,2 | 32,3 | 32,6 | 25,6 | 25,8 | 19,8 |
| S66H-40.2 | 67,3 | 56,9 | 56,3 | 46,5 | 46,6 | 37,5 | 37,8 | 30,0 | 30,0 | 22,9 |
| S66G-50.2 | 77,3 | 65,3 | 64,7 | 53,3 | 53,5 | 43,0 | 43,4 | 34,1 | 34,4 | 26,3 |
| S66F-60.2 | 92,5 | 78,1 | 77,4 | 63,8 | 64,0 | 51,5 | 52,0 | 40,8 | 41,1 | 31,5 |

Q o– холодопроизводительность; N e - потребляемая мощность; t кип. -  температура кипения. Характеристики холодильных централей указаны на R22 при температуре конденсации 45 C, перегреве всасываемого газа 11К и переохлаждении жидкости на выходе конденсатора 3К. Потребляемая мощность N e указана без учета мощности вентиляторов воздушного конденсатора.

Низкотемпературные холодильные централи на R404А (T кип.= -25 C … -60 C)

|  | -20 °С |  | -25 °С |  | -30 °С |  | -35 °С |  | -40 °С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт |
| S66J-32.2 | - | - | 49,7 | 39,5 | 41,9 | 32,7 | 35,0 | 26,7 | 28,8 | 21,5 |
| S66H-40.2 | - | - | 57,1 | 45,8 | 48,3 | 37,9 | 40,3 | 31,0 | 33,2 | 24,9 |
| S66G-50.2 | - | - | 65,1 | 52,6 | 55,0 | 43,5 | 46,0 | 35,5 | 37,8 | 28,6 |
| S66F-60.2 | - | - | 77,0 | 62,9 | 65,1 | 52,1 | 54,3 | 42,5 | 44,8 | 34,1 |

Q o–холодопроизводительность; N e -потребляемая мощность; t кип. - температура кипения. Характеристики холодильных централей указаны на R404А при температуре конденсации 45 C, перегреве всасываемого газа 11К и переохлаждении жидкости на выходе конденсатора 3К. Потребляемая мощность N e указана без учета мощности вентиляторов воздушного конденсатора.

Техническое состояние:

1.Отсутствие на клапане KVR заглушки.

2.Оборудование в нормальном техническом состоянии.

Централь среднетемпературная на базе трёх компрессоров Bitzer 4 TCS-12.2Y-40P

Компрессор полу герметичный поршневой Bitzer 4TCS-12.2Y-40S – это компрессор, который отвечает высоким требованиям современных систем охлаждения. Он сочетает в себе высокую эффективность, плавность хода, широкий спектр применения, гибкость в выбора хладагента, прочную конструкцию и высокую надежность. Оснащается высокоэффективными моторами, охлаждаемыми всасываемыми парами, высококачественными клапанными досками, износостойкими приводными и нагнетательными элементами, а также адаптивным регулированием производительности.

Компрессор полу герметичный поршневой Bitzer 4TCS-12.2Y-40S обладает высокой холодопроизводительностью и минимальным энергопотреблением: высокоэффективные рабочие клапаны, минимальный мертвый объем, эффективный мотор повышенной мощности, сниженные потери потока при низких температурах конденсации. Компрессор данной серии имеет очень компактный дизайн, при этом занимая минимальное пространство.

Характеристики компрессор полу герметичный поршневой Bitzer 4TCS-12.2Y-40S

Модельный ряд - TCS

Тип компрессора - поршневой

Температурный режим - низкотемпературный

Хладагент - R22, R134a, R404a, R407c, R507a

Напряжение питания, V/H/~ - 230/50/3

Объёмная производительность, м3/ч - 41,3

Тип двигателя, версия - 1

Количество цилиндров, шт. - 4

Объем заправки масла, дм3 - 2,6

Тип масла - BSE32 (для R134a и t c>70°C - BSE55; для R22 - B5.2)

Потребляемая мощность, кВт - 13,8

Холодопроизводительность при t°конд.+40°С; t°кип.-10°С, кВт - 11,32

Диаметр патрубков всасывание, мм - 35 мм (1 3/8")

Диаметр патрубков нагнетание, мм - 28 мм (1 1/8")

Размеры, Д*Ш*В, мм – 649*306*385

Вес, кг – 141

15

Печь ротационная Bongard 6.43 Е

Печь ротационная Bongard 6.43 E 400х600 предназначена для выпечки однотипной продукции в больших объёмах (батоны, багеты, мелкоштучные изделия) в кондитерских цехах и пекарнях.

Поток теплого воздуха проходит между ярусами тележки, которая может быть подвешенная или на платформе, в зависимости от модели. Скорость вентиляции, равномерные масса и излучения, обеспечивают оптимальную выпечку. Парогенераторы, характерны для BONGARD, производят качественный пар, в достаточном количестве на всю высоту тележки. Нежная вентиляция распространяет единообразное тепло без риска осушки продукта.

- Самая компактная печь в ассортименте

- Гарантированная однородность и равномерность выпечки

- Установлены "мягкие пульс" технологии для бережной и эффективной вентиляции

- Идеально подходит для выпечки хлеба и кондитерских изделий, даже самых легких

- Новый теплообменник для повышения рентабельности

- Предохранительная муфта на привод шкафа

- крепление тележки для выпечки на поворотной платформе

- панель управления – электронная „Оптиком“(ручное управление + 30 программ)

- буфер для защиты панели управления

16

Характеристики:

Размеры (Д х Ш х В), мм1940х1060х2300

Производительность 52 кг/час

Мощность, 38 кВт

Напряжение, 380 В

Масса, 850 кг

Материал: Нержавеющяя сталь

Производитель:Bongard

Страна:Франция

17

Печь подовая Bongard Four M4 Soleo

Печь подовая BONGARD SOLEO M4 CM1 используется в пекарнях, кондитерских, на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания.

Применение

Солео – это подовая печь, предназначена для выпечки любых видов хлебобулочных, кондитерских продуктов, а также изделиях венского типа. Доступна с 2, 4 или 6 противнями 400x600, или с 3 противнями 460x660, она может принять любую конфигурацию в зависимости от потребностях пользователя: количество этажей, высота этажей, с или без пара, на ножках или на расстойке BFE/BFA.

Принцип функционирования

Идеальное распределение сопротивлений, регулировка температуры пода/свода и массивные подовые камни(20мм толщиной)

Устройство
• Фасад
- из нержавеющей шлифованной стали
- сборно-разборные стекла
• Камера выпечки
- массивные подовые плиты из жаростойкого цемента толщина 20 мм
- галогенное освещение
• Нагревательные элементы
- высокой производительности из нержавеющей стали
- сопротивления из бронированной нержавеющей стали
• Парогенератор
- отдельный
- на каждом ярусе
• Изоляция
- из панелей высокоплотной стекловаты
- обработанное стекло двери для уменьшения потери тепла
Важные замечания :
Система BFE изготовлена на основе системы BFA.
Пульт управления обеспечивает автоматизированное управление расстойной камеры с помощью регулировки влажности (приблизительно) и температуры продолжительности расстойной камеры.

Размеры (Д х Ш х В), мм: 1815х1718х30000

Емкость: 16 противней 400х600

Мощность, кВт: 39,24

Напряжение, В: 380

Масса, кг: 900

Производитель: Bongard, Франция

Посудомоечная машина конвейерного типа MTR 3-210 LLM

-Много кассетная посудомоечная машина с купольной транспортировочной системой

-Предусмотрена исключительно только для мойки посуды, например, тарелок, чашек, столовых приборов и подносов, на предприятиях общественного питания.

- В посудомоечных машинах серии MTR посуда всегда сортируется по корзинам и транспортируется внутри машины.

Характеристики :

Габаритные размеры, мм 2800x800x1910

Производительность 120/150/210 корзин/час

Подключение, В 380

Зонты вытяжные (Фото 7)

Вытяжные вентиляционные зонты применяется для местного удаления воздуха, газовых смесей, водяных паров, тепла или удаления пыли.
Изготовлены из  нержавеющей стали для прохождения агрессивных сред через сеть воздуховодов.

Зонт вытяжной применяют на предприятиях общественного питания, кухнях, ресторанах, летних кафе открытого типа, сварочных цехах.

Техническое состояние:

- Отсутствие крышек(нержавейка)передних притока, жиро уловителей.

- Зонты не подключены в общую вытяжную систему.

1.Зонт вытяжной 3400мм×1200мм×450мм

2.Зонт вытяжной 7600мм×1500мм×450мм

3.Зонты вытяжные без номера: 2300×1200мм×450мм=2шт

4.Зонт вытяжной 2000ммм×1200мм+450мм

5.Зонт вытяжной 3400мм×2000мм×450мм

6.Зонт вытяжной 1400мм×1200мм×450мм

7.Зонт вытяжной 5400мм×3000мм×450мм