|  | УТВЕРЖДАЮ И.О. Генерального директора ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» _______________М.А. Пономарев «____» ______________2026г. |
| --- | --- |
| Техническое задание на оказание услуг по проведению периодического контроля качества образцов ППМ изоляции стальных труб и фасонных изделий ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» 1. Технические условия: 1.1. Проведение лабораторных исследований в рамках производственного контроля осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56227-2014. 1.2. Выполнение лабораторных исследований в рамках производственного контроля должны осуществляться собственными силами и средствами Исполнителя, по месту его нахождения, согласно установленным требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий, правил. Забор исследуемого материала осуществляется силами Заказчика. 1.3. Доставка материалов до испытательной лаборатории Исполнителя осуществляется Заказчиком за счет собственных средств. 2. В проведение периодического контроля качества образцов ППМ изоляции стальных труб и фасонных изделий, входит: № п/п; Показатель качества; Метод испытания. 1; Плотность среднего слоя изоляции, кг/м3; ГОСТ 17177. 2; Прочность при сжатии при 10-ной деформации в радиальном направлении, МПа; ГОСТ 23206. 3; Водопоглощение при полном погружении, % по объему; ГОСТ 56227. 4; Коэффициент теплопроводности среднего слоя изоляции при средней температуре 50±°С, Вт/м·°С; ГОСТ 7076. 5; Прочность при сдвиге в осевом направлении при 23°С, МПа; ГОСТ 30732. - Требования к Исполнителю Наличие у исполнителя действующей аккредитации (область аккредитации испытательная лаборатория) на осуществление соответствующей деятельности согласно действующему законодательству РФ. - Срок оказания услуг Срок оказания услуг с даты подписания договора по 30.12.2028 г. с периодичностью два раза в год (один раз в полгода). - Предоставление результатов Результаты замеров и исследований предоставляются на бумажном и электронном носителях в течение 10 календарных дней после их проведения. |
| Начальник участка №3 А.П. Плешков |  |