| - Введен в действие Приказом № РГМ-13-П003 от 05 февраля 2013 г.. |
| --- |
| Регламент |  |  |  |  |
| управления подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |  |  |  |
| Область бизнес-процессов: |  |  | Управление ОТ, ПБ, ООС |  |
| Должность; ФИО; Подпись; Дата. Разработал; Начальник Отдела охраны труда и промышленной безопасности ИСД; Крамаренко Ю.В.; п/п. Начальник Отдела охраны труда, промышленной и промышленной безопасности ЦК; Колычев С.Г.; п/п. |
| № текущей редакции документа: | 1 | № в Реестре регламентов Компании: |  |  |
| Подразделение, ответственное за процесс/деятельность: |  | Департамент по экологии, охране труда и промышленной безопасности |  |  |

Содержание

1.	ВВЕДЕНИЕ	3

1.1	Назначение документа	3

1.2	Область действия и задействованные подразделения	3

1.3	Термины и сокращения	3

1.4	Нормативные ссылки	3

2.	ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	3

2.1	Цель управления подрядными организациями	3

2.2	Общие положения	3

2.3	Блок-схема процесса (деятельности)	3

2.4	Описание процесса управления подрядными организациями	3

2.4.1	Оформление агентского договора	3

2.4.2	Выбор подрядной организации, анализ соответствия подрядной организации предъявляемым требованиям	3

2.4.3	Заключение договора и регистрация в реестре подрядной организации	3

2.4.4	Допуск подрядной организации к выполнению работ	3

2.4.5	Проведение работ подрядной организацией.	3

2.4.6	Контроль выполнения требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и  требований охраны труда подрядной организацией при выполнении работ, ответственность за нарушение требований норм, правил, инструкций по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.	3

2.4.7	Обнаружение и регистрация нарушения /несчастного случая/ЧП	3

2.4.8	Приостановка работ и/или привлечение к ответственности	3

2.4.9	Устранение нарушения	3

2.4.10	Решение о расторжении договора	3

2.4.11	Завершение работ подрядной организацией	3

3.	ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПИСЕЙ	3

4.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	3

Приложение 1. Обязательные условия агентского договора в части ЭОТПиПБ	3

Приложение 2. «Форма приказа (распоряжения) о назначении ответственных по  надзору за соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и  требований охраны труда при выполнении работ подрядной организацией»	3

Приложение 3. «Перечень требований  промышленной, пожарной, экологической безопасности и  требований охраны труда, которые необходимы при выполнении работ подрядной организацией»	3

Приложение 4. «Лист оценки соответствия  подрядной организации требованиям промышленной, пожарной, экологической безопасности и  требований охраны труда»	3

Приложение 5. «Реестр подрядных организаций»	3

Приложение 6. «Акт о нарушении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований охраны труда при выполнении работ подрядной организацией»	3

Приложение 7. «Журнал учета актов о нарушении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований охраны труда при выполнении работ подрядной организацией»	3

Приложение 8.«Форма общего журнала работ»	3

Приложение 9. «Примерный перечень нарушений, допускающих приостановку работ подрядной организации»	3

ПРИЛОЖЕНИЕ 10: Рекомендации к основным положениям раздела договоров аренды/оказания услуг «Ответственность в сфере охраны окружающей среды»	3

# ВВЕДЕНИЕ

## Назначение документа

Настоящий регламент определяет требования к проведению оценки, информированию и контролю деятельности подрядных и субподрядных организаций в целях соблюдения требований промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требований охраны труда.

## Область действия и задействованные подразделения

Требования настоящего Регламента распространяются на все работы, выполняемые организациями, привлекаемыми по договору подряда для выполнения работ на собственных или арендуемых объектах предприятия. Регламент не распространяется на проекты строительства новых предприятий и предприятия, расположенные вне территории РФ.

Регламент обязателен для исполнения всеми предприятиями, входящими в состав ОК РУСАЛ, выступающими в роли Заказчика или Агента в договоре подряда. Требования регламента, отраженные в соответствующих договорах, обязательны для выполнения Подрядчиками, в т.ч. не входящими в состав ОК РУСАЛ.

Требования регламента, предъявляемые к подрядным организациям, распространяются также и на субподрядные организации.

## Термины и сокращения

В настоящем Регламенте используются следующие термины и сокращения:

| № п/п | Термин/ сокращение | Определение термина / расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | Авария | Разрушение сооружений и (или) технических устройств, неконтролируемые взрыв и (или) выброс/сброс опасных веществ |
|  | Авария на железнодорожном транспорте | Событие, возникшее в процессе движения железнодорожного транспорта, принадлежащего предприятию на правах собственности или аренды, при котором произошло крушение, пожар, сход с рельсов или повреждение подвижного состава |
|  | Агент, Принципал | Агент - физическое или юридическое лицо, уполномоченные другим лицом (Принципалом) действовать от его имени, производить определенный круг действий от имени другого лица (Принципала), по поручению и в интересах этого лица |
|  | Безопасность | Отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба/вреда |
|  | Безопасные условия труда | Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и опасных производственных факторов исключено, или уровни их воздействия не превышают установленных нормативов |
|  | Возгорание | Неконтролируемое горение без причинения материального ущерба и (или) вреда жизни и здоровью людей |
|  | Договор подряда | Договор, в котором одна сторона (Подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его |
|  | Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) | Событие, возникшее в процессе движения транспортного средства (легковой, пассажирский и грузовой автотранспорт, погрузчики и другой технологический транспорт), принадлежащего предприятию на правах собственности или аренды, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб |
|  | ИСД | Инжинирингово-Строительный Дивизион |
|  | Инцидент | Отказ или повреждение технических устройств или оборудования, в том числе отклонение от технологического режима |
|  | Компания | ОК РУСАЛ |
|  | Несчастный случай на производстве | Любое происшествие на производстве с работниками или другими лицами при выполнении ими трудовых обязанностей и работ по заданию организации или индивидуального предпринимателя, результатом которого явилась смерть или утрата трудоспособности, а также необходимость перевода на другую работу |
|  | Опасная ситуация | Произошедшее событие, которое могло привести к несчастному случаю на производстве, аварии и (или) пожару, но этого не случилось вследствие благоприятного стечения обстоятельств |
|  | Опасность | Ситуация, которая потенциально может привести к нанесению вреда здоровью человека (травма или заболевание), к нанесению материального ущерба предприятию (авария, пожар, дорожно-транспортное происшествие или авария на железнодорожном транспорте) или к комбинации этих последствий |
|  | Охрана труда | Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально - экономические, организационно - технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия |
|  | Оценка риска | Систематическая деятельность по выявлению фактов существования опасностей, определения их потенциальных последствий и разработке мероприятий по устранению опасностей с целью предупреждения чрезвычайных происшествий на производстве, с определением величины существующего риска и принятием решения о том, является ли приемлемым данный риск и какие мероприятия по его устранению (снижению) целесообразно применить |
|  | Подрядная организация (подрядчик) | Юридическое лицо, организация, выполняющие работы в соответствии с договором подряда |
|  | Пожар | Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб предприятию и (или) вред жизни и здоровью людей |
|  | Посетитель | Любое лицо, не являющееся работником предприятия или подрядной организации и в установленном порядке допущенное на территорию предприятия |
|  | Предприятие | Самостоятельный, организационно-обособленный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, который производит и реализует продукцию, выполняет работы, оказывает услуги. (в данном Регламенте под Предприятием понимается как Завод, так и Сервисное подразделение ИСД, выведенное в отдельное юридическое лицо). |
|  | Предупреждение ЧП | Мероприятия, проводимые заблаговременно и направленные на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных происшествий, в том числе, на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения |
|  | Промышленная безопасность опасных производственных объектов (промышленная безопасность) | Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий |
|  | Профессиональное заболевание | Острые и хронические заболевания (отравления), возникновение которых у работников и других лиц (далее именуются - работники) обусловлено воздействием вредных производственных факторов при выполнении ими трудовых обязанностей или производственной деятельности по заданию организации или индивидуального предпринимателя |
|  | Работник подрядной организации | Любой работник сторонней (подрядной или субподрядной) организации, осуществляющей работу (строительство, монтаж, ремонт и пр.) по договору подряда с предприятием |
|  | Работник предприятия | Любое лицо, занятое трудовой деятельностью на предприятии в течение полного или неполного рабочего времени и получающее за это на предприятии соответствующую оплату |
|  | Расследование ЧП | Проводимые в соответствии с законодательством действия по установлению и документальному фиксированию обстоятельств и причин ЧП, а также по разработке мероприятий, направленных на предупреждение аналогичных ЧП. Результаты расследования ЧП оформляются соответствующим актом |
|  | Риск | Мера возможности и тяжести последствий потенциально возможного чрезвычайного происшествия на производстве |
|  | Регламент | Документ, содержащий описание бизнес-процесса и введенный в действие Приказом/Распоряжением руководителя Компании |
|  | Субподрядная организация (субподрядчик) | Юридическое лицо, организация, выполняющие работы в соответствии с договором подряда с подрядной организацией |
|  | Требования пожарной безопасности | Специальные условия, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством, нормативными документами или уполномоченным государственным органом |
|  | Чрезвычайное происшествие на производстве | Несчастный случай на производстве (микротравма), авария (инцидент), пожар (возгорание), дорожно-транспортное происшествие, авария на железнодорожном транспорте или их сочетание, а также профессиональное заболевание |
|  | ЭОТПиПБ | Экология, охрана труда, промышленная и пожарная безопасность |

## Нормативные ссылки

В настоящем Регламенте  используются нормативные ссылки на следующие нормативные документы:

| № п.п | Нормативные документы |
| --- | --- |
| Внешние |  |
|  | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ |
|  | Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ |
|  | Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ |
|  | Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ |
|  | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997. |
|  | Федеральный Закон от 01.12.2007г № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» |
|  | Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
|  | Постановление Минтруда РФ № 73 от 24.10.2002 «Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» |
|  | Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору". |
|  | Постановление Минтруда РФ №1, Минобразования РФ №29 от 13.01.2003 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» |
|  | Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 августа 2011 г. N 480 "Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" |
|  | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» |
|  | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» |
|  | ПОТ РМ -012 -2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте» |
|  | ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов |
|  | Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах ПОТ Р М-020-2001 (утв. постановлением Минтруда РФ от 9 октября 2001 г. N 72) |
|  | «Общие правила безопасности для металлургических и коксохимических предприятий и производств» (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 21 июня 2002 г. N 35) |
|  | СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" |
| Внутренние |  |
|  | Приказ № РГМ-09-П048 от 04.08.2009 «О введении в действие новой редакции Регламента информирования руководства о чрезвычайных происшествиях в работе Компании» |
|  | Приказ от 10.02.2012 № РГМ-12-П006 «Об утверждении редакции №2 Регламента единой отчетности по охране труда, промышленной и пожарной безопасности» |
|  | Приказ от 11.09.2012 № РГМ-12-П037 «О введении в действие Регламента внутреннего расследования и анализа происшествий в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности ОК РУСАЛ» |

# ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

## Цель управления подрядными организациями

Целью управления является:

- обеспечение: сохранности жизни и здоровья работников Компании, персонала подрядных, субподрядных организаций, посетителей и местного населения, экологической безопасности в процессе выполнения работ (услуг) по договорам подряда/субподряда, исключение рисков причинения ущерба предприятиям Компании;

## Общие положения

Привлечение подрядной организации для выполнения работ (оказании услуг) на территории собственных или арендуемых объектов предприятия проводится путем:

А) заключения Заказчиком договора подряда напрямую с подрядной организацией;

или

Б) заключения Заказчиком агентского договора с Агентом и, затем заключения договора подряда с подрядной организацией.

При использовании варианта А) договорные отношения возникают непосредственно между Заказчиком и подрядной организацией, а в варианте Б) договорные отношения возникают между Агентом и Заказчиком (Принципалом) а также между Заказчиком и подрядной организацией.

. Регламент описывает следующие этапы привлечения подрядной организации при проведении всех видов работ (услуг):

- оформление агентского договора (в случае реализации схемы привлечения подрядной организации через Агента);

- выбор подрядной организации, ознакомление подрядной организации с предъявляемыми требованиями, оценка готовности подрядной организации к выполнению работ;

- заключение договора с подрядной организацией, допуск подрядной организации к выполнению работ;

- проведение работ подрядной организацией на объектах Компании;

- контроль соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и экологических норм и правил;

- завершение работ подрядной организацией на объектах Компании.

## Блок-схема процесса (деятельности)

Блок-схема выполнения процесса представлена на Рис. 1-2.

Рис. 1 Схема процесса при агентской схеме взаимодействия с Подрядчиком

Рис. 2 Схема процесса при подрядной схеме взаимодействия с Подрядчиком

## Описание процесса управления подрядными организациями

### Оформление агентского договора

Агентский договор является правовой основой, устанавливающей обязательства Агента по отношению к Принципалу.

Агент по поручению Принципала за вознаграждение от имени и за счет Принципала, обязуется совершать действия, направленные на обеспечение надлежащего технического состояния оборудования (электрооборудования, энергооборудования, механического, газоочистного оборудования, аспирации и вентиляции и др.), зданий и сооружений.

Агент планирует и защищает необходимый бюджет на ремонт, обслуживание и содержание технологического оборудования, зданий и сооружений.

Обязательными приложениями к Агентскому договору устанавливаются:

- показатели ремонта, обслуживания и содержания технологического оборудования, зданий и сооружений;

- перечень оборудования, подлежащего ремонту, обслуживанию, содержанию, а также экспертизе;

- план ремонтов и обслуживания зданий и сооружений Принципала, их ориентировочная стоимость.

Обязательные условия агентского договора в части ЭОТПиПБ приведены в Приложении (Приложение 1. Обязательные условия агентского договора в части ЭОТПиПБ).

### Выбор подрядной организации, анализ соответствия подрядной организации предъявляемым требованиям

#### Выбор подрядной организации.

Выбор подрядной организации включает в себя:

- определение потребности в работах и услугах;

- определение требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и  требований охраны труда при выполнении  подрядной организацией заявленных работ и услуг;

- назначение ответственного лица (куратора договора);

- анализ состояния промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда подрядной организации.

Определение потребности в работах и услугах подрядной организации производится лицом, имеющим бюджет и полномочия на подготовку, подписание и управление контрактом (руководителем подразделения / директором предприятия), исходя из планов и потребности производства в определенном направлении. Руководитель подразделения / директор предприятия отвечает за целостность всего контрактного процесса и обеспечение должных средств контроля.

При определении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и  требований охраны труда следует принимать во внимание:

- виды проводимых работ;

- применяемое оборудование;

- погодные/сезонные требования;

- взаимодействие с другими работами на площадке;

- требования по размещению на площадке;

- организация первой медицинской помощи и эвакуации;

- вопросы личной безопасности;

- социальные и экологические воздействия;

- требования разрешений и лицензий;

- соответствие квалификации и необходимого обучения персонала, привлекаемого к выполнению работ (в соответствии с требованиями правил по данному виду работ).

Результатом определения требований является заполненный Перечень (Приложение 3. «Перечень требований  промышленной, пожарной, экологической безопасности и  требований охраны труда, которые необходимы при выполнении работ подрядной организацией»).

Назначение ответственных лиц (кураторов договоров) по надзору за соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и  требований охраны труда при выполнении работ подрядной организацией производится приказом (распоряжением) по подразделению/предприятию, заключающему договор на выполнение работ с подрядной организацией (Приложение 2. «Форма приказа (распоряжения) о назначении ответственных по  надзору за соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и  требований охраны труда при выполнении работ подрядной организацией»).

Анализ состояния промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда производится в соответствии с сформированным Перечнем путем заполнения Листа оценки (Приложение 4. «Лист оценки соответствия  подрядной организации требованиям промышленной, пожарной, экологической безопасности и  требований охраны труда»).

На данном этапе c целью анализа соответствия предъявляемым требованиям подрядная организация представляет информацию о состоянии производственного травматизма, профзаболеваемости, пожаров, аварий и инцидентов за последние 3 года (при условии существования организации более 3 лет) или за период существования организации (при условии существования организации менее 3 лет).

На основании представленных материалов проводится анализ соответствия подрядной организации предъявляемым требованиям и принимается решение о целесообразности проведения дальнейших работ по заключению договора.

#### Оценка готовности подрядной организации к выполнению работ с соблюдением установленных требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и требований охраны труда.

Оценка производится куратором договора (с привлечением по необходимости профильных специалистов) на основании заполненного подрядной организацией «Листа оценки соответствия подрядной организации требованиям промышленной, пожарной, экологической безопасности и  требований охраны труда». Одновременно на этапе оценки подрядной организации на соответствие выполняемым работам (в случаях, предусмотренных законодательством) представитель подрядной организации обязан предоставить копию свидетельства о допуске к работам и/или лицензии. Согласование куратором договора указанного пакета документов является основанием для дальнейшего продолжения работ с подрядной организацией по заключению договора.

#### Выбор подрядной организации.

Выбор подрядной организации осуществляется в соответствии с требованиями к конкурсным процедурам Агента/Заказчика работ, на основании решения конкурсной Комиссии.

### Заключение договора и регистрация в реестре подрядной организации

#### Заключение договора с подрядной организацией на выполнение работ

Договор с подрядной организацией заключается и оформляется в соответствии с установленным Агентом/Заказчиком порядком.

Заключение договора с подрядной организацией производится при наличии в договоре обязательного раздела, указывающего на условия и ответственность подрядной организации за выполнение  требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований охраны труда, указанных в настоящем регламенте  (как при производстве работ, так и при нахождении на территории организации).

В договоре с подрядной организацией в обязательном порядке указывается, что до начала работ ее работники должны (за счет средств подрядной организации) пройти периодический медицинский осмотр в ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» (при наличии его подразделения на предприятии). При выявлении контингента, относящегося к группе риска, необходимо прохождение им предсменных медицинских осмотров при работе на площадках Компании.

При отсутствии подразделения ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» на предприятии, подрядная организация предоставляет списки работников, прошедших периодический медицинский осмотр.

Подрядные организации, выполняющие работы по договорам на действующих предприятиях, должны выполнять требования настоящего Регламента и требования локальных нормативных актов действующих предприятий, определяющих требования безопасности по оказанию услуг подрядными организациями.

Контроль внесения в договор условий и ответственности подрядной организации за выполнение требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и  требований охраны труда осуществляется руководителем подразделения / директором предприятия,  заключающего договор на выполнение работ с подрядной организацией.

При заключении договоров подряда подрядной организации с субподрядными организациями в договорах должны быть изложены аналогичные обязательства, указывающие на условия и ответственность субподрядной организации за выполнение требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и  требований охраны труда.

В частности, в договорах аренды/оказания услуг между подразделениями Компании, осуществляющими производственную деятельность, а также оказание сервисных услуг, действующих на территории Российской Федерации, должны быть сформированы обязательные требования по природоохранной деятельности, в том числе порядок передачи источников негативного воздействия (ИНВ) в аренду (см. Приложение 10)

Подрядная организация при привлечении субподрядных организаций для выполнения работ на своем объекте должна обеспечить выполнение требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и  требований охраны труда, установленных на объектах компании. Подрядная организация несет полную ответственность за соблюдение правил субподрядной организацией. Заказчик имеет право осуществлять контроль деятельности субподрядных организаций на всех объектах.

Привлечение подрядной организацией к работам механизмов, кранов и автотранспорта и другой техники сторонних организаций (за исключением взятой в аренду) должно  быть  дополнительно согласовано  с   руководителем подразделения /директором предприятия,  заключившего договор на выполнение работ с подрядной организацией.

#### Ведение реестра подрядных организаций, действующих на объектах компании

В целях координации работ в области промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда, предупреждения и ликвидации возможных внештатных ситуаций при выполнении работ подрядной организацией составляется реестр подрядных организаций (Приложение 5. «Реестр подрядных организаций»). После подписания договора на выполнение определенного вида работ, выполняемых подрядной организацией, информация о подрядной организации заносится службой ОТППБ в указанный реестр.

### Допуск подрядной организации к выполнению работ

Допуск подрядной организации к выполнению работ производится при условии обеспечения всех требований безопасности, соответствующих законодательству Российской Федерации, а для проектов за пределами Российской Федерации – с учетом местного законодательства.

Допуск персонала подрядной организации к выполнению работ на объектах компании осуществляется только после проведения службой охраны труда организации-владельца объекта вводного инструктажа по утвержденным в соответствии с законодательством в области охраны труда программам, внесения соответствующих отметок в журналы регистрации, проверки наличия соответствующих удостоверений и допусков по проверке знаний требований промышленной безопасности и охраны труда.

Вводный инструктаж проходят все работники подрядных и субподрядных организаций, включая руководителей, прибывающих на объект проведения работ.

Вводный инструктаж проводится по представлению в службу охраны труда организации-владельца объекта подписанного полномочным представителем подрядной организации списка работников.

Допуск персонала подрядной организации к непосредственному выполнению работ на производственной площадке предприятия осуществляется посредством оформления актов-допусков, нарядов-допусков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

### Проведение работ подрядной организацией.

При выполнении работ подрядной организации предъявляются следующие требования:

На месте проведения подрядной организацией работ на границе рабочей зоны у каждого входа на площадку подрядная организация должна разместить информационную табличку (размером не менее листа А4) с указанием:

- наименования подрядной организации;

- ответственных:  руководителя организации (Ф.И.О., должность, телефон),  производителя работ (Ф.И.О., должность, телефон), специалиста по  охране  труда и промышленной безопасности.

Подрядная организация выполняет работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, предъявляемые заказчиком и в соответствии с законодательными и иными нормативными требованиями, соблюдая  требования по следующим разделам (в случае применимости):

#### Строительная площадка и оборудование

Подрядная организация обязана за свой счет поставить полный комплект установок и оборудования, необходимых для производства работ, и обязуется поддерживать их в надлежащем порядке и техническом состоянии (если иное не предусмотрено договором).

Подрядная организация обязана обеспечить, чтобы все установки, оборудование, силовые и ручные инструменты, доставленные на строительную площадку самой подрядной организацией или ее субподрядчиками, отвечали следующим условиям и критериям:

- пригодность для типа работ, выполняемых с их помощью;

- до внедрения и применения на строительной площадке все установки, оборудование, силовые и ручные инструменты  прошли учет и регистрацию в соответствующем журнале, были испытаны и проверены, пронумерованы и промаркированы  в соответствии с обязательными предписанными нормами и правилами;

- проходят необходимое техническое обслуживание в соответствии с рекомендациями соответствующих изготовителей;

- проходят проверку  в соответствии с требованиями действующего  законодательства.

В случае, если установка или оборудование перестают исправно функционировать и могут, по мнению представителя Заказчика/Агента, оказать негативное воздействие на ход выполнения работ, подрядная организация, в соответствии с инструкциями, полученными от представителя Заказчика/Агента, обязана изъять с площадки неработающую установку или оборудование и бесплатно заменить их аналогичной установкой или оборудованием, находящемся в исправном состоянии.

Представитель Заказчика/Агента имеет право инспектировать все установки или оборудование, поставленные на строительную площадку подрядной организацией. 
В случае, если представитель заказчика имеет основания полагать, что какое-либо оборудование или установка является неисправным, бракованным, небезопасным для выполнения работ на строительной площадке, представитель заказчика обязан в письменной форме уведомить об этом подрядную организацию, а подрядная организация в свою очередь обязан незамедлительно изъять указанную установку или оборудование со строительной площадки и заменить его аналогом, отвечающим требованиям безопасности.

#### Проектирование и строительство

Подрядная организация обязуется вести Общий журнал работ (СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" или иные национальные требования для работ за пределами РФ), который является  основным первичным производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства строительно-монтажных работ. Основное назначение журнала – обеспечение возможности руководителям и исполнителям отследить результаты работ, определяющих прочность, устойчивость и надежность здания (сооружения). Проверка журнала производится ежесменно куратором договора.

#### Опасные работы

Представитель Заказчика/Агента имеет право отдавать прямое и обязательное к исполнению указание подрядной организации приостанавливать любые работы, которые представитель Заказчика/Агента рассматривает как выполняемые с нарушением норм и правил промышленной безопасности и охраны труда в случаях, представляющих угрозу для жизни и здоровья работников предприятия, подрядных, субподрядных организаций, посетителей, до устранения выявленного нарушения.

#### Складские, офисные и бытовые помещения строительной площадки

До размещения складских помещений на территории строительной площадки подрядная организация обязана получить письменное одобрение плана их размещения и разрешение на их возведение у организации-владельца объекта.

В целях выполнения работ на строительной площадке разрешается возводить лишь обоснованно необходимое количество складских помещений.

Подрядная организация несет ответственность за все бытовые помещения, необходимые его работникам. Подрядная организация обязан обеспечить содержание зоны, отведенной под бытовые помещения, в  санитарно-техническом состоянии, удовлетворяющем требованиям, предъявляемым представителем заказчика и в соответствии с законодательством.

Представители Заказчика/Агента вправе проводить инспекционные проверки помещений подрядной организации, установленных на строительной площадке. В случае обнаружения фактов, подтверждающих нарушение требований промышленной, пожарной безопасности и требований охраны труда, представители заказчика  имеют право отдать распоряжение подрядной организации о прекращении выполнения работ и устранении выявленных нарушений.

#### Зоны выгрузки, укладки и хранения

В течение всего времени подрядная организация несет ответственность за безопасное и должное хранение всех материалов и оборудования на строительной площадке.

Подрядчик несет ответственность за безопасную обработку, разгрузку и погрузку принимаемых и отправляемых материалов.

Доступ на строительную площадку и контроль доступа

Весь персонал подрядной организации при нахождении на строительной площадке обязан соблюдать правила пропускного и внутри объектового режима, установленные на предприятии.

Каждый работник подрядной организации, находясь на строительной площадке, должен иметь при себе пропуск установленного образца, содержащего следующие сведения:

- наименование подрядной организации

- личная фотография

- Ф.И.О.

Передача работником своего пропуска другому лицу  и использование чужого пропуска для прохода на объекты компании не допускается.

На арендуемых подрядной организацией помещениях, зданиях, инженерных сооружениях, площадях и оборудовании также должны быть размещены информационные таблички с указанием наименования подрядной организации и ответственного за их эксплуатацию, санитарное и противопожарное состояние.

Подрядная организация обязуется соблюдать требования систем контроля доступа на территорию строительной площадки предприятия. При входе и выходе со строительной площадки, территории действующего предприятия, по требованию персонала, контролирующего доступ, работники обязаны предъявлять пропуска для проверки и идентификации. В дополнение к этому, при работах внутри помещений, пропуск необходимо предъявлять по требованию контролирующего и надзорного персонала этих помещений.

Несоблюдение этих требований будет рассматриваться как серьезное нарушение внутри объектового режима, которое может повлечь за собой принятие дисциплинарных мер по удалению нарушителя с территории  и временное отстранение его от работы без сохранения оплаты труда.

Пропуска работникам подрядных (субподрядных) организаций оформляются по фамильному списку по согласованию со службой охраны труда после проведения инструктажа.

Пропуска на автотранспорт (в том числе личный) и другую самоходную технику оформляет служба безопасности предприятия по письменному запросу подрядной организации и с согласованием с куратором договора, ответственным за координацию работ по договору с подрядчиком (Приложение 2. «Форма приказа (распоряжения) о назначении ответственных по  надзору за соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и  требований охраны труда при выполнении работ подрядной организацией»). При въезде на территорию организации  работники подрядной организации обязаны предъявить пропуск и документ, удостоверяющий личность. Допуск на территорию  работников подрядных организаций, автотранспорта и другой самоходной техники без оформления в полном объеме вышеназванных документов запрещен.

#### Противопожарная безопасность

Подрядчик несет ответственность за осведомленность всего персонала в вопросах противопожарной безопасности и за умение использовать  средства пожаротушения.

#### Транспортные средства

Подрядчик обязан самостоятельно координировать передвижение своих транспортных средств в пределах строительной площадки, предприятия. Скорость движения транспортных средств на территории не должна превышать скорости установленной на предприятии, а в зданиях цехов 5 км/ч, если иное не оговорено утвержденными схемами передвижения.

Все транспортные средства, используемые Подрядной организацией, должны содержаться в технически исправном состоянии, каждый автомобиль должен быть обеспечен специальными упорами (не менее 2 штук) для подкладывания под колеса, широкой подкладкой под пятку домкрата, а также медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки и огнетушителем. Автобусы и грузовые автомобили, приспособленные для перевозки людей, и специально оборудованные для этих целей, должны укомплектовываться дополнительно вторым огнетушителем, при этом один огнетушитель должен находиться в кабине водителя, второй – в пассажирском салоне автобуса или кузове автомобиля.

Управлять транспортными средствами на территории разрешается водителям или лицам, назначенным соответствующим приказом, имеющим удостоверение на право управления соответствующим видом транспортного средства.

#### Тепловые, воздушные, водопроводные, канализационные и прочие сети

Подрядная организация обязана предъявить в службу ЭОТПиПБ Заказчика (Принципала) копию приказа о назначении лица, ответственного за безопасную и безаварийную эксплуатацию и содержание сетей (с заполненным листом ознакомления),  а также удостоверения персонала с допуском к эксплуатации и содержанию сетей.

#### Электроснабжение

Любая электроустановка, используемая подрядчиком, должна соответствовать требованиям действующего законодательства. Подрядная организация обязана предъявить приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство (с заполненным листом ознакомления), а также удостоверения с указанием присвоенных групп по электробезопасности.

#### Управление на строительной площадке

Подрядная организация несет ответственность за своих работников,  за работников своих субподрядных организаций, включая их полную осведомленность и контроль в отношении выполняемых действий.

### Контроль выполнения требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и  требований охраны труда подрядной организацией при выполнении работ, ответственность за нарушение требований норм, правил, инструкций по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.

Проверки соблюдения требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и требований охраны труда при выполнении работ подрядной организацией проводятся кураторами договоров (с привлечением специалистов службы охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды) в соответствии с графиком целевых проверок подрядных организаций, с составлением Акта проверки.

Рекомендуемая периодичность - не реже одного раза в месяц, 1 при начале работ и 1 при завершении.

Работники подрядных организаций обязаны:

- соблюдать требования, нормы, инструкции по охране труда, производственной, экологической и пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда и промышленной безопасности;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении острого профессионального заболевания (отравления);

- проходить предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).

Заказчик вправе в любое время в присутствии инженерно-технического работника подрядчика (субподрядчика) проверять соблюдение Подрядчиком (его субподрядчиками) требований нормативно-правовых актов по охране труда, промышленной и экологической безопасности, плана производства работ.

В случае выявления нарушения, лица, ответственные за соблюдение требований пожарной, промышленной, экологической безопасности и требований охраны труда Заказчика/Агента, имеют право выдавать ответственному представителю подрядчика  письменное предписание или акт на устранение нарушения, потребовать принятие незамедлительных мер по устранению нарушений, наказанию виновных лиц и представлению соответствующей отчетной информации.

По инициативе Заказчика/Агента может проводиться выборочный контроль работников подрядных организаций на наличие наркотического и алкогольного опьянения.

В случае обнаружения на территории работника подрядной организации, находящегося в состоянии наркотического и алкогольного опьянения представители службы безопасности обязаны составить акт о случившемся, изъять у работника подрядной организации пропуск и удалить его с территории. Дальнейшее привлечение указанного работника к работам, выполняемом на этом объекте не допускается. В случае отказа работника покинуть территорию работники  службы безопасности должны вызвать сотрудников правоохранительных органов. Изъятый пропуск и составленный акт передаются ответственному представителю Заказчика/Агента, который информирует руководство подрядной организации о происшедшем и инициирует применение предусмотренных договором санкций.

Работники подрядных и субподпрядных организаций, допустившие нарушения экологических требований, требований промышленной, пожарной безопасности и охраны труда, невыполнение обязательств по договорам, соглашениям по охране труда, своих должностных обязанностей, предписаний контролирующих органов, а также приказов, указаний и распоряжений руководства, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
(за пределами РФ - национального законодательства). В зависимости от характера и степени нарушений работники могут привлекаться к дисциплинарной, административной, уголовной и материальной ответственности.

У работников подрядных и субподпрядных организаций, трижды нарушивших требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности в течении календарного года или замеченных  в однократном грубом нарушении указанных требований, представляющих угрозу для жизни и здоровья работников, посетителей или приведших к возникновению чрезвычайного происшествия изымается пропуск, и указанный работник удаляется с территории. Дальнейшее привлечение указанного работника к  работам, выполняемым на этом объекте, не допускается.

Учет нарушений требований охраны труда, промышленной,  пожарной и экологической безопасности осуществляет куратор договора, консолидируют данные по профилю - службы охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, служба охраны окружающей среды Заказчика/Агента.

### Обнаружение и регистрация нарушения /несчастного случая/ЧП

Подрядная организация должна немедленно извещать заказчика о любых происшествиях, связанных с деятельностью подрядчика или его субподрядчиков, которые причинили или могли бы причинить:

- - любую производственную травму работнику компании, заказчика, подрядчика, субподрядчика или третьей стороне;

- - любой ущерб имуществу компании, заказчика, подрядчика, субподрядчика или третьей стороне;

- - вред окружающей среде.

В свою очередь, Заказчик/Принципал представляет информацию о происшествиях  в отдел охраны труда, промышленной безопасности и экологии Компании  по формам отчетности и в соответствии с  регламентом отчетности по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

Обнаруженные нарушения фиксируются в «Акте о нарушении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований охраны труда» (Приложение 6. «Акт о нарушении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований охраны труда при выполнении работ подрядной организацией»). ЧП в сфере ЭОТПБ расследуются в соответствии с корпоративными требованиями о проведении внутренних расследований.

Оформление «Акта о нарушении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований охраны труда» производит работник, установивший факт нарушения.

Оригинал акта направляется в службу ООС или ОТПиПБ Заказчика/Агента для регистрации в «Журнале учета актов  о нарушении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований охраны труда» (Приложение 7. «Журнал учета актов о нарушении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований охраны труда при выполнении работ подрядной организацией»), копия – представителю подрядной организации с соответствующей отметкой о вручении на оригинале документа, не позднее одной рабочей смены после оформления. Также соответствующая запись производится в разделе 5 «Замечания контролирующих органов и служб «Общего журнала работ», находящемся у подрядчика (Приложение 8.«Форма общего журнала работ»).

- Заказчик/Принципал имеет право расследовать или принимать участие в расследовании любого из ЧП в сфере ЭОТПБ,  где бы оно не произошло, и имеет неограниченный доступ в любое время к объектам, оборудованию, материалам, персоналу и записям подрядной и субподрядной организации для этой цели (за исключением случаев, когда распространение таких сведений запрещено законом или договорными обязательствами).

- Изложенные права на доступ к объектам подрядная организация должна включить во все договора с субподрядными организациями.

- Подрядная организация должна оказывать всяческое содействие и по мере необходимости участвовать в проводимых расследованиях таких происшествий.

- Настоящий пункт не запрещает подрядной организации проводить собственное расследование происшествий. В таком случае Заказчику/Принципалу предоставляется отчет по результатам расследования.

- Подрядная организация должна выполнить все рекомендации, вытекающие из расследования происшествия, и обеспечить, чтобы результаты расследования были в полной мере доведены до собственного персонала и персонала субподрядных организаций.

### Приостановка работ и/или привлечение к ответственности

Должностные лица, обнаружившие грубое нарушение (которое может привести или привело к несчастному  случаю на производстве, пожару, аварии, и другим чрезвычайным происшествиям), имеют право приостановить работы, сообщив при этом о факте остановки работ своему непосредственному руководителю. Выявленное нарушение в обязательном порядке должно быть доведено до представителей служб ЭОТПиПБ Заказчика/Агента.

Приостановка работ может быть произведена в случаях выявления нарушений, предусмотренных Перечнем (Приложение 9. «Примерный перечень нарушений, допускающих приостановку работ подрядной организации»).

В случаях игнорирования предписания или акта, грубого нарушения требования правил и норм охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, ответственные представители Заказчика/Агента имеют право приостановить производство работ.

### Устранение нарушения

На основании выявленных нарушений, указанных в «Акте о нарушении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований охраны труда», представитель подрядной организации обязан провести комплекс соответствующих мероприятий по устранению выявленного нарушения. Куратор договора контролирует выполнение данных мероприятий.

### Решение о расторжении договора

Грубые, систематические нарушения подрядной организацией требований в области  промышленной, пожарной, экологической безопасности и  требований охраны труда, которые могли повлечь или повлекли за собой аварии, инциденты, несчастные случаи на производстве,  ставили под угрозу безопасность работников, могли привести или привели к порче оборудования, могут служить основанием для расторжения договорных отношений с подрядной организацией.

Решение о расторжении или пересмотре условий договора с подрядной организацией принимается руководителем Заказчика/Принципала в случаях, предусмотренных договором в соответствии с правилами компании и законодательством Российской Федерации, а для проектов за пределами Российской федерации с учетом местного законодательства.

Подготовка документов о расторжении договора осуществляется юридическим отделом Заказчика/Агента.

По принятии Заказчиком/Принципалом решения о расторжении договора, юридическая служба Заказчика/Агента начинает проработку условий расторжения и составление соответствующего документа (уведомления).

### Завершение работ подрядной организацией

До подписания акта о выполненных работах подрядная организация, осуществляющая работы по строительству, ремонту, реконструкции и модернизации объектов, обязана передать представителю заказчика следующую документацию:

- комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;

- сертификаты соответствия ГОСТам материалов, оборудования, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ, разрешение на применение технических устройств на опасном производственном объекте, разрешения на применение технологических трубопроводов и арматуры, технических средств безопасности (в соответствии с требованиями нормативных актов Ростехнадзора), технические паспорта, эксплуатационные документы;

- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций (опор и пролетных строений мостов, арок, сводов, подпорных стен, несущих металлических и сборных железобетонных конструкций);

- акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; акты об испытаниях технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств; акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом (рабочим проектом);

- акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей;

- акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации;

- акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту;

-акты об испытаниях прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий, расположенных в сейсмических районах;

- журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора.

Обязанность по приему вышеуказанных документов у Подрядчика возлагается на службу ЭОТПиПБ Заказчика (Принципала).

# ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПИСЕЙ

| Наименование записи | Место регистрации | Место хранения | Срок оперативного хранения | Ответственный за хранение (должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приказ о назначении ответственных лиц по надзору за соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и требований охраны труда при выполнении работ подрядной организацией | Компания-заказчик, заключившая договор | Компания-заказчик, заключившая договор | В соответствии со сроком действия договора подряда | Руководитель подразделения /директор предприятия |
| Перечень требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и требований охраны труда, которые необходимы при выполнении работ подрядной организацией | Компания-заказчик, заключившая договор | Компания-заказчик, заключившая договор | В соответствии со сроком действия договора подряда | Руководитель подразделения /директор предприятия |
| Лист оценки соответствия подрядной организации требованиям промышленной, пожарной, экологической безопасности и требований охраны труда подрядчика требованиям безопасности | Компания-заказчик, заключившая договор | Компания-заказчик, заключившая договор | В соответствии со сроком действия договора подряда | Руководитель подразделения /директор предприятия |
| Реестр подрядных организаций | Компания-заказчик, заключившая договор | ОТПиПБ | В соответствии со сроком действия договора подряда | Начальник отдела ОТПиПБ |
| Акт о нарушении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований охраны труда | Компания-заказчик, заключившая договор | ОТПиПБ | В соответствии со сроком действия договора подряда | Начальник отдела ОТПиПБ |
| Журнал учета актов о нарушении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований охраны труда | Компания-заказчик, заключившая договор | ОТПиПБ | В соответствии со сроком действия договора подряда | Начальник отдела ОТПиПБ |
| Общий журнал работ | Подрядная организация | Подрядная организация | В соответствии со сроком действия договора подряда | Ответственный представитель от подрядной организации |
| Договор подряда | Компания-заказчик, заключившая договор | Подразделение, ответственное за ведение договорной документации | В соответствии с законодательством | Руководитель подразделения /директор предприятия |

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1. Обязательные условия агентского договора в части ЭОТПиПБ

Приложение 2. «Форма приказа (распоряжения) о назначении ответственных по  надзору за соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и  требований охраны труда при выполнении работ подрядной организацией»

Приложение 3. «Перечень требований  промышленной, пожарной, экологической безопасности и  требований охраны труда, которые необходимы при выполнении работ подрядной организацией»

Приложение 4. «Лист оценки соответствия  подрядной организации требованиям промышленной, пожарной, экологической безопасности и  требований охраны труда»

Приложение 5. «Реестр подрядных организаций»

Приложение 6. «Акт о нарушении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований охраны труда при выполнении работ подрядной организацией»

Приложение 7. «Журнал учета актов о нарушении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований охраны труда при выполнении работ подрядной организацией»

Приложение 8.«Форма общего журнала работ»

Приложение 9. «Примерный перечень нарушений, допускающих приостановку работ подрядной организации»

Приложение 10. Рекомендации к договорам по экологическому нормированию (уточнить)

# Приложение 1. Обязательные условия агентского договора в части ЭОТПиПБ

УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ АГЕНТОМ.

…

Включать в тексты договоров с третьими лицами условия о необходимости соблюдения требований пропускного и внутриобъектового режима, установленного на предприятии Принципала, а также требований охраны труда, охраны окружающей среды.

…

Агент обязан осуществлять контроль за соблюдением требований по охране труда и промышленной безопасности, установленных действующими нормативными актами и локальными документами Принципала, со стороны привлекаемых по договору подрядчиков и третьих лиц. Принципал вправе при выявлении нарушений требований безопасности приостанавливать работы подрядных организаций и третьих лиц, привлеченных Агентом к выполнению работ по настоящему Договору, с составлением «Акта о нарушении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований охраны труда при выполнении работ подрядной организацией».

…

# Приложение 2. «Форма приказа (распоряжения) о назначении ответственных по  надзору за соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и  требований охраны труда при выполнении работ подрядной организацией»

ПРИКАЗ(распоряжение)

О назначении ответственных по надзору за соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и  требований охраны труда при выполнении работ подрядной организацией.

С целью обеспечения безопасности выполнения работ по [наименование работы и подрядной организации] на территории организации и осуществлению надзора за выполнением требований безопасности подрядной организацией

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить [Должность, инициалы, фамилия руководителя] куратором договора  ответственным за координацию работ по договору с подрядчиком, включая вопросы охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Куратору договора проводить проверки соблюдения требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и  требований охраны труда при выполнении работ подрядной организацией.

Руководитель организации	[Инициалы и фамилия]

Примечание: форма приказа может быть изменена в соответствии с регламентом делопроизводства заказчика

# Приложение 3. «Перечень требований  промышленной, пожарной, экологической безопасности и  требований охраны труда, которые необходимы при выполнении работ подрядной организацией»

Наименование подрядной организации ______________________________________

Наименование работ:______________________________________________________

Место:________________________________________ Сроки: с ___-__ __ по __ __ __

| № п.п. | Область выполнения работ | Отметка о необходимости выполнение работ в данной области |
| --- | --- | --- |
|  | Необходимость наличия лицензии на право производства работ в соответствии с Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ. | (Да/Нет) |
|  | Необходимость наличия свидетельства СРО для выполнения работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | (Указать №№ видов работ, наличие разрешения выполнения работ на ОПО). |
|  | Промышленная безопасность и охрана труда |  |
|  | Выполнение работ в производственных корпусах: |  |
|  | - электролизного производства | (Да/Нет) |
|  | - литейного производства | (Да/Нет) |
|  | - анодного производства | (Да/Нет) |
|  | - передвижение до места выполнения работ, через производственные корпуса | (Да/Нет) |
|  | Выполнение ремонтных работ на дымовых и вентиляционных промышленных трубах. | (Да/Нет) |
|  | Выполнение работ по ремонту кранов и их путей | (Да/Нет) |
|  | Выполнение строительных работ | (Да/Нет) |
|  | Выполнение ремонтных работ на оборудовании использующего химические реагенты. | (Да/Нет) |
|  | Выполнение работ по ремонту энергоустановок | (Да/Нет) |
|  | Выполнение работ по ремонту электроустановок | (Да/Нет) |
|  | Выполнение работ по ремонту сосудов под давлением | (Да/Нет) |
|  | Выполнению работ по ремонту газоочистного оборудования | (Да/Нет) |
|  | Выполнение работ по ремонту оборудования газового хозяйства | (Да/Нет) |
|  | Выполнение работ по ремонту оборудования использующего аргон | (Да/Нет) |
|  | Выполнение работ по ремонту компрессоров | (Да/Нет) |
|  | Выполнение прочих ремонтных работ _________________________________________________________ (указать работы, не вошедшие в перечень) | (Да/Нет) |
|  | Выполнение ремонтных работ с применением: |  |
|  | - электросварки | (Да/Нет) |
|  | - газопламенной аппаратуры | (Да/Нет) |
|  | - грузоподъёмных кранов | (Да/Нет) |
|  | - кранов манипуляторов | (Да/Нет) |
|  | - вышек | (Да/Нет) |
|  | Необходимость выполнения земляных работ | (Да/Нет) |
|  | Необходимость выполнения огневых работ | (Да/Нет) |
|  | Необходимость выполнения работ в газоопасных местах | (Да/Нет) (указать категорию) |
|  | Необходимость выполнения работ с опасными веществами и материалами | (Да/Нет) (указать категорию) |
|  | Необходимость применения средств индивидуальной защиты |  |
|  | Необходимость применения коллективных средств защиты | (Да/Нет) |
|  | Выполнение работ во вредных условиях | (Да/Нет) |
|  | Выполнение работ на высоте | (Да/Нет) |
|  | Обеспечение санитарно- бытовыми помещениями | (Да/Нет) |
|  | Дополнительные требования к выполнению работ в соответствии со спецификой и направлением деятельности подрядной организации (указать дополнительные требования, не вошедшие в перечень): | (Да/Нет) |
|  | Необходимость привлечения субподрядчиков | (Да/Нет) |
|  | Охрана окружающей среды |  |
|  | Возникновение отходов и необходимость их утилизации при выполнении работ | (Да/Нет) |
|  | Перечень возникающих промышленных отходов при выполнении ремонтных работ: |  |
|  | Опасности разлива или выброса загрязняющих среду веществ, при выполнении работ. | (Да/Нет) |
|  | Общая безопасность |  |
|  | Требуется ввоз (вывоз) материалов, инструмента, оборудования на территорию (за территорию) организации | (Да/Нет) |
|  | Необходимость доступа работников подрядчика на объекты с охранной сигнализацией | (Да/Нет) |
|  | Необходимость въезда (выезда) автомашин подрядчика на территорию организации в т. ч. личного автотранспорта | (Да/Нет) |
|  | Необходимость хранения технические средства (имущества) подрядчика в нерабочее время на территории организации | (Да/Нет) |
|  | Необходимость фотографирования и видео съёмки на территории организации | (Да/Нет) |

| Ответственные | Дата | Подпись | Инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель подразделения, в котором выполняются работы |  |  |  |
| Руководитель подразделения курирующего договор |  |  |  |
| Куратор договора |  |  |  |
| Руководитель (директор) подрядной организации |  |  |  |
| Ответственный по промышленной, пожарной, экологической безопасности и охране труда подрядной организации |  |  |  |

# Приложение 4. «Лист оценки соответствия  подрядной организации требованиям промышленной, пожарной, экологической безопасности и  требований охраны труда»

Наименование подрядной организации: ___________________________________________________________________________________________________

Наименование работ: ___________________________________________________________________________________________________________________________

Место работ:__________________________________________________________________________________ Сроки: с _____ __ по __ __ __

| № п/п | Вопросы |  | Наличие/подтверждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, подтверждающие страхование работников от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. |  | (№документа, дата документа, срок действия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сведения о травматизме и профессиональных заболеваниях за последних три года: - количество производственных несчастных случаев со смертельным исходом; - количество производственных тяжёлых несчастных случаев; - количество производственных лёгких несчастных случаев; - количество случаев профзаболеваний; - среднесписочная численность работников. |  | (количество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие у организации подтверждающих документов о прохождении персоналом первичных и периодических медицинских осмотров. (Приказ о проведении ПМО, списки на прохождение ПМО, контингенты, заключительный акт ПМО, списки работников, включенные в группу риска) |  | (№документа, дата документа, заверенные копии документов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специалисты подрядной организации, аттестованные в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности: | Ф.И.О. должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | № протокола, дата протокола (заверенные копии протоколов аттестации прикладываются к листу оценки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда по курсу «Охрана труда» для руководителей и специалистов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аттестованы по правилам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПБ 03-517-02 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПБ 11-493-02 ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И КОКСОХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПБ 11-541-03 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГЛИНОЗЕМА, АЛЮМИНИЯ, МАГНИЯ, КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ И ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО СИЛУМИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОТ Р М-016-2001 МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА (ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ) ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (Указать группу по электробезопасности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПБ 11-551-03 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПБ 09-540-03 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПБ 09-560-03 ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕФТЕБАЗ И СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПБ 03-585-03 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПБ 09-596-03 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ЖИДКИХ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПБ 11-401-01 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ГАЗОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И КОКСОХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПБ 11-553-03 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОРОШКОВ И ПУДР ИЗ АЛЮМИНИЯ, МАГНИЯ И СПЛАВОВ НА ИХ ОСНОВЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПБ 10-382-00 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПБ 10-257-98 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПБ-611-03 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЕМНИКОВ (ВЫШЕК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ. (Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПБ 12-609-03 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПБ 11-544-03 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПБ 03-576-03 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПБ 10-573-03 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (утв. Госэнергонадзором 07.05.1992 (утв. Госэнергонадзором 07.05.1992) ред. от 25.12.1994) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК (Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПБ 03-581-03 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАЦИОНАРНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК, ВОЗДУХОПРОВОДОВ И ГАЗОПРОВОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПБ 11-546-03 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЛОМА И ОТХОДОВ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ПЕРЕПЛАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аттестованы по правилам: (перечислить дополнительные правила необходимые при выполнении работ не вошедшие в список) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |  | (№, дата выдачи, срок действия, заверенная копия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лицензии на право производства работ (№, дата выдачи, срок действия, копия прикладывается к листу оценки) |  | (№, дата выдачи, срок действия, заверенная копия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы на аттестацию сварщиков и специалистов сварочного производства |  | (Ф.И.О. должность, область аттестации, уровень, №, дата выдачи, срок действия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы на аттестацию сварочного оборудования |  | область аттестации, №, дата выдачи, срок действия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы по аттестации сварочных технологий |  | (область аттестации, №, дата выдачи, срок действия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ о создании постоянно действующей комиссии по аттестации и проверке знаний правил и других НД по охране труда и промышленной безопасности |  | (№ приказа, дата, заверенная копия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ о назначении лиц имеющих право выдавать наряд-допуске, быть ответственными руководителями, допускающими и производителями работ по наряду -допуску. |  | (№ приказа, дата, заверенная копия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности и проведение огневых работ. |  | (№ приказа, дата, заверенная копия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ о создании комиссии для проверки знаний электротехнического. |  | (№ приказа, дата, заверенная копия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ о назначении лица, ответственного за безопасное производство работ кранами (Ф.И.О. должность, № протокола, дата выдачи) |  | (Ф.И.О. должность, № удостоверения, № приказа, дата, заверенные копии документов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журналы: учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары; вахтенный журнал крановщика. |  | Журналы представлены (заверенные копии последних заполненных листов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ о назначении лица, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемников (вышек). |  | (Ф.И.О. должность, № удостоверения, № приказа, дата, заверенные копии документов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для обслуживания вышек имеется обученный и ответственный персонал (машинисты подъемников, рабочие люльки, ремонтная служба) |  | (Ф.И.О., специальность, № удостоверения, № приказа об организации обслуживания вышек, дата, заверенные копии документов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журналы: осмотра подъемников; вахтенный журнал машиниста подъемника. |  | Журналы представлены (заверенные копии последних заполненных листов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ о назначении лица, ответственного за безопасное производство работ с применением крана манипулятора. |  | (Ф.И.О. должность, № удостоверения, № приказа, дата, заверенные копии документов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для обслуживания крана манипулятора имеется обученный и ответственный персонал (оператор, стропальщик, ремонтная служба) |  | (Ф.И.О., специальность, № удостоверения, № приказа об организации обслуживания кранов манипуляторов, дата, заверенные копии документов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведено техническое освидетельствование кранов-манипуляторов, проведена экспертиза кранов-манипуляторов с целью продления срока безопасной эксплуатации. |  | Дата следующего освидетельствования, срок безопасной эксплуатации (заверенные копии актов освидетельствований, листов регистрации заключений ЭПБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журналы: учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары; вахтенный журнал оператора (машиниста). |  | Журналы представлены (заверенные копии последних заполненных листов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определено место выполнения работ, которые будут преданы подрядчику Актом передачи объекта |  | (копия акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определены границы ответственности при обслуживании электрооборудования. |  | (копии документов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечены документы по безопасному производству работ (Проект организации строительства, Проект производства работ, Технологические карты, Операционные карты. |  | (№, дата утверждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работающие обеспечены средствами индивидуальной защиты и спецодеждой по месту работ |  | (№ приказа о вводе норм выдачи СИЗ, дата, заверенная копия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работающие обеспечены специальными инструкциями и СИЗ для работы с опасными веществами и материалами |  | (приказ о вводе инструкции, марка, количество, не требуется) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работающие обеспечены средствами коллективной защиты (сигнальные ограждения, таблички, знаки безопасности и т.д.) |  | (наименование, количество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечены правила соблюдения бирочной системы |  | ДА/НЕТ/НЕ ТРЕБ./Срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определено место для обеспечению санитарно - бытового обслуживания работников |  | (указать согласованные места) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотрено проведение работ на высоте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ о назначении ответственных лиц за содержание в исправном состоянии, хранение, выдачу, безопасную эксплуатацию и своевременную сдачу на централизованное испытание приставных лестниц и стремянок, предохранительных поясов. |  | (№ приказа, дата, заверенная копия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работающие обеспечены страховочными приспособлениями при работе на высоте |  | (копия журнала регистрации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ о создании комиссии по приемке и осмотру лесов и подмостей высотой выше 4 м. |  | (№ приказа, дата, заверенная копия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрозащитные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работники обеспечены средствами защиты от поражения электрическим током |  | (копия журнала выдачи средств защиты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотрены работы внутри резервуаров и замкнутых контурах (сварочные аппараты оборудованы устройством понижения напряжения холостого хода) |  | Предусмотрены (марка, количество устройств)/ Не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа с применением ГМП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотрен монтаж или демонтаж конструкций на предельной грузоподъёмности ГПМ |  | (№ Проекта производства работ, Технологической карты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определены меры безопасности при работе нескольких ГПМ на площадке работ |  | (№ Проекта производства работ, Технологической карты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определены меры безопасности при работе нескольких ГПМ на одном крановом пути |  | (№ Проекта производства работ, Технологической карты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечивается ГЗП необходимая грузоподъемность |  | (№ Проекта производства работ, Технологической карты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотрено использование талей, домкратов, средств малой механизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечена исправность, порядок осмотра, выдачи, ремонта и эксплуатации этих средств |  | (копия журнала учета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация выпуска транспорта на линию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию транспортных средств. |  | (№ приказа, дата, заверенная копия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ о назначении ответственных лиц за техническое состояние транспортных средств. |  | (№ приказа, дата, заверенная копия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за выпуск автомобиля на линию. |  | (№ приказа, дата, заверенная копия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень используемого в работе транспорта. |  | марка, гос. номер, срок прохождении техосмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удостоверения на право вождения транспортных средств. |  | (№ удостоверения, дата выдачи, заверенная копия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Применяется ручной пневмоинструмент и электроинструмент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ о назначении ответственных лиц за содержание в исправном состоянии, учет, хранение, выдачу и безопасную эксплуатацию пневмоинструмента и ручных электрических машин |  | (№ приказа, дата, заверенная копия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечены исправность, порядок осмотра, выдачи, ремонта и эксплуатации инструмента |  | (копия журнала учета инструмента) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Применяются сварочные аппараты, понижающие трансформаторы, переносные светильники, с выполненной проверкой сопротивления изоляции |  | (копия журнала учета передвижных электроприемников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведения огневых работ на территории организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение рабочих по пожарно-техническому минимуму |  | (специальность, Ф.И.О. № удостоверения, дата выдачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие средств пожаротушения |  | (марка, количество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение сроков проверки, исправность средств пожаротушения |  | (копии подтверждающих документов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие утвержденных планов эвакуации при пожаре в арендуемых помещениях |  | (Копия плана) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определены места и нормы хранения горючих и пожароопасных материалов |  | (№ документа, дата, заверенная копия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Применяется газопламенная аппаратура. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Приказ о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ при газопламенной обработке металлов с применением сжиженных углеводородных газов |  | (№ приказа, дата, заверенная копия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Приказ о назначении ответственных лиц за содержание в исправном состоянии, выдачу в работу, безопасную эксплуатацию, учет и соблюдение графика диагностики и ремонта газопламенной аппаратуры |  | (№ приказа, дата, заверенная копия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Приказ о назначении ответственных лиц за содержание в исправном состоянии, противопожарное состояние, порядок на прилегающей территории будки для хранения кислородных баллонов и баллонов с углеводородными газами. |  | (№ приказа, дата, заверенная копия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию, транспортировку, сдачу под наполнение и получение наполненных кислородных баллонов и баллонов с углеводородными газами |  | (№ приказа, дата, заверенная копия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Обеспечены исправность, порядок осмотра, выдачи, ремонта аппаратуры |  | (копии журналов осмотров и испытаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Определены места хранения баллонов с газами. |  | (копия документа о выделении места хранение баллонов с газами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Обеспечена безопасность хранения и транспортировки оборудования и материалов |  | (обеспечена/не требуется) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Предусмотрено безопасное хранение, обращение, маркировка, утилизация остатков опасных веществ и материалов, наличие сертификатов |  | (предусмотрено/не требуется) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Присутствует опасность разлива загрязняющих среду веществ |  | (количество возможного разлива) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Обеспечена ли герметичность тары, оборудования, содержащих загрязняющие вещества |  | (количество и емкость тары) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Предусмотрены ли резервуары и емкости для сбора разлитых веществ |  | (количество и емкость тары) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Предусмотрены ли меры и средства для предотвращения попадания вредных и опасных веществ в канализацию и стоки |  | (Да, не требуется, срок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Определен порядок удаления и место вывоза вредных и опасных веществ |  | (Да, не требуется, срок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Получено разрешение на сбор и размещение загрязняющих веществ |  | (Да, не требуется, срок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Осведомленность о требованиях и процедурах по охране окружающей среды организации |  | (Да, не требуется, срок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Оформлены документы для получения разрешения ввоз (вывоз) материалов, инструмента, оборудования на территорию (за территорию) организации |  | (Да, нет, не требуется, срок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Получены пропуска для работников подрядчика на территорию организации |  | (Да, нет, не требуется, срок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Получены пропуска ввоз (вывоз) материалов, инструмента и оборудования |  | (Да, нет, не требуется, срок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Определен порядок доступа подрядчика на объекты с охранной сигнализацией |  | (Да, нет, не требуется, срок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Определен порядок въезда (выезда) автомашин подрядчика на территорию организации в т. ч. личного автотранспорта |  | (Да, нет, не требуется, срок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Технические средства (имущество) подрядчика могут храниться в нерабочее время на территории организации. Места хранения согласованы. |  | (Да, нет, не требуется, срок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Получено разрешение на фотографирование и видео съёмку на территории организации |  | (Да, не требуется, срок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: раздел общая безопасность может быть заполнен в течение 10-ти дней с момента подписания договора

Подрядчик соответствует предъявляемым требованиям безопасности

Проверено и согласовано:

От заказчика

| Ответственные | Дата | Подпись | Инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель подразделения, в котором выполняются работы |  |  |  |
| Руководитель подразделения курирующего договор |  |  |  |
| Куратор договора |  |  |  |
| Ответственный по ОТиПБ |  |  |  |
| Ответственный по экологии |  |  |  |
| Ответственный по безопасности |  |  |  |

От подрядчика

| Руководитель (директор) подрядной организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный по промышленной, пожарной, экологической безопасности и охране труда подрядчика |  |  |  |

Примечание: Лист оценки и список согласующих лиц может быть увеличен (изменен) по усмотрению заказчика работ в соответствии со спецификой и направлением деятельности подрядной организации.

# Приложение 5. «Реестр подрядных организаций»

РЕЕСТР ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

| № п/п | Полное название подрядной организации Юридический адрес Руководитель организации | Руководящий документ на ремонт (ПОР №; ППР № и т.д.) | Место проведения работ | Наименование выполняемых работ | Период выполнения работ (ДД/ММ/ГГГГ-ДД/ММ/ГГГГ) | Кол-во работников подрядной организации, привлекаемых к работе на объекте | Тел. ответственных лиц | ФИО, должность ответственных | ФИО, должность лица, внесшего запись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

# Приложение 6. «Акт о нарушении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований охраны труда при выполнении работ подрядной организацией»

Акт   № _____ от "____" ________ 20__ г.

о нарушении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований охраны труда при выполнении работ подрядной организацией

| Подрядчику: |  |
| --- | --- |
| Субподрядчику: |  |
|  | наименование подрядной организации |
| ведущему работы в: |  |
|  | участок работы (подразделение) |
| Нарушение (невыполнение): |  |
| Требование нормативного документа: |  |

На основании установленных нарушений требований безопасности предписывается:

| Мероприятие | Срок |
| --- | --- |

отчет о выполнении мероприятий предоставить в двухдневный срок по истечении сроков выполнения

Акт–предписание выдал:

______________________	___________________	__________	_______

Должность	фамилия, инициалы	подпись	дата

Акт–предписание получил:

_______________________________	______________________	______________	_______

должность представителя подрядчика	фамилия, инициалы	подпись	дата

Примечание: оригинал акта обязательно остается у подрядчика.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ В АКТЕ-ПРЕДПИСАНИИ №_____ от "____" ______ 20__ г.

| п.п. нарушения | выполнено (дата) | п.п. нарушения | выполнено (дата) |
| --- | --- | --- | --- |

____________________ __    _____________    ________________    _______________

должность представителя подрядчика      	         подпись		 фамилия и инициалы		               дата

# Приложение 7. «Журнал учета актов о нарушении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований охраны труда при выполнении работ подрядной организацией»

Форма этикетки журнала

ЖУРНАЛ

учета актов о нарушении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований охраны труда при выполнении работ подрядной организацией

Начат:«__» _________ 201 __ года.

Окончен: «__» ________ 201 __ года

Форма записи в журнале

| Номер акта | Дата выдачи акта | Наименование подрядчика, которому выдан акт | Инициалы, фамилия выдавшего акт | Кому выдан | Количе-ство предло-жений | Дата устра-нения | Отметка о выпол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

# Приложение 8.«Форма общего журнала работ»

Раздел 5 Замечания контролирующих органов и служб

| Дата | Замечания контролирующих органов или ссылка на предписание | Отметки о принятии замечаний к исполнению и о проверке их выполнения |
| --- | --- | --- |

# Приложение 9. «Примерный перечень нарушений, допускающих приостановку работ подрядной организации»

при производстве строительных работ, реконструкции, модернизации,

1. Неподготовленность участков работ, площадок под строительство к  обеспечению безопасного производства работ:

- не выполнены подготовительные мероприятия, изложенные в ПОС или ППР,

-окончание подготовительных работ не принято по акту, который подписывают представители завода и подрядчиков (нарушение п.6.1.1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»).

2. Территория строительства не ограждена требуемыми защитными ограждениями (высота не менее 1,6 м., ограждения должны иметь ворота и калитки) (нарушение п.6.2.2.  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.».

3. Отсутствие в темное время суток освещения  места производства работ, проездов и проходов к ним (нарушение п.6.2.11.  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»).

4. Отсутствие укрытий крышками, щитами или нет ограждения колодцев, шурфов под сваи и других выемок  (нарушение п.6.2.14.  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»).

5. Не выделены внизу опасные зоны при выполнении работ на высоте (ограждения, плакаты и т.д.) (нарушение п.6.2.21.  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»).

6. Начало строительно-монтажных, ремонтных работ без оформления «Акта-допуска» установленного образца, подписанного представителями заказчика и подрядчика (нарушение п.4.6.  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»).

7. Отсутствие графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающего безопасные условия труда, если генподрядчик выполняет работы на объекте с  участием субподрядчиков (нарушение п.4.7.  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»).

при производстве  работ на высоте

1. Работы со случайных подставок  (ящиков, бочек и.т.п.), а также с ферм, стропил и т.п. (нарушение п. 2.2.46,  Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ -012 -2000).

2. Выполнение газо- и электросварочных работ, работ с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов с переносных лестниц и стремянок (нарушение п.2.3.18.  Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ -012 -2000).

3. Использование в работе лестниц и стремянок без указания на них: инвентарного номера, даты следующего испытания и принадлежности цеху или организации (нарушение п.2.3.2.  Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ -012 -2000).

4. Работа с лесов, подмостей, других средств подмащивания, рабочий настил которых расположен на высоте 1,3 м и более от поверхности земли или перекрытия, без перильного и бортового  ограждения (нарушение п.2.2.6. Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ -012 -2000).

5. Эксплуатация предохранительного пояса, не прошедшего испытания статической нагрузкой по методике, приведенной в стандартах или технических условиях на пояса конкретных конструкций. перед выдачей в эксплуатацию, а также  через каждые  6 месяцев (нарушение п.4.1.18. Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ -012 -2000).

6. Применение при проведении газо- и электросварочных работ предохранительного пояса без стропа не с  металлической цепью. ( Нарушение п.6.1.5. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ -012-2000).

7. Выполнение работ на высоте без оформления наряда-допуска на работы, которые относятся к работам повышенной опасности (нарушение п.6.15.2. Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ -012 -2000).

8 Работы с приставной лестницы на высоте более 1,3 м без применения предохранительного пояс, прикрепляемого к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции (нарушение п.2.3.7 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ -012 -2000).

при производстве земляных работ

1. Производство земляных работ без получения разрешения на их производство, без разработки ПОР, ППР (нарушение п.8.10 «Общих правил безопасности для металлургических и коксохимических предприятий и производств. ОПБ в МП-2002»).

2. Отсутствие защитных и сигнальных ограждений вокруг  вырытых  котлованов, канав, траншей; отсутствие на ограждениях  знаков безопасности, указателей обходов, объездов (нарушение п. 5.2.2  СНиП 12-03-2001 « Безопасность  труда в строительстве). Часть 2. Строительное производство», п.8.9. «Общие правила безопасности для металлургических и коксохимических предприятий и производств. ОПБ в МП-2002»).

3. Отсутствие в местах перехода через траншеи, ямы, канавы переходных мостиков установленных размеров, или, если это невозможно, установка их (мостиков) в обход выемок, или рядом с ними (нарушение п.6.2.9  СНиП 12-03-2001 «Безопасность  труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»).

4. Установка  землеройной или другой техники вблизи выемок (котлованов, траншей, канав) с нарушением минимального расстояния от основания откосов выемки до ближайших опор машины  (нарушение п.7.2.4 СНиП 12-03-2001 «Безопасность  труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»).

при производстве электро- и газосварочных работ

1. Перевозка, хранение, выдача и получение газовых баллонов производится лицами, не прошедшими обучение и не имеющими соответствующего удостоверения (нарушение п.2.17.5 Межотраслевых правил по ОТ при электро-и газосварочных работах, ПОТ РМ 020-2001).

2. Транспортировка и хранение баллонов с горючими и сжиженными газами без заглушек и навернутых защитных колпаков (нарушение п.10.3.26 Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, ПБ 03-576-03).

3. Производство огневых работ (электросварочных и газопламенных) без соблюдения требований пожарной безопасности:

- не освобождение места работ от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 метров, отсутствие укрытия несгораемым материалом расположенных на нижнем уровне горючих материалов, или освобождение от них;

- невыполнение требований безопасности, изложенных в наряде-допуске (нарушение п.9.1.3 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1; П.2.19.4.,2.19.6 Межотраслевых правил по ОТ при электро-и газосварочных работах, ПОТ РМ 020-2001).

4. Подключение сварочных кабелей к сварочному оборудованию, соединение между собой с помощью скруток,  к источнику питания – напрямую (нарушение п.п.2.18.12.-2.18.14., 2.18.17 Межотраслевые правила по ОТ при электро- и газосварочных работах, ПОТ РМ 020-2001).

5. Использование в качестве обратного провода сети заземления металлических строительных конструкций здания, коммуникаций и не сварочного технологического оборудования (нарушение п.2.18.23 Межотраслевых правил по ОТ при электро- и газосварочных работах, ПОТ РМ 020-2001).

6. Проведение сварочных работ с незаземленным сварочным аппаратом. Последовательное включение в заземляющий проводник нескольких аппаратов  (нарушение п.2.18.21 Межотраслевых правил по ОТ при электро- и газосварочных работах, ПОТ РМ 020-2001).

7. Соприкосновение баллонов, шлангов с токоведущими проводами (нарушение п.2.15.18 Межотраслевые правила по ОТ при электро- и газосварочных работах, ПОТ РМ 020-2001).

8. Применение дефектных шлангов, а также подмотка мест разрушения изолентой или другим материалом. (нарушение п.2.15.27  Межотраслевые правила по ОТ при электро- и газосварочных работах, ПОТ РМ 020-2001).

9. Разогрев баллонов с газами открытым пламенем (нарушение п.9.1.5  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.» Часть 1.)

при эксплуатации ГПМ (краны всех типов)

1. Эксплуатация кранов, не прошедших частичное или полное освидетельствование (отсутствие записей в паспорте крана, отсутствие на конструкции крана таблички с необходимыми сведениями) (нарушение п.9.3.2,  9.5.5. Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.  ПБ 10-382-00)

2. Эксплуатация неисправных съемных грузозахватных приспособлений, а также приспособлений, не имеющих бирок (клейм);  эксплуатация или нахождение в местах производства работ немаркированной и поврежденной тары (нарушение п.9.5.6 Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.  ПБ 10-382-00)

3.Отсутствие на месте постоянного производства работ, или у стропальщиков и крановщиков схем строповки, способов обвязки грузов, перемещаемых кранами, с указанием их веса  (нарушение п. 9.5.12 правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.  ПБ 10-382-00)

4. Работа крана вблизи ЛЭП без оформления наряда-допуска, либо без проведения инструктажа крановщику и стропальщикам и выдачи н/д крановщику на руки. Самовольная установка крана вблизи ЛЭП крановщиком (без указания лица, ответственного за безопасное производство работ кранами и записи об этом в путевом листе) (нарушение п.9.5.17 Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.  ПБ 10-382-00)

5. Подъем груза из кузова автомобиля  или опускание его в кузов при нахождении там  или в кабине автомобиля человека (нарушение п.9.5.18 Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.  ПБ 10-382-00)

6. Отсутствие или неисправность приборов и устройств безопасности: ограничители рабочих движений, ограничители механизма подъема груза, грузоподъемности, звукового сигнала, анемометра и.т.д. (нарушение п.2.12.2 - 2.12.29 Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.  ПБ 10-382-00).

7. Эксплуатация крана или осуществление зацепки грузов не обученным и не аттестованным персоналом (крановщики, стропальщики), или стропальщиками без отличительных знаков (нарушение п.9.4.8,  12.9.4,  9.4.16 Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.  ПБ 10-382-00).

Примерный перечень может быть изменен/дополнен в соответствии с направлениями деятельности организации, выполняющей работы и нормативно-правовой базы, определяющей безопасность производства работ

Также приостановка работ (в том числе и изъятие наряда-допуска) может производиться и в других случаях, представляющих угрозу для жизни и здоровья работников предприятия, подрядных, субподрядных организаций.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 10: РЕКОМЕНДАЦИИ к разделУ договоров оказания услуг «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

- В договорах оказания услуг между подразделениями Компании, осуществляющими производственную деятельность, а также оказание сервисных услуг, действующих на территории Российской Федерации, должны быть сформированы следующие обязательные требования по природоохранной деятельности:

- Перечень передаваемых на правах аренды источников негативного воздействия с установленными нормативами.

- Требования к качеству исходного сырья, технологическим параметрам передаваемого в аренду оборудования и др. факторам, оказывающим влияние на уровень негативного воздействия на окружающую среду.

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды, обязательных к выполнению.

В договорах также должны быть оговорены взаимоотношения сторон по следующим вопросам:

- Ответственность за контроль соблюдения установленных нормативов негативного воздействия на окружающую среду.

- Ответственность за предоставление отчетности по контролю соблюдения установленных нормативов негативного воздействия на окружающую среду.

- Полномочия Заказчика по контролю деятельности Подрядчика с целью обеспечения установленных нормативов негативного воздействия на окружающую среду.

- Ответственность за несоблюдение Подрядчиком установленных нормативов и/или требований к качеству исходного сырья, технологическим параметрам используемого оборудования и др. установленным договором факторам, оказывающим влияние на уровень негативного воздействия на окружающую среду.

- Порядок осуществления платежей и возмещения штрафов за негативное воздействие на окружающую среду.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Номер редакции документа | Дата внесения изменения | Основание для внесения изменения | Описание изменения | ФИО работника, внесшего изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Генеральный подрядчик: Генеральный директор ООО «Иркутскэнергоремонт» ____________________ М.В. Кудрявцев | Субподрядчик: |
| --- | --- |