| Согласовано: Технический директор по добыче и обогащению угля – главный инженер ООО «ЭН + УГОЛЬ» ___________________ Е.А. Максимов; Утверждаю: Исполнительный директор ООО «Разрез Черемховуголь» _________________ К.О. Ланкин. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по организации центра выдачи СИЗ по адресу: г. Черемхово, ул. Российская, д. 8 (ПТУ) ПУ ПТУ, ООО «Разрез Черемховуголь». ________________________________________________ (Объект, наименование работ) |
| --- |
| Выполнение работ |  |  |
| № п/п | Условия | Содержание |
|  | Общие данные |  |
|  | Наименование организации-заказчика | ООО «Разрез Черемховуголь» ООО «ЭН+ УГОЛЬ» |
|  | Местонахождение объекта заказчика | Иркутская область, г.Черемхово, ул. Российская, 8, ПУ ПТУ |
|  | Наименование и характеристика объекта | Отдельно стоящее 2-х этажное нежилое (административное) кирпичное здание. Год ввода в эксплуатацию 1959, общая площадь 2273,0 м2, |
|  | Ответственные лица за предоставление информации | Инженер-строитель Щербакова Инна Витальевна, тел. 8-395-46-6-20-63, адрес эл. почты scherbakova@enplus-ugol.ru |
|  | Основание для выполнение работ | Инвестиционная программа 2026г. Заказчика |
|  | Климатические параметры для района проведения работ | Температурные режимы наружного воздуха: - Теплый период до+35 ºС - Холодный период до - 45 ºС. Работы внутри отапливаемого помещения (внутри помещения круглогодично поддерживается положительная температура). |
|  | Наименование выполняемых работ | - Перед участием в закупке подрядчикам необходимо обязательное посещение (с выездом на место) ремонтируемого объекта; - Ремонтные работы производятся в действующем производственном здании - Ремонтные работы произвести, согласно ведомости объемов работ: № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5. Раздел 1. Демонтажные работы. 1; Разборка оснований покрытия полов: простильных полов; 100 м2; 1,412 141,2 / 100. 2; Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков; 100 м2; 1,412 141,2 / 100. 3; Разборка покрытий полов: из керамических плиток; 100 м2; 0,507 50,7 / 100. 4; Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м; 1 100 / 100. 5; Разборка покрытий полов: из мраморных плит ( с возможностью повторной укладки); 100 м2; 0,09 9 / 100. 6; Разборка: кирпичных стен; м3; 10,4375 83,5*0,125. 7; Демонтаж элементов из стальных профилей (швеллер); т; 0,03525 0,00705*5. 8; Демонтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых; 100 м2; 0,08 8 / 100. 9; Демонтаж.Плита электрическая; шт; 4. 10; Демонтаж.Шкаф пекарский; шт; 1. 11; Демонтаж баков металлических для воды; 10 шт; 0,1 1 / 10. 12; Демонтаж: моек; 100 шт; 0,02 2 / 100. 13; Демонтаж: ванн; 100 шт; 0,01 1 / 100. 14; Демонтаж: унитазов и писсуаров; 100 шт; 0,01 1 / 100. 15; Снятие смесителя: без душевой сетки; 100 шт; 0,01 1 / 100. 16; Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм; 100 м; 0,3 30 / 100. 17; Демонтаж: умывальников и раковин; 100 шт; 0,01 1 / 100. 18; Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей; 100 м2; 1,65 165 / 100. 19; Разборка каркаса и обшивки деревянной стен; 100 м2; 1,1 110 / 100. 20; Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток; 100 м2; 1,232 123,2 / 100. 21; Разборка облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке; 100 м2; 1,52 152 / 100. 22; Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм; 100 м2; 0,126 ((0,3+0,4)*2*9) / 100. 23; Демонтаж: светильников; 100 шт; 0,19 19 / 100. 24; Демонтаж кабеля; 100 м; 1,4 (100+40) / 100. 25; Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт; 0,03 (1+1+1) / 100. 26; Снятие дверных полотен; 100 м2; 0,06 (1,4*2+0,9*2+0,7*2) / 100. Строительный мусор. 27; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 15 км; 1т груза; 32,64. 28; Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную; 1т груза; 32,64. Раздел 2. Отделочные работы. Заделка проема. 29; Облицовка стен глухих по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами; 100 м2; 0,056 (1,4*2*2) / 100. 30; Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм; м2; 5,88. 31; Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий; м3; 0,28 2,8*0,05*2. 32; Пенопласт ПСБ С-15, 50 мм; м2; 5,712 2,8*1,02*2. Проемы. 33; Установка противопожарных дверей: однопольных глухих; м2; 3,6 0,9*2*2. 34; Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм; шт; 2. Потолок. 35; Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков; 100 м2; 3,08 308 / 100. 36; Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков; 100 м2; 3,08 308 / 100. 37; Состав грунтовочный глубокого проникновения; кг; 46,2 0,150*308. 38; Штукатурка Ротбанд Knauf Расход сухой смеси 8,5 кг при толщине слоя 10 мм; кг; 2618 8,5*308. 39; Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску; 100 м2; 3,08 308 / 100. 40; Состав грунтовочный глубокого проникновения; кг; 104,8 0,1048*1000. 41; Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков; 100 м2; 3,08 308 / 100. 42; Состав грунтовочный глубокого проникновения; кг; 67,76 0,06776*1000. 43; Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101; т; 0,10164. Стены. 44; Снятие сухой штукатурки со стен; 100 м2; 1,388 (524-110-123,2-152) / 100. 45; Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен; 100 м2; 5,24 524 / 100. 46; Состав грунтовочный глубокого проникновения; кг; 78,6 0,150*524. 47; Штукатурка Ротбанд Knauf Расход сухой смеси 8,5 кг при толщине слоя 10 мм; кг; 4454 8,5*524. 48; Шпатлевка при по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2; 5,24 524 / 100. 49; Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2; 5,24 524 / 100. 50; Состав грунтовочный глубокого проникновения; кг; 104,8 0,1048*1000. 51; Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101; т; 0,1572. Полы. 52; Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм , (общая толщина 70 мм); 100 м2; 1,61 161 / 100. 53; Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01; 100 м2; 1,61 161 / 100. 54; Раствор готовый для стяжки; м3; 11,4954 3,2844+8,211. 55; Армирование стяжек сетками сварными; 100 м2; 1,61. 56; Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма стульчик, толщина защитного слоя бетона 25 мм; 100 шт; 8,193934. 57; Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм; м2; 162,61. 58; Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см; 100 м2; 1,52 152 / 100. 59; Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ; т; 1,824. 60; Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм; м2; 155,04. 61; Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев; кг; 22,8 0,15*152. 62; Устройство покрытий из ранее демонтированных мраморных плит; 100 м2; 0,09 9 / 100. 63; Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ; т; 0,108. 64; Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев; кг; 1,35 0,15*9. 65; Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м; 1,612 161,2 / 100. 66; Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм; м; 162,812. Окраска труб системы отопления , радиаторов. 67; Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2; 0,21708 (0,244*7+20) / 100. 68; Эмаль ПФ-115; т; 0,0053402. Раздел 3. Сантехнические работы. Установка радиатора зону ожидания. 69; Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм; шт; 2. 70; Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм; 100 м; 0,06 6 / 100. 71; Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм; м; 6. 72; Резьба стальная прямая, номинальный диаметр 20 мм; шт; 6. 73; Тройник стальной, номинальный диаметр 20 мм; шт; 2. 74; Кран шаровой с американкой прямой Bugatti Oregon DN20 PN40 3/4" НР/ВР латунь ручка бабочка; шт; 2. 75; Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 4 до 7; 100 шт; 0,01 1, / 100. 76; Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 7; шт; 1. Сантехнические приборы. 77; Установка раковин; 10 компл; 0,1 1 / 10. 78; Умывальник фарфоровый овальный с центральным отверстием под смеситель, размеры 620х460х190 мм; компл; 1. 79; Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм; компл; 1. 80; Установка смесителей; 10 шт; 0,1 1 / 10. 81; Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с верхним изливом, с аэратором, межцентровое расстояние штуцеров 100-150 мм, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм; компл; 1. 82; Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным; 10 компл; 0,1 1 / 10. 83; Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 330х606х780 мм; компл; 1. 84; Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм; 10 шт; 0,1 1 / 10. Раздел 4. Электромонтажные работы. 85; Светильник: местного освещения; 100 шт; 0,71 (55+15+1) / 100. 86; Светильник промышленный пылевлагозащищенный ДСП 1318 48Вт 4000К IP65 1500мм LDSP0-1318-48-4500-K03 IEK 0(0) Код; шт; 55. 87; Светильник аварийный ССА1010 3ч универсальный IP65 LSSA1-1010-3-65-K01 IEK; шт; 15. 88; Светильник светодиодный ДПО 5030 12 Вт 4000K IP65 круг белый LDPO0-5030-12-4000-K01 IEK 0(0) Код; шт; 1. 89; Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт; 0,06 6 / 100. 90; Выключатель 2-клавишный 10А IP54 серый EFV10-023-30-54 EKF; шт; 6. 91; Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт; 0,08 8 / 100. 92; Выключатель 1-клавишный 10А IP54 серый EFV10-021-30-54 EKF; шт; 8. 93; Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт; 0,08 (6+2) / 100. 94; Розетка 2-местная 16А с заземлением с прозрачной крышкой IP54 EQR16-129-30-54-T EKF; шт; 6. 95; Розетка ExeGate SM2-RJ45-C5 RJ-45 cat 5/5E (EX292843RUS); шт; 2. 96; Короба пластмассовые: шириной до 40 мм; 100 м; 5 (300+200) / 100. 97; Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм; 100 м; 3 300 / 100. 98; Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х40 мм; 100 м; 2 200 / 100. 99; Короба пластмассовые: шириной до 63 мм; 100 м; 0,5 50 / 100. 100; Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 60х40 мм; 100 м; 0,5 50 / 100. 101; Провод в коробах, сечением: до 6 мм2; 100 м; 9,05 (500+50+305+50) / 100. 102; Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 ок-1 ГОСТ; м; 500. 103; Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5 ок-0,66 ГОСТ; м; 50. 104; Витая пара U/UTP кат 5e 4х2хAWG24 IN CCA Net.on 305м; м; 305. 105; Провод силовой ПуГВ 1х4; м; 50. 106; Провод в коробах, сечением: до 35 мм2; 100 м; 5,5 (200+300+50) / 100. 107; Провод силовой ПуГВ 1х10; м; 200. 108; Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ок-0,66 ГОСТ; м; 300. 109; Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 ГОСТ; м; 50. 110; Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой; коробка; 72 60+12. 111; Коробка расп. 86х86x40 14 вводов IP65 AP9 ABB; шт; 60. 112; Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50мм КУП КМ41361 с защелкивающейся крышкой IP44 6 гермовводов (RAL 7035) UKO21-100-100-050-K41-55U IEK; шт; 12. 113; Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм; шт; 1. 114; Корпус металлический ЩМП-40.30.15 УХЛ1 P66 TITAN 5 IEK TI5-10-N-040-030-015-66 с дин рейкой; шт; 1. 115; Шина соединительная типа PIN (штырь) 3P 63А луженые (1м) IEK; шт; 1. 116; Прибор или аппарат; шт; 16 1+2+3+8+1+1. 117; Выключатель автоматический трехполюсный 32А C ВА47-29 4.5кА MVA20-3-032-C; шт; 1. 118; Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 2П 16А 30мА А Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32-22C16-A-УХЛ4 228065 5(1); шт; 2. 119; Выключатель автоматический дифференциальный АД-32 2п 10А 30мА С PROxima DA32-10-30-pro; шт; 3. 120; Выключатель авт. диф. тока АВДТ32 2Р; Ip=6А 30мА тип А х-ка В 6 кА; шт; 8. 121; Расцепитель независимый на DIN-рейку РН47; шт; 1. 122; Выключатель-разъединитель трехпозиционный 3P 25A ВР-103 17214DEK Dekraft; шт; 1. |
| 1.6. | Цель выполнения работ | Перепланировка и ремонт помещения, предназначенного для комплексного обеспечения спецодеждой, спецобувью и СИЗ |
| 1.7. | Критерии достижения цели | Выполнение ремонтных работ в полном объеме. Подписание актов выполненных работ. |
| 2. | Требования к работам |  |
| 2.1. | Описание работ. Технические требования | Ремонтно-строительные работы выполнять в соответствии с ведомостью объемов работ, указанных в пункте 1.7 настоящего ТЗ: Демонтажные, сантехнические, отделочные, электромонтажные работы |
| 2.2. | Срок выполнения работ | 60 дней с момента заключения договора. |
| 2.3. | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Не требуется |
| 2.4. | Подготовительные мероприятия | Разработать и предоставить на согласование Заказчику проект производства работ (ППР) и график производства работ. |
| 2.5. | Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации | Подрядчик должен предоставить заказчику планируемые объемы электро-, водопотребления и количество точек подключения оборудования, а также информацию о потребности в помещениях, мастерских или складских помещениях. Подрядчик должен согласовать с заказчиком техническую возможность подключения оборудования, возможность предоставления заказчиком оборудованных помещений под численный состав с размещением, мастерских или складских помещений. |
| 2.6. | Технический контроль и техническая отчетность | 1. В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику отремонтированные поверхности, входящее в состав объекта, для проведения приёмки в установленном заказчиком порядке. 2. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества оборудования, материалов и деталей при передаче их для выполнения работ. |
| 2.7. | ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты | 1. Работы выполняются иждивением подрядчика. 2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ. 3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь): – сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ; – паспорта изделий, с установленным сроком службы; – руководство/ инструкция по эксплуатации и ремонту; – технические условия на поставляемое оборудование/ изделие; – свидетельство о государственной регистрации продукции в соответствии с Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» (в действующей редакции); – сертификат передвижения EUR1; – гигиенический сертификат соответствия; – сертификат (декларация) пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – индикаторы энергоэффективности оборудования (ИЭЭФ), указанные производителями в заводской документации (паспорте, сертификате), свидетельствующие о соответствии поставляемого оборудования и технологий ИЭЭФ, приведённым в Постановлении Правительства РФ от 17.06.2015 г. №600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности», для каждого вида оборудования и технологий; – свидетельства о первичной поверке, датированные не ранее трёх месяцев от даты поставки (для средств измерений); Обязательно наличие маркировки на изделии в соответствии с ГОСТ 12969-67 «Таблички для машин и приборов. Технические требования». |
| 2.8. | Требования к сметной документации | Сметная документация рассчитывается по сборникам актуальных на момент расчета сметной документации, входящих в федеральный реестр сметных нормативов (ФРСН) по сборникам СБЦ, СЦ ,НЗ , ОНТЗ и т.п. . Сметные расчеты должны быть выполнены по действующей МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА согласно приказа от 4 августа 2020 с изм. 3 (приказ № 421 пр/ в ред приказов 557/пр, 55/пр от 23.01.2025 ) ресурсно-индексным методом (РИМ) по расценкам ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм, в действующей базе ФСНБ -2022 с изм. 1-16 и более .. (последней актуальной базе, на момент расчета сметной документации) согласно правоустанавливающих документов, включенных в ФРСН. С определение текущей стоимости цен на момент выхода сметной документации. При отсутствии в ФГИС ЦС данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении N 1 к Методике. Для проведения конъюнктурного анализа используется информация из открытых и (или) официальных источников о текущих ценах (в частности, печатные издания, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), подтверждаемая обосновывающими документами, подписанными производителями и (или) поставщиками соответствующих материальных ресурсов и оборудования (работ, услуг) и (или) заверенными подписями уполномоченного лица производителей и (или) поставщиков, при использовании обосновывающих документов из открытых источников - подлинниками (при наличии) или копиями прейскурантов, коммерческих предложений, технико-коммерческих предложений (далее - ТКП), счетов на оплату товаров, а также информацией, принятой по данным, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемой при проведении конъюнктурного анализа. Сметная документация разрабатывается, выдается на согласование и проверку в программном продукте ГРАНД- Смета, Ехсеl, PDF. |
| 2.9. | Соблюдение требований нормативных документов | Все виды производимых работ должны соответствовать требованиям нормативной и технической документации, действующей на территории РФ. - ГОСТ 30434-96 «Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции»; - ГОСТ13448-82 «Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия»; - ГОСТ12.4.021-75 ССБТ (2001) «Системы вентиляционные. Общие требования»; - СНиП 2.04.05-91 «Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования»; - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»; - СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства» СНиП 12-01-2004; - СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99»; - СП 7.13330.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; - СП 4.13330.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.» - СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 23-03-97»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85» - СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12.04.2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Организация строительного производства» - СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.»; - СП 51.13330.2011 «Защита от шума» и ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ «Шум. Общие требования безопасности».; - СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; - ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; |
| 2.10. | Требования к выполнению работ | - Работы, выполняемые Подрядчиком, должны быть осуществлены с соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, правил охраны труда. Ответственность за соблюдение правил безопасности персоналом Подрядчика, при работе на объекте, несет Подрядчик. - Работы должны производиться специализированной организацией, имеющей: - квалифицированный персонал, для проведения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и работ по паспортизации систем приточно-вытяжных вентиляций; - на правах собственности или аренды оборудование и инструмент для проведения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ. - Используемые при выполнении работ материалы и оборудование Подрядчика должны быть новыми, ранее не использованными, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. - Для выполнения Работ Подрядчик использует свой инструмент, технологическую оснастку, строительные леса и лестницы, рабочую силу, расходные материалы, машины и механизмы, необходимые для качественного выполнения Работ. - Во время выполнения Работ на территории строительной площадки Подрядчик обязуется производить уборку строительного мусора, постоянно поддерживать порядок и чистоту на выделенной территории производства работ. |
| 2.11. | Требования к порядку взаимодействия сторон | - Нарушения Подрядчиком требований и условий выполнения работ оформляется актом о ненадлежащем исполнении обязательств. - При устранении выявленного нарушения требований и условии выполнения работ оформляется акт устранения выявленного нарушения. - Взаимодействия Подрядчика и Заказчика при выполнении работ осуществляется в порядке, определённом в настоящем Техническом задании, договорными обязательствами, а также в соответствии с внутренним порядком Заказчика. |
| 2.12. | Условия окончания работ | 1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с ТЗ, с подписанием акта о приемке выполненных (законченных) работ; 2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в отношении всего объема работ: - До предоставления актов выполненных работ предоставляются сертификаты и декларации о соответствии оборудования Требованиям технических регламентов ЕАЭС. - Исполнительную документацию на выполненный объем Работ, в соответствии с требованиям СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.01.04-87, включая журналы производства работ, исполнительные схемы и чертежи. - Технические паспорта, паспорта безопасности и иные документы, подтверждающие качество и разрешение к применению на территории РФ, на используемые в ходе выполнения работ оборудование и материалы. |
| 3. | Требования к подрядчику |  |
| 3.1. | Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии) | Участник должен являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. Членство в саморегулируемой организации не требуется: – если стоимость предложения подрядчика, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства составляет 10 млн. руб. или менее; - если стоимость предложения подрядчика, осуществлющего снос объектов капитального строительства составляет менее 1 млн. руб.; – унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием в случаях, указанных в Градостроительном кодексе РФ (статьи 47, 48, 52, 55.31). |
| 3.2. | Дополнительные требования к подрядной организации | - Для выполнения СМР персонал Подрядчика должен быть укомплектован средствами индивидуальной защиты, разрешенными к применению при выполнении работ. - При привлечении субподрядной организации необходимо приложение договора и подтверждение наличия у субподрядной организации, необходимых лицензий и разрешений в соответствии с требованиями п. 3.1. настоящего ТЗ |
| 3.3. | Оценочные критерии | Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации. |
| 4. | Гарантийный срок | Гарантия на ремонтные работ - 24 месяцев с момента подписания Сторонами акта выполненных работ. Исполнитель должен гарантировать своевременное устранение любых недостатков и дефектов строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ, возникших не по вине Заказчика, в период гарантийной эксплуатации выполненных работ, за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. |

Визы ответственных лиц:

Заместитель директора по обогащению                                                                                                          А.А. Кляузер

ООО «Разрез Черемховуголь»

Начальник управления по модернизации	                                             С.А. Бурмакина

и ремонтам зданий и сооружений ООО «ЭН+ УГОЛЬ»

Инженер-строитель                                                                                                                                             И.В. Щербакова