Приложение № 1

к договору подряда №_____ от «___»___________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДОСТАВКИ УГЛЯ НА ЗАБАЙКАЛЬСКУЮ ТЭС

г. Чита, 2026

| п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта | «Забайкальская ТЭС установленной мощностью 1050 МВт» |
| 2 | Рассматриваемое местоположение Забайкальской ТЭС | Российская Федерация, Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, в районе железнодорожной станции Гыршелун Забайкальской железной дороги. Координаты границ площадки строительства Забайкальской ТЭС приведены в Приложении №1 настоящего Технического задания. |
| 3 | Вид градостроительной деятельности | Новое строительство |
| 4 | Вид работ | Технико-экономическое обоснование (предпроектная проработка) на новое строительство |
| 5 | Идентификационные сведения о Заказчике | ООО «Забайкальская ГРЭС» (ИНН 7500027652, ОГРН 1257500002760); Адрес: 672000, Забайкальский край, г.о. город Чита, г. Чита, ул. Чкалова, д.124, помещ. 232. |
| 6 | Цели и задачи | Основной целью выполнения работ является разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) выбора оптимального варианта организации железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающей прием, разгрузку и подачу до 2,8 млн тонн угля в год на площадку строительства Забайкальской ТЭС. По результатам ТЭО должен быть определен оптимальный вариант строительства объектов железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающий требуемую пропускную и провозную способность при минимальных совокупных затратах. |
| 7 | Срок выполнения работ | Срок выполнения работы не более 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания договора. |
| 8 | Соблюдение требований нормативных документов | - ГОСТ Р 58917-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Технологический инжиниринг и проектирование. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта промышленного объекта. Общие требования; - СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-74-81*»; - СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*»; - СП 119.13330.2024 «СНиП 32-01095 Железные дороги колеи 1520 мм»; - СП 35.13330.2011 «Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*»; |
| 9 | Исходные данные | - Координаты площадки строительства Забайкальской ТЭС приведены в Приложении №1 настоящего Технического задания; - Предлагаемые Заказчиком схемы вариантов строительства ж.д. инфраструктуры для доставки угля на Забайкальскую ТЭС приведены в Приложении №2 настоящего Технического задания. - Основные характеристики Забайкальской ТЭС приведены в Приложении №3 настоящего Технического задания. - Уголь поставляется в железнодорожных полувагонах с западного направлений до ст. Гыршелун Транссибирской железнодорожной магистрали. - При разработке (ТЭО) Подрядчик самостоятельно запрашивает сведения о наличии/отсутствии ограничений для размещения объектов железнодорожной инфраструктуры в районе предполагаемого строительства, включающие в себя: - Сведения о наличии/отсутствии особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения, их охранных зон, а также территорий, зарезервированных под создание новых ООПТ; территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; установленных зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (поверхностных и подземных); установленных зон округов санитарной охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов; установленных санитарно-защитных зон (разрывов) предприятий, сооружений и иных объектов; установленных санитарно-защитных зон кладбищ; лесов и лесопарковых зон, расположенных на землях населенных пунктов и иных категорий, с указанием их статуса и их категорий; - Сведения о наличии/отсутствии округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природно-лечебных ресурсов федерального и регионального значения; - Сведения о наличии/отсутствии в границах объекта реконструкции: объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; выявленных объектов культурного наследия; объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического); зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия; - Сведения о видах, численности и плотности животных, отнесенных к объектам охоты, обитающих в относительной близости от объекта реконструкции, в границах расположения административного района, согласно приложенному плану; об ареалах обитания, путях миграций, местах гнездования редких и исчезающих видов животных и птиц, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Забайкальского края, обитающих в относительной близости от проектируемого объекта в границах расположения административного района; - Сведения о наличии/отсутствии скотомогильников и биотермических ям (мест уничтожения биологических отходов); - Сведения о наличии/отсутствии установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации приаэродромных территорий аэродромов гражданской авиации; - Сведения о наличии/отсутствии полигонов отходов производства и потребления, внесенных в Государственный реестр объектов размещения отходов в границах объекта проектирования; - Сведения о наличии/отсутствии особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается; мелиорируемых земель, видах мелиорации, мелиоративных системах, гидротехнических сооружений; - Сведения о наличии/отсутствии подземных и поверхностных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, водозаборов и их зон санитарной охраны в пределах полосы отвода ОАО "РЖД" и за границами полосы отвода. |
| 10 | Варианты строительства объектов ж.д. инфраструктуры для доставки угля на Забайкальскую ТЭС предлагаемые Заказчиком: |  |
| 10.1 | Вариант I | - Основные объекты строительства: - Не электрифицированный подъездной ж.д. путь необщего пользования; - Железнодорожная станции необщего пользования на территории Забайкальской ТЭС для приема составов с углем; - Объекты железнодорожной инфраструктуры для обеспечения бесперебойной работы ж.д. станции необщего пользования на территории Забайкальской ТЭС. - Основные характеристики объектов строительства: - Не электрифицированный подъездной ж.д. путь необщего пользования: - Определить категорию подъездного пути необщего пользования в соответствии с СП 119.13330.2024 «Железные дороги колеи 1520 мм»;.; - Точку примыкания подъездного пути к существующему путевому развитию станции Гыршелун принять со стороны I-го главного пути в восточной горловине станции; - Трассировку подъездного пути определить на основании общедоступных картографических материалов, данных о рельефе местности, спутниковых снимков и иных доступных исходных данных с учетом существующих объектов и инженерных ограничений; - Протяженность подъездного пути определить исходя из условной трассировки; - Железнодорожная станции необщего пользования на территории Забайкальской ТЭС: - Количество приемоотправочных путей принять в соответствии с СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*»; - Количество разгрузочных путей – 2 шт.; - Предусмотреть электрическую централизацию стрелок и сигналов. - Объекты железнодорожной инфраструктуры для обеспечения бесперебойной работы ж.д. станции необщего пользования включая, но не ограничиваясь: - Компрессорная для обеспечения нужд вагонного хозяйства и пневмообдува стрелок; - Пост ЭЦ; - Весы вагонные; - Закрытый пункт экипировки и ТО тепловозов, в том числе: служебно-бытовые помещения, склад масел, склад дизельного топлива, раздаточная смазки, склад сухого песка, пескосушилка, пескораздаточное устройство и т.д.; - Путевой околоток с эксплуатационно-ремонтным пунктом для экипировки и ТО дрезины ДГКу. |
| 10.2 | Вариант II | - Основные объекты строительства: - Приемоотправочный электрифицированный грузовой парк необщего пользования для приема и обработки составов для Забайкальской ТЭС; - Электрифицированный подъездной ж.д. путь необщего пользования от восточной горловины ст. Гыршелун до приемоотправочного электрифицированного грузового парка; - Угольный склад; - Конвейер топливоподачи от угольного склада до Забайкальской ТЭС. - Основные характеристики объектов строительства: - Приемоотправочный электрифицированный грузовой парк необщего пользования: - Определить место расположение приемоотправочного электрифицированного грузового парка условно, исходя из информации о существующем рельефе местности, взятой из открытых источников; - Количество приемоотправочных путей принять в соответствии с СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*»; - Количество разгрузочных путей – 2 шт.; - Предусмотреть электрическую централизацию стрелок и сигналов. - Электрифицированный подъездной ж.д. путь необщего пользования: - Определить категорию подъездного электрифицированного ж.д. пути необщего пользования в соответствии с СП 119.13330.2024 «Железные дороги колеи 1520 мм»; - Точку примыкания данного пути к существующему путевому развитию станции Гыршелун принять со стороны II-го главного пути в восточной горловине станции. - Трассировку подъездного пути определить на основании общедоступных картографических материалов, данных о рельефе местности, спутниковых снимков и иных доступных исходных данных с учетом существующих объектов и инженерных ограничений; Протяженность подъездного пути определить исходя из условной трассировки. - Угольный склад: - Параметры угольного склада принять исходя из потребностей Забайкальской ТЭС, приведенных в Приложении №3 к данному Техническому заданию. - Конвейер топливоподачи: - Трассировку конвейера топливоподачи принять условно, исходя из информации о существующем рельефе местности, взятой из открытых источников и наименьшего расстояния от угольного склада до Площадки строительства Забайкальской ТЭС; - Место пересечения Транссибирской магистрали конвейером топливоподачи принять условно, исходя из информации о существующем рельефе местности, взятой из открытых источников и наименьшего расстояния от угольного склада до Площадки строительства Забайкальской ТЭС. |
| 10.3 | Вариант III | - Основные объекты строительства: - Электрифицированный ж.д. путь необщего пользования; - Железнодорожная эстакада через главные пути Транссибирской магистрали; - Электрифицированная железнодорожная станции необщего пользования на территории Забайкальской ТЭС для приема составов с углем; - Объекты железнодорожной инфраструктуры для обеспечения бесперебойной работы электрифицированной ж.д. станции необщего пользования. - Основные характеристики объектов строительства: - Подъездной электрифицированный ж.д. путь необщего пользования: - Определить категорию подъездного электрифицированного ж.д. пути необщего пользования в соответствии с СП 119.13330.2024 «Железные дороги колеи 1520 мм»; - Точку примыкания данного пути к существующему путевому развитию станции Гыршелун принять со стороны II-го главного пути в восточной горловине станции. - Трассировку подъездного пути определить на основании общедоступных картографических материалов, данных о рельефе местности, спутниковых снимков и иных доступных исходных данных с учетом существующих объектов и инженерных ограничений; Протяженность подъездного пути определить исходя из условной трассировки. - Однопутная железнодорожная эстакада: - Место пересечения Транссибирской магистрали однопутной железнодорожной эстакадой принять условно, исходя из информации о существующем рельефе местности, взятой из открытых источников; - Выбор конструкции однопутной железнодорожной эстакады выполнить в соответствии с СП 35.13330.2011 «Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*». - Электрифицированная железнодорожная станции необщего пользования на территории Забайкальской ТЭС: - Количество приемоотправочных электрифицированных путей принять в соответствии с СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*»; - Предусмотреть электрическую централизацию стрелок и сигналов. - Объекты железнодорожной инфраструктуры для обеспечения бесперебойной работы ж.д. станции общего пользования включая, но не ограничиваясь: - Компрессорная для обеспечения нужд вагонного хозяйства и пневмообдува стрелок; - Пост ЭЦ; - Весы вагонные; - Закрытый пункт экипировки и ТО тепловозов, в том числе: служебно-бытовые помещения, склад масел, склад дизельного топлива, раздаточная смазки, склад сухого песка, пескосушилка, пескораздаточное устройство и т.д.; - Путевой околоток с эксплуатационно-ремонтным пунктом для экипировки и ТО дрезины ДГКу. |
| 10.4 | Вариант IV | - Основные объекты строительства: - Приемоотправочный электрифицированный грузовой парк необщего пользования для приема и обработки составов для Забайкальской ТЭС; - Не электрифицированный подъездной ж.д. путь необщего пользования; - Железнодорожная эстакада через главные пути Транссибирской магистрали; - Железнодорожная станции необщего пользования на территории Забайкальской ТЭС для приема и обработки составов с углем; - Объекты железнодорожной инфраструктуры для обеспечения бесперебойной работы ж.д. станции необщего пользования на территории Забайкальской ТЭС. - Основные характеристики объектов строительства: - Грузовой парк железнодорожной станции общего пользования станции Гыршелун: - Определить точку примыкания нового грузового парка к существующему путевому развитию станции Гыршелун принять со стороны II-го главного пути в восточной горловине станции; - Определить место расположение нового грузового парка станции Гыршелун условно, исходя из информации о существующем рельефе местности, взятой из открытых источников; - Количество приемоотправочных путей принять в соответствии с СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*»; - Предусмотреть электрическую централизацию стрелок и сигналов. - Однопутная железнодорожная эстакада: - Место пересечения Транссибирской магистрали однопутной железнодорожной эстакадой принять условно, исходя из информации о существующем рельефе местности, взятой из открытых источников; - Выбор конструкции однопутной железнодорожной эстакады выполнить в соответствии с СП 35.13330.2011 «Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*». - Не электрифицированный подъездной ж.д. путь необщего пользования: - Точка примыкания не электрифицированного подъездного необщего пользования принять восточную горловину нового грузового парка ст. Гыршелун; - Определить категорию подъездного не электрифицированного ж.д. пути необщего пользования в соответствии с СП 119.13330.2024 «Железные дороги колеи 1520 мм»; - Трассировку подъездного пути определить на основании общедоступных картографических материалов, данных о рельефе местности, спутниковых снимков и иных доступных исходных данных с учетом существующих объектов и инженерных ограничений; Протяженность подъездного пути определить исходя из условной трассировки; - Железнодорожная станции необщего пользования на территории Забайкальской ТЭС: - Количество приемоотправочных путей принять в соответствии с СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*»; - Количество разгрузочных путей – 2 шт.; - Предусмотреть электрическую централизацию стрелок и сигналов. - Объекты железнодорожной инфраструктуры для обеспечения бесперебойной работы ж.д. станции необщего пользования включая, но не ограничиваясь: - Компрессорная для обеспечения нужд вагонного хозяйства и пневмообдува стрелок; - Пост ЭЦ; - Весы вагонные; - Закрытый пункт экипировки и ТО тепловозов, в том числе: служебно-бытовые помещения, склад масел, склад дизельного топлива, раздаточная смазки, склад сухого песка, пескосушилка, пескораздаточное устройство и т.д.; - Путевой околоток с эксплуатационно-ремонтным пунктом для экипировки и ТО дрезины ДГКу. |
| 11 | Состав работ | В рамках выполнения ТЭО Подрядчик должен: - Совместно с Заказчиком подготовить запрос исходных данных в адрес ОАО «РЖД». - Выполнить анализ, существующей и перспективной схемы железнодорожной инфраструктуры района строительства Забайкальской ТЭС с учетом: - требований земельного, водного, лесного и иного законодательства РФ, сведений о землепользователях, категории земель и правах на землю; - влияния проектов районной планировки, федеральных и региональных схем развития территорий, в т.ч. проектов развития коммуникаций, сетей, железных и автомобильных дорог, газопроводов, энергосистем, сетей связи и т.д.; - логистических ограничений по доставке топлива по железной дороге; - влияния зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ), влияния зон подтопления и затопления, объектов культурного наследия и т.д. - Определить требования к перевозке угля исходя из годового объема поставок 2,8 млн. т/год, графика поставок, расчетной суточной и максимальной часовой производительности, количества поездов и вагонов. - Разработать и рассмотреть не менее четырех принципиально различных вариантов, в т.ч. представленных Заказчиком, организации железнодорожной инфраструктуры с учетом стоимости работ по инженерным изысканиям, проектированию, прохождению государственной экспертизы проектной документацией и результатов инженерных изысканий, прохождение государственной экологической экспертизы, авторскому надзору, строительству и (или) реконструкции: Автомобильных подъездных дорог; Инженерных сетей; - железнодорожных путей; - станционных путей; - соединительных путей; - инженерных сооружений и устройств СЦБ, связи, водо-, тепло- и электроснабжения, а также других объектов, необходимых для функционирования каждого из вариантов. Для каждого варианта определить: - состав объекта капитального строительства; - основные технические характеристики; - протяженность железнодорожных путей; - потребность в земельных участках; - необходимость переустройства существующей инфраструктуры; - этапность строительства; - сроки реализации. Технические решения по каждому варианту разрабатываются на предпроектном уровне, достаточном для определения основных технических характеристик, ориентировочной стоимости и сравнительной оценки вариантов, без выполнения инженерных изысканий и разработки проектной документации. - Выполнить расчет капитальных затрат (CAPEX) по каждому варианту в виде расчета в соответствии с общепринятой в Российской Федерации структуры сводного сметного расчета (12 глав), используя справочники базовых цен на проектные работы в строительстве (СБЦП 81-2001), методику определения стоимости работ по подготовке проектной документации (форма 3П), укрупненные нормативы цены строительства (НЦС) и объекты аналоги. - Исходя из продолжительности периода эксплуатации 40 (сорок) лет, основываясь на данных по объектам аналогам или на данных по региону, выполнить укрупненный расчет эксплуатационных затрат (OPEX), включая затраты на: - содержание железнодорожной инфраструктуры; - локомотивную работу; - содержание персонала; - ремонт и техническое обслуживание; - оплату услуг владельца инфраструктуры; - потребление энергоресурсов. - Выполнить сравнительный анализ вариантов по следующим критериям: - капитальные затраты (CAPEX); - эксплуатационные затраты (OPEX); - стоимость жизненного цикла; - надежность работы; - эксплуатационная гибкость; - возможность дальнейшего развития; - сроки реализации; - технические и организационные риски. - Подготовить рекомендации по выбору оптимального варианта с обоснованием принятого решения. |
| 12 | Результат работ | По итогам выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику ТЭО, содержащее: - описание рассмотренных вариантов; - принципиальные схемы железнодорожной инфраструктуры по каждому из вариантов; - сравнительную таблицу технико-экономических показателей; - расчет CAPEX и OPEX; - анализ преимуществ, недостатков и рисков каждого из вариантов; - вывод о рекомендуемом варианте с обоснованием его экономической и технической эффективности. Оптимальный вариант должен быть выбран на основании комплексной оценки технических решений, капитальных и эксплуатационных затрат, а также стоимости жизненного цикла объекта. ТЭО передается Заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на цифровом носителе информации электронном виде без защиты содержимого (в форматах PDF, docx и excel). ТЭО в электронном виде, в том числе в формате PDF, должно обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста, формироваться способом, не предусматривающим сканирование документа на бумажном носителе, содержать оглавление и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению к основным разделам и подразделам документа. |
| 13 | Приложения | - Приложение №1. Координаты границ площадки строительства Забайкальской ТЭС; - Приложение №2. Схемы вариантов строительства железнодорожной инфраструктуры для доставки угля на Забайкальскую ТЭС; - Приложение №3. Основные характеристики Забайкальской ТЭС. |

Приложение №1 к Техническому заданию на выполнение работ

по технико-экономическому обоснованию строительства

железнодорожной инфраструктуры для доставки угля

.

Координаты границ площадки строительства Забайкальской ТЭС

| № точки | WGS-84 |  | МСК-75 зона 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | E | X | Y |
| 1 | 51.41677 | 110.740427 | 588222.508 | 2160020.242 |
| 2 | 51.427596 | 110.74083 | 589426.400 | 2160069.524 |
| 3 | 51.42734 | 110.758259 | 589376.678 | 2161281.149 |
| 4 | 51.416514 | 110.757851 | 588172.784 | 2161231.805 |
| 1 | 51.41677 | 110.740427 | 588222.508 | 2160020.242 |

Приложение №2 к Техническому заданию на выполнение работ

по технико-экономическому обоснованию строительства

железнодорожной инфраструктуры для доставки угля

Схемы вариантов строительства железнодорожной инфраструктуры для доставки угля на Забайкальскую ТЭС

Приложение №3 к Техническому заданию на выполнение работ

по технико-экономическому обоснованию строительства

железнодорожной инфраструктуры для доставки угля

Основные характеристики Забайкальской ТЭС

| № п.п. | Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основное топливо | каменный уголь |
| 2. | Насыпная плотность | 0,85-1,1 т/м3 |
| 3. | Расход угля в час | 423 т/ч |
| 4. | Суточный расход угля на ТЭС | 10 152 т/сутки |
| 5. | Суточный объем поставки угля | 8 220 т/сутки |