СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ЗАО «РОСЭНЕРГОТРАНС» _________________А.М «_____»_; «УТВЕРЖДАЮ»: Директор филиала ТЭЦ-10 ООО «БЭК» ______________ Д.В. Васильев «___» _______________ 2023 г...

Техническое задание

На оказание услуг

Геодезическая съемка (план, профиль) железнодорожных путей №6,7,8,9 угольного парка ТЭЦ-10. Инв.№ ИЭ120160

Объект: Железнодорожный путь необщего пользования ООО «Байкальская энергетическая компания» филиал ТЭЦ-10 протяженность: 1091,6 м. Станции Угольный парк, железнодорожные пути № 6,7,8,9.

- ПОДСТАНЦИЯ ПУТИ ТЭЦ-10  4652м, инв. №ИЭ120160

- Основание: п.43 Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. Пути необщего пользования ООО «Байкальская энергетическая компания» филиал ТЭЦ-10, станции Угольный парк, железнодорожные пути № 6,7,8,9.

- Место расположения объекта: г. Ангарск, второй промышленный массив тер.,41 кв., строение 21, железнодорожный путь необщего пользования ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-10, ЦТП.

- Требования к исполнителю:

  - Вхождение организации в СРО (саморегулируемая организация) вид деятельности инженерно-геодезические изыскания;

  - Квалифицированный персонал.

- Требование к оказанию услуг:

  - Съемка воздушных пересечений, измерение габарита приближения строений, разметка и съемка кривых (криволинейных участков железнодорожного пути), описание переездов, технологических проездов, фиксацией предельных столбиков и других устройств безопасности, стрелочных переводов, расчёт уклонов продольного профиля, полной длины пути, полезной длины пути и их вместимость.

  - Составление масштабной схемы, продольного профиля железнодорожных путей необщего пользования ТЭЦ-10, станции Угольный парк, железнодорожные пути № 6,7,8,9.

- Результат оказания услуг:

  - Предоставление масштабной схемы, продольного профиля железнодорожных путей необщего пользования ТЭЦ-10, станции Угольный парк, железнодорожные пути № 6,7,8,9.

  - Акт выполненных работ.

- Срок оказания услуг: с даты подписания договора в течении 30 (тридцати) календарных дней, но не позже 30.11.2023г.

- Заказчик: ООО «Байкальская энергетическая компания» филиал ТЭЦ-10.

- Исходные данные: по требованию исполнителя.

Начальник ЦТП ТЭЦ-10.		            ________________			Э.В. Раков

Зам. начальника ЦТП

по ж/д хозяйству.				________________			В.В. Ванчиков.