Приложение №1

| СОГЛАСОВАНО Индивидуальный предприниматель Кирсанова М.В. ____________М.В.Кирсанова «___» _________ 20____г. | УТВЕРЖДАЮ - Заместитель директора филиала – технический директор ТЭЦ-6 ____________В.А. Сазонкин « 28 » ноября 2023г. |
| --- | --- |

Техническое задание на

Оказание услуг по Техническому обслуживанию кондиционеров ТЭЦ-6 в Братске

Выполнить на ТЭЦ-6 (центральный участок) техническое обслуживание кондиционеров в 2024 году в количестве 166 штук (приложение № 1 Перечень кондиционеров подлежащих техническому обслуживанию) согласно табл. №1.

Табл. №1

| № п/п | Перечень оборудования | Кол. оборудования (шт.) | Сроки (периодичность) проведения технического обслуживания | Выполняемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит – система, Колонный кондиционер, Кассетный кондиционер | 43 | 3 раза в год (март, август, декабрь) | В соответствии с перечнем работ №1 |
|  |  |  | 9 раз в год (январь, февраль, апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь) | В соответствии с перечнем работ №2 |
| 2 | Сплит – система | 115 | 1 раз в год (апрель) | В соответствии с перечнем работ №1 |
|  |  |  | 3 раза в год (июнь, август, октябрь) | В соответствии с перечнем работ №2 |
| 3 | Мобильный кондиционер | 3 | 4 раза в год (апрель, июнь, август, октябрь) | В соответствии с перечнем работ №3 |
| 4 | Оконный кондиционер Транспортный кондиционер | 5 | 12 раз в год (ежемесячно с января по декабрь) | В соответствии с перечнем работ №3 |

Перечень работ № 1:

- Очистка фильтров;

- Промывка дренажа;

- Проверка герметичности системы;

- Осмотр и подтяжка резьбовых соединений;

- Устранение течи хладона на разъемных соединениях;

- Дозаправка системы (до 50%);

- Проверка системы течеискателем;

- Проверка уровня масла в компрессоре;

- Пуск системы;

- Проверка, регулировка и настройка рабочих параметров.

Перечень работ № 2:

- Осмотр и подтяжка болтовых соединений;

- Проверка регулирующих устройств;

- Проверка запорной арматуры;

- Очистка от загрязнений (чистка теплообменника внешнего блока и внутреннего блока, очистка фильтров);

- Смазка трущихся поверхностей;

- Проверка, регулировка и настройка рабочих параметров.

Перечень работ № 3:

- Осмотр и подтяжка резьбовых соединений;

- Проверка регулирующих устройств;

- Проверку запорной арматуры,

- Очистка от загрязнений (чистка теплообменника внешнего блока и внутреннего блока, очистка фильтров);

- Смазка трущихся поверхностей;

- Проверка работы кондиционера во всех режимах.

Начальник ЦОР						А.В. Качанов

Мастер ЦОР							Ю.А. Иванов