УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» _____________Молчан В.А. «___»________2024

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по замене калориферов

Объект: ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис»

Место выполнения работ: г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41стр 14

Перечень необходимых работ:

- Согласно ведомости объемов работ

Порядок и условия выполнения работ

- Работы осуществляются в условиях действующих зданий без прекращения их функционирования в режиме с 7:15 до 16:00 в рабочий день, Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью.

- При выполнении Работ Подрядчик должен соблюдать:

- правила привлечения и использования иностранных работников, установленные законодательством Российской Федерации;

- правила действующего внутреннего распорядка.

- Срок выполнения работ в течение 30 календарных дней с даты подписания договора.

- Калорифер КСк 3-10,3-11 водяной предназначен для нагрева воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления.

- Калорифер КСк 3-10,3-11, состоит из трубных несущих решеток в 3 ряда, распределительных крышек или коллекторов, теплоотдающих элементов, патрубков и съемных боковых щитков. Многоходовое движение теплоносителя обеспечивается разделительными сегментами, установленными в коллекторах. Одна из распределительных крышек глухая, в другую ввариваются патрубки для подачи и отвода теплоносителя. Съемные боковые щитки с монтажными отверстиями присоединяются болтовым соединением к торцам решеток. Теплоотдающие элементы изготавливаются из стальной электросварной трубы 16х1.6 мм по ГОСТ 10704-91 или стальной цельнотянутой бесшовной холоднодеформированной трубы 16х1.5 мм (ГОСТ 8734-75)гост на

- Страна производитель- возможна замена только с техническими характеристиками не ниже заявленных КСк 3-10,3-11

- Подрядчик должен:

- Предоставить Заказчику документ о назначении представителя, ответственного за проведение работ;

- Информировать Заказчика о каждом виде выполненных работ, обеспечить освидетельствование скрытых работ;

- Незамедлительно поставить в известность представителя Заказчика при выявлении неучтенных дополнительных работ для оперативного принятия решений;

- Осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данных видов работ организации прохода своих работников и заезда автотранспорта на территорию Заказчика, предоставить до начала работ список своих работников, а также список задействованных автомобилей и другой техники;

- Для осуществления пропуска работников Подрядчика на объекте в конкретные даты выходных и праздничных дней, Подрядчик должен не позднее, чем за 2 рабочих дня до указанной даты согласовать с Заказчиком список работников и автотранспорта, допуск которых необходим для выполнения работ в выходные и праздничные дни;

- Обеспечить содержание и уборку места выполнения работ и прилегающей непосредственно к нему территории. Складирование материалов, оборудования и других грузов на территории возможно в месте, согласованном с Заказчиком. При этом Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов, складированных Подрядчиком, до момента сдачи всех работ Заказчику;

- Обеспечить сохранность существующих эксплуатируемых инженерных сетей и коммуникаций: электропроводки, электрического оборудования, пожарно-охранной сигнализации, сетевых кабелей и кабелей связи, системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, сантехнического оборудования, оконных и дверных конструкций.

Работы должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить безопасность собственных работников, посетителей, а также объекта в целом в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденного приказом №883, от 11.12.2020 г., Министерством труда и социальной защиты, а также правил техники безопасности, утвержденных органами государственного надзора.

- Требования к участнику: наличие   1го сварщика-4 разряд с предоставлением удостоверения.

- Гарантийный срок

Подрядчик обязан предоставить срок гарантии 24 месяца нормального функционирования результата работы со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты по вине Подрядчика, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно, на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

Начальник АХУ                                                                                                                    А.В. Бутаков