|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по производству - главный инженер ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» ______________Ю.В. Дворянский «____» ___________ 2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по оказанию услуг

«Комплексное обследование сопрягающих стенок верхнего и нижнего бьефов с расчетом напряженно-деформированного состояния и оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности»

- Основание для оказания услуги:

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

- Акт регулярного обследования гидротехнических сооружений Иркутской ГЭС от 21-25.08.2023, раздел 17, мероприятие №3.

- Цель услуги:

Цель услуги заключается в определении технического состояния сопрягающих стенок верхнего и нижнего бьефов Иркутской ГЭС с расчетом напряженно-деформированного состояния и оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности.

- Исходные данные для услуги:

- материалы проектной и исполнительной документации по конструкциям сопрягающих стенок верхнего и нижнего бьефов Иркутской ГЭС;

- паспорт Иркутской ГЭС;

- результаты научно-исследовательских работ, связанных с оценкой состояния сопрягающих стенок верхнего и нижнего бьефов Иркутской ГЭС;

- результаты инженерно-геологических изысканий и лабораторных исследований материала и основания сопрягающих стенок верхнего и нижнего бьефов Иркутской ГЭС;

- данные натурных наблюдений за сопрягающими стенками верхнего и нижнего бьефов Иркутской ГЭС за весь период эксплуатации сооружения;

- схемы расположения КИА на сопрягающих стенках верхнего и нижнего бьефов Иркутской ГЭС;

- результаты подводно-технических обследований сопрягающих стенок верхнего и нижнего бьефов Иркутской ГЭС.

Необходимые исходные данные передаются по письменному запросу Исполнителя.

- Основные требования к содержанию услуг:

Состав и содержание оказываемых услуг должны соответствовать требованиям законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений.

Объем оказываемых услуг:

4.1. Сбор и анализ архивных данных проектной и исполнительной документации (проектные параметры конструкций, проектные нагрузки, проектная прочность бетона при сжатии и пр.).

4.2. Сбор и анализ результатов научно-исследовательских работ, связанных с оценкой состояния сопрягающих стенок верхнего и нижнего бьефов Иркутской ГЭС; результатов подводно-технических обследований сопрягающих стенок верхнего и нижнего бьефов Иркутской ГЭС; результатов инженерно-геологических изыскания и лабораторных исследований материала и основания сопрягающих стенок верхнего и нижнего бьефов Иркутской ГЭС.

4.3. Анализ данных натурных наблюдений за сопрягающими стенками верхнего и нижнего бьефов Иркутской ГЭС.

4.4. Разработка и согласование с Заказчиком программы комплексного обследования сопрягающих стенок верхнего и нижнего бьефов с расчетом напряженно-деформированного состояния и оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности (далее - Программа обследования).

Программа обследования в обязательном порядке должна включать следующую информацию:

- цель обследования;

- описание методов и методик проведения обследования, их обоснование;

- состав и объем обследования предусмотренными методами;

- используемое оборудование и перечень средств измерений.

В программе обследования на одну конструкцию в минимальном объеме должно быть предусмотрено: 1 серия испытаний методом отрыва со скалыванием - 4 единичных значения (16 значений на 4 конструкции для построения градуировочной зависимости), 2 серии методом склерометрии по 12 измерений.

4.5. Визуальное обследование надводных конструкций сопрягающих стенок верхнего и нижнего бьефов с составлением схемы расположения разрушений;

4.6. Инструментальное обследование конструкций сопрягающих стенок верхнего и нижнего бьефов

4.7. Построение градуировочной зависимости.

4.8. Определение фактических прочностных характеристик бетона на каждую обследованную конструкцию.

4.9. Создание расчётных схем обследованных конструкций с учётом их фактического состояния

4.10. Проведение соответствующих расчетов напряженно-деформированного состояния обследованных конструкций с учётом фактического состояния с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности.

4.11. Составление сводного отчета по результатам комплексного обследования сопрягающих стенок верхнего и нижнего бьефов Иркутской ГЭС с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надёжности конструкций.

- Взаимодействие с предыдущими и последующими работами, предполагаемое конкретное использование результатов работы:

При выполнении настоящей работы должны учитываться результаты архивных инженерных изысканий, лабораторных исследований, обследований сопрягающих стенок верхнего и нижнего бьефов Иркутской ГЭС, проектная и исполнительная документация.

- Сроки оказания услуги:

Услуги выполняются в один этап: с даты заключения договора по 31.08.2024.

- Порядок рассмотрения и сдачи результатов услуги и ее этапов:

Передача Заказчику результатов работы проводится в соответствии с Календарным планом и оформляется двусторонним актом сдачи-приемки работ.

- Перечень материалов, подлежащих приемке Заказчиком:

По окончании оказания услуг Исполнитель должен предоставить на бумажном носителе в трех экземплярах (формат А4) и в электронном виде на USB-носителе в форматах *pdf, *doc и *dwg: технический отчет. В отчете должны быть представлены: текстовая часть, схемы, графики, фотографии.

- Требования, предъявляемые к исполнителю:

Организация-участник должна удовлетворять следующим условиям:

9.1. Участник должен являться членом саморегулируемой организации (СРО). В подтверждение соответствия данному требованию участник закупки в составе заявки на участие в закупке должен предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания в отношении особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства. Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

9.2. Участник обязан иметь и документально подтвердить наличие положительного опыта (предоставить копии договоров) по «комплексному анализу», «комплексному обследованию», «многофакторным исследованиям» 1 класса опасности ГЭС согласно Постановлению Правительства РФ от 05.10.2020 N 1607 «Об утверждении критериев классификации гидротехнических сооружений». В подтверждение соответствия данному требованию участник закупки в составе заявки на участие в закупке должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника».

9.3. Участник должен иметь в штате или привлекать по договорам гражданско-правового характера специалиста с областью аттестации промышленной безопасности «Гидротехнические сооружения объектов энергетики В.2» (ранее Д.2), имеющего право самостоятельной работы на гидротехнических сооружениях. Для подтверждения соответствия данному требованию предоставить в составе заявки Справку о кадровых ресурсах, подготовленную по форме, установленной в Документации о закупке с приложением копий действующих квалификационных документов (дипломы, аттестаты, удостоверения).

9.4. Участник должен иметь в штате или привлекать по договорам гражданско-правового характера не менее двух специалистов с высшим профессиональным образованием по специальности (квалификации): «Гидротехническое строительство», «Гидроэлектростанции», с опытом работы не менее 5 лет по специальности. Для подтверждения соответствия данному требованию предоставить в составе заявки Справку о кадровых ресурсах, подготовленную по форме, установленной в Документации о закупке с приложением копий квалификационных документов (дипломы государственного образца, аттестаты, удостоверения).

9.5. Участник должен иметь в собственности или на ином законном основании сертифицированные приборные комплексы, а также программное обеспечение в количестве достаточном для эффективного выполнения работ по каждому виду обследований.

Для подтверждения соответствия данному требованию предоставить в составе заявки Справку о материально-технических ресурсах, подготовленную по форме, установленной в Документации о закупке с приложением копии паспорта/сертификата на оборудование с указанием технических характеристик аппаратуры и лицензии/сертификата на ПО.

Перевозка оборудования и персонала Исполнителя к месту оказания услуг и обратно осуществляется силами и за счет Исполнителя.

- Особые условия:

10.1 Заказчик обеспечивает доступ Исполнителя на объект и к документации, имеющейся на Иркутской ГЭС, в объеме, необходимом для выполнения поручаемых работ, определенных настоящим заданием.

10.2. Результаты отчета предварительно должны быть рассмотрены и письменно согласованы (за две недели до окончания работ по договору):

- с Заказчиком и с курирующей организацией по вопросам эксплуатации гидротехнические сооружения ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», г. Санкт-Петербург или АО «Институт Гидропроект», г. Москва.

- Требования к договорным условиям

Привлечение субподрядных организаций допускается с письменного соглашения Заказчика. Подрядчик должен приложить документы (письмо и план распределения работ), подтверждающие готовность и возможность субподрядчиков выполнить работы. До получения официального согласия Подрядчик не вправе привлекать к выполнению работ субподрядные организации.

Директор ИГЭС	В.А. Чеверда

Визы к техническому заданию на оказание услуг по «Комплексное обследование сопрягающих стенок верхнего и нижнего бьефов с расчетом напряженно-деформированного состояния и оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности»:

| Главный инженер Иркутской ГЭС ______________ А.Н. Николаев «______» ___________ 2023 г. Начальник ПТО Иркутской ГЭС ______________ Ю.И. Гаврилов «______» ___________ 2023 г. Начальник ОЭЦ Иркутской ГЭС ______________ В.П. Гаримыко «______» ___________ 2023 г. Руководитель ГН за ГТС Иркутской ГЭС ______________ М.С. Терехова «______» ___________ 2023 г. | Начальник службы зданий и сооружений ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» ______________К.Н. Барило «______» ___________ 2023 г. |
| --- | --- |