| «Согласовано» _______________ « __ » __________ 2023 г. М.п. | «Утверждаю» И.о. технического директора ООО «ИркутскЭнергоПроект» _______________Н.Б. Пуховская « __ » __________ 2023 г. |
| --- | --- |

Задание

на выполнение раздела «Генеральный план» рабочей документации по объекту «Благоустройство прилегающей территории с устройством твердого покрытия из сборного железобетона»

| № п/п | Наименование пункта |  | Содержание задания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта |  | «Благоустройство прилегающей территории с устройством твердого покрытия из сборного железобетона» |  |  |
|  | Основание для выполнения работ |  | Договор на проектно-изыскательские работы |  |  |
|  | Вид объекта |  | Площадной объект |  |  |
|  | Стадия проектирования |  | Рабочая документация |  |  |
|  | Вид строительства (новое, реконструкция, консервация, снос (демонтаж) |  | Новое строительство |  |  |
|  | Идентификационные сведения о Заказчике |  | ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация, |  |  |
|  | Цели и задачи |  | Разработка раздела «Генеральный план» рабочей документации по размещению автомобильной парковки на 70-100 машиномест |  |  |
|  | Идентификационные сведения об объекте |  | Автомобильная дорога (АД) №108 расположена в правобережной части г. Усть-Илимска Иркутской области. Кадастровый номер земельного участка 38:32:020204:31. |  |  |
|  | Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства |  | Иркутская область, г. Усть-Илимск, плотина ГЭС |  |  |
|  | Краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий и сооружений |  | Класс автодороги – обычная. Категория дороги – может быть отнесена к III. Покрытие дороги асфальтобетонное. На участке дороги АД №108 длиной 760 м на правой обочине установлены железобетонный ограждающие элементы. |  |  |
|  | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить документацию |  | -СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей»; -СП 18.13330.2019 «Генеральные планы промышленных предприятий»; -ГОСТ Р 51256-2018 «Разметка дорожная»; - Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» -ГОСТ Р 21.101.2020 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. |  |  |
|  | Данные о границах и месте размещения участков, на которых предполагается благоустройство |  | Границы работ определены ситуационным планом и вариантом 08-23-ОПР3(а) предпроектных проработок: . - между автодорогой № 108 и рекой Ангара, при однорядном размещении стояночных мест с обустройством подпорной стенки и с левой стороны автодороги № 108 при однорядном размещении стояночных мест с обустройством подпорной стенки, с учетом охранной зоны ВЛ 35кВ. |  |  |
|  | Требования к документации |  | - На основании, разработанного варианта ОТР3(а) предпроектных проработок выполнить раздел «Генеральный план» рабочей документации по благоустройству территории на 70-100 машиномест; - Принять для разработки РД следующие пространственные решения по размещению автопарковок: между автодорогой № 108 и рекой Ангара, при однорядном размещении стояночных мест с обустройством подпорной стенки и пешеходной дорожки и с левой стороны автодороги № 108 при однорядном размещении стояночных мест с обустройством подпорной стенки. Допустимо увеличение стоянки на 20 машиномест со стороны р. Ангара; - Предусмотреть обустройство водоотводящих лотков вдоль всей территории проектируемой автопарковки, для отведения собранной воды в проектируемую ЛОС по проекту 7.1 КС-2021-ИОС-5.3.2 (предоставляется Заказчиком). Точка сбора сточных вод находится внутри территории УИ-ГЭС за КПП-2; - Обустройство водоотводных лотков в районе КПП-2 до точки сброса в проектируемую ЛОС предусмотреть с учетом безопасного движения персонала. В районе крайнего парковочного места, возле пересечения р. Симаха предусмотреть стыковку прикромочных лотков с лотками водоотводными бетонными с решеткой (например ЛВБ Optima); - Вариант трассировки ЛВБ от места стыковки до места сброса в ЛОС уточнить в процессе разработки РД. Согласовать ее со службами УИ-ГЭС; - Предусмотреть организацию пешеходной дорожки от автостоянки, расположенной со стороны р. Ангара до КПП-2. Пешеходную дорожку расположить вдоль парапетных плит по аналогии с решениями, представленными в проекте 2020-07У-ГП (предоставляется ООО «ИЭП»); - При разработке раздела ГП учесть особенности размещения автопарковки близи опоры ВЛ 35 кВ, а также р. Симаха; - Для определения габаритов машиномест принять большой класс автомобиля (Приложение А СП 113.13330.2016); - Расстояние при постановке автомобилей принимать с учетом минимально допустимых зазоров безопасности (Приложение А СП 113.13330.2016); - Покрытие благоустраиваемой территории – твердое из сборного железобетона с ограждением железобетонными бордюрами; - Показать конструкцию дорожных одежд; - Выполнить планировку территории с учетом водоотведения в лотковую систему; - Выполнить планировку территории с определением объемов работ, в том числе с учетом сноса зеленых насаждений, составить ведомость объемов работ для сметного расчета; - Составить план земляных масс; - Предусмотреть нанесение дорожной разметки на благоустроенной территории, составить ведомость объемов дорожной разметки; - Разработать в составе документации профиль благоустройства с указанием отметок бордюрных камней, дорожного покрытия, газонов, МАФ; - По результатам рассмотрения Заказчиком внести корректировки в основные технические решения. |  |  |
|  | Требования к составу, виду, формату и срокам представления промежуточных материалов (если их выдача предусмотрена заданием) и отчетной документации. |  | Документацию предоставить в электронном виде в формате *.dwg., *.pdf. Свойства файла должны обеспечивать дальнейшее его редактирование с возможностью последующего нанесения/добавления/удаления линий инженерных коммуникаций, опор освещения, ограждений, МАФ, дорожной разметки. Исходный файл с настройками шрифтов, типов линий может предоставляться заказчиком. При оформлении документации использовать текстовые стили с файлами шрифтов, соответствующими ГОСТ 2.304-81. |  |  |
|  | Дополнительные требования |  | Получить промежуточные согласования этапов работ с заказчиком |  |  |
|  | Срок выполнения работ |  | Не позднее 15.11.2023 |  |  |
|  | Приложения (электронный вид) |  | - Ситуационный план - Топографическая основа в масштабе 1:500 в формате *.dwg - Вариант ОТР3(а) в форматах *.dwg., *.pdf - Проект 7.1 КС-2021-ИОС-5.3.2 - Проект 2020-07У-ГП |  |  |

Главный инженер проекта								И.Ю. Гармазов