| Согласовано: Технический директор по добыче и обогащению угля – главный инженер ООО «ЭН + УГОЛЬ» ___________________ Е.А. Максимов; Утверждаю: Зам. директора по обогащению ООО «Разрез «Черемховуголь» __________________ А.А. Кляузер. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на изготовление, поставку и монтаж реверсивного ленточного конвейера типа В – 1200 для ПУ «Обогатительная фабрика» ООО «Разрез Черемховуголь». ________________________________________________ (Объект, наименование работ) |
| --- |
| Выполнение работ |  |  |
| № п/п | Условия | Содержание |
|  | Общие данные |  |
|  | Наименование организации-заказчика | ООО «Разрез Черемховуголь» |
|  | Местонахождение объекта заказчика | Иркутская область, Черемховский район, с. Алёхино, Обогатительная фабрика |
|  | Наименование и характеристика | Выполнить изготовление, поставку и монтаж реверсивного ленточного конвейера типа В – 1200 с привязкой к месту установки и разработкой рабочей конструкторской документации. Марка (Тип) оборудования - Реверсивный ленточный конвейер типа В - 1200 Предназначение оборудования - Транспортировка сыпучего материала (уголь) Ширина ленты, мм - 1200 Длина (номинальная, между центрами барабанов по трассе), м - 22 Угол наклона, град. - 0 Профиль сечения рабочей ветви - Комбинированный Скорость движения ленты, м/сек - 1 Производительность, т/час - До 680 Направление движения ленты - реверсивное Режим работы конвейера- непрерывный Мощность электродвигателя конвейера - До 30 квт Электродвигатель привода конвейера, и плужковых сбрасывателей должы быть взрывозащищенного исполнения, Напряжение питающей сети, В.- 380 Тип конвейерной ленты - 2М-1200-6-ТК-200-2-5-2-М-РБ Приводной барабан оборудовать выносными буксами и быстро заменяющейся футеровкой, диаметр приводного барабана- 1250 Натяжной барабан оборудовать выносными буксами диаметр натяжного барабана- 1250 Натяжное устройство – лебедочное Предусмотреть разгрузочные течки в местах пересыпа в сушильные бункера. |
|  | Климатические параметры для района проведения работ | Температурные режимы наружного воздуха: - Теплый период до+40 ºС - Холодный период до -45 ºС. Работы внутри отапливаемого помещения (внутри помещения круглогодично поддерживается положительная температура). |
|  | Вспомогательное оборудование | 1. Очиститель конвейерной ленты на приводном и натяжном барабане. 2. Плужковый сбрасыватель с электроприводом двухсторонний -2шт. 3. Плужковый сбрасыватель лебедочный односторонний -2шт 4. Устройство реле скорости типа УПДС (взрывозащищенного исполнения), отключающими привод конвейера при снижении скорости ленты менее 75% номинальной; 5. Троссовые выключатели типа КТВ-2М (взрывозащищенного исполнения) с равномерно натянутым тросом, продетым через проушины, обеспечивающим блокировку привода; 6. Приборы контроля схода ленты (взрывозащищенного исполнения) 7. Блокировки на ограждениях натяжной и приводной станции (взрывозащищенного исполнения); 8. Силовой питающий кабель (электропривод конвейера) длиной 90 метров, типа ВВГнг 4-х жильный, сечением соответствующей длине и мощности электродвигателя + 20% 9. Силовой питающий кабель (1 на 2 плужковых сбрасывателя ) длиной 90 метров, типа ВВГнг 4-х жильный, сечением соответствующей длине и мощности электродвигателей + 20% 10. Силовой питающий кабель от шкафа управления до электродвигателей плужковых сбрасывателей- общая длина 20 метров. 11. Шкаф с защитной и пусковой аппаратурой (плужковых сбрасывателей-2х шт.) исполнением не менее IP65, настенного крепления. |
|  | Запасные части | 1. Ролик конвейерный с учетом 30% резерва от общего числа 2. Приводной барабанн с быстро заменяющейся футеровкой 3. Натяжной барабан |
| 1.7. | Наименование выполняемых работ | Произвести комплекс работ по изготовлению и монтажу реверсивного ленточного конвейера типа В – 1200 в здании главного цеха обогатительной фабрики: - Разработать рабочую конструкторскую документацию с привязкой к месту установки - Согласовать план производства работ с Заказчиком. - Подготовка и утверждение с заказчиком организационных вопросов производства работ. - Производство и поставка материалов, реверсивного конвейера и т.д. - Прием помещения под монтаж. - Проведение монтажных и электромонтажных работ реверсивного ленточного конвейера типа В – 1200, согласно рабочей конструкторской документации. - Пуско-наладочные работы - Индивидуальные испытания реверсивного ленточного конвейера типа В – 1200. - Комплексные испытания (испытание совместно работающих систем во всех режимах). - Сдача в эксплуатацию реверсивного ленточного конвейера типа В – 1200 , в соответствии с требованиями СП 68.13330.2017, передача документации. |
| 1.8. | Цель выполнения работ | Разработка рабочей конструкторской документации, с последующей установкой реверсивного ленточного конвейера типа В – 1200 |
| 1.9. | Критерии достижения цели | Подписание акта приёмки выполненных/ законченных работ, при условии выполнения требований п. 2.10 настоящего ТЗ. |
| 2. | Требования к работам |  |
| 2.1. | Описание работ. Технические требования | - Выполнить поставку, монтаж и запуск под ключ с проведением тестовых испытаний, регулировок, вводу в эксплуатацию. - Силами Подрядчика осуществляется доставка конвейера на территорию ООО «Разрез Черемховуголь», Иркутская область, Черемховский район, с.Алёхино, ПУ «Обогатительная фабрика». Поставка производится в разобранном виде. Каждое место упаковано. - Работы производятся на действующем объекте. - Технология и методы производства работ должны быть обеспечены в полном соответствии с техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами. - Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с Заказчиком. - Работы не должны оказывать влияние на безопасность заказчика и должны производиться в соответствии с техническим заданием, в отведенной заказчиком зоне работ. - Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для исполнения договора материалов, комплектующих и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. - Все монтажные, грузоподъемные и др. виды работ необходимые для реализации заявленных работ, не должны нанести повреждения существующим архитектурным конструкциям и инженерным системам. - В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем заказчика, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя Подрядчик. - Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком. |
| 2.2. | Срок выполнения работ | 120 календарных дней с даты заключения договора. Работы выполнить этапами: 1. Разработка рабочей документации, изготовление, доставка реверсивного ленточного конвейера - 108 календарных дней. 2. Монтажные и пусконаладочные работы -12 календарных дней. |
| 2.3. | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Не требуется |
| 2.4. | Подготовительные мероприятия | 1. Подрядчик обязан, до начала производства работ, ознакомится с нормами и правилами, предоставленными Заказчиком в отношении объекта, где будет устанавливаться конвейер; 2. Подрядчик выполняет выездное обследование для подготовки рабочей конструкторской документации, планируемого к монтажу конвейера на месте размещения; 4. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР); 5. Подрядчик своим приказом (иным актом) назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение правил. Копия приказа (иного акта) представляется Заказчику до начала работ. |
| 2.5. | Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации | - Подрядчик должен предоставить заказчику планируемые объемы электропотребления и количество точек подключения оборудования, а также информацию о потребности в помещениях, мастерских или складских помещениях/ площадке для размещения мобильных вагончиков. - Подрядчик должен согласовать с заказчиком техническую возможность подключения оборудования, возможность предоставления заказчиком оборудованных помещений под численный состав с размещением, мастерских или складских помещений. |
| 2.6. | Технический контроль и техническая отчетность | 1. В случае некачественного выполнения Работ в сроки, согласованные с Заказчиком, принять меры по устранению некачественно выполненных работ за свой счет и предъявить исправленные работы к приемке Заказчику. 2. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества оборудования, материалов и деталей при передаче их для выполнения работ. 3. Подрядчик обязан соблюдать условия и технологию производства работ на всех стадиях, а также контролировать качество их выполнения. |
| 2.7. | ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты | 1. Работы выполняются иждивением подрядчика. 2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ. 3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь): – декларации требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ или сертификаты соответствия продукции; – паспорта изделий, с установленным сроком службы; – руководство/ инструкция по эксплуатации и ремонту; - исполнительную документацию (схемы, чертежи) - Обязательно наличие маркировки на изделии в соответствии с ГОСТ 12969-67 «Таблички для машин и приборов. Технические требования». |
| 2.8. | Соблюдение требований нормативных документов | - ФЗ от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - СП 4.13330.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.» - СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 23-03-97»; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; - СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85» - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом № 328н от 24.07.2013 - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные Приказом Минтруда России от 17.09.2014 № 642н - СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12.04.2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Организация строительного производства» - СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.» - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 |
| 2.9. | Требования к выполнению работ | - Работы, выполняемые Подрядчиком, должны быть осуществлены с соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, правил охраны труда. Ответственность за соблюдение правил безопасности персоналом Подрядчика, при работе на объекте, несет Подрядчик. - Используемые при выполнении работ материалы и оборудование Подрядчика должны быть новыми, ранее не использованными, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. - Для выполнения работ Подрядчик использует свой инструмент, технологическую оснастку, строительные леса и лестницы, рабочую силу, расходные материалы, машины и механизмы, необходимые для качественного выполнения Работ. - Подрядчик должен иметь необходимое оборудование для производства работ, автотранспорт, аттестованный и обученный персонал, необходимый для выполнения работ. - Во время выполнения работ на территории строительной площадки Подрядчик обязуется производить уборку строительного мусора, постоянно поддерживать порядок и чистоту на выделенной территории производства работ. |
| 2.10. | Условия окончания работ | 1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с ТЗ, с подписанием акта о приемке выполненных (законченных) работ; 2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной и технической документации в отношении всего объема работ: - До предоставления актов выполненных работ предоставляются декларация о соответствии оборудования Требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 010/2011 или сертификат соответствия. - Исполнительную документацию на выполненный объем Работ, в соответствии с требованиям СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.01.04-87, включая исполнительные схемы и чертежи. - Технические паспорта, паспорта безопасности и иные документы, подтверждающие качество и разрешение к применению на территории РФ, на используемые в ходе выполнения работ оборудование и материалы. |
| 3. | Требования к подрядчику |  |
| 3.1. | Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии) | - Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке). - Подрядчик обязан предоставить документы: декларацию о соответствии требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» или сертификат соответствия. - Подрядчик должен обладать управленческой компетентностью и положительной репутацией, необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое). - Подрядчик не должен являться неплатёжеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Подрядчика в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена. |
| 3.2. | Дополнительные требования к подрядной организации | - Подрядчик выполняет доставку, монтаж и запуск оборудования под ключ, с проведением тестовых испытаний, регулировок, вводу в эксплуатацию при очном участии представителя Подрядчика. Поставка ЗИП. - Стоимость предложения должна включать в себя компенсацию всех расходов и издержек Подрядчика, которые он понёс или может понести в процессе оказания услуг, а также причитающееся ему вознаграждение. - Заказчик оставляет за собой право на корректировку работ по мере их выполнения. |
| 3.3. | Оценочные критерии | - Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации. |
| 4. | Гарантийный срок | Гарантия на оборудование и материалы в соответствии с документацией организации-производителя, но не менее 24 месяца с момента подписания Сторонами акта выполненных работ. Исполнитель должен гарантировать своевременное устранение любых недостатков и дефектов монтажных работ и пусконаладочных работ, возникших не по вине Заказчика, в период гарантийной эксплуатации выполненных работ, за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. |

Визы ответственных лиц:

Старший механик

по обслуживанию и ремонту оборудования ОФ          __________________ Ю.А. Негодяев

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ЭМУ – Главный механик

ООО «ЭН+ УГОЛЬ»	                                           __________________ П.Ю. Голощапов

Главный специалист по обогащению

ООО «ЭН + УГОЛЬ»                                              __________________ К.В. Гопайца