Утверждаю: Руководитель департамента

по капитальному строительству

ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»

__________________ Булдаков П.П

«_____» _____________________ 2023 г.

Требования

к сметной документации в составе ПИР

| №№ п/п | Наименование | Требования для составления сметной документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сметная документация | Выполняется в электронном виде в форматах ПК «Гранд-смета», «Excel» и на бумажном носителе, количество экземпляров в соответствии с заданием на выполнение ПИР. Сметная документация разрабатывается в соответствии с положениями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, раздел II «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и должна отвечать следующим требованиям заказчика: - Локальные сметные расчеты (сметы) составляются отдельно на каждый объект, вид работ, затрат и т.д. согласно технологической последовательности выполняемых работ, в актуальной сметно-нормативной базе (СНБ), сведения о которой размещены в Федеральном реестре сметных нормативов, на момент составления. - При отсутствии в базе необходимых расценок рекомендуется применение других ведомственных сборников и индивидуальных единичных расценок, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов и реестр сметных нормативов ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация». На отдельные/специальные виды работ, при отсутствии на них расценок в государственной и ведомственных нормативных базах, допускается составление калькуляций на основании технически обоснованных норм времени или трудозатрат, определенных по объектам-аналогам. - Локальные сметные расчеты (сметы) на реконструкцию, модернизацию и тех перевооружение оборудования, расположенного в действующих цехах, в местах установки оборудования и не относящегося к новому строительству, выполняются по «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и тех. перевооружению», разработанных ЗАО ЦКБ «Энергоремонт». При отсутствии в базе необходимых расценок рекомендуется применение других государственных и ведомственных сборников и индивидуальных единичных расценок, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация». На работы, неучтенные вышеперечисленными сборниками, допускается составление калькуляций в соответствии с СО34.20.607-2005 «Методические рекомендации по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования». |
| 2 | Определение стоимости СМР, ПНР | Локальные сметные расчеты (сметы) на строительные, ремонтно-строительные, монтажные и пусконаладочные работы составляются ресурсно-индексным методом, с использованием сметных норм и сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). |
| 3 | Определение стоимости материалов и оборудования. | Сметная стоимость материальных ресурсов и оборудования в текущих ценах определяется по нижеперечисленным источникам в следующем порядке: 1. Данные о сметной стоимости материальных ресурсов и оборудования ФГИС ЦС; 2. Сборнику текущих сметных цен по Иркутской области; 3. Данные о стоимости материалов/ оборудования из КСУ заказчика; 4. При отсутствии сметных цен по отдельным материальным ресурсам и оборудованию в источниках, указанных в п.1-3 данного раздела, их сметная цена определяется на основании расчета в соответствии с действующей нормативно-методической документацией, сведения о которой размещены в Федеральном реестре сметных нормативов, на момент составления. В сметах, в графе «обоснование» указывается шифр, определяемый согласно действующей нормативно-методической документацией. Прайс-листы прикладывать к сметной документации в обязательном порядке. Стоимость материальных ресурсов и оборудования определяется строго в соответствии с техническими характеристиками, указанными в проектно-сметной документации. Не допускается определять стоимость по вышеуказанным каталогам применительно. |
| 4 | Начисление ТЗР на стоимость материальных ресурсов и оборудования, определенную по прайс-листам, коммерческим предложениям, счетам организаций поставщиков, скриншотам. | Транспортные и заготовительно-складские расходы определяются в соответствии с действующей нормативно-методической документацией. |
| 5 | Расстояние отвозки строительного мусора, металлолома. | По согласованию с заказчиком на основании ПОС |
| 6 | Коэффициент на условия производства работ (стесненность, вредность и др.) | На условия производства работ, определенные и обоснованные проектной документацией (ПОС), применяются коэффициенты в соответствии с действующей нормативно-методической документацией. |
| 7 | Накладные расходы и сметная прибыль | В соответствии с действующей нормативно-методической документацией. |
| 8 | Лимитированные затраты (временные здания о сооружения, зимнее удорожание, непредвиденные работы и затраты) | В соответствии с действующей нормативно-методической документацией по согласованию с заказчиком. |
| 9 | Пусконаладочные работы | Сметная документация на ПНР выполняется на основании разработанной проектной организацией и согласованной с заказчиком программы пусконаладочных работ, в которой отражены условия производства работ (стесненность, вредность, шеф-наладка и др.), в соответствии с действующей нормативно- методической документацией |
| 10 | Сводный сметный расчет стоимости строительства | Сводный сметный расчет стоимости строительства выполняется в соответствии с действующей нормативно-методической документацией, в текущем уровне цен с распределением средств по главам ССРСС на основании постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. Сметная документация, выполненная по «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и тех перевооружению», переводится в текущий уровень цен актуальными индексами, утвержденными в ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация». |
| 11 | Строительный контроль | В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. |
| 12 | Проектные работы | По договору на ПИР, стоимость определяется на основании Справочников базовых цен на проектные и изыскательские работы и отражаются в главе 12 ССРСС. В случае выхода МНЗ на проектные работы, стоимость ПИР определять по методике определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на текущий момент. |
| 13 | Авторский надзор | В соответствии с действующей нормативно-методической документацией по согласованию с заказчиком |
| 14 | Пояснительная записка в сметной документации | Выполняется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и обязательного требования заказчика: - к пояснительной записке к сметной документации должны быть приложены ведомости объемов строительных, монтажных/ демонтажных и специальных работ (включая монтаж технологического оборудования), где отражено наличие отклонений от нормальных условий труда с привязкой к реальным условиям выполнения работ в соответствии с действующей нормативно-методической документацией. А также ведомости потребности основных строительных материалов, изделий, конструкций и технологического оборудования с распределением по этапам строительства; - ведомости визируются руководителями и специалистами проектной организации, ответственными за расчет объемов работ, соответствие объемов проекту, расход ресурсов. |

Составил: Ведущий инженер по проектно-сметной документации департамента по ремонту

ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» ___________________ А.В. Жуковская