Утверждаю

Технический директор

ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»

_________________А.А. Зверев

«_____»________________2022 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение расчетов и бланков уставок устройств ПА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП №1 (ВЛ-569) и ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП №2 (ВЛ-570) по объекту:

«Модернизация устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561), ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №2 (ВЛ-562), ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП №1 (ВЛ-569), ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП №2 (ВЛ-570) с реализацией ОАПВ на Братской ГЭС»

- Основание для проектирования.

  - Договор от 13.09.2021г. №001/02/2022 c филиалом ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Братская ГЭС.

  - Задание заказчика на разработку проектной и рабочей документации (см. приложение 1, 2, 3, 4);

  - графика реконструкции устройств РЗА для реализации ОАПВ на ВЛ 500 кВ энергосистемы Иркутской области, утвержденного директором по передаче электроэнергии – главным инженером ОАО «ИЭСК», согласованный заместителем генерального директора по производству энергии – главным инженером ПАО «Иркутскэнерго» и Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири 03.06.2016 (ссылка на данный документ представлена в Задании на разработку проектной и рабочей документации);

  - план инвестиций ПАО «Иркутскэнерго», направляемых на капитальное строительство в 2017 году;

  - схемы и программы развития электроэнергетики ЕЭС России на 2017-2023 гг., утвержденная 01.03.2017 приказом Минэнерго РФ №143.

- Вид строительства.

  - Модернизация.

- Район, пункт и площадка строительства.

  - Иркутская область, Братский район, г. Братск, территория филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Братская ГЭС:

- РЩ 500;

- ОРУ 500.

- Пусковые комплексы.

Выделение пусковых комплексов не требуется.

- Стадийность проектирования.

  - Одностадийное проектирование.

- Основные проектные решения.

  - Выполнить расчет уставок устройств ПА (АЛАР, АОПН) для ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП №1 (ВЛ-569) и ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП №2 (ВЛ-570).

  - По результату расчетов определить необходимость установки АЛАР ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Братский ПП № 1 (ВЛ-569), ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Братский ПП № 2 (ВЛ-570).

  - Расчеты выполнить для устройств ПА, устанавливаемых с обеих сторон ВЛ 500 кВ: на Братской ГЭС и на Братском ПП 500 кВ.

- Особые условия проектирования

  - Расчеты выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.

  - Количество передаваемых Заказчику экземпляров проектной документации на каждом этапе - один экземпляр в электронном виде, должен быть представлен в формате MS Word, AutoCad и Adobe Acrobat (PDF) с разбивкой по томам. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat (PDF) с пофайловым разделением страниц.

  - Подрядчик несет ответственность за правильность и достаточность разработанной проектной и рабочей документации (всех разделов проекта) независимо от подтверждения (согласования) Заказчиком проектной документации.

- Срок выполнения проекта.

  - Срок передачи проектной и рабочей документации по календарному плану к договору.

- Проектная организация.

  - Выбор проектной организации проводится на конкурсной основе.

- Заказчик.

  - ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго».

- Перечень исходных данных.

  - Задание на разработку проектной и рабочей документации (приложение 1).

  - Изменение №1 к заданию на разработку проектной и рабочей документации (приложение 2).

  - Изменение №2 к заданию на разработку проектной и рабочей документации (приложение 3).

  - Изменение №3 к заданию на разработку проектной и рабочей документации (приложение 4).

Зам. технического директора		                                                     А. В. Еремин