| УТВЕРЖДАЮ Главный инженер филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» Братская ГЭС _________________А.В. Боярский «_____» _______________2026 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на текущий ремонт Плотина русловая инв. № 00020027. Ремонт бетона и межсекционных швов низовой грани, отметка 395-406,9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ |  |  |
| № п/п | Условия | Содержание |
|  | Общие данные |  |
|  | Наименование организации-заказчика | ООО «ЭН+ ГИДРО» |
|  | Местонахождение объекта заказчика | Иркутская обл., г. Братск территория Братской ГЭС, здание 1, стр.1 |
|  | Наименование и характеристика объекта | Плотина русловая инв. № 00020027. Ремонт бетона и межсекционных швов низовой грани, отметка 395-406,9 |
|  | Наименование выполняемых работ | 1. АКЗ металлических деталей конструкции шпонок (производство работ с АГП, потолочная поверхность-низ ж/д консоли) 2. Ремонт защитного слоя бетона с оголением рабочей арматуры на консоли железнодорожного переезда №57, 59, 60, 61, 62, 63 толщиной дефектных участков до 100 мм (производство работ с АГП, потолочная поверхность низ ж/д консоли) 3. Подготовка полости шва (25 швов) (производство работ с туры, вертикальная поверхность стены) 4. Установка нового уплотнения шва (25 швов) (производство работ с туры, вертикальная поверхность стены) 5. Восстановление кромки шва (25 швов) (производство работ с туры, вертикальная поверхность стены) 6. Герметизация шва (25 швов) (производство работ с туры, вертикальная поверхность стены) 7. Подготовительные работы (демонтаж кабельного на высоте 4м, вертикальная поверхность стены) 8. Электроснабжение |
|  | Цель выполнения работ | 1. Поддержание в исправном состоянии, безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, зданий и сооружений Братской ГЭС; 2. Устранение замечаний, выявленных в ходе проведения проверок контролирующих органов. |
|  | Критерии достижения цели | Подписание акта приёмки выполненных работ КС-3, КС-2, при условии выполнения требований п.2.8 настоящего ТЗ. |
|  | Требования к работам |  |
|  | Описание работ. Технические требования | Выполнить работы в соответствии с ВОР №1. Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ согласовать с Заказчиком. |
|  | Срок выполнения работ | Установить срок производства работ с момента заключения договора по 30.09.2026 г. Конкретные сроки выполнения работ (этапы/подэтапы работ) устанавливаются графиком выполнения работ к договору. |
|  | Подготовительные мероприятия | 1. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан согласовать с заказчиком линейный график выполнения работ; 2. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика; 3. Заказчик в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора сообщает подрядчику перечень лиц, уполномоченных выступать от имени заказчика, осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ, производить приемку выполненных работ. |
|  | Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации | Не требуется. |
|  | Технический контроль и техническая отчетность | В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику исполнительную документацию (акты скрытых работ, сертификаты на применяемые материалы, фотографии) в соответствии с пунктом 246 правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждённых приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в том числе в электронном носителе в формате pdf. |
|  | ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты | 1. Работы выполняются из материалов подрядчика. 2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ. 3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь): – сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ. |
|  | Соблюдение требований нормативных документов | При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, а также требования локальных нормативных актов Заказчика (далее – «ЛНА»), размещенных на веб-сайте: https://www.eurosib-td.ru/ru/zakupki-rabot-i-uslug/dokumenty.php. |
|  | Условия окончания работ | Условиями окончания работ в полном объеме являются: 1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п. 2.1 ТЗ, с подписанием акта о приемке выполненных (законченных) работ; 2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в соответствии с пунктом 246 правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждённых приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013. |
|  | Требования к подрядчику |  |
|  | Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии) | Не требуется |
|  | Дополнительные требования к подрядной организации (при необходимости) | - Наличие полного материально-технического обеспечения (спецтехники, оборудования и инструментов) и персонала. При привлечении субподрядной организации также необходимо предоставить подтверждающие документы наличия полного материально-технического обеспечения (спецтехники, оборудования и инструментов) и персонала. |
|  | Оценочные критерии | Наличие опыта (не менее одного договора): - по ремонту железобетонных и бетонных несущих конструкций; - по ремонту металлических конструкций (АКЗ); - на выполнение ремонтных работ (работы на высоте) с применением автовышки (АГП); - на выполнение ремонтных работ (работы на высоте) с применением туры; - на выполнение ремонтных работ вблизи или на проезжей части автодорог. |
|  | Гарантийный срок. | Гарантийный срок на результат выполненных работ при эксплуатации после ремонта гидротехнических сооружений, зданий и сооружений Братской ГЭС устанавливается продолжительностью 24 месяца с даты подписания сторонами: - Акта о приемке выполненных работ, на весь объем работ по ТЗ и ВОР. |

Начальник ОППР БГЭС								М.А. Шевченко

Инженер по ОЭиР ЗиС ЦТО БГЭС							Д.Н. Краснов