Приложение № 1 к д.№___________ от «___» ________2026г.

| Согласовано: | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер ООО «ЭН + ГИДРО» Иркутская ГЭС _____________А.Н. Николаев «____» ___________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Очистка от зарастания деревьями, кустарником и травянистой растительностью охранных зон и территории Иркутской ГЭС»

- Основание для проведения работы

  - СТО РусГидро 02.01.80-2012. Гидротехнические сооружения ГЭС И ГАЭС. Правила эксплуатации, п. 5.5.5.6.

- Актуальность и конкретные задачи

  - СТО РусГидро 02.01.80-2012 требует не допускать зарастания откосов и гребня грунтовых сооружений деревьями и кустарниками.

  - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР-2020 [редакция, действующая с 1 марта 2023 года], п. 73) требуют очищать территорию электростанций от травы.

  - Ежегодно на откосах грунтовых плотин разрастается трава и кустарник. Конкретными задачами данной работы являются:

  - очистка низового откоса правобережной грунтовой плотины, швов между железобетонными плитами покрытия верхового откоса правобережной и левобережной грунтовых плотин от растительности.

  - сбор и затаривание в мешки мусора, образовавшегося в результате разрушения поверхности железобетонных плит верхового откоса.

  - вывоз образовавшихся отходов 5 класса на полигон или для утилизации.

- Особые условия

  - Работа на откосах грунтовых плотин с углом наклона 22°.

4. Организационные и другие требования к выполнению работы и её результатам

4.1 Все работы, проводимые подрядной организацией на Иркутской ГЭС, осуществляются на основании актов-допусков, нарядов-допусков (нарядов) или распоряжений (применительно к характеру и типу работ) с обеспечением исполнения нижеприведённых нормативных документов:

- СТП ЭНГ.506.502-2026 «Правила организации безопасного обслуживания гидросилового и механического оборудования гидротехнических сооружений»;

- Правила противопожарного режима РФ;

- ИПБ ИГЭС.055.002-2024 «Общая инструкция о мерах пожарной безопасности на ИГЭС»;

- Правила по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда РФ №835 от 01.01.2021;

- Правила охраны труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов, утверждённые приказом Минтруда РФ №753н от 28.10.2020;

- Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды";

- Федеральный закон N 89-ФЗ от 24.06.1998 "Об отходах производства и потребления";

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013;

- Положение о порядке организации и производства ремонтных, ремонтно-строительных, испытательных, экспертных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ подрядными организациями на оборудовании, зданиях, сооружениях и территории Иркутской ГЭС.

5. Охрана окружающей среды

5.1 Все работы должны проводиться с соблюдением требований природоохранного законодательства. Хранение материалов и оборудования должно осуществляться в согласованном Заказчиком месте. В ходе работы должны использоваться исправные оборудование, машины и механизмы заводского изготовления для исключения загрязнения окружающей природной среды.

  - Вывоз отходов должен осуществляться по мере их накопления, но не позже даты окончания договора с предоставлением Заказчику подтверждающих документов.

6. Требуемые сроки выполнения работ

6.1 С момента заключения договора по 30 октября 2026 года.

7. Предполагаемое конкретное использование результатов работы

7.1 Качественное проведение визуальных осмотров грунтовых плотин.

7.2 Соблюдение требований природоохранного законодательства в части поддержания санитарного состояния территории грунтовых плотин.

8. Основное содержание работ

8.1 Выкашивание травы, вырубка всего кустарника и деревьев на низовом откосе правобережной грунтовой плотины (за территорией промплощадки ИГЭС), а также в швах между железобетонными плитами верхового откоса правобережной и левобережной грунтовых плотин.

8.2 Уборка травы и кустарников.

8.3 Очистка поверхности плит от деструктивного бетона.

8.4 Вывоз образовавшихся отходов для размещения на полигоне или утилизации.

9. Перечень и комплектность результатов работы, подлежащих приемке Заказчиком:

9.1. Акт приёмки грунтовых плотин после очистки от растительности.

9.2. В случае передачи отходов для размещения: акт/чеки/талоны или иная подтверждающая документация о передаче отходов на полигон.

9.3. В случае передачи отходов для утилизации: договор с организацией, принявшей отходы 5 класса опасности (растительности и/или бетонной крошки) с актом приёма-передачи отходов для утилизации (с указанием целей использования).

Заказчик:

Начальник ОЭЦ 	 						В.П. Гаримыко

Начальник ОЭЦ ИГЭС 					В.А.

Начальник УТОиР ЗиС     	 					Е.А. Кочкин

Инженер-эколог 1 категории						А.А. Макеева