| УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель начальника Восточно-Сибирской железной дороги ________________Е.В. Ларин «___»__________________20__ г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор филиала ООО «Компания «Востсибуголь» __________________Е.А. Мастернак «___»__________________20__ г. |
| --- | --- |

КОМПЛЕКСНЫЙ ЕДИНЫЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

работы железнодорожного пути необщего пользования

ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»)

и железнодорожных станций примыкания Азей и Тулун

Восточно-Сибирской железной дороги

Оглавление

| Введение | 5 |
| --- | --- |
| Раздел 1 Техническая и эксплуатационная характеристика железнодорожных станций примыкания Азей, Тулун и железнодорожного пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») | 8 |
| - Техническая и эксплуатационная характеристика железнодорожной станции примыкания Азей | 8 |
| - Техническая и эксплуатационная характеристика железнодорожной станции примыкания Тулун | 18 |
| - Техническая и эксплуатационная характеристика железнодорожного пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») | 26 |
| Раздел 2 Организация обработки поездов по прибытию и отправлению на железнодорожных станциях примыкания Азей и Тулун | 47 |
| 2.1 Обработка поезда по прибытию на станции Азей | 47 |
| 2.2 Обработка поезда по отправлению на станции Азей | 51 |
| 2.3 Обработка поезда по прибытию на станции Тулун | 56 |
| 2.4 Обработка поезда по отправлению на станции Тулун | 62 |
| Раздел 3 3.1 Организация подачи вагонов с железнодорожной станции Азей на железнодорожный путь необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») и уборки вагонов с железнодорожного пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») на железнодорожную станцию Азей | 69 |
| 3.2 Осмотр и подготовка вагонов под погрузку на железнодорожной станции Азей | 73 |
| 3.3 Порядок передачи и возврата вагонов. Сроки оборота вагонов на железнодорожном пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») по железнодорожной станции примыкания Азей. | 76 |
| Раздел 4 4.1 Организация подачи вагонов с железнодорожной станции Тулун на железнодорожный путь необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») и уборки вагонов с железнодорожного пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») на железнодорожную станцию Тулун | 79 |
| 4.2 Осмотр и подготовка вагонов под погрузку на железнодорожной станции Тулун | 84 |
| 4.3 Порядок передачи и возврата вагонов. Сроки оборота вагонов на железнодорожном пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») по железнодорожной станции примыкания Тулун. | 86 |
| Раздел 5 5.1 Организация поездной и маневровой работы на железнодорожном пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») и железнодорожной станции примыкания Азей. | 88 |
| 5.2 Организация поездной и маневровой работы на железнодорожном пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») и железнодорожной станции примыкания Тулун. | 93 |
| Раздел 6 6.1 Основные задачи работников ОАО «РЖД» при обработке перевозочных документов | 98 |
| 6.2 Организация грузовой и коммерческой работы железнодорожной станции Азей и железнодорожного пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») | 100 |
| 6.3 Организация грузовой и коммерческой работы железнодорожной станции Тулун и железнодорожного пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») | 109 |
| Раздел 7 Общие требования по обеспечению сохранности вагонного парка | 117 |
| Раздел 8 Особенности работы железнодорожного пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») и железнодорожных станций примыкания Азей, Тулун в зимних условиях | 120 |
| Раздел 9 9.1 Организация оперативного планирования работы железнодорожного пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») и железнодорожных станций примыкания Азей и Тулун | 123 |
| 9.2 Руководство работой железнодорожной станции примыкания Азей | 124 |
| 9.3 Руководство работой железнодорожной станции примыкания Тулун | 126 |
| 9.4 Руководство работой железнодорожного пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») | 129 |
| 9.5 Планирование и прогнозирование перевозок грузов | 130 |
| Раздел 10 Организационно-технические мероприятия по улучшению использования вагонов на железнодорожном пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») | 132 |
| Раздел 11 Расчетная часть | 133 |
| Приложения | 137 |

Введение

ООО «Компания Востсибуголь» - предприятие-производитель и поставщик энергетического угля в Иркутской области. Комбинат «Востсибуголь» создан в 1945 году.

На предприятии работают более 6000 человек. ООО «Компания «Востсибуголь» входит в число наиболее крупных компаний угольной промышленности России, и кроме Приангарья обеспечивает топливными ресурсами регионы Сибири, а также поставляет уголь в Польшу, Южную Корею, Китай. За 77 лет работы компанией добыто 1,8 миллиарда тонн угля. В 2011 добыча составила 15,8 млн тонн угля, на сегодняшний день Компания вышла на добычу угля порядка 20 млн тонн в год. В оперативное управление КВСУ входят семь разрезов (шесть месторождений): Мугунский, Азейский, Тулунский, Черемховский, Головинский, Ирбейский, Вереинский), обогатительная фабрика, два транспортных подразделения, осуществляющих железнодорожные и автомобильные перевозки, и Рудоремонтный завод. Общий объем промышленных запасов угля на месторождениях составляет более миллиарда тонн.

Ключевым потребителем угля ООО «Компания «Востсибуголь» являются электростанции ОАО «Иркутскэнерго», крупнейшей в России энергоугольной компании, включающей в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети и угольные активы. В среднем в год объекты                                     ОАО «Иркутскэнерго» потребляет 11,84 млн. тонн угля. Кроме того, Компания поставляет уголь на восточно-сибирские электростанции ОГК-3 и ТГК-14, обеспечивает комунально-бытовые нужды Ангарского, Усольского, Черемховского, Братского, Тулунского, Слюдянского районов.                         ООО «Компания «Востсибуголь» поставляет уголь и в Усть-Ордынский бурятский автономный округ — в Боханский, Аларский и Осинский районы. На север Иркутской области — в Тулунский, Бодайбинский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский и Усть-Кутский районы также производятся поставки угля, добытого на разрезах компании.

Взаимоотношения между открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД») и ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»), в части, касающейся эксплуатации и обслуживания железнодорожного пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»), примыкающего к железнодорожным станциям Азей и Тулун Восточно-Сибирской железной дороги, регламентируются Федеральными законами от             10 января 2003 г. №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» (далее – Устав) от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», правилами эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования утвержденными приказом МПС России 18 июня 2003г. № 26, (далее – Правила эксплуатации), единым технологическим процессом работы железнодорожного пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») и железнодорожных станций примыкания Азей и Тулун, а также договором на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»), примыкающего к железнодорожным станциям Азей и Тулун Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Единый технологический процесс является документом, определяющим порядок организации работы, обеспечивающий выполнение установленных норм оборота вагонов, плана перевозок с учетом внедрения прогрессивных технических норм, рационального использования технических средств.

Единый технологический процесс основывается на деловом сотрудничестве коллективов станций Азей, Тулун и пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»), предусматривает взаимопомощь в работе и широкое применение передовых методов работы, а также:

- устранение задержек при передаче вагонов;

- своевременную информацию о подходе вагонов;

- организацию ритмичной работы станции и  пути необщего пользования;

- увязку технологии работы станции и пути необщего пользования;

- обеспечение параллельности операций по обработке вагонов.

Работа по единому технологическому процессу должна обеспечивать безопасность движения поездов, безопасность производства маневровой работы, сохранность подвижного состава и личную безопасность работников станций Азей, Тулун и пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»).

Единый технологический процесс разработан на основании:

- Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»;

- Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250 (далее – ПТЭ);

- правил перевозок грузов железнодорожным транспортом;

- техническо-распорядительных актов (далее – ТРА) станций Азей, Тулун;

- технологических процессов работы станций Азей, Тулун;

- технической характеристики пути необщего пользования;

- натурного изучения работы пути необщего пользования, анализа работы;

- анализа плана перевозок и предлагаемого объема перевозок;

- технического паспорта пути необщего пользования;

- инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования.

Единый технологический процесс работы железнодорожного пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») и станций примыкания Азей и Тулун является документом, регулирующим взаимоотношения сторон, позволяющим найти оптимальные решения ряда вопросов.

Раздел 1

Техническая и эксплуатационная характеристика железнодорожных станций примыкания Азей, Тулун и железнодорожного пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»)

  - Техническая и эксплуатационная характеристика

железнодорожной станции Азей

По характеру выполняемой работы станция Азей является грузовой и отнесена к 1 классу.

Прилегающие к станции перегоны, основные средства сигнализации и связи при движении поездов:

В нечетном направлении:

Азей - Нюра - двухпутный.

По I главному железнодорожному пути - односторонняя автоблокировка для движения пассажирских и грузовых поездов нечетного направления на электровозной тяге переменного тока. Перегон оборудован устройствами для движения поездов в неправильном направлении по сигналам автоматической локомотивной сигнализации.

По II главному железнодорожному пути - односторонняя автоблокировка для движения пассажирских и грузовых поездов четного направления на электровозной тяге переменного тока. Перегон оборудован устройствами для движения поездов в неправильном направлении по сигналам автоматической локомотивной сигнализации.

В четном направлении

Азей - Шуба - двухпутный.

По I главному железнодорожному пути - односторонняя автоблокировка для движения пассажирских и грузовых поездов нечетного направления на электровозной тяге переменного тока. Перегон оборудован устройствами для движения поездов в неправильном направлении по сигналам автоматической локомотивной сигнализации.

По II главному железнодорожному пути - односторонняя автоблокировка для движения пассажирских и грузовых поездов четного направления на электровозной тяге переменного тока. Перегон оборудован устройствами для движения поездов в неправильном направлении по сигналам автоматической локомотивной сигнализации.

Внутристанционные соединения:

Азей — ООО "Компания "Востсибуголь" (филиал "Разрез "Тулунуголь") станция Угольная — однопутный.

Двусторонняя полуавтоматическая блокировка для движения грузовых поездов обоих направлений на автономной тяге.

Азей — ООО "Компания "Востсибуголь" (филиал "Разрез "Тулунуголь") станция Новая — однопутный.

Автоблокировка без проходных светофоров для движения грузовых поездов обоих направлений на автономной тяге.

Характеристика путей станции Азей

Таблица 1

| Номера желез- нодо- рожных путей | Назначение железнодорожных путей | Стрелки, ограничи- вающие железнодорожный путь |  | Полезная длина железнодорожного пути в метрах | Вмести- мость в условных вагонах | Наличие на железнодорожном пути |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  | электри- ческой изоляции | контакт- ной сети | устройств автомати- ческой локомо- тивной сигнализа- ции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Главный. Прием и отправление пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. Пропуск пассажирских и грузовых поездов в обоих направлениях. | 53 | 50 | 1095 | 74/86 | Есть | есть | есть АЛСН |
| II | Главный. Прием и отправление пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. Пропуск пассажирских и грузовых поездов в обоих направлениях. | 35 | 56 | 1127 | 76/89 | Есть | есть | есть АЛСН |
| 3 | Приемо-отправочный пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. Пропуск пассажирских и грузовых поездов в обоих направлениях. Сортировочный. | 55 | 48 | Чет-1043/ Неч-1015 | Чет-70/82/ Неч-68/79 | Есть | есть | есть АЛСН |
| 4 | Приемо-отправочный пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. Пропуск пассажирских и грузовых поездов в обоих направлениях. | 39 | 56 | 1033 | 70/81 | Есть | есть | есть АЛСН |
| 5 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. Сортировочный. | 57 | 48 | 1048 | 71/82 | Есть | есть | нет |
| 6 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. Весовой. | 41 | 70 | 897 | 60/70 | Есть | есть | нет |
| 7 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. Сортировочный. | 51 | 46 | 1060 | 71/83 | Есть | есть | нет |
| 8 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 41 | 70 | 898 | 60/70 | Есть | есть | нет |
| 9 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. Сортировочный. | 59 | 46 | 1054 | 71/83 | Есть | есть | нет |
| 10 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. Сортировочный | 71 | 74 | Чет-841/ Неч-873 | Чет-56/65/ Неч-58/68 | Есть | есть | нет |
| 11 | Для отстоя вагонов. | 36 | упора | 124 | 8 | Нет | нет | нет |
| 12 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. Сортировочный | 71 | 74 | 873 | 58/68 | Есть | есть | нет |
| 13 | Для отстоя вагонов. | 61 | упора | 244 | 17 | Нет | нет | нет |
| 14 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. Сортировочный | 69 | 72 | 973 | 65/76 | Есть | есть | нет |
| 16 | Сортировочно-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 75 | 78 | 898 | 62/73 | Нет | нет | нет |
| 40 | Соединительный. | 14 | 86 | 422 | 30 | Есть | нет | нет |
| 17а | Погрузочно-выгрузочный. | 61 | упора | 94 | 6 | Нет | нет | нет |
| 18 | Сортировочно-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 75 | 78 | 899 | 62/73 | Нет | нет | нет |
| 6/24 | Соединительный. | 24 | 6 | 598 | 42 | Есть | есть | нет |
| 22 | Для отстоя вагонов. | 77 | упора | 393 | 28 | Нет | нет | нет |
| 23 | Погрузочный. | 26 | упора | 1463 | 104 | Нет | нет | нет |
| 26а | Отправочный . Погрузочный | 80 | упора | 111 | 7 | Нет | нет | нет |
| 27 | Для отстоя локомотива | 33 | упора | 62 | 4 | Есть | есть с нечетной стороны 58,5 м от предельного столбика СП № 33 | нет |
| 28 | Вытяжной. | 27 | 13 | 74 | 4 | Есть | есть | нет |
| 29 | Погрузочный. | 14 | упора | 1252 | 89 | Нет | нет | нет |
| 30 | Вытяжной. | 13 | упора | 633 | 43 | Нет | есть с четной стороны 233,3 м от сигнала "ПГ" | нет |
| 32 | Соединительный. | 3 | 9 | 720 | 51 | Есть | нет | нет |
| 34 | Соединительный. | 3 | 47 | 1093 | 78 | Есть | есть с четной стороны 225,5 м от сигнала НМ34 | нет |
| 18/64 | Вытяжной. | 18 | 64 | 355 | 24 | Есть | есть | нет |
| 38А | Соединительный. | 86 | 8 | 499 | 35 | Есть | нет | нет |
| 38Б | Соединительный. | 6 | 18 | 1162 | 83 | Есть | есть | нет |
| 1. При расчете вместимости главных, приемо-отправочных железнодорожных путей принята длина поездного локомотива 3ЭС5К - (53 метра). 2. Железнодорожные пути I, II, 3, 4 предназначены для приема, отправления и пропуска в обоих направлениях пассажирских поездов, обслуживаемых машинистом без помощника машиниста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. При расчете вместимости вытяжных, путей №№ 30, 18/64, 28 и №№ 16, 18 железнодорожных путей принята длина маневрового локомотива ТЭМ-2 (18 метров). 4. В графе 6 вместимость указана: в числителе - в условных вагонах грузового парка (14 м), в знаменателе - для 4-х осных цистерн (12,04 м) для железнодорожных путей I, II, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18. 5. Указатели путевого заграждения на железнодорожных путях 11, 13, 17а, 22, 23, 26а, 27, 29, 30 не освещаются. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - На железнодорожных путях I, II, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 установлены устройства системы автоматического управления тормозами (САУТ). На железнодорожных путях I, II, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 САУТ действует в обоих направлениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Пассажирские поезда, имеющие графиковую остановку на станции, принимаются только на пути, оборудованные пассажирскими платформами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. На железнодорожном пути 32 установлена централизованная сбрасывающая стрелка № 1СС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. На железнодорожном пути 4 установлена централизованная сбрасывающая стрелка № 98СС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. На железнодорожном пути 38А установлена централизованная сбрасывающая стрелка № 88СС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. На железнодорожном пути 40 установлена централизованная сбрасывающая стрелка №82СС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. На железнодорожном пути 20 ВЧДЭ-8 установлен централизованный колесосбрасывающий башмак №1СБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. На железнодорожном пути 22 установлен централизованный колесосбрасывающий башмак №3СБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. На железнодорожном пути 13 установлен централизованный колесосбрасывающий башмак №5СБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. На железнодорожном пути 29 установлен централизованный колесосбрасывающий башмак №2СБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. На железнодорожном пути 23 установлен централизованный колесосбрасывающий башмак №4СБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. На железнодорожном пути 26 ВЧДЭ-8 установлен централизованный колесосбрасывающий башмак №6СБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Для отстоя железнодорожного подвижного состава собственников на основании договора с владельцем инфраструктуры выделен станционный железнодорожный путь 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для осуществления поездной и маневровой работы на станции Азей имеются следующие виды связи: поездная диспетчерская, поездная межстанционная, прямая внутристанционная, станционная, поездная, двусторонняя парковая связь и городская. Поездная диспетчерская связь служит для переговоров дежурного по железнодорожной станции (далее – ДСП) Азей с диспетчером поездным. Поездная межстанционная связь служит для переговоров между ДСП станции Азей и ДСП станций Нюра, Шуба. По прямой внутристанционной связи осуществляются переговоры с работниками причастных служб станции Азей. С помощью станционной связи дежурный по железнодорожной станции Азей передает задание на маневровую работу составителю поездов, сигналы и команды машинистам маневровых локомотивов, в том числе маневровых локомотивов пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»), имеющих право выезда на пути ОАО «РЖД». Городская связь служит для переговоров с диспетчером пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»). По поездной радиосвязи ДСП Азей ведет переговоры с машинистами поездных локомотивов. Двусторонняя парковая связь предназначена для переговоров ДСП Азей с работниками пути, связи, сигнализации, централизации и блокировки (далее – СЦБ), осмотрщиками вагонов, а также для объявления о приеме, отправлении поездов, маневровых передвижениях работникам, находящихся на путях и стрелочных переводах.

Подразделение  вагонного хозяйства станции Азей

Для осмотра поездов, прибывающих в расформирование, а также поступающих с путей необщего пользования, на станции имеется пункт технического осмотра эксплуатационного вагонного депо ВЧДЭ-8 (далее -ПТО). На путях ПТО выполняется техническое обслуживание (далее - ТО), безотцепочный ремонт вагонов (устранение технических неисправностей для обеспечения безопасного проследования вагонов по гарантийным участкам без отцепки от поездов и сохранности перевозимых грузов от станции погрузки до станции выгрузки). При техническом обслуживании, в случае невозможности устранения неисправности, вагон должен быть отцеплен от состава в текущий отцепочный ремонт, который подразделяется на:

- текущий отцепочный ремонт ТР-1 – ремонт порожнего вагона, выполняемый при его подготовке к перевозке с отцепкой от состава или группы вагонов;

- текущий отцепочный ремонт ТР-2 – ремонт груженого или порожнего вагона с целью восстановления его работоспособности с отцепкой от транзитных и прибывших в разборку поездов или сформированных составов.

Отцепка вагона от состава производится с обязательным оформлением:

- уведомления формы ВУ-23 ЭТД и передачей сообщения 1353 с кодом вида работ <3> (ТР-1), в зависимости от местных условий;

- уведомления формы ВУ-23 ЭТД и передачей сообщения 1353 с кодом вида работ <4> (ТР-2), в зависимости от местных условий.

На поврежденный грузовой вагон дополнительно к уведомлению формы ВУ-23 ЭТД составляется акт формы ВУ-25.

В случае необходимости передислокации вагона на другую станцию, помимо ВУ-23 ЭТД оформляется сопроводительный листок формы ВУ-26 ЭТД и передается сообщение 1352 с кодом вида соответствующего ремонта.

Технология технического обслуживания, при выполнении которой подтверждается исправное техническое состояние грузовых вагонов, устанавливается требованиями настоящего технологического процесса, с учетом технической оснащенности и имеющихся средств диагностики, в том числе расположенных на подходах к станции.

На ПТО Азей производятся следующие виды работ:

- техническое обслуживание грузовых и пассажирских вагонов;

- безотцепочный ремонт грузовых вагонов;

- отбор вагонов под погрузку на ПТО станции Азей;

- подготовка вагонов под погрузку на ППВ станции Азей,

порядок которых, изложен в настоящем технологическом процессе.

Автоматизированное информационное обеспечение станции Азей

Автоматизированное информационное обеспечение станции Азей включает в себя комплекс автоматизированных рабочих мест, объединенных локальной вычислительной сетью, позволяющей осуществлять взаимодействие со следующими основными информационно-управляющими системами:

- ИСУЖТ НС ТП - просмотр технологического процесса работы станции и его приложений;

- ИСУЖТ НС АРМ ознакомление - ознакомление с технологическим процессом работы станции, ТРА станции и их приложениями, с актами изменений в них;

- АС ЭТРАН – автоматизированная система централизованной подготовки и оформления перевозочных документов;

- АС ГИД «УРАЛ_ВНИИЖТ» – автоматизированная система ведения и анализа исполненного графика движения поездов;

- АРМ ОНИКС - ведение графика исполненной работы;

- АСУ СТ – автоматизированная система управления станцией;

- СИРИУС – сетевая интегрированная информационно-управляющая система;

- ЕАСАПР М – единая автоматизированная система актово-претензионной работы;

- КП ЭДО – подписание документов в электронном виде;

- ЕК АСУИ КМО - контроль устранения замечаний комиссионных осмотров;

- АРМ ОНД - сведения о простое вагонов;

- АСУ МР - получение информации о состоянии вагонов после погрузки, находящихся на станции;

- Вагонооборот - информация о планируемой погрузке, выгрузке;

- АС ППЛБ/АСУ ПОЛИГОН - получение справочной информации;

- АС ЦУТР - получение справочной информации;

- АСОВ – получение справочной информации;

- АСУ НБД ЗМ - просмотр случаев нарушений безопасности движения поездов;

- АСУВОП - выдача предупреждений;

- АСУТ-Т - получение справочной информации»;

- ИСС ТЭП - получение справочной информации;

- КАС АНТ/ КАСАТ - получение справочной информации.

Автоматизированное информационное обеспечение станции предназначено для выполнения следующих задач:

- планирование времени подачи вагонов на пункты погрузки, уборки вагонов и выгрузки вагонов;

- учет наличия вагонов на станции по плану формирования поездов;

- контроль за нахождением вагонов парка ОАО «РЖД» на железнодорожных путях необщего пользования, обслуживаемых станцией;

- расчет норм продолжительности и контроль простоя вагонов в пунктах погрузки и выгрузки вагонов, а также в парках станции;

- контроль за отправлением поездов по графику движения поездов;

- формирование документов на отправляемый поезд или группу вагонов;

- учет среднего веса поезда в сквозном, передаточном и вывозном движении;

- ведение установленных форм учета и отчетности по работе станции;

- составление актов общей формы.

Ввод информационных сообщений обо всех операциях, выполняемых на станции с поездами, местными вагонами осуществляется сменными работниками станции (операторами станционного технологического центра, приемосдатчиками груза и багажа) с автоматизированного рабочего места - автоматизированной системы управления работой станции (далее – АСУ СТ).

1.2 Техническая и эксплуатационная характеристика

железнодорожной станции Тулун

По характеру выполняемой работы станция Тулун является грузовой и отнесена к 1 классу.

Прилегающие к станции перегоны, основные средства сигнализации и связи при движении поездов:

В нечетном направлении:

Тулун - Утай  - двухпутный.

По I главному железнодорожному пути - односторонняя автоблокировка для движения пассажирских и грузовых поездов нечетного направления на электровозной тяге переменного тока. Перегон оборудован устройствами для движения поездов в неправильном направлении по сигналам автоматической локомотивной сигнализации.

По II главному железнодорожному пути - односторонняя автоблокировка для движения пассажирских и грузовых поездов четного направления на электровозной тяге переменного тока. Перегон оборудован устройствами для движения поездов в неправильном направлении по сигналам автоматической локомотивной сигнализации.

В четном направлении:

Тулун - Нюра  - двухпутный.

По I главному железнодорожному пути - односторонняя автоблокировка для движения пассажирских и грузовых поездов нечетного направления на электровозной тяге переменного тока. Перегон оборудован устройствами для движения поездов в неправильном направлении по сигналам автоматической локомотивной сигнализации.

По II главному железнодорожному пути - односторонняя автоблокировка для движения пассажирских и грузовых поездов четного направления на электровозной тяге переменного тока. Перегон оборудован устройствами для движения поездов в неправильном направлении по сигналам автоматической локомотивной сигнализации.

Внутристанционные соединения:

Тулун — Тулун-2 — однопутный.

По 32 главному железнодорожному пути телефонные средства связи для движения грузовых поездов обоих направлений. Движение поездов осуществляется на автономной тяге

Характеристика путей станции Тулун

Таблица 2

| Номера желез- нодо- рожных путей | Назначение железнодорожных путей | Стрелки, ограничи- вающие железнодорожный путь |  | Полезная длина железнодорожного пути в метрах | Вмести- мость в условных вагонах | Наличие на железнодорожном пути |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  | электри- ческой изоляции | контакт- ной сети | устройств автомати- ческой локомо- тивной сигнализа- ции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Нечетный приемо-отправочный НПО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I a | Главный. Прием и отправление нечетных пассажирских поездов и грузовых поездов обоих направлений Пропуск нечетных пассажирских и грузовых поездов. | 25 | 70 | 939 | 63 / 73/35/37 | есть | есть | есть АЛСН |
| I | Главный. Прием и отправление нечетных пассажирских поездов и грузовых поездов обоих направлений Пропуск нечетных пассажирских и грузовых поездов. | 62 | 20 | 436 | 27 / 31/16/16 | есть | есть | есть неч АЛСН |
| 19 | Приемо-отправочный нечетных пассажирских и грузовых поездов Пропуск нечётных пассажирских и грузовых поездов. | 66 | 20 | 460 | 29 / 33/17/17 | есть | есть | есть неч АЛСН |
| 3 | Приемо-отправочный нечетных грузовых поездов | 23 | 76 | 882 | 59 / 68 | есть | есть | нет |
| 5 | Приемо-отправочный нечетных пассажирских и грузовых поездов Пропуск нечётных пассажирских и грузовых поездов. | 23 | 76 | 857 | 57 / 66/32/33 | есть | есть | есть неч АЛСН |
| 7 | Приемо-отправочный нечетных грузовых поездов | 39 | 78 | 847 | 56 / 66 | есть | есть | нет |
| 9 | Приемо-отправочный нечетных грузовых поездов Для отстоя вагонов. | 39 | 78 | 845 | 56 / 65 | есть | есть | нет |
| 11 | Приемо-отправочный нечетных грузовых поездов | 37 | 82 | 1005 | 68 / 79 | есть | есть | нет |
| 13 | Отправочный нечетных грузовых поездов | 43 | 84 | 928 | 62 / 72 | нет | нет | нет |
| 15 | Отправочный нечетных грузовых поездов | 43 | 86 | 832 | 58 / 67 | есть | нет | нет |
| Прочие пути |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Погрузочно-выгрузочный | 31 | упора | 204 | 14 | нет | нет | нет |
| 29 | Вытяжной | 1 | упора | 362 | 24 | нет | нет | нет |
| 17 | Для отстоя вагонов | 41 | упора | 864 | 61 | нет | нет | нет |
| 21 | Погрузочно-выгрузочный | 101 | упора | 294 | 21 | нет | нет | нет |
| 39 | Погрузочно-выгрузочный | 632 | 640 | 437 | 31 | нет | нет | нет |
| Пути грузового двора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Г | Погрузочно-выгрузочный | 104 | упора | 152 | 10 | нет | нет | нет |
| 2Г | Погрузочно-выгрузочный | 104 | упора | 170 | 12 | нет | нет | нет |
| 3Г | Погрузочно-выгрузочный | 88 | упора | 222 | 15 | нет | нет | нет |
| Четный приемо-отправочный ЧПО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Главный. Прием и отправление пассажирских и грузовых поездов обоих направлений Пропуск четных пассажирских и грузовых поездов. | 22 | 45 | 1203 | 82 / 95/46/48 | есть | есть | есть АЛСН |
| 6 | Приемо-отправочный пассажирских и грузовых поездов обоих направлений Пропуск чётных пассажирских и грузовых поездов. | 46 | 47 | 1176 | 80 / 93/45/46 | есть | есть | есть АЛСН |
| 8 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений | 44 | 67 | 1196 | 81 / 95 | есть | есть | нет |
| 10 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений Для отстоя вагонов | 48 | 71 | 1077 | 73 / 85 | есть | есть | нет |
| 12 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений | 48 | 73 | 945 | 63 / 74 | есть | есть | нет |
| 16 | Отправочный грузовых поездов обоих направлений | 38 | 75 | 950 | 64 / 74 | нет | есть с четной сторны 82 м от светофора Н16, с нечетной стороны 93 м от светофора Ч16 | нет |
| 18 | Отправочный четных грузовых поездов | 56 | 75 | 816 | 57 / 66 | нет | нет | нет |
| 20 | Отправочный четных грузовых поездов Весовой. | 54 | 81 | 873 | 61 / 71 | нет | нет | нет |
| Прочие пути |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Предохранительный тупик | 26 | упора | 0 | 0 | нет | нет | нет |
| 28 | Для отстоя вагонов | 56 | упора | 96 | 6 | нет | нет | нет |
| 30 | Ремонтный | 54 | упора | 124 | 8 | нет | нет | нет |
| 32 | Вытяжной | 30 | 311 | 383 | 26 | нет | есть с нечетной стороны 68,2 метра от маневрового светофора М6 | нет |
| 1с | Соединительный Погрузочно - выгрузочный | 357 | ГЖПП ООО "Гарант" | 429 | 30 | нет | нет | нет |
| 1. При расчете вместимости главных, приемо-отправочных железнодорожных путей принята длина поездного локомотива 3ЭС5К (53 метра). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. При расчете вместимости I, 19, 5, II, 6, Iа железнодорожных путей принята длина поездного локомотива ЭП1 (23 м) для вагонов пассажирского парка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. При расчете вместимости 16-го железнодорожного пути принята длина поездного локомотива 3ЭС5К (53 метра). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. При расчете вместимости 13, 15, 18, 20, 29, 32, железнодорожных путей принята длина маневрового локомотива ТЭМ-2 (18 м). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. В графе 6 вместимость указана: в числителе - в условных вагонах грузового парка (14м), в знаменателе - для 4-х осных цистерн (12,02м) для путей №№3,7,9,11,13,15,8,10,12,16,18,20. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. В графе 6 вместимость указана: в числителе - в условных вагонах грузового парка (14м), в знаменателе - для 4-х осных цисьерн (12,02м)/пассажирских вагонах (25,5 м/ 24,54 м) для путей 19,5,6,II,I,Iа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 На железнодорожных путях II,6,8,10,12,Iа,I САУТ действует в обоих направлениях. На железнодорожных путях 19,3,5,7,9,11 САУТ действует в нечетном направлении. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Железнодорожные пути I a, I, 5, 19 предназначены для приема, отправления и пропуска нечетных пассажирских поездов, обслуживаемых машинистом без помощника машиниста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Железнодорожные пути 6, II предназначены для приема и отправления обоих направлений пассажирских поездов, обслуживаемых машинистом без помощника машиниста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Железнодорожные пути 6, II предназначены для пропуска четных пассажирских поездов, обслуживаемых машинистом без помощника машиниста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Указатели путевого заграждения на железнодорожных путях 1Г, 2Г, 3Г, 27,21, 28, 30, 22, 24, 29 не освещаются. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. На железнодорожном пути 3Г установлен нецентрализованный колесосбрасывающий башмак 3НСБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. На железнодорожном пути 2Г установлен нецентрализованный колесосбрасывающий башмак 2НСБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. На железнодорожном пути 1с установлен нецентрализованный сбрасывающий остряк 1со. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. На железнодорожном пути 1Г установлен нецентрализованный сбрасывающий остряк 91с. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. На железнодорожном пути 32 установлена централизованная сбрасывающая стрелка 24. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. На железнодорожном пути 2д локомотивного эксплуатационного оборотного депо установлен централизованный колесосбрасывающий башмак 2СБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. На железнодорожном пути 14 АО "Иркутскнефтепродукт" установлен централизованный колесосбрасывающий башмак 4СБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. На железнодорожном пути 39 установлен централизованный колесосбрасывающий башмак 5СБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. На железнодорожном пути 27 между стрелками № 29 и № 31 установлен централизованный колесосбрасывающий башмак 1СБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. На железнодорожном пути 1с установлен централизованный колесосбрасывающий башмак 3СБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. На железнодорожном пути 36 ООО "Тулунское хлебоприемное предприятие" установлен централизованный колесосбрасывающий башмак 7СБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Пассажирские, пригородные поезда, имеющие графиковую остановку на станции, принимаются только на пути, оборудованные пассажирскими платформами |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для осуществления поездной и маневровой работы на станции Тулун имеются следующие виды связи:

- поездная диспетчерская с ДНЦ Хингуй-Тыреть,

- поездная межстанционная с ДСП станций Нюра, Утай, Тулун-2,

- прямая внутристанционная с ДСПП, Дежурным по вокзалу, старшим осмотрщиком - ремонтником вагонов, ЛПС с диспетчером пути (ПЧД), с диспетчером РЦС-2, ЭЧЦ, диспетчером ШЧ-2, перегонная связь,

- станционная радиосвязь с машинистами маневровых локомотивов, составителями поездов,

- поездная с машинистами поездных локомотивов, маневровых локомотивов,

- двусторонняя парковая связь в пределах всей станции для переговоров ДСП Тулун с работниками пути, связи, сигнализации, централизации и блокировки (далее – СЦБ), осмотрщиками вагонов, а также для объявления о приеме, отправлении поездов, маневровых передвижениях работникам, находящихся на путях и стрелочных переводах,

- городская АТС для переговоров с диспетчером пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»).

Подразделение  вагонного хозяйства станции Тулун

Для осмотра поездов, прибывающих в расформирование, а также поступающих с путей необщего пользования, на станции имеется пункт технического осмотра эксплуатационного вагонного депо ВЧДЭ-8 (далее –ПТО). Работники ПТО Тулун должны своевременно в соответствии с технологическим процессом и графиком движения поездов производить техническое обслуживание и безотцепочный ремонт вагонов. При техническом обслуживании, в случае невозможности устранения неисправности, вагон должен быть отцеплен от состава в текущий отцепочный ремонт, который подразделяется на:

текущий отцепочный ремонт ТР-1 – ремонт порожнего вагона, выполняемый при его подготовке к перевозке с отцепкой от состава или группы вагонов;

текущий отцепочный ремонт ТР-2 – ремонт груженого или порожнего вагона с целью восстановления его работоспособности с отцепкой от транзитных и прибывших в разборку поездов или сформированных составов.

Отцепка вагона от состава производится с обязательным оформлением:

- уведомления формы ВУ-23 ЭТД и передачей сообщения 1353 с кодом вида работ <3> (ТР-1), в зависимости от местных условий;

- уведомления формы ВУ-23 ЭТД и передачей сообщения 1353 с кодом вида работ <4> (ТР-2), в зависимости от местных условий.

На ПТО Тулун производятся следующие виды работ:

- техническое обслуживание грузовых и пассажирских вагонов;

- безотцепочный ремонт вагонов;

- отбор вагонов под погрузку;

- полное и сокращенное опробование тормозов транзитных поездов от локомотива;

- прием/передача вагонов с/на подъездные пути промышленных предприятий.

Автоматизированное информационное обеспечение станции Тулун

Автоматизированное информационное обеспечение станции Тулун включает в себя комплекс автоматизированных рабочих мест, объединенных локальной вычислительной сетью, позволяющей осуществлять взаимодействие со следующими основными информационно-управляющими системами:

- АРМ ОНД - сведения о простое вагонов;

- АС ГИД «УРАЛ_ВНИИЖТ» – автоматизированная система ведения и анализа исполненного графика движения поездов;

- АСУ СТ – автоматизированная система управления станцией;

- АРМ ОНИКС - ведение графика исполненной работы;

- ИСС ТЭП - получение справочной информации;

- АСУ МР - получение информации о состоянии вагонов после погрузки, находящихся на станции;

- СИРИУС – сетевая интегрированная информационно-управляющая система;

- ИСУЖТ НС ТП - просмотр технологического процесса работы станции и его приложений;

- ИСУЖТ НС АРМ ознакомление - ознакомление с технологическим процессом работы станции, ТРА станции и их приложениями, с актами изменений в них;

- АС ППЛБ/АСУ ПОЛИГОН - получение справочной информации;

- АС ЦУТР - получение справочной информации;

- АС ЭТРАН – автоматизированная система централизованной подготовки и оформления перевозочных документов;

- АСУ НБД ЗМ - просмотр случаев нарушений безопасности движения поездов;

- ЕАСАПР М – единая автоматизированная система актово-претензионной работы;

- КП ЭДО – подписание документов в электронном виде;

- ЕК АСУИ КМО - контроль устранения замечаний комиссионных осмотров;

- Вагонооборот - информация о планируемой погрузке, выгрузке;

- АСОВ – получение справочной информации;

- АСУВОП - выдача предупреждений;

- АСУТ-Т - получение справочной информации»;

- КАС АНТ/ КАСАТ - получение справочной информации.

Автоматизированное информационное обеспечение станции предназначено для выполнения следующих задач:

- планирование времени подачи вагонов на пункты погрузки, уборки вагонов и выгрузки вагонов;

- учет наличия вагонов на станции по плану формирования поездов;

- контроль за нахождением вагонов парка ОАО «РЖД» на железнодорожных путях необщего пользования, обслуживаемых станцией;

- расчет норм продолжительности и контроль простоя вагонов в пунктах погрузки и выгрузки вагонов, а также в парках станции;

- контроль за отправлением поездов по графику движения поездов;

- формирование документов на отправляемый поезд или группу вагонов;

- учет среднего веса поезда в сквозном, передаточном и вывозном движении;

- ведение установленных форм учета и отчетности по работе станции;

- составление актов общей формы.

Ввод информационных сообщений обо всех операциях, выполняемых на станции с поездами, местными вагонами осуществляется сменными работниками станции (операторами станционного технологического центра, приемосдатчиками груза и багажа) с автоматизированных рабочих мест: автоматизированной системы управления работой станции ( далее – АСУ СТ).

1.3 Техническая и эксплуатационная характеристика пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»)

Примыкание к станции Азей

Железнодорожный путь необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») примыкает к  пути № 32 станции Азей стрелочным переводом № 3. Границей пути необщего пользования является изостык участка приближения на расстоянии 62 м от входного светофора «Ч» станции Угольная.

Знак «Граница железнодорожного подъездного пути», установлен напротив изостыка участка приближения на расстоянии 62 метра от входного светофора «Ч» станции Угольная.

Перегон Угольная – Азей – однопутный, оборудован полуавтоматической блокировкой, перегон Угольная – Гадалейская – однопутный, оборудован полуавтоматической блокировкой. По территориальному расположению путь необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») включает в себя две железнодорожные станции: Угольная и Гадалейская, которые оборудованы  электрической централизацией стрелочных переводов и сигналов системы БМРЦ.

Распорядительным постом по управлению стрелками, сигналами, маневровыми и поездными  передвижениями на станциях Угольная, Гадалейская  являются посты ЭЦ соответствующих станций филиала «Разрез «Тулунуголь», обслуживаемых дежурными по станциям.   В помещениях ДСП станций Угольная, Гадалейская  установлены аппараты  управления - пульт-табло.

Для управления перевозочным процессом применяется:

- радиосвязь;

- прямая межстанционная связь;

- прямая диспетчерская связь;

- двухсторонняя громкоговорящая парковая связь;

- телефоны АТС.

Полная развёрнутая длина путей необщего пользования составляет 39959 метров, включает в себя 101 стрелочный перевод, 73 из которых включены в электрическую централизацию станции Угольная и 7 включены в электрическую централизацию станции Гадалейская. Максимальный уклон соединительного пути Угольная – Азей – 12,2 ‰ в сторону станции Угольная, минимальный радиус кривых – 350 м. Максимальный уклон перегона Угольная – Гадалейская – 37 ‰ в сторону станции Угольная, минимальный радиус кривых – 520 м.

На станции Угольная на пути игданитного склада производится выгрузка опасного груза – аммиачная селитра. В 8 тупике и на пути экипировки производится выгрузка горюче-смазочных материалов.

Станции Угольная и Гадалейская являются углепогрузочными станциями                         ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»).

На станциях производятся операции:

- по приему и отправлению поездов;

- подача вагонов на места погрузки – выгрузки, уборка с мест погрузки – выгрузки;

- формирование поездов.

Характеристика перегонных путей филиала «Разрез «Тулунуголь»

Таблица 3

| Перегоны | Установленная скорость (км / ч) | Время хода Груз.напр- Пор. напр | Максимальный уклон | Длина перегона, Км | Средства сигнализа-ции и связи | Кол-во искусств. сооруж. | Минимальный радиус кривых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Западная – Угольная | 50 | 20/23 | 24/13,6 | 12.470 | ПАБ | - | 300 |
| Угольная – Гадалейская | 40 | 14/14 | 8,5/34 | 5.970 | ПАБ | - | 310 |
| Угольная – Азей | 40 | 20/25 | 9/9 | 10.400 | ПАБ | 1Т | 400 |

Условные обозначения: Т - труба

Характеристика путей необщего пользования, контрагентов

ООО «Компания «Востсибуголь» (филиала «Разрез «Тулунуголь»)

Таблица 4

| Наименование организации, для которой предназначен железнодорожный путь необщего пользования | Принадлежность железнодорожного пути необщего пользования | Место примыкания и граница железнодорожного пути необщего пользования | Наличие предохранительных устройств для предупреждения выхода подвижного состава с железнодорожного пути необщего пользования |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Вест-Предиум» | Владелец | Стрелкой № 17 к пути № 2 Знак «Граница п/пути», установленный у предельного столбика стрелки № 17 | Нет |

Характеристика путей, переданных в ведение других служб и организаций ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»), с указанием границ между ними и путями станции

Таблица 5

| №№ | Наименование организации, для которой предназначен ж.д. путь | Принадлежность ж.д. пути | Место примыкания и граница ж.д. пути | Наличие предохранительных устройств для предупреждения выхода подвижного состава с ж.д. пути н/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локомотивное депо | Ветвевладелец | С востока стрелка №128 к пути №3. М-76 путь 21 М-74 путь 23 | Нет |
|  |  | Ветвевладелец | С запада стрелка № 25 к 8 пути. Передний стык рамного рельса стрелки №61 | Нет |
| 2 | Звенбаза | Ветвевладелец | Стрелка №1 Светофор М-1 | Стр № 1 установлена по минусу |
|  |  | Ветвевладелец | Стрелка №207 к пути № 38. Предельный столбик стрелки № 207 | Нет |

Характеристика весовых устройств

Таблица 6

| Наименование весового устройства | Станция | Род взвешиваемых грузов | Допустимая нагрузка, т |
| --- | --- | --- | --- |
| Весы вагонные УЦКД | Угольная 6 путь | уголь | 150 |
| Весы вагонные Триада СД-100 | Угольная 7 путь | уголь | 200 |

Для определения массы угля, погруженного в вагоны на станции Угольная, производится 100% взвешивание вагонов и в случае необходимости производится дозировка груза.

Скорость наезда вагонов на весы должна быть постоянной и не должна превышать 10 км/час. Наезд и съезд вагонов должен производиться без резкого торможения и рывков.

Подача вагонов на вагонные весы и технологические процессы по взвешиванию вагонов производятся локомотивом ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»).

Запрещается оставлять вагоны без локомотива на грузовой платформе весов.

Характеристика установок, связанных с погрузочно-разгрузочными работами

Таблица 7

| Номер пути или его название | Наименование установки | Кол-во | Назначение | Производительность устройств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угольная Путь 12 | Передвижной пункт омасливания вагонов | 1 | Обработка вагонов от намерзания груза на стены и пол вагонов | 1 ваг/мин |
| Угольная Путь 12 | Насос К-60М | 1 | Реагент против намерзания угля | 60 кубм/час |

Характеристика погрузочно-разгрузочных механизмов

Таблица 8

| № пути или его название | Наименование оборудования | Характеристика устройств |
| --- | --- | --- |
| Станция Угольная |  |  |
| Восточная траншея тупик № 1 | Экскаватор ЭР1250/ЭКГ4У | Роторный 3,8 мин/ваг Ковшовый 8,7 мин/ваг |
| Тупик игданитного склада | Складской дизельный погрузчик или вручную | Грузоподъемность 1,5 т |
| Тупик № 36а (база ОКСа) | Козловой кран ККС-10 Мостовой кран МК50/12,5 | Грузоподъемность 10 т Грузоподъемность 50 т |
| Тупик № 1 мех. цеха РММ | Автомобильный кран | Грузоподъемность 25 т |
| База УМТС Тупик № 1 Тупик № 2 | Козловой кран ККС-10 Автопогрузчик | Грузоподъемность 10 т Грузоподъемность 5 т |
| Тупик № 8 Депо | Насос К-60М | 60 кубм/час |
| Путь № 6 звеносборочной базы | Кран КЖДЭ-16 | Грузоподъемность 16 т |
| Тупик № 4 звеносборочной базы | Кран КЖДЭ-16 | Грузоподъемность 16 т |
| Путь № 1 звеносборочной базы | Козловой кран ККС-10 2 шт | Грузоподъемность 10 т |
| Путь № 2 звеносборочной базы | Козловой кран ККС-10 2 шт | Грузоподъемность 10 т |
| Тупик № 2 мех. цеха | Автомобильный кран | Грузоподъемность 25 т |
| Путь экипировки | Насос АСЦЛ-20-24 ГМ | 24 кубм/час |
| Тупик № 37 | Повышенный путь | - |
| Станция Гадалейская |  |  |
| Тупик 1 Тупик 1а Тупик 2 Тупик 3 | Экскаватор ЭР1250/ЭКГ4У | Роторный 3,8 мин/ваг Ковшовый 8,7 мин/ваг |

Ведомость железнодорожных путей ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») станция Угольная

Таблица 9

| №№ путей | Назначение путей | Стрелки, ограничи- вающие путь |  | Длина в метрах | Вмести- мость в условных вагонах | Наличие на пути |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до | полезная |  | электр. изоляции | контакт. сети |  | устройств АЛСН/ САУТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Парк «А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1а | Главный, приемо-отправочный | 2 | 28 | 1076 | 75 | Есть | нет |  | нет |
| 25 | Приемо-отправочный | 24 | 14 | 776 | 53 | Есть | нет |  | нет |
| 27 | Приемо-отправочный | 22 | 18 | 648 | 44 | Есть | нет |  | нет |
| 29 | Приемо-отправочный | 22 | 20 | 620 | 42 | Есть | нет |  | нет |
| 33 | Тупиковый | 12 | упор | 189 | 13 | Есть | нет |  | нет |
| Парк «Б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 «б» | Главный, приемо-отправочный | 45 | 86 | 982 | 68 | Есть |  | нет | нет |
| II | Главный, приемо-отправочный | 49 | 68 | 1010 | 70 | Есть |  | нет | нет |
| 3 | Приемо-отправочный | 35 | 126 | 634 | 43 | Есть |  | нет | нет |
| 4 | Приемо-отправочный | 35 | 124 | 660 | 45 | Есть |  | нет | нет |
| 5 | Приемо-отправочный | 33 | 118 | 671 | 46 | Есть |  | нет | нет |
| 6 | Путь взвешивания и дозировки | 39 | 122 | 522 | 37 | Есть |  | нет | нет |
| 7 | Путь взвешивания и дозировки | 39 | 110 | 574 | 41 | Есть |  | нет | нет |
| 8 | Приемо-отправочный | 37 | 100 | 712 | 49 | Есть |  | нет | нет |
| 9 | Приемо-отправочный | 98 | 27 | 899 | 62 | Есть |  | нет | нет |
| 10 | Приемо-отправочный | 51 | 70 | 938 | 65 | Есть |  | нет | нет |
| 11 | Приемо-отправочный | 53 | 74 | 803 | 55 | Есть |  | нет | нет |
| 12 | Приемо-отправочный | 53 | 74 | 707 | 49 | Есть |  | нет | нет |
| 13 | Путь угольного склада | 72 | упор | 326 | 23 | Нет |  | нет | нет |
| 14 | Вытяжной тупик | 50 | упор | 200 | 14 | Есть |  | нет | нет |
| 16 | Соединительный | 62 | 40 | 151 | 10 | Есть |  | нет | нет |
| 18 | Предохранительный тупик | 42 | упор | 96 | 6 | Нет |  | нет | нет |
| 19 | Путь под кран | 122 | упор | 34 | 2 | Нет |  | нет | нет |
| 21 | Путь к механическому цеху | 132 | 67 | 386 | 27 | Нет |  | нет | нет |
| 21а | Тупик для отстоя локомотивов | 132 | упор | 109 | 7 | Нет |  | нет | нет |
| Пути депо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тупик для отстоя | 61 | упор | 126 | 9 | Нет |  | Нет | Нет |
| 2 | Тупик для отстоя | 73 | упор | 172 | 12 | Нет |  | Нет | Нет |
| 3 | Тупик для отстоя | 65 | упор | 130 | 9 | Нет |  | Нет | Нет |
| 5 | Путь к механическому цеху | 67 | упор | 152 | 10 | Нет |  | Нет | Нет |
| 6 | Тупик для отстоя | 69 | упор | 87 | 6 | Нет |  | Нет | Нет |
| 8 | Путь к путевой мсатерской | 65 | упор | 183 | 13 | Нет |  | Нет | Нет |
| 22 | Вытяжной тупик | 15 | упор | 688 | 49 | Нет |  | нет | нет |
| 23 | Путь к механическому цеху | 130 | упор | 402 | 28 | Нет |  | нет | нет |
| 24 | Вытяжной тупик | 13 | упор | 256 | 18 | Нет |  | нет | нет |
| 38 | Тупик базы УМТС | 209 | упор | 269 | 19 | Нет |  | нет | нет |
| 38а | Тупик базы УМТС | 209 | упор | 265 | 18 | Нет |  | нет | нет |
| 39 | Соединительный | 65 | 210 | - | - | Нет |  | нет | нет |
| 39а | Путь разворота локомотива | 206 | 208 | - | - | Нет |  | нет | Нет |
|  | Путь на игданитный склад | 210 | упор | 99 | 7 | Нет |  | нет | нет |
| Пути звенобазы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Главный, приемо-отправочный | 105 | 102 | 414 | 28 | Нет |  | Нет | Нет |
| 2 | Отправочный | 104 | 107 | 256 | 18 | Нет |  | Нет | Нет |
| 3 | Тупик для отстоя техники | 103 | упор | 159 | 11 | Нет |  | Нет | Нет |
| 4 | Путь для отстоя вагонов | 104 | 107 | 256 | 18 | Нет |  | Нет | Нет |
| 5 | Улавливающий тупик | 103 | упор | 194 | 13 | Нет |  | Нет | Нет |
| 8 | Тупик для складирования | 125 | упор | 155 | 11 | Нет |  | Нет | Нет |
| 10 | Для отстоя ХДВ | 106 | упор | 144 | 10 | Нет |  | Нет | Нет |
| 13 | Тупиковый путь | 123 | упор | 218 | 15 | Нет |  | Нет | Нет |
| Станция Гадалейская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Главный, приемо-отправочный | 5 | 6 | 475 | 32 | Нет |  | Нет | Нет |
| 2 | Приемо-отправочный | 5 | 4 | 498 | 34 | Нет |  | Нет | Нет |
| 3 | Приемо-отправочный | 6 | 3 | 498 | 34 | Нет |  | Нет | Нет |
| 4 | Предохранительный тупик | 1 | упор | 51 | 3 | Нет |  | Нет | Нет |

Характеристика мест погрузки выгрузки

Таблица 10

| №п/п | № пути или его название | Вм-ть фронта | Род вагонов | Род груза, погрузка или выгрузка | Способ механизации | Хар-ка устройств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восточная траншея тупик № 1 | 7 | Пв | Уголь (погр.) | Экскаватор ЭКГ-4У | Ковшовый 8,7 мин/ваг |
| 2 | Тупик Игданитного склада | 2 | Кр | Селитра (выгр.) | Складской дизельный погрузчик или вручную | Грузоподъемность 1,5т |
| 3 | Тупик № 36а (база ОКСа) | 2 | Пв, пл | Рельсы, шпалы, запчасти, оборудование | ККС-10 (кран козловой) МК50/12,5 (кран мостовой) | Грузоподъемность 10т Грузоподъемность 50т |
| 5 | База УМТС Тупик № 1 Тупик № 2 | 2 | Пв, пл | Запчасти к горным машинам | ККС-10 Автопогрузчик | Грузоподъемность 10т, Грузоподъемность 5т |
| 6 | Тупик № 8 Депо | 2 | Цс | ГСМ (выгрузка) | Насос К-60М | 60 кубм/час |
| 7 | Путь № 6 Звеносборочной базы | 2 | Пв | Металлолом (погрузка) | КЖДЭ-16 | Грузоподъемность 16т |
| 8 | Тупик № 4 Звеносборочной базы | 17 | Хд, дм | Щебень (погрузка, выгрузка) | КЖДЭ-16 | Грузоподъемность 16т |
| 9 | Путь № 1 Звеносборочной базы | 25 | Пв, пл, кр, спец. подв. состав | Материалы верхнего строения пути, шпала, рельсы, металлолом, пиломатериалы, лес, строительные материалы, рельсошпальная решетка, оборудование | ККС-10 2 крана | Грузоподъемность 10т |
| 10 | Путь № 2 Звеносборочной базы | 18 | Пв, пл, кр, спец. подв. состав | Материалы верхнего строения пути, шпала, рельсы, рельсошпальная решетка, машины и механизмы, металлоизделия и др. | ККС-10 2 крана | Грузоподъемность 10т |
| 12 | Путь экипировки | 2 | Цс | Диз. топливо, масло | Насос АСЦЛ-20-24 ГМ | 24 кубм/час |
| ст. Угольная ООО «ВС-Втормет» |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Путь № 1 путевого склада ст. Угольная | 5 | Пв | Металлолом | Автокран | Грузоподъемность 25т |

Примыкание к станции Тулун

Железнодорожный путь необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») примыкает стрелкой № 311 к пути № 32 станции Тулун ВСЖД на расстоянии 377 м от маневрового светофора М6. Границей пути необщего пользования является предельный столбик стрелки №311.

Знак «Граница железнодорожного подъездного пути», установлен напротив предельного столбика стрелки № 311.

По территориальному расположению путь необщего пользования        ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») включает в себя две железнодорожные станции: Тулун-2 и Алгатуй. Движение поездов осуществляется по телефонным средствам связи. Все стрелочные переводы станций Алгатуй, Тулун-2 на ручном управлении. Разъезды Хараманут, Булюшка оборудованы маршрутно – релейной централизацией, для управления стрелками и сигналами предусмотрены пульт-табло, установленные в помещениях ДСП.

Станции Алгатуй, Тулун-2, разъезды Хараманут, Булюшка оборудованы стационарной радиосвязью, переносными радиостанциями, громкоговорящей связью. На станциях Алгатуй, Тулун-2 установлено записывающее устройство СПРУТ.

Между станциями Алгатуй – разъезд Хараманут, разъезд Хараманут - разъезд Булюшка, разъезд Булюшка – ст. Тулун-2, ст. Тулун-2, ст. Тулун имеется прямая телефонная связь.

Перегон Тулун-2 – Тулун – однопутный, движение поездов осуществляется по телефонным средствам связи, перегон Тулун-2 – Булюшка – однопутный, движение поездов осуществляется по телефонным средствам связи.

Полная развёрнутая длина путей необщего пользования составляет 105057,24 метра, включает в себя 85 стрелочных переводов, 3 из которых включены в электрическую централизацию разъезда Булюшка и 2 включены в электрическую централизацию разъезда Хараманут. Величина максимального уклона  соединительного пути Тулун ВСЖД – Тулун-2 – 19,8‰ (спуск от стрелки примыкания 311 к стр.1 ст. Тулун-2). Максимальный уклон перегона Тулун-2 - Булюшка - 23,5 ‰ (подъем от 9км к 10 км). Максимальный уклон перегона Булюшка – Хараманут -21,1 ‰ (подъем от 20 км к 21км). Максимальный уклон перегона Хараманут –Алгатуй -21,3 ‰ (подъем от 43км к 44км).

Станция Алгатуй является углепогрузочной, кроме того на пути склада ВВ производится выгрузка опасного груза – аммиачная селитра, ВМ (1 класса).

На станции производятся операции:

- прием и отправление поездов;

- подача вагонов на места погрузки – выгрузки, уборка с мест погрузки – выгрузки;

- формирование поездов.

Станция Тулун-2 предназначена для приема порожних вагонов и выдачи груженых составов.

Разъезды Булюшка и Хараманут используются для скрещения поездов.

Характеристика перегонных путей филиала «Разрез «Тулунуголь»

Таблица 11

| Перегоны | Установленная скорость (Км / ч) | Время хода Груз.напр- Пор. напр | Максимальный уклон | Длина перегона, Км | Средства сигнализа-ции и связи | Кол-во искусств. Сооруж. | Минимальный радиус кривых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алгатуй – Харманут | 60 | 50/35 | 14/22,6 | 25.910 | Телефон-ные средства связи | 12Т, 5М | 400 |
| Харманут – Булюшка | 60 | 30/25 | 20/25 | 14.535 | Телефон-ные средства связи | 8Т, 1П | 400 |
| Булюшка – Тулун-2 | 60 | 30/35 | 0/25 | 16.315 | Телефон-ные средства связи | 12Т, 1П, 1М | 300 |
| Алгатуй –Тулун-2 | 60 | 100/85 | 20/25 | 56.960 | Телефонные средства связи | 32Т, 6М, 2П | 300 |
| Тулун-2 – Тулун | 25 | 10/10 | 19,7/0 | 1.8 | Телефон-ные средства связи |  |  |

Характеристика путей необщего пользования, контрагентов

ООО «Компания «Востсибуголь» (филиала «Разрез «Тулунуголь»)

Таблица 12

| Наименование организации, для которой предназначен железнодорожный путь необщего пользования | Принадлежность железнодорожного пути необщего пользования | Место примыкания и граница железнодорожного пути необщего пользования | Наличие предохранительных устройств для предупреждения выхода подвижного состава с железнодорожного пути необщего пользования |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Феникс» | Владелец | Стрелкой № 1 Знак «Граница п/пути», установленный у предельного столбика стрелки № 1 | Нет |

Характеристика весовых устройств

Таблица 13

| Наименование весового устройства | Станция | Род взвешиваемых грузов | Допустимая нагрузка, т |
| --- | --- | --- | --- |
| Весы вагонные ПРОМВЕС-В-150-ВУ | Алгатуй 110 путь | уголь | 150 |
| Весы вагонные ВТВ-Д-150 | Алгатуй 111 путь | уголь | 150 |

Для определения массы угля, погруженного в вагоны на станции Алгатуй, производится 100% взвешивание вагонов и в случае необходимости производится дозировка груза.

Скорость наезда вагонов на весы должна быть постоянной и не должна превышать 10 км/час. Наезд и съезд вагонов должен производиться без резкого торможения и рывков.

Подача вагонов на вагонные весы и технологические процессы по взвешиванию вагонов производятся локомотивом ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»).

Запрещается оставлять вагоны без локомотива на грузовой платформе весов.

Характеристика установок, связанных с погрузочно-разгрузочными работами

Таблица 14

| Номер пути или его название | Наименование установки | Кол-во | Назначение | Производительность устройств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алгатуй Путь 102 | Механизированный пункт очистки вагонов от снега | 1 | Устройство пневматической очистки | 1 мин/ваг |
| Алгатуй Путь 102 | Передвижной пункт омасливания вагонов | 1 | Обработка вагонов от намерзания груза на стены и пол вагонов | 1 мин/ваг |
| Алгатуй Путь 103 | Насос К-60М | 1 | Реагент против намерзания угля | 60 кубм/час |

Характеристика погрузочно-разгрузочных механизмов

Таблица 15

| № п/п | № пути или его название | Вместимость фронта | Род вагонов | Род груза | Способ механизации | Хар-ка устройств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восточный блок тупик № 1 | 7 | пв | Уголь | Экскаватор ЭР-1250 | Роторный 3,8 мин/ваг |
| 2 | Восточный блок тупик № 1 «А» | 7 | пв | Уголь | Экскаватор ЭКГ-4У | Ковшовый 8,7 мин/ваг |
| 3 | Восточный блок тупик № 2 | 7 | пв | Уголь | Экскаватор ЭКГ-4У | Ковшовый 8,7 мин/ваг |
| 4 | Восточный блок тупик № 3 | 7 | пв | Уголь | Экскаватор ЭКГ-4У | Ковшовый 8,7 мин/ваг |
| 5 | Восточный блок тупик № 4 | 7 | пв | Уголь | Экскаватор ЭКГ-4У | Ковшовый 8,7 мин/ваг |
| 6 | Центральная траншея | 7 | пв | Уголь | Экскаватор ЭКГ-4У | Ковшовый 8,7 мин/ваг |
| 7 | Западная траншея | 7 | пв | Уголь | Экскаватор ЭР-1250 | Роторный 3,8мин/ваг |
| 8 | 5-ая выездная траншея тупик № 5 | 7 | пв | Уголь | Экскаваторы ЭКГ-4У, ЭКГ-4а | Ковшовый 8,7 мин/ваг 12 мин/ваг |
| 9 | 5-ая выездная траншея тупик № 6 | 7 | пв | Уголь | Экскаваторы ЭКГ-4У, ЭКГ-4а | Ковшовый 8,7 мин/ваг 12 мин/ваг |
| 10 | Монтажная площадка тупик № 15 | 7 | пв, пл, кр | Оборудование, пиломатериалы, строительн., ж/б изделия | Башенный кран | Грузоподъемность 70т |
| 11 | Тупик ГСМ | 1 | цс | нефтепродукты | Насос АСЦЛ 20-24 ГМ | 24 кубм/час |
| 12 | Тупик № 9 | 8 | пв, пл, кр | Шпала, ж/б изделия, строительные, пиломатериалы, рельсы, аммиачная селитра | Автокран на базе КАМАЗ, ЗИЛ, КрАЗ, МАЗ, ж/д кран КДЭ-25 | Грузоподъемность 20 т Грузоподъемность 25 т |
| 13 | Склады ВВ путь № 502 | 18 | Пв, кр | ВМ (1кл), аммиачная селитра | вручную | - |
| 14 | Тупик № 13 | 2 | пв, пл | стройматериалы | ККС-12,5 (козловой кран) | Грузоподъемность 12,5т |
| 15 | Путь № 110 | 21 | пв | Уголь (дозировка) | Кран Г8Т40 | 2,8 мин/ваг |
| 16 | Путь № 111 | 14 | пв | Уголь (дозировка) | Кран ККТ-8-6-К-20 | 2,8 мин/ваг |
| 17 | Путь № 113 | 12 | пв | Уголь (погрузка) | Экскаватор ЭКГ-4У | 8,7 мин/ваг |
| 18 | Путь экипировки ст. Алгатуй № 7а | 1 | цс | Диз. топливо, масла | Насос АСЦЛ 20-24 ГМ | 24 кубм/час |
| ООО «Восточно-Сибирский Втормет» ст. Алгатуй |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Монтажная площадка ст. Алгатуй | 5 | пв | Металлолом | Автокран | Грузоподъемность 25т |
| ООО «Мугунский щебеночный карьер» ст. Алгатуй |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Щебеночный Карьер путь № 504 | 8 | пв, дм, хдв | Щебень | Кран XCMG-LW-500 | Грузоподъемность 6т |

Ведомость железнодорожных путей 
ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»)

Таблица 16

| Номер пути | Наименование пути | Границы пути |  | Полезная длина, м | Полезная от/до | Вместимость, усл.вагонов | Вместимость погрузки, выгрузки, физ.ваг | Наличие эл.изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  |  |  |  |
| Станция Тулун-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Главный | срр сп311 | срр сп20 | 1055 871 | пс сп9 - пс сп20 пс сп9 – срр сп12 | 75 62 | -- | нет |
| 2 | Приемо-отправочн | но сп7 | срр сп4 | 619 | пс сп7 – пс сп14 | 44 | -- | нет |
| 3 | Приемо-отправочн | но сп5 | срр сп8 | 622 597 | пс сп7 – пс сп18 пс сп7 – срр сп16 | 44 42 | -- | нет |
| 4 | Приемо-отправочн | но сп3 | но сп18 | 739 | пс сп5 – пс сп18 | 52 | 1 | нет |
| 5 | Приемо-отправочн | но сп9 | но сп20 | 1054 | пс сп9 – пс сп20 | 75 | -- | нет |
| 6 | Вытяжной | срр сп4 | к.п. | 152 | пс сп4 – к.п. | 10 | -- | нет |
| 8 | вытяжной | срр сп8 | к.п. | 330 | Пс сп8 – к.п. | 23 | -- | нет |
| 114 | соединительный | срр сп20 | Начало перегона | - | - | - | -- | нет |
| Разъезд Булюшка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | главный | Св.Ч | Св.Н | 797 | Св.Н1 - ИС Ч1 | 56 | -- | Эц |
| 2 | Приемо-отправочн | Но сп1 | срр сп4 | 799 | Св. Н2 – ИС Ч2 | 57 | -- | Эц |
| 3 | Вытяжной | срр сп4 | Упор | 63,86 | Пс сп4 - упор | 4 | -- | Эц |
| Разъезд Харманут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | главный | Св.Ч | Св.Н | 1127 | Св.Н1 - ИС Ч1 | 80 | -- | Эц |
| 2 | Приемо-отправочн | Но сп2 | Но сп1 | 1133 | Св.Н2 - ИС Ч2 | 80 | -- | эц |
| 1 | Главный | Срр сп2 | Срр сп1 | 548 | Срр сп2 – пс сп1 | 46 | -- | нет |
| 2 | Путь отстоя пут.техн | Срр сп134 | Срр сп9 | 367 | Пс сп120 – пс сп9 | 26 | -- | нет |
| 3 | ходовой | Срр сп118 | Срр сп19 | 291 | Срр сп118 –срр сп19 | 20 | -- | нет |
| 7 | для отстоя экипир. вагонов | Срр сп 19 | упор | 144 | Пс сп21 – призма | 10 | -- | нет |
| 7а | Экипировочно-выгр.путь | Но сп21 | упор | 142 | Пс сп21 – упор | 10 | -- | нет |
| 9 | выгрузочный | Срр сп104 | упор | 237 | Пс сп104 – призма | 16 | 1 | нет |
| 13 | выгрузочный | Но сп302 | упор | 269 | Пс сп303 – к.п. | 19 | 1 | нет |
| 15 | выгрузочный | Срр сп104 | упор | 601 361 | Срр 302 – призма | 25 | 1 | нет |
|  |  |  |  |  | Ворота - призма |  |  |  |
| 16 | Путь ГТУ | Но сп112 | К.п. | 62 | Пс сп116 – к.п. | 4 | -- | нет |
| 16а | Путь ГТУ | Но сп116 | К.п. | 65 | Пс сп116 – к.п. | 4 |  | нет |
| 17 | Тупик ГСМ МУР | Но СП13 | упор | 302 | Срр сп114 - призма | 21 | 1 | нет |
| 17а | Тупик ГСМ МУР | Но сп110 | Но сп114 | 246 | Пс сп110 – пс сп114 | 17 | 1 | нет |
| 120 | Путь на смотровую яму | Но сп122 | упор | 83 | Пс сп124 – упор | 5 | -- | нет |
| 122 | Путь для отстоя пут.техн. | Но сп124 | упор | 327 | Пс сп124 – упор | 23 | -- | нет |
| 102 | Приемо-отправочный | Но сп12 | но сп115 | 1082 | Пс сп12 – пс сп115 | 77 | -- | нет |
| 103 | Приемо-отправочный | Но сп10 | Срр сп103 | 1081 | Пс сп12 –пс сп115 | 77 | -- | нет |
| 104 | Приемо – отправочный | Но сп8 | Но сп113 | 1131 | Пс сп10 – пс сп113 | 80 | -- | нет |
| 105 | Приемо- отправочный | Срр сп2 | Но сп121 | 1137 | Пс сп8- пс сп121 | 81 | -- | нет |
| 106 | Приемо- отправочный | Срр сп134 | Но сп111 | 1179 | Пс пс144 – пс сп121 | 84 | -- | нет |
| 107 | Приемо- отправочный | Срр сп118 | Срр сп107 | 958 | Пс сп148 – пс сп127 | 68 | -- | нет |
| 108 | Приемо- отправочный | Но сп150 | Но сп129 | 858 | Пс сп150 – пс сп129 | 61 | -- | нет |
| 109 | Приемо- отправочный | Но сп148 | Но сп127 | 859 | Пс сп150- ПС сп129 | 61 | -- | нет |
| 110 | весовой | Но сп.166 | Но сп 125 | 860 | Пс сп166 – пс сп131 | 61 | -- | нет |
| 111а | весовой | Но сп142 | Носп135 | 421 | Пс Сп166 – пс сп135 | 30 | -- | нет |
| 111 | весовой | Но сп135 | Носп131 | 412 | Срр135 –пс стр.131 | 29 | -- | нет |
| 113 | Погрузочно-выгрузочный | Носп164 | Носп135 | 250 161 460 | Пс сп164 –сп168 пс сп168 – пс сп135 пс сп164-пс сп135 | 17 11 32 | -- | нет |
| 23 | Ремонтный БТС | Но сп168 | Носп133 | 381 | Пс сп168 пс сп133 | 27 | -- | нет |
| 23а | Для отстоя локомотивов БТС | К.п. | Срр сп133 | 136 | К.п. – пс сп 133 | 9 | -- | нет |
| 21 | Путь БТС (соединительный) | Срр сп 133 | Но сп123 | - | - | - | -- | нет |
| 105а | Тупиковый | Но сп 4 | упор | 80 | Пс сп 4 - упор | 5 | -- | нет |
| 119 | Соединительный | Срр сп103 | ГПП | - | - | - | -- | нет |
| Разъезд Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приемо-отправочный | Срр сп 6 | Срр сп 5 | 510 | Пс сп 6 – пс сп 7 | 36 | -- | нет |
| 5 | Приемо - отправочный | Но сп 6 | Но сп 7 | 373 | Пс сп 16 – пс сп 7 | 26 | -- | нет |
| 7 | Приемо - отправочный | Но сп 16 | Срр сп 3 | 476 | Пс сп 16 – пс сп 3 | 34 | -- | нет |
| 126 б | соединительный | Цп 100 | Цп 6 | - |  | - | -- | нет |
| 502 | Путь на склады ВВ | Срр сп 5 | упор | 1709 2134 377 | Пс пс 1 – ворота пс сп 1 – упор срр сп 500 - упор | - - | -- | нет |
|  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |
| 503 | Тупик предохранительный | Но сп 500 | упор | - | - | - | -- | нет |
| 504 | Путь на щебеночный карьер | Но сп 1 | К.п. | 2720 | Пс сп 1 – к.п. | - | -- | нет |
| Разъезд Восточный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112а | соединительный | Сп сп 105 | Срр сп 155 | - | - | - | -- | нет |
| 114 | Приемо - отправочной | Но сп 155 | Но сп 157 | 309 | Пс сп 155 – пс сп 157 | 22 | -- | нет |
| 115 | Приемо - отправочной | Срр сп 155 | Срр сп 157 | 309 | Пс сп 155 – пс сп 157 | 22 | -- | нет |
| 116 | Путь для разворота | Но пс 161 | Но сп 163 | 373 | Пс сп 161 – пс сп 163 | 26 | -- | нет |
| 117 | Ходовой | Срр сп 157 | Срр сп 161 | 519 | Пс сп 159 – но сп 161 | - | -- | нет |
| 117а | Соединительный, 1 восточный | Срр сп 161 | гпп | 1429 | Пс сп 161 - гпп | - | -- | нет |
| 118 | Ходовой | Но сп 159 | Срр пс 163 | 450 | Пс сп 159 – пс сп 163 | - | -- | нет |
| 118а | Соединительный, 2 восточный | Срр сп 163 | Срр сп 299 | 1828 | Срр сп 163 – срр сп 299 | - | -- | нет |
| Разъезд Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Приемо-отправочный | Но сп 98 | Срр сп 90 | 236 | Пс сп 90 – пс сп 98 | 16 | -- | нет |
| 123 | Приемо-отправочный | Срр сп 96 | Срр сп 94 | 182 | Пс сп 100 – пс сп 94 | 13 | -- | нет |
| 125 | Приемо-отправочный | Но сп 96 | Но сп 94 | 247 | Пс сп 96 – пс сп 94 | 17 | -- | нет |
| 126 | соединительный | Но сп 100 | Срр сп 102 | - |  | - | -- | нет |

Ведомость локомотивов пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»)

Таблица 17

| № | предприятие приписки | серия | Зав. № тепловоза | балансодержатель | номер на предприятии | 8-ми значный номер ГВЦ РЖД | специализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | Филиал "Разрез Тулунуголь" | ТЭ10У | 0530А | "КВСУ" | 5 | 16280901 | Вывозная работа |
| 2 | Филиал "Разрез Тулунуголь" | ТЭ10У | 0530Б | "КВСУ" | 6 | 16280919 | Вывозная работа |
| 3 | Филиал "Разрез Тулунуголь" | ТЭ10В | 2955А | "КВСУ" | 7 | 16131641 | Вывозная работа |
| 4 | Филиал "Разрез Тулунуголь" | ТЭ10В | 2955Б | "КВСУ" | 8 | 16131658 | Вывозная работа |
| 5 | Филиал "Разрез Тулунуголь" | ТЭ10М | 3668А | "КВСУ" | 11 | 16143752 | Вывозная работа |
| 6 | Филиал "Разрез Тулунуголь" | ТЭ10М | 3668Б | "КВСУ" | 12 | 16143760 | Вывозная работа |
| 7 | Филиал "Разрез Тулунуголь" | ТЭ10В | 3018Б | "КВСУ" | 15 | 16131666 | Вывозная работа |
| 8 | Филиал "Разрез Тулунуголь" | ТЭ10Л | 2904Б | "КВСУ" | 30 | 16111700 | Вывозная работа |
| 9 | Филиал "Разрез Тулунуголь" | ТЭ10В | 3089А | "КВСУ" | 33 | 16131682 | Вывозная работа |
| 10 | Филиал "Разрез Тулунуголь" | ТЭ10В | 3089Б | "КВСУ" | 34 | 16131690 | Вывозная работа |
| 11 | Филиал "Разрез Тулунуголь" | ТЭ10В | 3669А | "КВСУ" | 36 | 16131708 | Вывозная работа |
| 12 | Филиал "Разрез Тулунуголь" | ТЭ10В | 3669Б | "КВСУ" | 37 | 16131716 | Вывозная работа |
| 13 | Филиал "Разрез Тулунуголь" | ТЭМ18 | 045 | "КВСУ" | 2 | 15470131 | Маневрово-хозяйственная работа |
| 14 | Филиал "Разрез Тулунуголь" | ТЭМ2 | 1167 | "КВСУ" | 19 | 15305212 | Маневрово-хозяйственная работа |
| 15 | Филиал "Разрез Тулунуголь" | ТЭМ2 | 6340 | "КВСУ" | 22 | 15305253 | Маневрово-хозяйственная работа |
| 16 | Филиал "Разрез Тулунуголь" | ТЭМ2У | 9163 | "КВСУ" | 27 | 15430671 | Маневрово-хозяйственная работа |
| 17 | Филиал "Разрез Тулунуголь" | ТЭМ2 | 6808 | "КВСУ" | 32 | 15305279 | Маневрово-хозяйственная работа |
| 18 | Филиал "Разрез Тулунуголь" | ТЭМ7А | 0165 | "КВСУ" | 1 | 15270663 | Погрузка вагонов в забойных тупиках |
| 19 | Филиал "Разрез Тулунуголь" | ТЭМ7А | 1011 | "КВСУ" | 3 | 15270689 | Погрузка вагонов в забойных тупиках |
| 20 | Филиал "Разрез Тулунуголь" | ТЭМ7А | 0436 | "КВСУ" | 9 | 15272479 | Погрузка вагонов в забойных тупиках |
| 21 | Филиал "Разрез Тулунуголь" | ТЭМ7 | 0238 | "КВСУ" | 13 | 15260508 | Погрузка вагонов в забойных тупиках |
| 22 | Филиал "Разрез Тулунуголь" | ТЭМ7 | 0220 | "КВСУ" | 17 | 15260482 | Погрузка вагонов в забойных тупиках |
| 23 | Филиал "Разрез Тулунуголь" | ТЭМ7А | 0171 | "КВСУ" | 21 | 15260490 | Погрузка вагонов в забойных тупиках |
| 24 | Филиал "Разрез Тулунуголь" | ТЭМ7А | 0202 | "КВСУ" | 25 | 15270705 | Погрузка вагонов в забойных тупиках |
| 25 | Филиал "Разрез Тулунуголь" | ТЭМ7А | 0144 | "КВСУ" | 35 | 15271034 | Погрузка вагонов в забойных тупиках |
| 26 | Филиал "Разрез Тулунуголь" | ТЭ-9 | 0025 | "КВСУ" | 14 | 11420446 | Маневрово-хозяйственная работа |

Раздел 2

Организация обработки поездов по прибытию и отправлению на железнодорожной станции примыкания Азей и Тулун

2.1 Обработка поезда по прибытию на станции Азей

Поезда в расформирование принимаются на 3, 5, 7, 9, 4, 6, 8, 10, 12, 14 пути станции. При наличии нескольких подходов к станции и одновременном прибытии двух и более поездов ДСЦ через ДСП, передает сообщение об очередности обработки этих поездов всем причастным работникам. ДСП, получив от ДНЦ данные о подходе поезда, приготавливает маршрут приема и сообщает работникам ПТО, оператору СТЦ, приемосдатчику груза и багажа, составителям поездов участвующим в обработке поезда, его номер, путь и время прибытия, а также сообщает количество вагонов, количество осей в составе поезда, условную длину и массу состава поезда, информацию об обслуживании поездного локомотива в одно лицо, наличие вагонов с негабаритными грузами, с живностью, требующих ремонта и др. Путь прибытия предварительно согласовывается с ДСЦ.

На путь приема поезда выходят работники, участвующие в обработке состава. После остановки поезда на станции его обработка включает выполнение следующих основных операций:

- закрепление состава поезда и его ограждение;

- сверка состава с перевозочными документами и подготовка размеченного натурного листа;

- техническое обслуживание и безотцепочный ремонт вагонов в объеме, необходимом для расформирования состава;

- коммерческий осмотр вагонов и устранение обнаруженных коммерческих неисправностей.

Контроль технического состояния вагонов в составе поезда начинается на подходе к станции с использованием технической диагностики: устройств КТСМ, УКСПС. До прибытия поезда для осмотра его во время движения осмотрщик вагонов располагаются в местах, уставленных Технологическим процессом работы пункта технического осмотра станции Азей.

После остановки поезда, его закрепления и отцепки локомотива ДСЦ по указанию ДСП предъявляет состав к техническому обслуживанию и коммерческому осмотру оператору ПТО и приемосдатчику груза и багажа и делает соответствующую запись в книге формы ВУ-14ЭТД и в «Книге регистрации коммерческого осмотра поездов» формы ГУ-99. После ограждения состава оператор ПТО извещает работников ПТО о возможности начала обработки состава поезда. Приемосдатчикам груза и багажа о возможности начала обработки состава сообщает ДСП по регистрируемым каналам связи. Оператор СТЦ осуществляет(ют) проверку перевозочных документов и подготовку размеченного натурного листа на основе ТГНЛ. Техническое обслуживание и подготовку составов к роспуску осуществляют работники ПТО. При техническом обслуживании вагонов выполняются следующие работы:

- выявление и разметка неисправных вагонов, требующих ремонта: на механизированных путях ремонта вагонов, в парке отправления, планового ремонта и подготовки к перевозкам;

- ремонт в объеме, необходимом для расформирования состава;

- снятие поездных сигнальных приборов, обозначающих хвост поезда;

- ремонт подножек и поручней.

Вагоны, требующие отцепочного ремонта, направляются на:

- пути механизированного пункта ремонта вагонов (МПРВ);

- 20 ремонтный путь ВЧДЭ-8.

Оператор СТЦ по указанию ДСП вводит соответствующее информационное сообщение в АСУ СТ. Работник ПТО - оператор ПТО по оформлению уведомлений формы ВУ-23 МВЦ через ДСП осуществляет контроль за направлением указанных вагонов и информирует причастных работников ПТО и МПРВ.

На технически неисправные вагоны, предварительно требующие перегруза груза в другие вагоны, оператор ПТО выписывает уведомление формы ВУ-23ВЦ с отметкой на нем "Перегруз". Такие вагоны подаются на пути перегруза и после его выполнения в порожнем состоянии на основании сопроводительного листка формы ВУ-23ВЦ с отметкой "В пределах станции", передаваемого работниками МПРВ оператору ПТО и ДСЦ, подаются на пути МПРВ. В случае неисправности автосцепки, в том числе невозможности постановки в приемном парке расцепного рычага (например, из-за отсутствия кронштейна), оператор ПТО извещает об этом ДСЦ, а последний ставит в известность о порядке выполнения маневров с этими вагонами составителя поездов.

Об окончании технического обслуживания состава по докладу старшего осмотрщика вагонов оператор ПТО докладывает ДСЦ, который отмечает в журнале ф. ВУ-14ЭТД время технической готовности.

Коммерческий осмотр состава и устранение обнаруженных коммерческих неисправностей осуществляет параллельно с техническим обслуживанием приемосдатчик груза и багажа в соответствии с требованиями нормативных документов ОАО «РЖД», а также приложением №8 технологического процесса работы станции. Об окончании коммерческого осмотра и устранении коммерческих неисправностей приемосдатчик груза и багажа лично докладывает ДСЦ, который отмечает время готовности состава к расформированию в книге ф. ГУ-99.

На основе ТГНЛ и результатов технического обслуживания и коммерческого осмотра состава оператор СТЦ готовит размеченный натурный лист, который лично передает ДСЦ, ДСП, составителям поездов. При наличии в перевозочных документах отметок об особых условиях выполнения маневровой работы с вагонами, не указанных в размеченном натурном листе оператор СТЦ немедленно докладывает об этом ДСП, ДСЦ.

После завершения технического обслуживания и коммерческого осмотра состава оператор ПТО по указанию ДСП снимает ограждение.

О снятии ограждения оператор ПТО оповещает причастных работников по двусторонней парковой связи.

На основе текущего плана работы станции ДСЦ определяет очередность расформирования составов, которую доводит до ДСП и составителей поездов.

В соответствии с установленной очередностью ДСП дает указание машинисту маневрового локомотива о заезде и прицепке к составу, подлежащему расформированию.

По указанию ДСП составители поездов снимают средства закрепления состава (тормозные башмаки).

График обработки грузового поезда, прибывающего в расформирование

(65 вагонов, норма на ТО 3,22 мин/ваг на 1 ОРВ, 2 ОРВ)

График 1

Примечание:

1. При уменьшении/увеличении количества вагонов, ОРВ время на ТО, КО будет соответственно уменьшено/увеличено.

2. При необходимости закрепления подвижного состава с применением специальных скоб, время на закрепление одного тормозного башмака увеличивается на 1 минуту.

3. При техническом осмотре вагонов с дачей готовности под погрузку время на ТО принимать 5 мин/вагон на 1 ОРВ.

4. При обработке состава, прибывшего в адрес ООО "Компания "Востсибуголь" (филиал "Разрез "Тулунуголь") исключить операцию 12, исполнителем операции 14 считать машиниста маневрового локомотива и составителя поездов ООО "Компании "Востсибуголь" (филиал "Разрез "Тулунуголь").

5. При совмещении технической передачи вагонов с путей станции на пути необщего пользования с осмотром вагонов по прибытию или техническим обслуживанием с отбором вагонов под погрузку добавлять 6 мин на состав.

2.2 Обработка поезда по отправлению на станции Азей

Подготовка составов своего формирования к отправлению осуществляется на путях станции № 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18. Оперативное руководство по подготовке составов своего формирования осуществляет ДСЦ. О сформированном составе на приемо-отправочных путях ДСП по двусторонней парковой связи оповещает работников, участвующих в обработке состава. При этом указываются: номер пути перестановки, назначение состава, наличие вагонов с негабаритными грузами и опасными грузами.

На путь отправления поезда своего формирования выходят работники ПТО, составитель поездов, приемосдатчик груза и багажа, оператор СТЦ. для выполнения следующих операций:

- закрепление состава поезда;

- техническое обслуживание и безотцепочный ремонт вагонов;

- коммерческий осмотр вагонов и устранение обнаруженных коммерческих неисправностей;

- прицепка поездного локомотива и опробование автотормозов;

- постановка сигналов на хвостовой вагон состава поезда;

- уборка средств закрепления состава поезда;

- вручение локомотивной бригаде перевозочных документов, справки о тормозах и предупреждений.

После уборки маневрового локомотива ДСЦ по указанию ДСП предъявляет состав к техническому обслуживанию и коммерческому осмотру оператору ПТО и приемосдатчику груза и багажа и делает соответствующую запись в книге формы ВУ-14ЭТД и в книге ГУ-99. Оператор ПТО по указанию ДСП ограждает переставленный состав с помощью устройств централизованного ограждения, оповещает об этом работников, участвующих в обработке состава - работников ПТО, дает команду о начале его обработки.

После ограждения состава ДСП по регистрируемым каналам связи сообщает приёмосдатчику груза и багажа о возможности начала коммерческого осмотра.

Руководство работой смены ПТО станции осуществляет старший осмотрщик вагонов, который на основании плана отправления поездов со станции и данных, получаемых от ДСЦ расставляет работников ПТО и контролирует своевременность и качество обработки составов поездов.

После ограждения состава работники ПТО станции Азей приступают к техническому обслуживанию и безотцепочному ремонту вагонов.

При техническом обслуживании вагонов производится зарядка тормозной магистрали состава воздухом от стационарной воздухопроводной сети, осмотр и безотцепочный ремонт вагонов, полное опробование автотормозов, а также устранение утечек воздуха из тормозной магистрали. Полное опробование автотормозов может осуществляться непосредственно от локомотива после его прицепки к составу.

При обнаружении в процессе технического обслуживания вагонов с неподходом центров автосцепок или требующих отцепки для устранения технических неисправностей оператор ПТО станции Азей извещает об этом ДСЦ, ДСП.  ДСЦ и ДСП совместно определяют порядок отцепки неисправных вагонов и пополнения состава до установленной нормы массы и/или длины вагонами того же назначения с учетом времени отправления поезда и текущего плана работы станции. ДСЦ передает(ют) указания о порядке выполнения маневровой работы составителю поездов. Оператор ПТО выписывает на вагоны, требующие отцепочного ремонта, уведомление формы ВУ-23 ЭТД с передачей информации о перечислении вагона в неисправные в АСУ СТ и АСОУП.

Уведомление формы ВУ-23 ЭТД предъявляется старшим осмотрщиком вагонов для подписи ДСЦ, который, проставив время вручения уведомления, один экземпляр его возвращает старшему осмотрщику вагонов, другой старшим осмотрщиком вагонов передается оператору СТЦ.

Старший осмотрщик вагонов ПТО станции Азей после технической готовности к отправлению состава поезда оформляет факт технической готовности состава в книге формы ВУ-14ЭТД.

Оператор ПТО станции Азей своевременно уведомляет ДСП о технической готовности состава.

Коммерческий осмотр состава и устранение обнаруженных коммерческих неисправностей приемосдатчик груза и багажа станции Азей осуществляет параллельно с техническим обслуживанием.

При обнаружении в процессе коммерческого осмотра вагонов, требующих отцепки для устранения коммерческих неисправностей, приемосдатчик груза и багажа  станции Азей извещает об этом ДСЦ, ДСП. ДСЦ и ДСП совместно определяют порядок отцепки неисправных вагонов и пополнения состава до установленной нормы массы и длины вагонами того же назначения с учетом времени отправления поезда и текущего плана работы станции. ДСЦ передает указания о порядке выполнения маневровой работы составителю поездов.

Об окончании коммерческого осмотра и устранения коммерческих неисправностей приемосдатчик груза и багажа станции Азей докладывают ДСЦ лично с оформлением факта коммерческой готовности в книге формы ГУ-99.

На станции Азей вагоны осматриваются визуально с земли, при необходимости, по требованию приемосдатчика груза и багажа, по согласованию с руководителями станции и ДСП вагоны могут быть поставлены под виадук для осмотра их сверху.

После завершения технического обслуживания и коммерческого осмотра состава оператор ПТО   после доклада осмотрщиков вагонов и по указанию ДСП:

- оповещает о снятии ограждения по двусторонней парковой связи;

- снимает ограждение состава;

- докладывает ДСП  станции Азей о готовности состава.

ДСП по согласованию с ДСЦ на основании сменно-суточного плана работы станции и фактического наличия тяговых ресурсов планирует подачу поездного локомотива. Об очередности подачи поездных локомотивов под составы поездов ДСП станции Азей извещает оператора ПТО  станции Азей.

ДСП извещает о заезде поездного локомотива под состав оператора ПТО и по двусторонней парковой связи работников: оператора СТЦ, составителя поездов. Локомотивная бригада (работник ПТО - при обслуживании локомотива в одно лицо) по указанию ДСП осуществляет заезд и прицепку поездного локомотива к сформированному составу.

После прицепки поездного локомотива к составу работники ПТО совместно с локомотивной бригадой на пути отправления осуществляют  сокращенное опробование автотормозов, вручает(ют) машинисту «Справку об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии» и уведомляют  ДСП о готовности поезда к отправлению.

Получение сведений о составе поезда для заполнения работниками ПТО «Справки об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии» производится из АСУ СТ или они передаются оператору ПТО станции Азей по телефону оператором СТЦ после окончания корректировки натурного листа поезда.

Перевозочные документы на отправляемый поезд локомотивная бригада получает у оператора СТЦ под роспись в книге сдачи документов локомотивной бригаде формы ДУ-40. Предупреждения локомотивная бригада получает у ДСП под роспись в корешке предупреждения формы ДУ-61.

ДСП, убедившись установленным порядком в уборке средств закрепления состава и готовности маршрута отправления, извещает по двусторонней парковой связи об открытии выходного светофора и отправлении поезда с указанием номера пути отправления.

ДСП проставляет необходимые сведения о составе поезда в журнале движения поездов из натурного листа поезда, а также сведения о локомотивной бригаде. После отправления поезда проставляет время его отправления и вводит установленные данные об отправленном поезде, локомотиве и локомотивной бригаде в АСУ СТ.

График подготовки грузового поезда своего формирования к отправлению                                               (65 вагонов, 2 ОРВ, время на ТО 3,4 мин/ваг на 1 ОРВ)

График 2

Примечание:

1. При уменьшении/увеличении количества вагонов, ОРВ время на ТО, КО будет соответственно уменьшено/увеличено.

2.При необходимости закрепления подвижного состава с применением специальных скоб, время на закрепление одного тормозного башмака увеличивается на 1 минуту.

2.3 Обработка поезда по прибытию на станции Тулун

Поезда в расформирование принимаются на 6, 8, 10, 12 пути станции. Оперативное руководство обработкой поездов по прибытию осуществляет ДСП-1. В оперативном подчинении у ДСП-1 находятся: ДСП-2, ДСПП, оператор СТЦ, приемосдатчик груза и багажа, составитель поездов, 2 осмотрщика вагонов, 1 старший осмотрщик вагонов, оператор ПТО.

При наличии нескольких подходов к станции и одновременном прибытии двух и более поездов ДСП-1 или ДСЦ через ДСП-2 передает сообщение об очередности обработки этих поездов оператору ПТО, старшему осмотрщику вагонов, приемосдатчику груза и багажа, оператору СТЦ.

ДСП-2, получив от ДСП-1 данные о подходе поезда, приготавливает маршрут приема и сообщает работникам ДСПП, ДСЦ или составителю поездов, осмотрщикам вагонов, приемосдатчику груза и багажа, оператору СТЦ участвующим в обработке поезда, его номер, путь и время прибытия, а также сообщает количество вагонов в составе поезда, условную длину и массу состава поезда, наличие вагонов с негабаритными грузами и др. Путь прибытия предварительно согласовывается с ДСЦ и ДНЦ.

Прием поездов с ВМ производится на специализированные пути в соответствии с ТРА станции Тулун. Обработка вагонов с ВМ осуществляется в соответствии с инструкцией о порядке работы с вагонами, загруженными опасными грузами класса 1 (ВМ) (приложение к ТРА станции Тулун).

На путь приема поезда выходят работники, участвующие в обработке состава. После остановки поезда на станции его обработка включает выполнение следующих основных операций:

- закрепление состава поезда и его ограждение;

- сверка состава с перевозочными документами и подготовка натурного листка;

- техническое обслуживание и безотцепочный ремонт вагонов в объеме, необходимом для расформирования состава;

- коммерческий осмотр вагонов и устранение обнаруженных коммерческих неисправностей.

Контроль технического состояния вагонов в составе поезда начинается на подходе к станции с использованием средств технической диагностики (КТСМ, УКСПС). Информация о неисправных вагонах (порядковый номер и сторона вагона, вид неисправности и др.) от средств технической диагностики передается дежурному по станции.

После остановки поезда ДСПП, ДСЦ или составитель поездов по указанию ДСП-2 закрепляет состав поезда тормозными упорами и/или тормозными башмаками порядком, установленным ТРА станции Тулун.

Оператор СТЦ или ДСПП вводит в АСУ СТ сообщение о номере и индексе поезда, времени прибытия, номере парка и пути приема.

После закрепления состава поезда локомотивная бригада по указанию ДСП-2 отцепляет поездной локомотив, и осуществляется его уборка с пути приема поезда.

После отцепки поездной локомотив направляется в другой парк станции или на другой путь.

После уборки поездного локомотива ДСПП по указанию ДСП-2 предъявляет состав к техническому обслуживанию и коммерческому осмотру оператору ПТО и приемосдатчику груза и багажа и делает соответствующую запись в книге формы ВУ-14ЭТД и в книге ГУ-99. После ограждения состава оператор ПТО извещает осмотрщиков вагонов о возможности начала технического обслуживания состава поезда. ДСП-2 после ограждения состава по регистрируемым каналам связи извещает приемосдатчика груза и багажа о возможности начала коммерческого осмотра, приемосдатчик груза и багажа повторяет полученное сообщение о готовности к осмотру.

Оператор СТЦ или ДСПП осуществляет проверку перевозочных документов, подготовку размеченного натурного листка производит оператор СТЦ на основе ТГНЛ.

Техническое обслуживание и подготовку составов к расформированию осуществляют работники ПТО в соответствии с положениями Технологического процесса и ТРА станции Тулун. ДСП совместно с ДСЦ согласно нормативным требованиям ОАО "РЖД" устанавливают порядок выполнения маневров с выявленными технически неисправными вагонами, угрожающими безопасности движения и требующими особых условий производства маневровой работы и контролирует его соблюдение. Вагоны, требующие отцепочного ремонта, переставляются на путь станции, определенный исходя из оперативной обстановки. Оператор СТЦ по указанию ДСЦ вводит соответствующее информационное сообщение в АСУ СТ. Оператор ПТО по оформлению уведомлений формы ВУ-23 ЭТД через ДСЦ осуществляет контроль за направлением указанных вагонов и информирует причастных работников ПТО.

Об окончании технического обслуживания состава оператор ПТО докладывает ДСП-2, который в свою очередь информацию передает ДСПП и последний отмечает в книге формы ВУ-14ЭТД время технической готовности.

Коммерческий осмотр состава и устранение обнаруженных коммерческих неисправностей осуществляет параллельно с техническим обслуживанием приемосдатчик груза и багажа и оператор СТЦ в соответствии с требованиями нормативных документов ОАО «РЖД», а также приложения №8 к технологическому процессу работы станции Тулун. Об окончании коммерческого осмотра, после выхода в безопасную зону всех участвующих в коммерческом осмотре работников, приемосдатчик груза и багажа докладывает по регистрируемым каналам связи ДСПП, а последний ДСП-2 и оформляет факт коммерческой готовности состава в книге формы ГУ-99, который заверяется приемосдатчиком груза и багажа.

На основе ТГНЛ и результатов технического обслуживания и коммерческого осмотра состава оператор СТЦ готовит натурный лист, который с помощью электронной почты передает ДСЦ. При наличии в перевозочных документах отметок об особых условиях выполнения маневровой работы с вагонами, не указанных в размеченном натурном листе оператор СТЦ немедленно докладывает об этом ДСЦ.

После завершения технического обслуживания и коммерческого осмотра состава оператор ПТО по указанию ДСП-2 и докладу осмотрщиков вагонов или осмотрщики вагонов по указанию ДСП-2 снимают его ограждение.

На основе текущего плана работы станции ДСЦ определяет очередность расформирования составов, которую доводит до ДСП-2, оператора СТЦ, ДСПП.

В соответствии с установленной очередностью ДСП-2 дает указание машинисту маневрового локомотива о заезде и прицепке к составу, подлежащему расформированию.

По указанию ДСП-2 ДСПП, ДСЦ или составитель поездов снимают средства закрепления состава тормозными упорами и/или тормозными башмаками.

График обработки грузового поезда, прибывающего в расформирование (порожний маршрут 65 вагонов) в адрес ООО «Компания Востсибуголь»

(2 ОРВ, время на ТО 5,0 мин/ваг на 1 ОРВ)

График 3

Примечание:

- При увеличении/уменьшении количества вагонов время на ТО, КО, пробу тормозов соответственно будет увеличено/уменьшено.

- При прибытии «угольного» маршрута на 1, 2, 3 «кольцо» норма времени на ТО 1,4 мин/ваг.

- Осмотр в техническом отношении может осуществляться как в одну, так и две группы, при увеличении групп время на ТО будет уменьшено.

- При закреплении (снятии закрепления) на путях 8,10,12,16,18, оборудованных УТС-380 время, на операции №4, №16 считать 5 минут.

График обработки грузового поезда, прибывающего в расформирование (порожний маршрут 43 вагона) в адрес ООО «Компания Востсибуголь»

(2 ОРВ, время на ТО 5,0 мин/ваг на 1 ОРВ)

График 4

Примечание:

- При увеличении/уменьшении количества вагонов время на ТО, КО, пробу тормозов соответственно будет увеличено/уменьшено.

- При прибытии «угольного» маршрута на 1, 2, 3 «кольцо» норма времени на ТО 1,4 мин/ваг.

- Осмотр в техническом отношении может осуществляться как в одну, так и две группы, при увеличении групп время на ТО будет уменьшено.

- При закреплении (снятии закрепления) на путях 8,10,12,16,18, оборудованных УТС-380 время, на операции №4, №16 считать 5 минут.

2.4 Обработка поезда по отправлению со станции Тулун

Со станции отправляются сформированными поездами маршруты с 
ООО "КВСУ". Выставление маршрутов осуществляется маневровым локомотивом ОО "КВСУ" на пути №№ 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20. При готовности груженого поезда (тепловоза резервом) со станции Алгатуй к отправлению на станцию Тулун ВСЖД диспетчер поездной филиала «Разрез «Тулунуголь» согласовывает с диспетчером маневровым станции Тулун ВСЖД время отправления поезда со станции Алгатуй и время возможного прибытия его на станцию Тулун-2. Диспетчер маневровый проверяет в системе АСОУП наличие на локомотив акта технического состояния, акта допуска железнодорожного подвижного состава к эксплуатации на железнодорожных путях общего пользования после изготовления, модернизации, ремонта, проверяет допуск локомотивной бригады к работе на станции, после чего дает команду дежурному по станции на приготовление маршрута.

Оперативное руководство подготовкой грузовых составов своего формирования к отправлению осуществляет ДСП-1. В оперативном подчинении у ДСП-1 находятся: ДСП-2, ДСПП, оператор СТЦ, приемосдатчик груза и багажа, составитель поездов, 2 осмотрщика вагонов, 1 старший осмотрщик вагонов, оператор ПТО.

О перестановке сформированного состава с пути необщего пользования ООО "КВСУ" на пути станции ДСП-2 по двусторонней парковой связи оповещает работников, участвующих в обработке состава. При этом указываются: номер пути перестановки, назначение состава, наличие вагонов с негабаритными грузами.

На путь отправления поезда своего формирования выходят работники ПТО, ДСПП, ДСЦ или составитель поездов, приемосдатчик груза и багажа, оператор СТЦ для выполнения следующих операций:

- закрепление состава поезда;

- техническое обслуживание и безотцепочный ремонт вагонов;

- прицепка поездного локомотива и опробование автотормозов;

- постановка сигналов на хвостовой вагон состава поезда;

- уборка средств закрепления состава поезда;

- вручение локомотивной бригаде перевозочных документов, справки о тормозах и предупреждений;

- коммерческий осмотр вагонов и устранение обнаруженных коммерческих неисправностей, которые можно устранить без отцепки вагона, использования оборудования и инструмента. При проведении коммерческого осмотра маршрутов, прибывающих с железнодорожного пути необщего пользования ООО "Компания "Востсибуголь"оператор СТЦ проверяет соответствие фактического нахождения вагонов в составе вагонному листу.

Переставленный в парк станции состав ДСПП, ДСЦ или составитель поездов по указанию ДСП-2 закрепляет(ют) тормозными упорами и тормозными башмаками по нормам, предусмотренным ТРА станции Тулун.

Отцепка маневрового локомотива от состава в парке по окончании перестановки производится с разрешения ДСП-2 после доклада ДСПП, ДСЦ или составителя поездов о закреплении состава. По указанию ДСП-2 маневровый локомотив направляется в ООО "КВСУ" или на путь станции под готовый к отправлению поезд на ООО "КВСУ".

После уборки маневрового локомотива ДСПП по указанию ДСП-2 предъявляет состав к техническому обслуживанию и коммерческому осмотру оператору ПТО и приемосдатчику груза и багажа и оператору СТЦ и делает соответствующую запись в книге формы ВУ-14ЭТД  и в книге ГУ-99. Оператор ПТО с помощью устройств централизованного ограждения или осмотрщики-ремонтники вагонов щитами ограждают состав, оператор ПТО, оповещает об этом работников, участвующих в обработке состава осмотрщиков-ремонтников вагонов, дает команду о начале его обработки.

Руководство работой осмотрщиков вагонов осуществляет старший осмотрщик вагонов, который на основании плана отправления поездов со станции и данных, получаемых от ДСЦ, ДСП расставляет осмотрщиков вагонов и контролирует своевременность и качество обработки составов поездов.

После ограждения состава осмотрщики-ремонтники вагонов приступают к техническому обслуживанию и безотцепочному ремонту вагонов в соответствии с технологическим процессом работы ПТО Тулун.

При обнаружении в процессе технического обслуживания вагонов с неподходом центров автосцепок или требующих отцепки для устранения технических неисправностей оператор ПТО извещает об этом ДСЦ. ДСЦ и ДСП совместно определяют порядок отцепки неисправных вагонов и пополнения состава до установленной нормы массы и/или длины вагонами того же назначения с учетом времени отправления поезда и текущего плана работы станции. ДСЦ и ДСП-2 передает указания о порядке выполнения маневровой работы составителю поездов. Оператор ПТО выписывает на вагоны, требующие отцепочного ремонта, уведомление формы ВУ-23 ЭТД с передачей информации о перечислении вагона в неисправные в АСУ СТ и АСОУП.

При обнаружении вагонов с техническими неисправностями в результате погрузки или повреждения вагонов при нахождении их на пути необщего пользования ООО "КВСУ" состав поезда отправляется на путь необщего пользования.

Оператор ПТО после технической готовности к отправлению состава поезда оформляет факт технической готовности состава в книге формы ВУ-14ЭТД. Оператор ПТО своевременно уведомляет ДСП-2 о технической готовности состава.

ДСП-2 в свою очередь передает информацию ДСПП и последний отмечает в книге формы ВУ-14ЭТД время технической готовности.

Коммерческий осмотр состава приемосдатчик груза и багажа и оператор СТЦ осуществляют параллельно с техническим обслуживанием. При обнаружении в процессе коммерческого осмотра вагонов, требующих отцепки приемосдатчик груза и багажа или оператор СТЦ извещает об этом ДСЦ. ДСЦ и ДСП совместно определяют порядок отцепки неисправных вагонов и пополнения состава до установленной нормы массы и длины вагонами того же назначения с учетом времени отправления поезда и текущего плана работы станции. ДСЦ и ДСП-2 передают указания о порядке выполнения маневровой работы составителю поездов. На вагоны, отцепляемые из-за коммерческой неисправности, составляется акт общей формы ГУ-23ВЦ с указанием требуемых особых условий производства маневровой работы.

Об окончании коммерческого осмотра после выхода в безопасную зону всех участвующих в коммерческом осмотре работников приемосдатчик груза и багажа докладывает по регистрируемым каналам связи ДСПП, а последний ДСП-2 и оформляет факт коммерческой готовности состава в книге ф. ГУ-99, который заверяется приемосдатчиком груза и багажа.

После завершения технического обслуживания и коммерческого осмотра состава оператор   ПТО по указанию ДСП-2 и докладу ОРВ:

- оповещает о снятии ограждения по двусторонней парковой связи;

- снимает ограждение состава;

- докладывает ДСП-2 о готовности состава.

При ограждении состава щитами ограждение по указанию ДСП-2 снимают осмотрщики вагонов.

ДСП-1 по согласованию с ДСЦ, ДНЦ на основании сменно-суточного плана работы станции и фактического наличия тяговых ресурсов планирует подачу поездного локомотива. Об очередности подачи поездных локомотивов под составы поездов ДСП -1 извещает старшего осмотрщика вагонов  и ДСП-2.

ДСП-2 извещает о заезде поездного локомотива под состав оператора ПТО (старшего осмотрщика вагонов) и по двусторонней парковой связи работников: оператора СТЦ или ДСПП. Локомотивная бригада по указанию ДСП-2 осуществляет заезд к сформированному составу.

Прицепку поездного локомотива осуществляет локомотивная бригада совместно с осмотрщиком вагонов.

После прицепки поездного локомотива к составу осмотрщики вагонов совместно с локомотивной бригадой в четном и нечетном парке осуществляет(ют)  полное опробование автотормозов, вручает(ют) машинисту «Справку об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии» и уведомляет(ют)  ДСП-2 о готовности поезда к отправлению.

Получение сведений о составе поезда для заполнения осмотрщиками вагонов «Справки об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии» производится из АСУ СТ или они передаются оператору ПТО по телефону оператором СТЦ после окончания корректировки натурного листа поезда.

Перевозочные документы на отправляемый поезд и предупреждения локомотивная бригада получает у оператора СТЦ или ДСПП под роспись в книге сдачи документов локомотивной бригаде формы ДУ-40 и корешке предупреждения формы ДУ-61 соответственно.

ДСП-2, убедившись установленным порядком в уборке средств закрепления состава и готовности маршрута отправления, извещает по двусторонней парковой связи об открытии выходного светофора и отправлении поезда с указанием номера пути отправления.

ДСП-1 проставляет необходимые сведения о составе поезда в журнале движения поездов из натурного листа поезда, а также сведения о локомотивной бригаде. После отправления поезда проставляет время его отправления и вводит установленные данные об отправленном поезде, локомотиве и локомотивной бригаде в АСУ СТ оператор СТЦ или ДСПП.

График обработки поезда своего формирования (маршрут, прибывающий с пути необщего пользования ООО «Компания Востсибуголь»)

(65 вагонов, 2 ОРВ, время на ТО 3,4 мин/ваг на 1 ОРВ)

График 5

Примечание:

- При увеличении/уменьшении количества вагонов время на ТО, КО, пробу тормозов соответственно будет увеличено/уменьшено.

- Осмотр в техническом отношении может осуществляться как в одну, так и две группы, при увеличении групп время на ТО будет уменьшено.

- При закреплении (снятии закрепления) на путях 8,10,12,16,18, оборудованных УТС-380 время на операции №6, №17 считать 5 минут.

График обработки поезда своего формирования (маршрут, прибывающий с пути необщего пользования ООО «Компания Востсибуголь»)

(43 вагона, 2 ОРВ, время на ТО 3,4 мин/вагон на 1 ОРВ)

График 6

Примечание:

- При увеличении/уменьшении количества вагонов время на ТО, КО, пробу тормозов соответственно будет увеличено/уменьшено.

- Осмотр в техническом отношении может осуществляться как в одну, так и две группы, при увеличении групп время на ТО будет уменьшено.

- При закреплении (снятии закрепления) на путях 8,10,12,16,18, оборудованных УТС-380 время, на операции №6, №17 считать 5 минут.

Раздел 3

3.1 Организация подачи вагонов с железнодорожной станции Азей на железнодорожный путь необщего пользования ООО «Компания Востсибуголь» (филиал «Разрез Тулунуголь») и уборки вагонов с железнодорожного пути необщего пользования филиала ООО «Компания Востсибуголь» (филиал «Разрез Тулунуголь») на железнодорожную станцию Азей

Подача вагонов на путь необщего пользования ООО «Компания Востсибуголь» (филиал «Разрез Тулунуголь») производится по уведомлению.

Уведомление о времени подачи вагонов диспетчер маневровый станции Азей передает диспетчеру поездному предприятия не позднее, чем за два часа до объявленной подачи вагонов формы ГУ–2в ВЦ/Э в электронном виде с применением электронной подписи в АС ЭТРАН. При невозможности передачи уведомления в электронном виде с применением электронной подписи в АС ЭТРАН уведомление о времени подачи вагонов представитель Перевозчика передает уполномоченному представителю Владельца по телефону (номер телефона указывается в договоре на эксплуатацию пути необщего пользования). Сведения о передаче уведомления о времени подачи вагонов формы ГУ–2в ВЦ/Э вносятся Перевозчиком в «Книгу уведомлений о времени подачи вагонов под погрузку или выгрузку» формы ГУ-2 (ГУ-2 ВЦ).

О передаче вагонов на выставочный путь и готовности вагонов к уборке с железнодорожного пути необщего пользования Владелец передает представителю Перевозчика уведомление формы ГУ–2бВЦ/Э в электронном виде с применением электронной подписи в АС ЭТРАН с обязательным уведомлением Перевозчика по телефону о передаче такого уведомления (при невозможности передачи уведомления в электронном виде с применением электронной подписи в АС ЭТРАН передаётся письменное уведомление по форме ГУ–2бВЦ/Э).

Сдаваемые на путь необщего пользования вагоны  подаются на выставочные пути ст. Азей ВСЖД локомотивом железной дороги,  продвижение вагонов по перегону  Азей - Угольная и далее на путь необщего пользования, их  подача - уборка к грузовым фронтам и другие операции,  а так же их выдача на ст. Азей ВСЖД  производится локомотивами ПУ ПТУ филиала «Разрез «Тулунуголь». В работе используется шесть тепловозов серий ТЭМ-2, ТЭМ-7, 2ТЭ-10(В, Л, М, У), ТЭМ-18, оборудованных поездной радиосвязью, устройствами АЛСН, приборами безопасности.

Количество вагонов в каждой группе, одновременно сдаваемой, на путь необщего пользования устанавливается по полезной длине приемо-отправочных (выставочных) путей станции Азей № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 5, 7, 9.

После прицепки локомотива ПУ ПТУ филиала «Разрез «Тулунуголь» к составу производится 100% включение и полное опробование автотормозов машинистом тепловоза (составителем поездов). Полное опробование автотормозов осуществляется на станции Азей ВСЖД – работниками ПТО станции Азей, а на станциях Угольная, Гадалейская - составителями поездов ПУ ПТУ филиала «Разрез «Тулунуголь»  совместно с локомотивными бригадами тепловозов ПУ ПТУ филиала «Разрез «Тулунуголь». После окончания полного опробования автотормозов, работник, осуществляющий пробу тормозов, докладывает об этом дежурному по соответствующей станции. Машинист тепловоза докладывает ДСП о получении « Справки об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии и о готовности к отправлению».

Во всех случаях, после произведенного полного опробования автотормозов, локомотивная бригада обязана проверить в пути следования действие автотормозов на эффективность. Местом пробы автотормозов на эффективность является:

- при отправлении со станции Азей на перегоне Азей – Угольная - 1км 5ПК;

- при отправлении со станции Угольная на перегоне Угольная – Азей - 6 км 5ПК;

- при отправлении со станции Угольная на станции Гадалейская –до выходных стрелок станции Угольная;

- при отправлении со станции Гадалейская на станцию Угольная – до выходных стрелок станции Гадалейская.

Место пробы автотормозов на эффективность обозначено сигнальным знаком "Т".

Движение составов между станциями Азей ВСЖД, Угольная, Гадалейская ООО «Компания «Востсибуголь» осуществляется по полуавтоблокировке.

а) Перед отправлением состава ДСП станции Азей ВСЖД  проверяет свободность перегона и маршрута отправления, убеждается в готовности отправления состава со станции по докладам оператора СТЦ, работников ПТО, приемосдатчиков груза и багажа и машиниста локомотива ПУ ПТУ филиала «Разрез «Тулунуголь», вызывает ДСП станции Угольная по телефону и делает запрос о готовности приема поезда.  ДСП станции Угольная при наличии свободного пути приема поезда на станции готовит маршрут приема, при этом проверяет положение каждой стрелки в маршруте. После приготовления маршрута приема ДСП станции Угольная нажимает на пульте управления кнопку "Дача согласия" и дает устное разрешение на прием поезда по телефону.

б) Дежурный по  станции Угольная, имея готовый к отправлению поезд на станцию Азей, проверяет свободность перегона и маршрута отправления, убеждается в готовности отправления состава со станции по докладам приемосдатчиков филиала «Разрез «Тулунуголь», составителей поездов и машиниста локомотива готового к отправлению поезда,  запрашивает по телефону  у дежурного по станции  Азей  согласие на прием  поезда с передачей номера поезда, серии и номера тепловоза, фамилии машиниста и его помощника, а также информации о прохождении локомотивной бригады предрейсового медосмотра и наличии печати медработника о допуске локомотивной бригады к работе в маршрутном листе машиниста. Дежурный по станции Азей сверяет переданные фамилии машиниста и помощника машиниста, номер тепловоза, имеющиеся в списках, наличие акта на право выезда на данный тепловоз. Убедившись, что локомотивная бригада и тепловоз имеют право выхода на пути ОАО «РЖД», что перегон между станциями свободен и на станции Азей имеется свободный путь для приема поезда со станции Угольная,  ДСП станции Азей нажимает кнопку "Дача согласия". У ДСП станции Угольная загорается на пульте зеленая ячейка направления движения, что указывает на согласие станцией  Азей на прием поезда.  ДСП ст. Азей  подтверждает согласие на прием поезда на станцию по телефону.

Отправление с путей № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 5, 7, 9 станции Азей на станцию Угольная производится по разрешающему показанию соответствующего выходного светофора и разрешающему показанию  светофоров Ч-32 или Ч-34. Маневровый состав следует со станции Азей локомотивом вперед.

На станцию Угольная поезд прибывает по разрешающему показанию входного светофора Ч на один из свободных приемо-отправочных путей. ДСП станции Угольная убедившись в прибытии поезда в полном составе, подает ДСП станции Азей блокировочный сигнал прибтия и по телефону извещает его о времени прибытия, количестве вагонов и номере поезда. Составитель поездов закрепляет прибывший поезд. ДСП станции Угольная, получив доклад о закреплении состава, докладывает о закреплении вагонов  машинисту головного локомотива и дает распоряжение на  отцепку тепловозов от поезда.

Планирование работы по погрузке вагонов осуществляется совместно диспетчером поездным филиала «Разрез «Тулунуголь», ДСП ст. Угольная и горным диспетчером  до прибытия состава порожних вагонов на станцию Угольная. Перед прибытием поезда ДСП ст. Угольная доводит план предстоящей работы до локомотивных и составительских бригад ПУ ПТУ филиала «Разрез «Тулунуголь».

Возвращаемые с железнодорожного пути необщего пользования вагоны доставляются локомотивом ПУ ПТУ филиала «Разрез «Тулунуголь» на приемо-отправочные (выставочные) пути станции Азей 4, 6, 8, 10, 12, 14, 3, 5, 7, 9.

Вагоны, прибывшие отправительскими маршрутами, в том же количестве, в котором были переданы владельцу, сформированные в соответствии с принятыми заявками на перевозку грузов, действующим на Восточно-Сибирской железной дороге планом формирования поездов и требованиями ПТЭ за исключением:

- вагонов, отцепленных от маршрута по технической или коммерческой неисправности, с оформлением актов общей формы ГУ-23 (ГУ-23ВЦ);

- вагонов, погрузка которых затруднена и оказывает влияние на продолжительность нахождения маршрута на путях владельца.

В таких случаях Владелец пополняет отправительский маршрут вагонами того же направления.

Возврат вагонов, при формировании Владельцем на пути необщего пользования отправительских маршрутов производится составами, сформированными в соответствии с принятыми заявками на перевозку грузов, действующими на Восточно-Сибирской железной дороге планом формирования поездов и требованиями ПТЭ.

Вагоны, оформленные к перевозке, как групповые отправки; груженые и порожние вагоны, не включенные в маршруты; вагоны, погруженные в местном сообщении, возвращаются сформированными по «географии» расположения станций в соответствии с действующим планом формирования поездов и требованиями ПТЭ по весовой норме или условной длине состава в количестве 71 условного вагона.  В исключительных случаях по согласованию с ОАО «РЖД», допускается возврат меньшего количества вагонов.

Движение поездов со станции Угольная на станцию Азей ВСЖД осуществляется локомотивом вперед по разрешающему показанию входного сигнала «НУ» и далее по маршруту, установленному на один из свободных приемо-отправочных путей станции Азей.

3.2 Осмотр и подготовка вагонов под погрузку на железнодорожной станции Азей

Для осмотра в техническом и коммерческом отношении местных вагонов под погрузку и вагонов, предназначенных под погрузку на других железнодорожных станциях, ДСЦ уведомляет работника ПТО и приемосдатчика груза и багажа соответственно о месте проведения осмотра вагонов. Осмотр вагонов под погрузку в техническом и коммерческом отношении производится на 3, 5, 7, 9, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 путях станции. ДСП по указанию ДСЦ по двусторонней парковой связи сообщает работникам ПТО и приемосдатчику груза и багажа о возможности начала осмотра. Приемосдатчик груза и багажа после натурного осмотра вагонов оформляет результаты осмотра в журнале формы ВУ-14 МВЦ.

ДСЦ дает задание приемосдатчику груза и багажа на осмотр в коммерческом отношении вагонов, подготовленных к подаче.

Осмотр приемосдатчиком груза и багажа вагонов, подаваемых под погрузку заявленного груза, в коммерческом отношении включает проверку:

- годности вагона под погрузку в коммерческом отношении;

- очистки вагона внутри (для открытого подвижного состава) и снаружи от остатков ранее перевозимых грузов в виде россыпи, разлива, отсутствия боя груза, специфического запаха, а также ранее примененных реквизитов крепления груза, за исключением несъемных приспособлений для крепления.

Осмотр вагонов, подаваемых под выгрузку и сдвоенные операции, в коммерческом отношении выполняется приемосдатчиком груза и багажа в соответствии с типовой должностной инструкцией приемосдатчика груза и багажа ОАО «РЖД».

О результатах осмотра вагонов в коммерческом отношении приемосдатчик груза и багажа докладывает ДСЦ.

Осмотрщик ВЧДЭ-8 производит технический осмотр вагонов, о результатах сообщает оператору ВЧДЭ-8, который оформляет техническую готовность в электронной книге формы ВУ-14МВЦ. При осмотре вагонов осмотрщик ВЧДЭ-8 выявляет все технические неисправности вагонов и устраняет их. Если неисправность устранить невозможно, то в книге формы ВУ-14МВЦ против каждого номера вагона осмотрщик ВЧДЭ-8 отмечает характер неисправности.

При подготовке вагонов под погрузку на не электрифицированных участках производится обязательный осмотр шарнирных соединений и наличие валиков крепления в торцевых дверях полувагонов.

Запрещается подавать под погрузку вагоны, имеющие неисправности колесных пар:

- толщина гребня колес менее 26 мм для грузовых вагонов, подготавливаемых к перевозке в международном сообщении. Толщина гребня колес грузовых вагонов при курсировании по путям общего пользования в пределах железнодорожной администрации устанавливается владельцем инфраструктуры;

- прокат по кругу катания колесной пары более 8,5 мм.

Устанавливается толщина гребня колесных пар грузовых вагонов на инфраструктуре ОАО "РЖД" при подаче под погрузку:

- Назначением на железные дороги стран ближнего и дальнего зарубежья не менее 25 мм.

- Назначением на железные дороги России - не менее 26 мм;

- Назначением в пределах одной железной дороги - не менее 25 мм. Прокат по кругу катания колесной пары не более 8,5 мм.

При подаче вагонов под погрузку оператор ВЧДЭ-8 обязан уточнить год постройки и выполненный пробег.

При осмотре вагонов под погрузку осмотрщики вагонов обязаны  передать оператору ВЧДЭ-8 трафаретные данные о вагоне:

- вес тары вагона;

- грузоподъемность вагона.

При выявлении вагонов, не годных под погрузку, осмотрщики ВЧДЭ-8 делают на них меловые пометки «не годен под погрузку». Номера этих вагонов и вид неисправности осмотрщики ВЧДЭ-8 сообщают через оператора ВЧДЭ-8 дежурному по станции, который в свою очередь производит пометки в распечатке книги формы ВУ-14МВЦ и в натурном листе о непригодности забракованных вагонов под погрузку.

На каждый порожний маршрут или группу порожних вагонов, приготовленных под погрузку оператор ВЧДЭ-8 вносит информацию в базу данных соответствующей информационной системы и проставляет фамилию осмотрщика вагонов, ответственного за дачу готовности под погрузку.

Оформление результатов технического осмотра вагонов перед погрузкой в парке производится оператором ПТО электронной формой ВУ-14 МВЦ: "Книга предъявления вагонов грузового парка к техническому осмотру перед погрузкой на станции ж.д.", формируемой АСУ СТ. Дачу готовности вагонов под погрузку дает старший осмотрщик вагонов. Результаты технического осмотра вагонов годных под погрузку передает оператору ПТО для ввода данных о регионе курсирования и фамилии осмотрщика-ремонтника в электронную книгу ВУ-14 МВЦ.

Коммерческий осмотр вагонов, прибывающих под погрузку угля маршрутами, производится на  станции Азей приемосдатчиком груза и багажа станции Азей и приемосдатчиком ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал Разрез «Тулунуголь»).

3.3 Порядок передачи и возврата вагонов. Сроки оборота вагонов

на железнодорожном пути необщего пользования

ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»)

по железнодорожной станции примыкания Азей

Порядок передачи и возврата вагонов

Осмотр и передача вагонов в техническом и коммерческом отношениях производятся в соответствии со следующими нормативными документами:

- технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, утвержденных МПС России 27 мая 2003 года, № ЦМ-943;

- правила коммерческого осмотра поездов и вагонов, утвержденными распоряжениями от 20.07.2022г № 279, от 31.12.2019г № 3116 ЦЗ Краснощека А.А.;

- типовая должностная инструкция приемосдатчика груза и багажа утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» 15 февраля 2005года № 198р;

- правила перевозок грузов железнодорожным транспортом;

- правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденными приказом Минтранса России от 23 июня  2022 г.  №250 (далее - ПТЭ);

- приложение № 3 к СМГС.

Количество вагонов в каждой группе, одновременно сдаваемой                ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал Разрез «Тулунуголь») устанавливается по полезной длине приемо-отправочных (выставочных) путей станции Азей № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 5, 7, 9 и составляет в условных вагонах:

путь № 4 не более 70 вагонов;

путь № 6 не более 60 вагонов;

путь № 8 не более 60 вагонов;

путь № 10 не более 56/58 вагонов;

путь № 12 не более 58 вагонов;

путь № 14 не более 65 вагонов;

путь № 16 не более 62 вагонов;

путь № 18 не более 62 вагонов;

путь № 3 не более 70/68 вагонов;

путь № 5 не более 71 вагонов;

путь № 7 не более 71 вагонов;

путь № 9 не более 71 вагонов;

Осмотр и передача вагонов в техническом и коммерческом отношениях производятся в соответствии с требованиями Правил перевозок грузов железнодорожным транспортом на приемо-отправочных (выставочных) путях станции Азей № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 5, 7, 9 с оформлением памятки приемосдатчика формы ГУ-45ВЦ (ГУ-45) за обоюдными подписями приемосдатчика груза и багажа станции Азей и приемосдатчика                           ООО «Компания «Востсибуголь» (филиала «Разрез «Тулунуголь»).

Все вагоны, в том числе принадлежащие предприятию или арендованные им, предъявляются к техническому осмотру под погрузку в порожнем состоянии с записью в отдельной книге формы ВУ-14МВЦ, где указывается номер каждого вагона, наименование груза и станция назначения.

Порожние вагоны принимаются ОАО «РЖД» согласно статьи 44 Устава очищенными внутри и снаружи в соответствии с правилами очистки и промывки вагонов после выгрузки.

Ответственность за сохранность подвижного состава и грузов возлагается на ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») с момента передачи вагонов до момента приема вагонов приемосдатчиком груза и багажа станции Азей и осмотрщиком вагонов ВЧДЭ-8.

Сроки оборота вагонов

Для расчета технологического срока оборота вагонов разработан суточный план-график работы станции примыкания Азей  и железнодорожного пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»). Исходными данными для составления суточного плана-графика являются:

- фактический грузооборот на железнодорожном пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») с разбивкой по родам груза и типу подвижного состава с учетом коэффициента неравномерности;

- схема железнодорожного пути необщего пользования и станции примыкания;

- акт обследования железнодорожного пути необщего пользования.

На основании вышеуказанного суточного плана - графика на пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») технологический срок оборота вагонов устанавливается

- для маршрутов - 15,82 часа;

- для вагонов с одной операцией – 6,8 часа.

Неоплачиваемое технологическое время, связанное с подачей и уборкой  вагонов, предусмотренное статьёй 62 Устава составляет:

- для маршрутов – 4,08 часа;

- для вагонов с одной операцией – 1,84 часа.

Перерабатывающая способность пути необщего пользования                                    ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») по основному виду груза определяется по суточному плану-графику с учетом взаимодействия элементов путевого развития, маневровых средств и средств механизации погрузочно-разгрузочных работ.

Перерабатывающая способность пути необщего пользования по погрузке и выгрузке составляет 275 вагонов в сутки, в том числе по погрузке угля 267 вагонов в сутки и не зависит от времени года.

Раздел 4

4.1 Организация подачи вагонов с железнодорожной станции Тулун

на железнодорожный путь необщего пользования

ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»)

и уборки вагонов с железнодорожного пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»)

на железнодорожную станцию Тулун

О предстоящей подаче вагонов на путь необщего пользования диспетчер маневровый станции Тулун не позднее, чем за 2 часа до предстоящей подачи уведомляет приемосдатчиков или грузового диспетчера предприятия. О завершении грузовой операции и готовности вагонов к уборке с железнодорожного пути необщего пользования Владелец передает представителю Перевозчика уведомление формы ГУ–2бВЦ/Э в электронном виде с применением электронной подписи в АС ЭТРАН с обязательным уведомлением Перевозчика по телефону о передаче такого уведомления (при невозможности передачи уведомления в электронном виде с применением электронной подписи в АС ЭТРАН передаётся письменное уведомление по форме ГУ–2бВЦ).

Сдаваемые на путь необщего пользования вагоны подаются локомотивом ОАО «РЖД» на приемо-отправочные (выставочные) пути станции Тулун № 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20.   Дальнейшее продвижение вагонов с расстановкой по местам погрузки, выгрузки и возврат их на пути станции Тулун производится локомотивами ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»).

Движение поездов между станциями Тулун-2 и станцией Тулун производится локомотивами ПУ ПТУ филиала «Разрез «Тулунуголь». Прием и отправление поездов регистрируется ДСП-2 Тулун в журнале движения поездов формы ДУ-2. Движение поездов осуществляется локомотивом вперед, с допускаемой скоростью 15 км/час.

Все вагоны, отправляемые на путь необщего пользования, осматриваются осмотрщиками вагонов ПТО станции Тулун, по окончании их осмотра осмотрщики вагонов производят полное опробование автотормозов и выдают машинисту локомотива «Справку об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии».

Перед отправлением поезда со станции Алгатуй технический осмотр вагонов производит составитель поездов, сдавший установленным порядком экзамен и имеющий права осмотрщика вагонов. Результаты осмотра подтверждаются его распиской в книге формы ВУ-14МВЦ. По окончании осмотра он производит полное опробование автотормозов.

Отправление поездов со станции Тулун на станцию Тулун-2 осуществляется после получения «Справки об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии» машинистом локомотива и доклада по радиосвязи   ДСП-2 Тулун о готовности поезда к отправлению.

Движение составов между станциями Тулун ВСЖД, Тулун-2, Булюшка, Хараманут, Алгатуй осуществляется по телефонным средствам связи.

Перед отправлением состава ДСП-1 станции Тулун ВСЖД проверяет свободность перегона и маршрута отправления, убеждается в готовности отправления состава со станции по докладам дежурного по нечетному парку ст. Тулун, работников ПТО, приемосдатчиков груза и багажа и машиниста локомотива ПУ ПТУ филиала «Разрез «Тулунуголь», вызывает ДСП Тулун-2 по телефону и передает уже записанную телефонограмму в журнале ф. ДУ-47 по форме  №  1 (приложение № 5 к ИДП РФ). ДСП ст. Тулун-2, получив данную телефонограмму и записав ее в журнал ф. ДУ-47, при наличии свободного пути на станции дает команду составителю поездов на приготовление маршрута приема. Составитель поездов ст. Тулун-2 готовит маршрут приема, при этом проверяет положение каждой стрелки в маршруте, при необходимости переводит стрелки, с запиранием каждой на навесной замок. После приготовления маршрута приема составитель поездов станции Тулун-2 докладывает ДСП станции Тулун-2 о проделанной работе по радиосвязи или лично, с указанием – на какой путь готов маршрут, должность и фамилию. ДСП станции Тулун-2, получив доклад составителя поездов о приготовлении маршрута приема, записывает в журнал ф. ДУ-47 и передает ДСП-1 станции Тулун телефонограмму по форме № 2 (приложение № 5 к ИДП РФ). Получив телефонограмму, ДСП-1 станции Тулун записывает ее в журнал ф. ДУ-47.

Получив доклад от маневрового диспетчера об уборке тормозных башмаков и от машиниста головного локомотива ПУ ПТУ филиала «Разрез «Тулунуголь» о получении путевой записки (формы ДУ-50), справки о тормозах, натурного листа на поезд,  ДСП-2 станции Тулун докладывает машинисту об уборке тормозных башмаков из-под состава с указанием их количества и дает команду по радиосвязи машинисту на отправление поезда со станции Тулун с указанием литера соответствующего светофора с разрешающим показанием.

Поезда прибывают на свободные приемо-отправочные пути № 1, 3, 4, 5 станции Тулун-2 пути необщего пользования. Встречает поезд дежурный по станции и составитель поездов у поста ДСП.

Расстановка вагонов по путям погрузки-выгрузки грузов производится по указанию диспетчера поездного ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»).

При готовности груженого поезда (тепловоза резервом) на станции Алгатуй к отправлению на станцию Тулун ВСЖД диспетчер поездной филиала «Разрез «Тулунуголь» согласовывает с диспетчером маневровым станции Тулун ВСЖД время отправления поезда со станции Алгатуй и время возможного его прибытия на станцию Тулун-2, заказывает транспорт для доставки  локомотивных бригад филиала «Разрез Тулунуголь» к диспетчеру маневровому станции Тулун ВСЖД с целью проверки документов, дающих право выезда с путей необщего пользования на станцию Тулун ВСЖД.

После проверки документов локомотивную бригаду  доставляют на станцию Тулун-2 транспортом филиала «Разрез «Тулунуголь».

Подтверждением допуска или отказа в допуске локомотивной бригады к предстоящей работе на путях станции Тулун ВСЖД является отметка маневрового диспетчера в маршруте машиниста.

Перед отправлением поезда со станции Тулун-2 на станцию Тулун ВСЖД, дежурный по станции Тулун-2 убеждается по докладу составителя поездов и машиниста тепловоза ПУ ПТУ филиала «Разрез «Тулунуголь» в готовности поезда к отправлению, проверяет по спискам на право выхода на пути ОАО «РЖД» номера тепловозов, фамилии машинистов и помощников машинистов, записывает текст телефонограммы по форме № 1 (приложение № 5 к ИДП РФ) в журнал поездных телефонограмм формы ДУ-47, вызывает 
ДСП-1 станции Тулун ВСЖД по телефону, выясняет у него свободность пути № 32 и передает текст телефонограммы.

ДСП-1 станции Тулун записывает текст телефонограммы в журнал формы ДУ-47, проверяет фамилии машинистов, помощников машинистов и номера локомотивов, готовых к выезду со станции Тулун-2 на станцию Тулун ВСЖД, по спискам тепловозов, машинистов и помощников машинистов, имеющих право выхода на пути ОАО «РЖД».

Если номера тепловозов, фамилии машинистов и помощников машинистов имеются в указанных выше списках и при наличии свободных путей приема в четном парке станции Тулун, ДСП-1 станции Тулун дает команду ДСП-2 станции Тулун о приготовлении маршрута приема поезда со станции Тулун-2. ДСП-2 станции Тулун проверяет свободность пути приема и стрелочных переводов в маршруте приема по аппарату управления. Перед выездом на станцию Тулун маневровых локомотивов ПУ ПТУ филиала «Разрез «Тулунуголь» ДСП-2 Тулун при приготовлении маршрута приема на пути четного парка (с 6 по 20 пути) выводит стрелки с противоположной стороны пути приема по направлению пути № 1с, изолирующего от маршрутов путей приема/отправления пассажирских поездов.

ДСП-2 станции Тулун устанавливает каждую стрелку в маршруте рукоятками индивидуального перевода стрелок, с фиксацией их в "плюсовом" или "минусовом" положении, проверяет подсветкой правильность установки стрелок в маршруте, замыкает маршрут приема попутным маневровым сигналом, навешивает красные колпачки на рукоятки перевода стрелок, входящих в маршрут. ДСП-1 станции Тулун проверяет правильность приготовления маршрута, после чего записывает в журнал ф. ДУ-47 текст поездной телефонограммы по форме № 2 (приложение № 5 к ИДП) и передает ее ДСП станции Тулун-2.

ДСП станции Тулун-2 дает команду составителю поездов ПУ ПТУ филиала «Разрез «Тулунуголь» на приготовление маршрута отправления поезду со станции Тулун-2. Составитель поездов проверяет положение каждой стрелки в маршруте отправления поезда, при необходимости переводит их по маршруту отправления, запирает на закладки и навешивает навесные замки, передает ключи от навесных замков стрелок, входящих в маршрут отправления поезда, дежурному по станции Тулун-2. После получения и регистрации в журнале формы ДУ-47 поездной телефонограммы по форме № 2 (приложение № 5 к ИДП РФ) от ДСП-1 станции Тулун; после доклада о готовности маршрута отправления поезда на станцию Тулун ВСЖД и доклада об уборке тормозных башмаков из-под состава поезда,  готового к отправлению от составителя поездов ПУ ПТУ филиала «Разрез «Тулунуголь», дежурный по станции Тулун-2 выписывает путевую записку формы ДУ-50 и передает ее лично или через составителя поездов станции Тулун-2 машинисту головного тепловоза,  готового к отправлению поезда и дает команду локомотивной бригаде на переключение канала радиосвязи с первого на пятый  (канал № 5 - это канал радиосвязи станции Тулун ВСЖД).

Отправившись со станции Тулун-2, машинист головного тепловоза обязан сделать запрос на прием поезда у ДСП-2 станции Тулун с указанием номера поезда, номеров тепловозов и фамилий машинистов и помощников машинистов. ДСП-2 станции Тулун при выполнении регламента о приеме поезда обязан проверить правильность номеров тепловозов, фамилии машинистов и помощников машинистов, переданных при запросе дежурным по станции Тулун-2. Прибытие поездов с путей необщего пользования осуществляется по разрешающему показанию светофора М6 на приемо-отправочные пути станции Тулун №№ 6, 8, 10, 12. Выезд локомотивов филиала «Разрез «Тулунуголь» производится на пути № 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 32 четного парка станции Тулун.

Прибывший с пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» филиал «Разрез «Тулунуголь» поезд на станцию Тулун и установленный в границах пути, работник станции, указанный в ТРА станции Тулун закрепляет тормозными башмаками по нормам, установленным в пункте 3.9.1 ТРА станции Тулун и докладывает дежурному по станции, соблюдая регламент переговоров, согласно приложения к ТРА станции Тулун.

ДСП-2 станции Тулун ВСЖД, получив доклад о закреплении состава, докладывает о закреплении вагонов машинисту головного локомотива и дает распоряжение на отцепку тепловозов от поезда.

4.2 Осмотр и подготовка вагонов под погрузку на железнодорожной станции Тулун

Контроль технического состояния вагонов в составе поезда начинается на подходе к парку приема станции с использованием средств технической диагностики (КТСМ, УКСПС). Информация о неисправных вагонах (порядковый номер и сторона вагона, вид неисправности и др.) от средств технической диагностики передается старшему осмотрщику вагонов парка приема.

Поезда в расформирование принимаются на 6, 8, 10, 12, 16 пути станции. При выходе поезда с соседней станции дежурный по станции извещает работников технической конторы и ПТО о номере поезда, пути приёма и времени его прибытия для подготовки к встрече прибывающего поезда работников, участвующих в его обработке. По прибытию поезда дежурный по станции (ДСП-2) даёт указание ответственному работнику согласно пункта 3.9.1. ТРА закрепить прибывший состав тормозными башмаками, УТС-380.

Осмотр вагонов в техническом и коммерческом отношении под погрузку может производиться на любом пути станции. ДСП-2, по указанию ДСЦ, по двусторонней парковой связи сообщает ОРВ и приемосдатчику груза и багажа о возможности начала осмотра. Приемосдатчик груза и багажа после натурного осмотра вагонов оформляет результаты осмотра в журнале формы ВУ-14 МВЦ.

Коммерческий осмотр состава и устранение обнаруженных коммерческих неисправностей осуществляют параллельно с техническим обслуживанием приемосдатчик груза и багажа и оператор СТЦ. Старшим группы является приемосдатчик груза и багажа. Об окончании коммерческого осмотра, после выхода в безопасную зону всех участвующих в коммерческом осмотре работников, приемосдатчик груза и багажа докладывает по регистрируемым каналам связи ДСПП, а последний ДСП-2 и оформляет факт коммерческой готовности состава в книге ф. ГУ-99, который заверяется приемосдатчиком груза и багажа.

Осмотр приемосдатчиком груза и багажа вагонов, подаваемых под погрузку заявленного груза, в коммерческом отношении включает проверку:

- годности вагона под погрузку в коммерческом отношении;

- очистки вагона внутри (для открытого подвижного состава) и снаружи от остатков ранее перевозимых грузов в виде россыпи, разлива, отсутствия боя груза, специфического запаха, а также ранее примененных реквизитов крепления груза, за исключением несъемных приспособлений для крепления.

О результатах осмотра вагонов в коммерческом отношении приемосдатчик груза и багажа докладывает ДСЦ.

Количество вагонов в каждой группе, одновременно сдаваемых Владельцу, устанавливается по полезной длине приемоотправочных (выставочных) путей станции Тулун № 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, но не более 71 условного вагона.

Осмотрщик ВЧДЭ-8 производит технический осмотр вагонов, о результатах сообщает оператору ВЧДЭ-8, который оформляет техническую готовность в электронной книге формы ВУ-14МВЦ. При осмотре вагонов осмотрщик ВЧДЭ-8 выявляет все технические неисправности вагонов и устраняет их. Если неисправность устранить невозможно, то в книге формы ВУ-14МВЦ против каждого номера вагона осмотрщик ВЧДЭ-8 отмечает характер неисправности.

Обо всех технических неисправностях вагонов, подлежащих устранению без отцепки от состава поезда, осмотрщики вагонов делают отметки мелом на вагонах. По окончании ремонта вагонов нанесенные надписи стираются.

Старший осмотрщик вагонов принимает решение об отцепке и направлении к месту ремонта вагонов с выработанным межремонтным нормативом по пробегу или календарному сроку.

Передача информации об окончании технического обслуживания состава поезда передается старшим осмотрщиком вагонов ДСП.

4.3 Порядок передачи и возврата вагонов. Сроки оборота вагонов на железнодорожном пути необщего пользования

ООО «Компания «Востсибуголь» филиал «Разрез «Тулунуголь»

по железнодорожной станции примыкания Тулун

Количество вагонов в каждой группе, одновременно сдаваемой на путь необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») устанавливается по полезной длине приемо-отправочных (выставочных) путей станции Тулун № 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 , но не более 71 условного вагона по длине, по весу не более 6330т.

Осмотр вагонов в техническом и коммерческом отношениях при передаче, возврате вагонов производятся в соответствии с требованиями Правил перевозок грузов железнодорожным транспортом на приемо-отправочных (выставочных) путях станции Тулун № 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 с оформлением памятки приемосдатчика формы ГУ-45ВЦ (ГУ-45) за обоюдными подписями приемосдатчика груза и багажа станции Тулун и приемосдатчика ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»).

Порожние вагоны принимаются ОАО «РЖД» от ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») согласно статьи 44 Устава очищенными внутри и снаружи в соответствии с правилами очистки и промывки вагонов после выгрузки.

Ответственность за сохранность подвижного состава и грузов возлагается на ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») с момента передачи  вагонов до момента приема вагонов приемосдатчиком груза и багажа станции Тулун и осмотрщиком вагонов на станции Тулун.

Сроки оборота вагонов

Для расчета технологического срока оборота вагонов разработан суточный план-график работы станции примыкания Тулун и железнодорожного пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»). Исходными данными для составления суточного плана-графика являются:

- фактический грузооборот на железнодорожном пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») с разбивкой по родам груза и типу подвижного состава с учетом коэффициента неравномерности;

- схема железнодорожного пути необщего пользования и станции примыкания;

- акт обследования железнодорожного пути необщего пользования.

На основании вышеуказанного суточного плана - графика на пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») технологический срок оборота вагонов устанавливается:

- для маршрутов - 24,44 часа;

- для вагонов с одной грузовой операцией – 9,9 часа.

Неоплачиваемое технологическое время, связанное с подачей и уборкой вагонов составляет:

- для маршрутов – 6,61 часа;

- для вагонов с одной грузовой операцией – 4,65 часа.

Перерабатывающая способность пути необщего пользования                        ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») по основному виду груза определяется по суточному плану-графику с учетом взаимодействия элементов путевого развития, маневровых средств и средств механизации погрузочно-разгрузочных работ.

Перерабатывающая способность пути необщего пользования составляет 328 вагонов в сутки, в том числе по погрузке угля 324 вагона в сутки и не зависит от времени года.

Раздел 5

5.1. Организация поездной и маневровой работы на железнодорожном пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» («Разрез «Тулунуголь») и железнодорожной станции Азей

Маневровая работа на пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» производится локомотивами  ПУ ПТУ филиала «Разрез «Тулунуголь».

Маневрами на станциях Угольная, Гадалейская распоряжается дежурный по станции. Руководителем маневров является составитель поездов, ответственный за правильное их выполнение. В своей работе при маневрах составитель руководствуется должностной инструкцией, ТРА станций, инструкцией по движению поездов РФ, инструкцией по сигнализации на железных дорогах РФ, ПТЭ РФ. Маршруты для маневровых передвижений готовят дежурные по станциям Угольная,  Гадалейская с помощью кнопок аппарата управления, находящихся на постах ЭЦ.

В правильности приготовления маршрутов ДСП убеждается по контрольным лампочкам на пульте управления.

О готовности маршрутов ДСП сообщает локомотивной бригаде и составителю поездов по радиосвязи и громкоговорящей связи.

Маневровая работа на пути необщего пользования производится осаживанием с включением автотормозов осаживаемой группы вагонов.

Запрещается маневровая работа толчками, а также передвижение отдельных вагонов вручную, при помощи автотракторной техники.

На станции Угольная производится расформирование порожняковых маршрутов на группы  для подачи к пунктам погрузки,  уборка их на станцию, подача вагонов на весовой путь, подача и уборка  вагонов с  прочими  грузами на пути звеносборочной базы и локомотивного депо филиала «Разрез «Тулунуголь».  На станции Гадалейская производится расформирование прибывающих со ст. Угольная вагонов на группы  для подачи к пунктам погрузки, уборка на станцию, перестановка на путь накопления.

Разрешается на станции Угольная одновременно производить маневры несколькими маневровыми локомотивами по параллельным вытяжкам согласно ТРА станции. Одновременная работа двух маневровых локомотивов на станции Гадалейская запрещается. Производство маневров локомотивами других министерств и ведомств запрещается. Маневровые передвижения тепловозов, спаренных секций производить из кабины управления, направленной в сторону движения, а также при следовании по станционным путям с одной горловины станции в другую. Взвешивание вагонов на вагонных весах по 6-му пути станции Угольная производится со скоростью 3 км/час, по 7-му пути станции Угольная – со скоростью 5-6 км/ч, при дозировке вагонов – с остановкой вагонов на весах. При следовании груженого поезда из забойного тупика Восточной траншеи, из парка «А» на весовые пути вагонами вперед, машинист останавливает поезд по команде составителя поездов, не доезжая весов. Дальнейшее продвижение по весам осуществляется по световым и звуковым сигналам, подаваемым машинистом  дозировочного устройства.

Проезд локомотива по площадке весов запрещается.

Постановка локомотивов в депо на ремонт  разрешается в любое время  суток с разрешения начальника службы подвижного состава, его заместителя, начальника  депо или мастера. При следовании тепловозов на тракционных путях перевод и запирание на закладку ручных стрелок № 61, 63, 71, 75, 77, 67 по маршруту возлагается на локомотивную бригаду, которая перед проследованием стрелки обязана проверить ее положение и исправность. В ночное время открытие ворот производит сторож. Локомотивная бригада, убедившись в отсутствии препятствий, ставит локомотив на свободное стойло. После постановки локомотива в цех, локомотивная бригада должна привести в действие ручной тормоз локомотива и уложить два тормозных башмака под колесные пары по одному с каждой стороны.

Запрещается производить маневровые работы на деповских путях со скоростью более 10 км/час, локомотив должен находиться со стороны пункта экипировки.

Управление локомотивом при производстве маневровой работы осуществляется локомотивной бригадой. Перевод стрелок осуществляет руководитель маневровых работ (начальник или мастер депо). На деповских путях производство маневровой работы разрешается в одно лицо (машинист тепловоза).

Запрещается оставлять на деповских путях в рабочем состоянии  локомотив без локомотивной бригады.

Выезд  локомотивов с  территории локомотивного депо на станцию Угольная машинист согласовывает с руководством депо, после чего делает запрос у ДСП.

В Восточной траншее ручные стрелки № 206, 208  по команде ДСП станции Угольная переводит по маршруту, запирает на закладку и навесной замок составитель поездов, ключи от запертых на закладку и навесной замок стрелок хранятся  у  ДСП  станции Угольная.

Подача вагонов под выгрузку на тупик игданитного склада производится в сопровождении составителя поездов станции Угольная при свободности забойного тупика 1.

Стрелку 210 в тупик игданитного склада переводит составитель поездов, производит закрепление вагонов тормозными башмаками  игданитного склада. При  выезде с игданитного склада составитель поездов переводит стрелку 210 по направлению в забойный тупик 1 Восточной траншеи, запирает на закладку и навесной  замок, ключ от навесного замка при выезде на станцию передается  дежурному по станции.

Подача вагонов на путь УМТС производится маневровым порядком вперед вагонами по разрешающему показанию светофоров  М1, в сопровождении составителя поездов, который закрепляет вагоны после постановки под выгрузку (погрузку) тормозными башмаками  с докладом дежурному по станции. На соединительном пути Угольная - УМТС составитель поездов переводит стрелки 207, 209 по маршруту, запирает на закладку, проверяет состояние (габариты) и свободность переездов.

При постановке вагонов на базу УМТС перевод сбрасывающего остряка № 2 по маршруту возлагается на составителя  поездов станции Угольная. Ключ  от  сбрасывающего остряка хранится у ДСП станции Угольная. Дежурный по станции убеждается в закреплении вагонов и установке сбрасывающего остряка № 2  на сброс после выезда с путей УМТС  по докладу составителя поездов.

При постановке крана АУР на пути отстоя стрелку 207 переводит по маршруту руководитель работ хозяйственного поезда, перевод сбрасывающего остряка возлагается на локомотивную бригаду, с последующим докладом ДСП станции Угольная.

Выезд с п/путей РММ, УМТС производится по команде ДСП, по разрешающему показанию маневровых светофоров М44, М3.

Порядок работы с вагонами, загруженными опасными грузами, негабаритными грузами

К опасным  грузам, поступающим  на путь необщего пользования      ООО «Компания «Востсибуголь» (станция Угольная), относятся:

- взрывчатые материалы;

- легковоспламеняющиеся  грузы – бензин, керосин, дизельное топливо, масла минеральные;

- окисляющие вещества (ОК) – селитра аммиачная.

1) Прием поездов, в которых имеются вагоны с ВМ, производится на 1а главный путь и далее на один из свободных приемо-отправочных путей № 2, 9, 10 станции Угольная.

Охрана вагонов, загруженных опасными грузами 1 класса (ВМ), осуществляется силами ФГУП «Охрана МВД России» от станции Азей ВСЖД до постановки к месту выгрузки.

Подача вагонов под выгрузку на игданитный склад производится вперед вагонами с прикрытием 1 вагон. Для прикрытия могут быть использованы вагоны, загруженные неопасными грузами или порожние, отвечающие требованиям Правил перевозки опасных грузов.

Работа с вагонами, загруженными ВМ 1 класса, производится только с включенными и опробованными автотормозами. Для закрепления вагонов с ВМ используются только искронеобразующие тормозные башмаки.

Составитель поездов, производящий маневровую работу с вагонами, загруженными ВМ 1 класса должен иметь:

- исправную переносную радиостанцию;

- в светлое время суток – сигнальные флажки;

- в темное время суток – исправный ручной фонарь.

Категорически запрещается передвигать вагоны, загруженные ВМ, вручную или при помощи автотракторной техники.

Если вагон с грузом «ВМ» отцеплен по каким-то причинам (кроме аварийной ситуации), то он должен быть выставлен на 10 путь станции Угольная. После окончания маневров ДСП выводит стрелки № 51, 70 в положение, исключающее заезд на 10 путь, навешивает красные колпачки, а также дает команду составителю поездов о закреплении и ограждении вагонов согласно ТРА станции Угольная и п. 44 Главы IV «Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте РФ».

2) Цистерны с легковоспламеняющимся грузом, поступающие в адрес пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»), подаются на пункты экипировки тепловозов с прикрытием от локомотива 2 вагона, порожних или загруженных неопасными грузами.

При возникновении аварийной ситуации вагоны, загруженные опасными грузами 1 класса (ВМ), отставляются на участок пути между стрелками № 206 и № 208, являющийся наиболее безопасным местом для выполнения мероприятий, указанных в аварийной карточке груза.  При возникновении аварийных ситуаций с вагонами, загруженными опасными грузами, ДСП обязан действовать согласно требований Инструкции по ликвидации аварийной ситуации и аварийной карточки.

Особенности работы с вагонами, загруженными негабаритными грузами

Для приема, отправления поездов с негабаритными грузами всех видов используются пути:

1 «а», 1 «б» станции Угольная, путь 1 станции Гадалейская.

Перевозка негабаритных грузов 4-й и выше степеней и сверхнегабаритных грузов производится в сопровождении старшего дорожного мастера или дорожного мастера службы пути в светлое время суток.

При следовании по станции вагонов с негабаритными грузами 3, 4 степеней боковой и выше подвижной состав, находящийся на соседних путях, должен быть отведен от предельных столбиков на 10 м.

О следовании таких вагонов дежурный по станции должен предупредить всех работников, находящихся на путях по громкоговорящей связи.

5.2. Организация поездной и маневровой работы на железнодорожном пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» («Разрез «Тулунуголь») и железнодорожной станции Тулун

Маневровая работа на путях необщего пользования производится локомотивами ПУ ПТУ филиала «Разрез «Тулунуголь». Маневрами на станции распоряжается дежурный по станции ПУ ПТУ филиала «Разрез «Тулунуголь». Руководителем маневров является составитель поездов ПУ ПТУ филиала «Разрез «Тулунуголь», который в своей работе при маневрах  руководствуется ТРА станции, положениями данной инструкции, приложением № 11 к ИДП РФ, Инструкцией по сигнализации на железных дорогах РФ и положениями Должностной инструкции составителю поездов. Приготовление маршрута (перевод стрелок) возложено:

на станции Тулун-2 на составителей поездов по команде дежурного по станции;

на разъездах Булюшка, Харманут – маршруты готовит дежурный по станции с пульта управления;

на станции Алгатуй маршруты готовят дежурные стрелочных постов, составители поездов по команде дежурного по станции.

Маневровая работа производится только методом осаживания со 100% включением автотормозов осаживаемой группы вагонов. Запрещается маневровая работа толчками, а также передвижение отдельных вагонов вручную.

Маневровые передвижения тепловозов, спаренных секций производить из кабины управления, направленной в сторону движения, а также при следовании по станционным путям из одной горловины станции в другую.

На станции Тулун-2 производится работа по постановке (уборке) вагонов под погрузку, выгрузку на пути контрагентов, обгон, перестановка тепловозов, маневровая работа с хозяйственными поездами.

На разъездах Булюшка, Хараманут производится маневровая работа с хозяйственными поездами, обгон, перестановка тепловозов.

Одновременная работа двух маневровых локомотивов на станциях Тулун-2, Булюшка, Хараманут ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

На станции Алгатуй производится расформирование порожних маршрутов на группы для подачи к пунктам погрузки (в забойные тупики), уборка их на станцию, подача груженых углем вагонов на весовые пути, взвешивание и дозировка вагонов, перестановка с весов на путь накопления, подача и уборка вагонов с прочими грузами на пути контрагентов, маневровая работа с хозяйственными поездами.

Разрешается одновременно производить маневры несколькими маневровыми локомотивами по параллельным вытяжкам с переводом охранных стрелок в нормальное положение согласно пункту 30 ТРА станции Алгатуй.

Порядок работы с вагонами, загруженными опасными грузами

Если в составе поезда имеются вагоны, загруженные взрывчатыми материалами 1 класса, эти вагоны должны ставиться в состав поезда за ведущим локомотивом с прикрытием от локомотива 3-мя вагонами, загруженными неопасными грузами или порожними.

В случае, если вагоны с ВМ подготовлены для подачи на путь необщего пользования отдельной группой, должно обеспечиваться прикрытие – 3 вагона от локомотива и 3 вагона с хвоста поезда (загруженных неопасными грузами или порожними).

Постановка в состав поезда прочих вагонов с опасными грузами (кроме вагонов с ВМ 1 класса) осуществляется в любую часть поезда с обеспечением прикрытия согласно перевозочных документов.

Охрана вагонов,  загруженных ОГ 1 класса, осуществляется силами ФГУП «Охрана МВД России» от станции Тулун ВСЖД до постановки к фронту выгрузки. Запрещается локомотивным бригадам ПУ ПТУ филиала «Разрез «Тулунуголь» осуществление маневровой или поездной работы с вагонами, загруженными ОГ 1 класса ВМ в случае отсутствия охраны, сопровождающей такие вагоны.

Грузополучатель обязан принять вагоны с ВМ не позднее 2-х часов с момента его уведомления о прибытии груза на станцию. Грузополучатель высылает на станцию представителя для раскредитования  перевозочных документов с доверенностью и военизированную охрану  для приема и  сопровождения  вагонов с «ВМ». Не позднее, чем за 2 часа до планируемой подачи вагонов с ВМ на путь необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»), приёмосдатчик груза и багажа станции Тулун сообщает диспетчеру грузовому филиала «Разрез «Тулунуголь» о предстоящей подаче вагонов, загруженных ВМ. Далее диспетчер грузовой филиала «Разрез «Тулунуголь» сообщает начальнику смены ПУ «Мугунский» филиала «Разрез «Тулунуголь» о подаче вагонов с ВМ и  необходимости отправления работников Охраны на станцию Тулун ВСЖД для сопровождения вагонов с ВМ от станции Тулун ВСЖД до постановки их к месту выгрузки.

К опасным грузам, поступающим в адрес филиала «Разрез «Тулунуголь»  относятся:

а) взрывчатые материалы 1 класса,

б) селитра аммиачная,

в) легковоспламеняющиеся грузы: бензин, дизельное топливо, масла минеральные.

Прием поезда, в котором имеются вагоны с ВМ и другим опасным грузом, производится:

- на станции Тулун-2 – на 1, 3, 4, 5 пути;

- на станции Алгатуй – на 1 путь с последующим прибытием на  один из свободных приемо-отправочных путей (№ 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109).

Если вагон с грузом «ВМ» отцеплен по каким-либо причинам (кроме аварийной ситуации), то он должен быть выставлен на 104 путь станции Алгатуй. Дежурный по станции Алгатуй должен дать команду дежурным стрелочных постов № 1, 2 установить стрелки № 10, 113 в положение, исключающее заезд на 104 путь, с замыканием стрелочных переводов на навесные замки, а также дать команду составителю поездов о закреплении и ограждении вагонов согласно п. 24 ТРА станции Алгатуй и п. 44 Главы IV «Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте РФ».

Пропуск поездов, в составе которых имеются вагоны с ВМ, по разъездам Булюшка, Хараманут осуществляется по 1, 2 путям.

Маневровая работа по подаче под выгрузку вагонов, загруженных опасными грузами (в т.ч. с ВМ 1 класса) на пути необщего пользования осуществляется с обеспечением прикрытия от маневрового локомотива 1-м вагоном, загруженными не опасными грузами либо порожним.

Маневровая работа с вагонами, загруженными опасными грузами первого класса осуществляются с особой осторожностью, со скоростью не более 15 км/ч, объединение вагонов при подходе вагона к вагону или локомотива с вагоном, загруженным Ог 1 класса производится со скоростью не более   3 км/час.

Подача вагонов, загруженных ОГ 1 класса ВМ и другими ОГ на склады ВВ (путь № 502) осуществляется: до разъезда Западный – вперед локомотивом, от разъезда Западный по пути № 501 на склад ВВ (путь № 502) – вперед вагонами. При подаче вагонов на путь № 502 составитель поездов обязан сопровождать маневровый состав на подножке первого по ходу движения вагона, а при ее отсутствии – пешком с особой бдительностью и готовностью немедленно остановить  маневровый состав.

При осуществлении маневровой работы с вагонами, загруженными ОГ 1 класса ВМ:

- маневровый состав не должен превышать 9 физических вагонов,

- составитель поездов обязан иметь при себе исправную переносную радиостанцию, в светлое время суток сигнальные флажки, а в темное время суток – исправный ручной фонарь,

- локомотивной бригаде выдается письменное предупреждение формы ДУ-61 с записью: «Маневры с вагонами, загруженными ОГ 1 класса ВМ – бдительная езда».

Особенности работы с вагонами, загруженными негабаритными грузами

Вагоны с негабаритными грузами I, II и III степени негабаритности должны иметь прикрытие с головы и хвоста поезда не менее одного вагона с габаритными грузами или порожнего.

Негабаритный груз IV степени негабаритности и выше, а также сверхнегабаритный должен следовать с контрольной рамой в сопровождении опытного работника службы пути по квалификации не ниже дорожного мастера, который в пути следования ведет наблюдение за прохождением контрольной рамы.

Вагоны с контрольной рамой должны следовать за локомотивом, а вагоны с негабаритными грузами IV-VI степени негабаритности и сверхнегабаритными – в середине поезда, но не ближе, чем за 20 вагонов от вагона с контрольной рамой и не менее одного вагона от хвоста поезда (при перевозке отдельным локомотивом 5 вагонов от вагона с контрольной рамой).

Пропуск поездов с негабаритными грузами разрешается в светлое время суток: на станции Тулун-2 по 1 пути, разъезд Булюшка по 1 пути, разъезд Хараманут по 2 пути, на станции Алгатуй по 1 пути с прибытием на 104 путь.

Подача вагонов с опасными грузами под грузовые операции производится с прикрытием 2 вагона от локомотива.

При возникновении аварийных ситуаций с вагонами, загруженными опасными грузами, ДСП обязан действовать согласно требований Инструкции по ликвидации аварийной ситуации и аварийной карточки.

Раздел 6

6.1 Основные задачи работников ОАО «РЖД» при обработке перевозочных документов

Основными принципами технологии по обработке поездов на железнодорожных станциях Азей, Тулун является максимальное совмещение всех операций по обработке поездов, обеспечение условий взаимодействия с графиком движения и технологией работы ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»).

Агенты СФТО на станции Тулун производят обслуживание 
ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»), связанное с оформлением выдачи прибывших порожних вагонов и отправки груженых вагонов с железнодорожного пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»). Для оформления ведомости формы ГУ-46ВЦ/Э приемосдатчик груза и багажа станции Азей передает 
ГУ-45ВЦ, ГУ-23ВЦ агенту СФТО на станции Тулун до 15.00 мск. вр.

Агенты СФТО выполняют следующие функции:

- прием заявок по форме ГУ-12;

- выдачу оригиналов транспортных накладных на прибывшие грузы в соответствии с Правилами выдачи грузов на железнодорожном транспорте;

- прием документов на порожние вагоны в соответствие с Правилами приема грузов к перевозке на железнодорожном транспорте и Правилами заполнения перевозочных документов на железнодорожном транспорте;

- оформление и раскредитование перевозочных документов;

- начисление сбора за подачу-уборку, провозных платежей, а также штрафов и сборов, предусмотренных действующими нормативными документами;

- ведение установленных форм учета и отчетности.

Для агентов СФТО установлены автоматизированные рабочие места по подготовке перевозочных документов, автоматизированные системы централизованной подготовки и оформления перевозочных документов.

На станциях Азей и Тулун в штате имеются приемосдатчики груза и багажа, основными задачами которых является:

- ведение непрерывного номерного наличия и расположения вагонов на путях инфраструктуры, путях общего и необщего пользования;

-  ведение установленных форм учета и отчетности;

- прием вагонов от грузоотправителей, в груженом, порожнем состоянии в коммерческом отношении

-   соблюдение ПТЭ, других нормативных документов.

По прибытии гружёных вагонов для выдачи их на примыкающих к станции железнодорожных путях необщего пользования оператор СТЦ передает перевозочные документы агенту СФТО лично после сверки перевозочных документов со сведениями натурного листа.

Основные функции, которые выполняет оператор СТЦ:

- обработка, оформление документов на прибывающие и отправляемые поезда;

- ведение непрерывного номерного наличия и расположения вагонов на приемо-отправочных путях;

- передача перевозочных документов на прибывающие под выгрузку вагоны агенту СФТО прием документов от агента СФТО на отправляемые вагоны;

-составление натурных и сортировочных листов на расформировываемые и формируемые составы;

- ведение книг сдачи вагонов под охрану по прибытию и отправлению, ведение книги сдачи документов агенту СФТО;

- контроль за своевременным отправлением вагонов со станции, сроками их доставки;

- обеспечение сохранности и комплектности перевозочных документов;

- ведение установленных форм учета и отчетности;

- соблюдение плана формирования поездов, установленных норм их веса и длины;

- формирование составов с соблюдением ПТЭ, плана формирования и другими нормативными актами.

СТЦ осуществляет обработку поездной информации и перевозочных документов, информационное и учетно-отчетное обеспечение перевозочного процесса на станции в условиях функционирования АСУ СТ и АСОУП.

6.2 Организация грузовой и коммерческой работы железнодорожной         станции Азей и железнодорожного пути необщего пользования

ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»)

Диспетчер маневровый дает задание приемосдатчику груза и багажа на осмотр в коммерческом отношении вагонов, подготовленных к подаче.

Приемосдатчики груза и багажа проводят коммерческий осмотр вагонов подаваемых и убираемых на/с пути необщего пользования ООО Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») и его контрагентов.

Взаимоотношения железной дороги с грузоотправителями и грузополучателями регламентируется договорами на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, договорами на подачу уборку вагонов.

Обслуживание путей необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»)  осуществляется локомотивом владельца.

Вагоны, прибывшие под погрузку/выгрузку, предъявляются в техническом и коммерческом отношении ДСП работникам вагонного хозяйства и приемосдатчикам груза и багажа. При коммерческом осмотре груженых вагонов приемосдатчик груза и багажа сверяет: наличие и исправность ЗПУ, наличие знаков опасности согласно перевозочному документу, сохранность перевозимого груза, подвижного состава. При необходимости составляет Акты общей формы ГУ-23ВЦ.

При осмотре порожних вагонов приемосдатчик груза и багажа определяет пригодность вагона в коммерческом отношении под погрузку конкретного груза указанного в заявке формы ГУ-12.

Для осмотра в техническом и коммерческом отношении местных вагонов под погрузку и вагонов, предназначенных под погрузку на других железнодорожных станциях, ДСЦ уведомляет работника ПТО и приемосдатчика груза и багажа соответственно о месте проведения осмотра вагонов. Осмотр вагонов под погрузку в техническом и коммерческом отношении производится на 3, 5, 7, 9, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 путях станции. ДСП по указанию ДСЦ по двусторонней парковой связи сообщает работникам ПТО и приемосдатчику груза и багажа о возможности начала осмотра. Приемосдатчик груза и багажа после натурного осмотра вагонов оформляет результаты осмотра в журнале формы ВУ-14 МВЦ. Итоговую готовность вагонов под погрузку дает старший осмотрщик вагонов. Результаты технического осмотра вагонов, годных под погрузку передает оператору ПТО для ввода данных о регионе курсирования и фамилии осмотрщика-ремонтника в электронную книгу ВУ-14 МВЦ.

Осмотр приемосдатчиком груза и багажа вагонов, подаваемых под погрузку заявленного груза, в коммерческом отношении включает проверку:

- годности вагона под погрузку в коммерческом отношении;

- очистки вагона внутри (для открытого подвижного состава) и снаружи от остатков ранее перевозимых грузов в виде россыпи, разлива, отсутствия боя груза, специфического запаха, а также ранее примененных реквизитов крепления груза, за исключением несъемных приспособлений для крепления.

Осмотр вагонов, подаваемых под выгрузку и сдвоенные операции, в коммерческом отношении выполняется приемосдатчиком груза и багажа.

На данные вагоны оформляется запись в ВУ-14МВЦ с указанием рода груза, который будет погружен в данный вагон после выгрузки согласно заявке формы ГУ-12.

О результатах осмотра вагонов в коммерческом отношении приемосдатчик груза и багажа докладывает диспетчеру маневровому.

Получив задание от диспетчера маневрового, приемосдатчик груза и багажа уведомляет владельца железнодорожного пути необщего пользования, для которого сформирована группа вагонов на подачу для выполнения грузовых операций, об ожидаемом времени подачи вагонов. Уведомление о времени подачи вагонов представитель Перевозчика передает уполномоченному представителю Владельца не позднее, чем за два часа до объявленной подачи вагонов формы ГУ–2в ВЦ/Э в электронном виде с применением электронной подписи в АС ЭТРАН. При невозможности передачи уведомления в электронном виде с применением электронной подписи в АС ЭТРАН уведомление о времени подачи вагонов представитель Перевозчика передает уполномоченному представителю Владельца по телефону, указанному в договоре на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования.

Для обеспечения приема уведомлений о времени подачи вагонов Владелец определяет ответственных лиц по приёму уведомлений о времени подачи вагонов, приказ о назначении которых с указанием их контактной информации (фамилии, должности, номеров телефонов, факсов) Владелец обязан представить начальнику станции Азей. В дальнейшем представление Владельцем начальнику станции Азей приказа о назначении ответственных лиц по приёму уведомлений о времени подачи вагонов с указанием их контактной информации производится ежегодно по состоянию на 1 января текущего года.

При изменении контактной информации либо при назначении иных лиц, ответственных за приём уведомлений о времени подачи вагонов, Владелец обязан незамедлительно письменно уведомить об этом начальника станции Азей, в этом случае Перевозчик осуществляет уведомление о времени подачи вагонов на путь Владельца в соответствии с информацией, отраженной в представленном Владельцем уведомлении (приказе).

Сведения о передаче уведомления о времени подачи вагонов формы ГУ–2в ВЦ/Э вносятся Перевозчиком в «Книгу уведомлений о времени подачи вагонов под погрузку или выгрузку» формы ГУ-2 (ГУ-2 ВЦ).

Подача вагонов владельцу железнодорожного пути необщего пользования оформляется приемосдатчиком груза и багажа памяткой приемосдатчика формы ГУ-45ВЦ "Памятка на подачу и уборку".

Владелец передает Перевозчику уведомление о готовности к уборке вагонов с выставочных путей общего пользования локомотивом Владельца формы ГУ-2г ВЦ/Э в электронном виде с применением электронной подписи в АС ЭТРАН. При невозможности передачи уведомления в электронном виде с применением электронной подписи в АС ЭТРАН передаётся письменное уведомление по форме ГУ-2г ВЦ/Э.

О передаче вагонов на выставочный путь и готовности вагонов к уборке Владелец передает представителю Перевозчика уведомление формы ГУ–2бВЦ/Э в электронном виде с применением электронной подписи в АС ЭТРАН с обязательным уведомлением Перевозчика по телефону о передаче такого уведомления (при невозможности передачи уведомления в электронном виде с применением электронной подписи в АС ЭТРАН, передаётся письменное уведомление по форме ГУ–2бВЦ/Э).

Полученное в АС ЭТРАН, по телефону или в письменной форме уведомление от владельца железнодорожного пути необщего пользования уведомление о завершении грузовой операции или передаче вагонов на выставочный путь, регистрируется приемосдатчиком груза и багажа в книге формы ГУ-2аВЦ/Э.

В книге формы ГУ-2аВЦ/Э указывается время завершения грузовой операции, номер вагона и сведения о форме передачи вагонов. Сведения из книги формы ГУ-2аВЦ/Э о времени завершения грузовой операции и составления актов общей формы переносятся в Памятку на уборку или Памятку подачи и уборки в момент их составления.

После получения уведомления приемосдатчик груза и багажа согласно сведениям в книге формы ГУ-2аВЦ/Э выходит к месту выполнения приемосдаточных операций на путях общего пользования. После завершения операции по передаче вагонов на пути станции приемосдатчик груза и багажа открывает памятку ГУ-45ВЦ. Прием грузов к перевозке производится согласно требованиям нормативных документов ОАО «РЖД».

При коммерческом осмотре вагонов после выгрузки приемосдатчик груза и багажа станции должен убедиться, что вагоны выгружены, очищены внутри и снаружи, с них должны быть сняты приспособления для крепления, за исключением несъемных приспособлений для крепления, а также должны быть приведены в исправное техническое состояние инвентарные приспособления для крепления. Очищенными, признаются вагоны и контейнеры, из которых после выгрузки грузов удалены все остатки или скопления грузов внутри и снаружи на кузове вагонов, а также на ходовых частях вагонов и межвагонных соединений. Наличие незначительного количества снега в очищенном вагоне не является признаком его загрязнения. Все способы очистки вагонов, контейнеров должны обеспечивать их сохранность. А также не допускать загрязнения окружающей среды. В случае обнаружения коммерческой неисправности вагонов, не приведения вагона в транспортное состояние, вагонов со свежими повреждениями, вагон от грузополучателя не принимается до устранения нарушения с составлением Акта общей формы ГУ-23ВЦ, вагоны отставляются на ответственный простой грузополучателей - грузоотправителей, памятка приемосдатчика формы ГУ-45ВЦ не закрывается, вагоны, осматриваемые на выставочных путях, возвращаются на пути необщего пользования при обнаружении нарушения правил очистки. О составлении акта общей формы приемосдатчиком груза и багажа станции в графах 9-10 «Задержка грузовой операции» памятки приемосдатчика делается отметка. Прием порожнего собственного вагона к перевозке производится приемосдатчиком груза и багажа по перевозочным документам при наличии визы «Согласовано» на запросе о предъявлении вагона к перевозке, заверенной подписью работника ТЦФТО (контакт-центра), приемосдатчика груза и багажа и штемпелем или по вагонному листу при приеме вагонов в бумажном виде.

После устранения коммерческой неисправности порожнего вагона в графах 6-8 памятки приемосдатчик груза и багажа указывает дату и время фактического приема вагонов, ставит подпись в графе «Вагон принял», подписывает вагонный лист и передает её в контакт-центр по реестру для оформления перевозки. Согласно статьи 44 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации порожний грузовой вагон подается на пути общего пользования после выгрузки на путях необщего пользования только при наличии составленной в соответствии с правилами перевозок транспортной железнодорожной накладной.

О прибытии груза на станцию, грузополучателя уведомляет приемосдатчик груза и багажа согласно ст.34 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации. Приемосдатчик груза и багажа выдает грузополучателю транспортную железнодорожную накладную для осуществления выдачи груза при отсутствии задолженности получателя груза по оплате причитающихся перевозчику платежей. При отсутствии обстоятельств, предусматривающих необходимость участия представителя перевозчика в выдаче груза с проверкой, предусмотренной статьей 41 Устава, грузы выдаются без проверки. Подтверждением фактической выдачи грузов без проверки являются подписи уполномоченных представителей грузополучателя, приемосдатчика станции в графах «Вагон сдал», «Вагон принял» памятки формы ГУ-45ВЦ при приемосдаточных операциях. При передаче вагонов с грузами, подлежащих выдаче с участием представителя перевозчика, приемосдатчиком делается отметка в памятке о наличии таких обстоятельств – акт общей формы, попутный коммерческий акт и т.п., отметка заверяется подписью приемосдатчика. В случае уклонения грузополучателя от внесения платы за перевозку грузов и иных причитающихся платежей, станция имеет право удерживать груз, уведомив письменно грузоотправителя, который в течение 4 суток должен распорядиться грузом.

Взвешивание вагонов с грузами и дозировка грузов

На станции Угольная ООО «Компания «Востсибуголь» на пути № 6 установлены весы типа ВТВ-СД-150 с максимальной допустимой нагрузкой 150 т, минимальной допустимой нагрузкой 10 т; на пути № 7 установлены весы «Триада СД-100» с максимальной допустимой нагрузкой 100 т, минимальной допустимой нагрузкой 10 т.

Для определения массы угля, погруженного в вагоны на станции Угольная производится 100% взвешивание вагонов и в случае необходимости производится дозирование.

Грузоотправитель производит взвешивание вагонов, загруженных навалочными грузами, и проставляет фактический вес в накладной. При необходимости дозировки представитель грузоотправителя информирует машиниста железнодорожного крана о дозировке вагонов, после чего производится разравнивание поверхности груза и повторное взвешивание.

Представители ОАО «РЖД», согласно статье 27 Устава могут провести контрольную перевеску вагонов с заполнением книги формы ГУ-78ВЦ. При выявлении перегруза сверх трафаретной грузоподъемности, вагоны остаются на ответственном простое ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») составляется акт общей формы, вагоны возвращаются на путь необщего пользования для дозировки и повторного взвешивания. За превышение грузоподъемности вагона грузоотправитель уплачивает перевозчику штраф в соответствии со статьей 102 Устава.

Также, грузоотправитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в накладной. В случае выявления несоответствия сведений, в результате которых снижается стоимость перевозки, грузоотправитель несет ответственность согласно статье 98 Устава.

Ведомость мест погрузки-выгрузки ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») по станции примыкания Азей

Таблица 18

| Станция | Номер пути или наименование места погрузки/выгрузки | Размер одновременной погрузки/выгрузки | Род груза или грузовая операция | Наименование механизма, эксплуатируемого на погрузке, выгрузке | Техническая характеристика устройств | Технологическое время на погрузку/выгрузку одного вагона | Основание предоставления технологического времени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угольная | Восточная траншея тупик № 1 | 7 | Уголь (погр.) | Экскаватор ЭКГ-4У | Производительность 360 т/час | 8,7 мин/ваг | Приказ №70 |
| Угольная | Тупик Игданитного склада | 2 | Селитра (выгр.) | Складской дизельный погрузчик или вручную | Грузоподъемность 1,5т | 1,4 ч/ваг 2,25 ч/ваг | Приказ №70 |
| Угольная | Тупик № 36а (база ОКСа) | 2 | Рельсы, шпалы, запчасти, оборудование | ККС-10 (кран козловой) МК50/12,5 (кран мостовой) | Грузоподъемность 10т Грузоподъемность 50т | 1,35 ч/ваг 1,15 ч/ваг | Приказ №70 |
| Угольная | База УМТС Тупик № 1 Тупик № 2 | 2 | Запчасти к горным машинам | ККС-10 Автопогрузчик | Грузоподъемность 10т, Грузоподъемность 5т | 1,0 ч/ваг 0,95 ч/ваг | Приказ №70 |
| Угольная | Тупик № 8 Депо | 2 | ГСМ (выгрузка) | Насос К-60М | 60 кубм/час | 2 ч/гр | Приказ №70 |
| Угольная | Путь № 6 Звеносборочной базы | 2 | Металлолом (погрузка) | КЖДЭ-16 | Грузоподъемность 16т | 1,3 ч/ваг | Приказ №70 |
| Угольная | Тупик № 4 Звеносборочной базы | 17 | Щебень (выгрузка) | КЖДЭ-16 | Грузоподъемность 16т |  | Приказ №70 |
| Угольная | Путь № 1 Звеносборочной базы | 25 | Материалы верхнего строения пути, шпала, рельсы, металлолом, пиломатериалы, лес, строительные материалы, рельсошпальная решетка, оборудование | ККС-10 2 крана | Грузоподъемность 10т | 1,35 ч/ваг | Приказ №70 |
| Угольная | Путь № 2 Звеносборочной базы | 18 | Материалы ВСП, шпала, рельсы, рельсошпальная решетка, машины и механизмы, металлоизделия и др. | ККС-10 2 крана | Грузоподъемность 10т | 1,35 ч/ваг | Приказ №70 |
| Угольная | Путь экипировки | 2 | Диз. топливо, масло | Насос АСЦЛ-20-24 ГМ | 24 кубм/час | 2 ч/группа | Приказ №70 |
| Угольная | Путь № 1 путевого склада ст. Угольная | 5 | Металлолом | Автокран | Грузоподъемность 25т | 1,25 ч/ваг | Приказ №70 |

6.3 Организация грузовой и коммерческой работы железнодорожной         станции Тулун и железнодорожного пути необщего пользования

ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»)

Диспетчер маневровый дает задание приемосдатчику груза и багажа на осмотр в коммерческом отношении вагонов, подготовленных к подаче.

Осмотр приемосдатчиком груза и багажа вагонов, подаваемых под погрузку заявленного груза, в коммерческом отношении включает проверку:

- годности вагона под погрузку в коммерческом отношении;

- очистки вагона внутри (для открытого подвижного состава) и снаружи от остатков ранее перевозимых грузов в виде россыпи, разлива, отсутствия боя груза, специфического запаха, а также ранее примененных реквизитов крепления груза, за исключением несъемных приспособлений для крепления.

Осмотр вагонов, подаваемых под выгрузку и сдвоенные операции, в коммерческом отношении выполняется приемосдатчиком груза и багажа.

Приемосдатчик груза и багажа обязан принять под погрузку исправные, очищенные внутри и снаружи от остатков ранее перевозимых грузов, в необходимых случаях промытые, годные для перевозки конкретных грузов вагоны. Приемосдаточные операции с порожними вагонами осуществляются с пешеходного моста, расположенного в западной горловине станции Тулун, во время отправления маршрута под погрузку угля со станции на путь необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») визуальным осмотром вдоль всего состава совместно  приемосдатчиком груза и багажа станции Тулун ВСЖД и приемосдатчиками филиала «Разрез «Тулунуголь».

Для осмотра порожних вагонов приемосдатчиком груза и багажа владельца на станции Алгатуй на расстоянии 10м от стыка рамного рельса стрелочного перевода № 2 имеется смотровая вышка, для осмотра груженых вагонов на станции Алгатуй у стрелки № 122 установлена смотровая вышка.

О результатах осмотра вагонов в коммерческом отношении приемосдатчик груза и багажа докладывает диспетчеру маневровому.

Номера вагонов, признанных приемосдатчиками груза и багажа пригодными в коммерческом отношении для перевозки конкретного груза, указываются в книге формы ВУ-14МВЦ. На станции ведется 2 экземпляра книги ф. ВУ-14МВЦ, один экземпляр для вагонов, используемых для перевозки опасных грузов, второй экземпляр для перевозки не опасных грузов. Книга ф. ВУ-14МВЦ находится на рабочем месте дежурного по парку. Книги ф. ВУ-14МВЦ состоят из отдельных фрагментов по каждому предъявлению вагонов к осмотру. Фрагменты книги после их подписи приемосдатчиком груза и багажа, работником вагонного хозяйства подшиваются в специальную папку.

Получив задание от диспетчера маневрового приемосдатчик груза и багажа уведомляет владельца  железнодорожного пути необщего пользования, для которого сформирована группа вагонов на подачу для выполнения грузовых операций, об ожидаемом времени подачи вагонов. Уведомление о времени подачи вагонов представитель Перевозчика передает уполномоченному представителю Владельца не позднее, чем за два часа до объявленной подачи вагонов формы ГУ–2в ВЦ/Э в электронном виде с применением электронной подписи в АС ЭТРАН. При невозможности передачи уведомления в электронном виде с применением электронной подписи в АС ЭТРАН уведомление о времени подачи вагонов представитель Перевозчика передает уполномоченному представителю Владельца по телефону, указанному в договоре на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования.

Уведомление, о времени подачи порожних вагонов под погрузку не требуется, если погрузка производится в вагоны, освобождающиеся из-под выгрузки на этом ж.д. пути необщего пользования (сдвоенные операции).

Для обеспечения приема уведомлений о времени подачи вагонов Владелец определяет ответственных лиц по приёму уведомлений о времени подачи вагонов, приказ о назначении которых с указанием их контактной информации (фамилии, должности, номеров телефонов, факсов) Владелец обязан представить начальнику станции Тулун. В дальнейшем представление Владельцем начальнику станции Тулун приказа о назначении ответственных лиц по приёму уведомлений о времени подачи вагонов с указанием их контактной информации производится ежегодно по состоянию на 1 января текущего года.

При изменении контактной информации либо при назначении иных лиц, ответственных за приём уведомлений о времени подачи вагонов, Владелец обязан незамедлительно письменно уведомить об этом начальника станции Тулун, в этом случае Перевозчик осуществляет уведомление о времени подачи вагонов на путь Владельца в соответствии с информацией, отраженной в представленном Владельцем уведомлении (приказе), без внесения изменений в настоящий договор.

Сведения о передаче уведомления о времени подачи вагонов формы ГУ–2в ВЦ/Э вносятся Перевозчиком в «Книгу уведомлений о времени подачи вагонов под погрузку или выгрузку» формы ГУ-2 (ГУ-2 ВЦ).

Владелец передает Перевозчику уведомление о готовности к уборке вагонов с выставочных путей общего пользования локомотивом Владельца формы ГУ-2г ВЦ/Э в электронном виде с применением электронной подписи в АС ЭТРАН. При невозможности передачи уведомления в электронном виде с применением электронной подписи в АС ЭТРАН передаётся письменное уведомление по форме ГУ-2г ВЦ/Э.

Подача вагонов владельцу железнодорожного пути необщего пользования оформляется приемосдатчиком груза и багажа памяткой приемосдатчика формы ГУ-45ВЦ "Памятка на подачу".

Диспетчер поездной филиала «Разрез «Тулунуголь» передает по телефону диспетчеру маневровому станции Тулун информацию о количестве вагонов в составе, их назначении, уведомляет о постановке в поезд вагонов после выгрузки и погруженных грузами, кроме угля. После получения уведомления приемосдатчик груза и багажа станции Тулун выходит к месту выполнения приемосдаточных операций. При отсутствии нарушений вагоны принимаются к перевозке. В случае выявления нарушений приемосдатчик груза и багажа станции Тулун оформляет акт общей формы ГУ-23ВЦ с использованием ЕАСАПР М. Вагоны, с обнаруженными коммерческими неисправностями возвращаются для устранения неисправности грузоотправителю с оформлением памятки приемосдатчика формы ГУ-45ВЦ.

О передаче вагонов на выставочный путь и готовности вагонов к уборке Владелец передает представителю Перевозчика уведомление формы ГУ–2бВЦ/Э в электронном виде с применением электронной подписи в АС ЭТРАН с обязательным уведомлением Перевозчика по телефону о передаче такого уведомления (при невозможности передачи уведомления в электронном виде с применением электронной подписи в АС ЭТРАН, передаётся письменное уведомление по форме ГУ–2бВЦ/Э).

Наружный осмотр погруженных вагонов производится приемосдатчиком груза и багажа при предъявлении грузоотправителем транспортной ж.д. накладной или вагонного листа, оформленного в системе АС ЭТРАН.

При проведении наружного осмотра вагонов и грузов приемосдатчик груза и багажа при перевозке грузов повагонными, групповыми и маршрутными отправками, погруженными на пути необщего пользования проверяет:

-коммерческую исправность кузова вагона;

-закрытие крышек сливных приборов цистерн и погрузо-выгрузочных люков вагонов, закрытие торцевых дверей, закрытие бортов платформ с осаживанием клиновых запоров вниз, очистку от остатков груза с наружной поверхности вагонов, колесных пар, знаки и трафареты на кузове вагона и его раме должны быть ясно читаемые, отсутствие видимых утрат груза, повреждение вагона, груза или его упаковки;

-правильность крепления люков крытых вагонов;

-подготовку тракторной техники к перевозке;

-наличие знаков опасности при перевозке опасных грузов;

-техническое состояние исправность кузова, люков, дверей;

- правильность погрузки грузов в соответствии с требованиями Технических условий погрузки грузов, правил перевозок грузов железнодорожным транспортом.

После завершения выгрузки опасных грузов ВМ приемосдатчик филиала «Разрез «Тулунуголь» направляет Уведомление ГУ-2б с готовностью предъявления приемосдатчику станции Тулун ВСЖД для комиссионного осмотра в коммерческом отношении порожних крытых вагонов, вагоны с открытыми дверями выходят на выставочные   пути станции без навешенных ЗПУ.

Приемосдатчик станции Тулун ВСЖД после получения Уведомления ГУ-2б, совместно с приемосдатчиком филиала «Разрез «Тулунуголь» проводит приемосдаточные операции, после проведения приемосдаточных операций и отсутствия коммерческих неисправностей приемосдатчик станции Тулун ВСЖД сообщает приемосдатчику филиала «Разрез «Тулунуголь» о возможности закрытия дверей вагонов и наложения ЗПУ на порожние вагоны.

Приемосдатчик филиала «Разрез «Тулунуголь» осуществляет закрытие и опломбирование  дверей вагонов.

Агент СФТО на станции приема груза к перевозке принимает заполненную грузоотправителем в соответствии с согласованной заявкой бумажную накладную на перевозку груза для визирования.

При наличии договора об электронном обмене данными между грузоотправителем и ОАО «РЖД», накладная передается грузоотправителем в систему АС ЭТРАН в электронном виде.

При наличии между грузоотправителем и ОАО «РЖД» договора об ЭОД с использованием ЭЦП прием вагона к перевозке производится на основании вагонного листа, сформированного по данным электронной накладной, подписанной ЭЦП грузоотправителя, и распечатанного из АС ЭТРАН. Бумажные сопроводительные документы (при их наличии) прикладываются грузоотправителем к вагонному листу.

После оформления и подписания вагонного листа приемосдатчик груза и багажа передает вагонный лист и приложенные к нему бумажные сопроводительные документы (при их наличии) по книге формы ГУ-48ВЦ/Э агенту СФТО под роспись для дальнейшего завершения оформления перевозки или завершает оформление перевозочного документа в режиме автоагент. Агент СФТО приступает к завершению оформления перевозочных документов только при наличии оформленного установленным порядком вагонного листа.

Если подача вагонов задерживается по вине ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») оформляется акт общей формы ГУ-23ВЦ.

Взвешивание вагонов с грузами и дозировка грузов

Для взвешивания и дозировки вагонов на 110 пути станции Алгатуй  ООО «Компания «Востсибуголь» имеются вагонные весы типа ПРОМВЕС-В-150-ВУ, грузоподъемностью 150т, на 111 пути станции - тензометрические весы для взвешивания железнодорожных составов в движении ВТВ-Д-150, с максимальной допустимой нагрузкой 150т, минимальной допустимой нагрузкой 1т.

Для определения массы угля, погруженного в вагоны на станциях Алгатуй производится 100% взвешивание вагонов и в случае необходимости производится дозирование.

Грузоотправитель производит взвешивание вагонов, загруженных навалочными грузами и проставляет фактический вес в накладной. При необходимости дозировки представитель грузоотправителя информирует машиниста железнодорожного крана о дозировке вагонов, после чего производится разравнивание поверхности груза и повторное взвешивание.

Представители ОАО «РЖД», согласно статье 27 Устава, могут провести контрольную перевеску вагонов с заполнением книги формы ГУ-78ВЦ/Э. При выявлении перегруза сверх грузоподъемности, вагоны остаются на ответственном простое ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») составляется акт общей формы, вагоны возвращаются на путь необщего пользования для дозировки и повторного взвешивания. За превышение грузоподъемности вагона грузоотправитель уплачивает перевозчику штраф в соответствии со статьей 102 Устава.

Также, грузоотправитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в накладной. В случае выявления несоответствия сведений, в результате которых снижается стоимость перевозки, грузоотправитель несет ответственность согласно статье 98 Устава.

Ведомость мест погрузки-выгрузки ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») по станции примыкания Тулун

Таблица 19

| Станция | Номер пути или наименование места погрузки/выгрузки | Размер одновременной погрузки/выгрузки | Род груза или грузовая операция | Наименование механизма, эксплуатируемого на погрузке, выгрузке | Техническая характеристика устройств | Технологическое время на погрузку/выгрузку одного вагона | Основание предоставления технологического времени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алгатуй | Восточный блок тупик № 1 | 7 | Уголь | Экскаватор ЭР-1250 | Производительность 2500 м3/ч | 3,8 мин/ваг | Приказ № 70 |
| Алгатуй | Восточный блок тупик № 2 | 7 | Уголь | Экскаватор ЭКГ-4У | Производительность 360 т/час | 8,7 мин/ваг | Приказ № 70 |
| Алгатуй | Восточный блок тупик № 4 | 7 | Уголь | Экскаватор ЭКГ-4У | Производительность 360 т/час | 8,7 мин/ваг | Приказ № 70 |
| Алгатуй | Центральная траншея | 7 | Уголь | Экскаватор ЭКГ-4У | Производительность 360 т/час | 8,7 мин/ваг | Приказ № 70 |
| Алгатуй | Западная траншея | 7 | Уголь | Экскаватор ЭР-1250 | Производительность 2500 м3/ч | 3,8 мин/ваг | Приказ № 70 |
| Алгатуй | 5-ая выездная траншея | 7 | Уголь, щебень | Экскаваторы ЭКГ-4У, ЭКГ-4а | Производительность 360 т/час 225 т/ч | 8,7 мин/ваг 12 мин/ваг | Приказ № 70 |
| Алгатуй | Монтажная площадка тупик № 15 | 7 | Оборудование пиломатериал, строительн, ж/б изделия | Башенный кран | Грузоподъемность 70 т | 1,1 час/ваг | Приказ № 70 |
| Алгатуй | Тупик ГСМ | 1 | нефтепродукты | Насос АСЦЛ 20-24 ГМ | 24 кубм/час |  | Приказ № 70 |
| Алгатуй | Склады ВВ | 18 | ВМ (1кл), аммиачная селитра | вручную | - | 2,25 час/ваг | Приказ № 70 |
| Алгатуй | Тупик № 13 | 2 | стройматериалы | ККС-12,5 (козловой кран) | Грузоподъемность 12,5 т | 1,35 час/ваг | Приказ № 70 |
| Алгатуй | Путь № 113 | 12 | Уголь (погрузка) | Экскаватор ЭКГ-4У | Производительность 360 т/час | 8,7 мин/ваг | Приказ № 70 |
| Алгатуй, ООО «ВССКлтд» | Монтажная площадка ст. Алгатуй | 8 | Металлолом, оборудование | Автокран | Грузоподъемность 25 т | 1,3 час/ваг | Приказ № 70 |
| Алгатуй, ООО «Мугунский щебеночный карьер» | Щебеночный Карьер | 8 | Щебень | Кран XCMG-LW-500 | Грузоподъемность 6 т | 1 час/ваг | Приказ № 70 |

Раздел 7

Общие требования по обеспечению сохранности вагонного парка

Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, а также выгрузка из вагонов должны обеспечивать безопасность движения поездов, возможность механизации погрузочно-разгрузочных работ, сохранность грузов, вагонов в соответствии с требованиями ГОСТа 22235-2010. Размещение и крепление грузов в вагонах производится в соответствии с Техническими условиями погрузки и крепления грузов и Правилами перевозок грузов. ООО «Компания «Востсибуголь» («филиал «Разрез «Тулунуголь») осуществляет контроль над выполнением вышеперечисленных требований при приеме вагонов от контрагентов.

На пути необщего пользования за сохранность вагонов ООО «Компания «Востсибуголь» («филиал «Разрез «Тулунуголь») несет ответственность, предусмотренную статьей 104 Устава.

Техническое состояние принимаемых ОАО «РЖД» вагонов сверяется по записям, сделанным в книге формы ВУ-15 при передаче этих вагонов 
ООО «Компания «Востсибуголь» («филиал «Разрез «Тулунуголь»). При отсутствии на возвращаемом вагоне дополнительных неисправностей в графе 3 книги формы ВУ-15 против каждого номера ранее записанного вагона, делается запись «Д.П. нет» (дополнительных повреждений нет).

Если вагон передавался на предприятие в исправном состоянии, а возвращается поврежденным, то номер вагона заносится в графу 1, а наименование отсутствующих деталей или свежих повреждений в графу 3 книги формы ВУ-15 и заверяется подписями обеих сторон с последующим составлением актов формы ГУ-23ВЦ и ВУ-25.

Акты общей формы ГУ-23ВЦ составляют для удостоверения случаев:

- повреждения (утраты или разоборудования) частей вагонов, повреждения (утраты или разоборудования) предоставленных железной дорогой съемных перевозочных приспособлений;

- загрузки вагона грузами, для которых он по конструкции не предназначен.

Акт формы ГУ-23ВЦ оформляется приемосдатчиком груза и багажа ОАО «РЖД» в присутствии приемосдатчика ООО «Компания «Востсибуголь» («филиал «Разрез «Тулунуголь»), осмотрщика вагонов ОАО «РЖД», представителя ООО «Компания «Востсибуголь» («филиал «Разрез «Тулунуголь»), ответственного за сохранность вагонного парка, подписывается лицами, участвующими в удостоверении обстоятельств, послуживших основанием для составления акта. В случае несогласия представителя ООО «Компания «Востсибуголь» («филиал «Разрез «Тулунуголь») с содержанием акта общей формы ГУ-23ВЦ, акт подписывается представителем с отметкой «С разногласиями». Разногласия прикладываются к акту. Все разногласия, возникающие в процессе осмотра (технической передачи) вагонов, между ОАО «РЖД» и ООО «Компания «Востсибуголь» («филиал «Разрез «Тулунуголь») разрешаются на оперативном совещании по расследованию случаев повреждений вагонов при начальнике (заместителе начальника) железнодорожной станции с участием старшего осмотрщика по сохранности вагонного парка и уполномоченных представителей ООО «Компания «Востсибуголь» («филиал «Разрез «Тулунуголь»). Датой составления акта ГУ-23ВЦ должны быть календарные сутки обнаружения повреждения.

Акт о повреждении вагона формы ВУ-25 оформляет старший осмотрщик вагонов по сохранности вагонного парка ОАО «РЖД» в присутствии представителя ООО «Компания «Востсибуголь» («филиал «Разрез «Тулунуголь»), ответственного за сохранность вагонного парка, в течение трех календарных суток со дня обнаружения повреждения.

Акт формы ВУ-25 удостоверяет факт повреждения вагона и приводит все данные его характеризующие. Акт является основанием для предъявления предприятию штрафа за повреждение, возмещение убытков, связанных с его ремонтом. Акт также является первичным документом для составления отчета формы ВО-15 о повреждении вагона.

Поврежденный вагон должен оставаться на ответственности 
ООО «Компания «Востсибуголь» («филиал «Разрез «Тулунуголь») до момента подписания актов форм ГУ-23ВЦ и ВУ-25 на повреждение вагона.

Работник ВЧДЭ-8 дает телефонограмму на имя начальника станции для расследования случая повреждения вагона.

По итогам расследования оформляется протокол, в котором определяется персональная ответственность работников и намечаются необходимые организационно-технические мероприятия по предупреждению повреждений вагонов.

Если при приемке вагонов осмотрщик ОАО «РЖД» обнаружит повреждения, угрожающие безопасности движения, то в дополнение к акту формы ВУ-25 дается уведомление ВУ-23М для изъятия вагона из эксплуатации и направления его в ремонт на вагоноремонтное предприятие установленным порядком. Первый экземпляр уведомления формы ВУ-23М передается приемосдатчику ООО «Компания «Востсибуголь» («филиал «Разрез «Тулунуголь»), второй экземпляр – оператору ПТО.

Ремонт вагонов после выписки на них уведомлений формы ВУ-23М производится на ремонтных путях ПТО или вагонных депо. Пересылка таких вагонов на другие железные дороги допускается установленным ОАО «РЖД» порядком.

Раздел 8

Особенности работы железнодорожного пути необщего  пользования 
ООО «Компания «Востсибуголь» («филиал «Разрез «Тулунуголь») и железнодорожных станций Азей, Тулун в зимних условиях

В соответствии с действующими положениями ОАО «РЖД» по подготовке хозяйства железных дорог к работе в зимних условиях ежегодно работниками ОАО «РЖД» совместно с работниками ООО «Компания «Востсибуголь» («филиал «Разрез «Тулунуголь») производится проверка состояния железнодорожного хозяйства и безопасности движения на путях необщего пользования, после чего разрабатываются меры по подготовке путей необщего пользования к работе в зимних условиях.

Бесперебойная работа станции в зимних условиях зависит от качества подготовки станционного хозяйства и проведения технологических и технических мер, обеспечивающих выполнение установленных качественных и количественных показателей.

Подготовка обустройств инфраструктуры станции к работе в зимних условиях должна проводиться в течение всего весенне-летнего и осеннего периода года. С этой целью на основе анализа работы станции за прошедшую зиму должны быть разработаны и осуществлены следующие мероприятия:

- ремонт и подготовка к зимним условиям работы всех служебно-технических и бытовых помещений;

- обучение работников специфике труда в зимних условиях, а впервые вступающих на работу по разработанной 40-часовой программе, прикрепление к ним наставников из числа опытных работников;

-обеспечение работников станции зимней спецодеждой, обувью в пределах установленных норм;

- подготовка пути и места для выгрузки снега;

- выполнение работ в соответствии с утвержденным планом путевых работ: очистку путей и междупутий от шлака, мусора, деталей подвижного состава и материалов верхнего строения пути;

- проверка состояния и ремонт осветительной аппаратуры на станции, которая должна обеспечивать необходимую освещенность территории станции и, в первую очередь, горки и основных маневровых районов;

- проверка и ремонт устройств для пневматической обдувки централизованных стрелочных переводов;

-создание запаса песка и тормозных башмаков;

- создание запаса инвентаря для уборки снега.

Основой организации работ по борьбе со снежными заносами является оперативный план по снегоборьбе на железнодорожном пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» («филиал «Разрез «Тулунуголь») и на станциях примыкания Азей, Тулун.

К разработке мероприятий привлекаются руководители всех производственных подразделений ООО «Компания «Востсибуголь» («филиал «Разрез «Тулунуголь»).

Снегоборьба организуется в такой последовательности:

- очистка от снега стрелок и горловин парков приема, отправления поездов и сортировочных путей; особое внимание уделяется своевременной очистке стрелок электрической централизации;

- в парке прибытия первым очищается путь, на который предусматривается  прием очередного поезда;

- очистка отправочных путей выполняется, как правило, вслед за отправленным поездом;

- на грузовых фронтах первыми очищаются пути, на которых выполняется наибольшая работа по погрузке – выгрузке грузов, затем – остальные.

В зимних условиях составители поездов, осмотрщики вагонов, приемосдатчики груза и багажа, бригады маневровых локомотивов должны обеспечить повышенную бдительность и осторожность на всех путях станции, и путях необщего пользования в вопросах обеспечения габаритов, правильного положения стрелочных переводов, наличия тормозных средств, и своей личной безопасности.

Дежурный по станции обязан своевременно оповещать работников, участвующих в очистке стрелок, путей о движении снегоуборочной техники, чтобы не допустить несчастных случаев. В период сильных снегопадов маневровые локомотивы станции и предприятия должны быть обеспечены инвентарем, необходимым для очистки снега.

График работы снегоуборочной техники увязывается с планом маневровой работы по расформированию – формированию составов, подаче и уборке вагонов на пути необщего пользования. Особое внимание должно быть уделено ознакомлению с особенностями работы зимой локомотивных бригад, составителей поездов, путевых обходчиков и рабочих других профессий, которые в зимних условиях будут работать впервые.

Для обеспечения в зимний период устойчивой работы станции по приему и отправлению поездов и производству маневровой работы принимаются следующие меры:

чередование путей приема поездов;

периодический перевод остряков стрелок из одного положения в другое;

пропуск маневрового локомотива в сортировочном парке при сильном снегопаде до очистки путей от снега, по которым намечено проводить маневровые передвижения.

Особое внимание при организации работы в зимний период обращается на обеспечение безопасности движения поездов, выполнение маневровых и грузовых операций и технику личной безопасности.

На пути №102 установлено устройство для омасливания вагонов. В междупутье 102 и 103 путей имеется устройство для слива отходов масла, а также устройство для обдува вагонов и эстакада для слива омасливающей жидкости.

Меры, применяемые для профилактики смерзаемости угля при погрузке на пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» («филиал «Разрез «Тулунуголь»):

- зачистка угольного пласта от снега в забоях добычных экскаваторов;

- осушение забоев перед погрузкой;

- омасливание порожних полувагонов и думпкаров перед погрузкой;

- для предварительного промораживания на угольных штабелях производят перелопачивание угля.

Раздел 9

9.1 Организация оперативного планирования работы железнодорожного пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» («филиал «Разрез «Тулунуголь») и железнодорожных станций Азей, Тулун

Целью оперативного планирования работы станции является заблаговременное выявление несоответствия предстоящих размеров работы и возможностей ее выполнения, рациональное распределение ресурсов, своевременное применение регулировочных мер, внесение корректировок при отклонении от выполнения сменно-суточного плана, создание и поддержание оптимальных режимов работы.

Разработку сменно-суточных планов поездной и грузовой работы станции осуществляет ДС или ДСЗ с помощью ГИД "Урал-ВНИИЖТ", АСУ МР, АСУ-СТ.

Утвержденный суточный план поездной и грузовой работы из ЦУП ВП передается ДС или ДСЗ не позднее, чем за 2 часа до начала планируемых суток. В суточном плане выделяется объем работы, который должен быть выполнен станцией в первой половине суток.

За 1 час до начала смены из ЦУП ВП на станцию в форме диспетчерского приказа передается сменное задание, устанавливающее те же показатели поездной и грузовой работы, что и суточный план, а также другие задания, вытекающие из требований оперативной обстановки. Для смены, заступающей на дежурство во второй половине отчетных суток, план поездной и грузовой работы станции составляется с учетом результатов работы предыдущей смены и обеспечения выполнения заданного суточного плана поездной и грузовой работы.

Ответственным за разработку и реализацию текущих планов работы станции является ДСЦ.

Текущий план поездной и грузовой работы рассчитывается на период не менее 6 часов. При этом производится его уточнение по 3 часовым периодам. На оставшуюся часть расчетного периода результаты расчета плана поездной и грузовой работы рассматриваются как прогнозные.

ДСЦ доводит текущий план работы до непосредственных исполнителей: ДСП, работников ПТО, составителей поездов, приемосдатчика груза и багажа, оператора СТЦ. В процессе дежурства ДСЦ дает задания по работе на 1-2 часа и организует работу по выполнению плана, по обработке каждого поезда и очередность их оформления.

На этапе текущего диспетчерского регулирования (на 1,5-2 часа) руководителем смены реализуются регулировочные мероприятия, позволяющие компенсировать отклонения, возникающие в ходе реализации текущего плана.

На станции применяются информационно-управляющие системы и средства автоматизации, применяемые для контроля текущего плана ГИД «Урал-ВНИИЖТ», АСУ СТ, ТЭП, АСУ МР, АРМ ОНИКС.

9.2 Руководство работой железнодорожной станции примыкания Азей

Руководство работой станции осуществляет начальник станции, который несет полную ответственность за выполнение задач, возложенных на него Положением о железнодорожной станции, нормативными документами       ОАО «РЖД», Центральной дирекции управления движением.

Руководство эксплуатационной работой станции, контроль над выполнением суточных и сменных планов, организация обработки поездов и вагонов по технологическому процессу осуществляются заместителем начальника по оперативной работе.

Разработку и внедрение технологического процесса работы станции, передовых методов труда, проведение мероприятий по рациональному использованию технических средств, обеспечению безопасности движения поездов и техники безопасности, а также анализ работы станции осуществляет начальник станции.

Под руководством ДС находятся ДСЗ, ДСИ, ДСЦ, ДСП, операторы СТЦ, приемосдатчики груза и багажа, составители поездов.

Оперативное руководство работой станции, контроль над выполнением суточных и сменных планов, организация своевременной подачи–уборки вагонов на пути необщего пользования, обработка поездов и вагонов по технологическому процессу возлагается на начальника станции, заместителя начальника станции, диспетчера маневрового, дежурного по станции согласно установленному распределению обязанностей.

Оперативное руководство работой смены осуществляет диспетчер маневровый, который обеспечивает:

- оперативное планирование работы станции по установленным часовым периодам совместно с ДНЦ;

- организацию выполнения плана по приему, обработке, расформированию-формированию, отправлению и пропуску всех типов поездов, подаче-уборке (маневровой работе) всех типов вагонов, местных вагонов, выполнению грузовых операций, заданных технологических нормативов на обработку поездов и вагонов, заданных норм времени нахождения на станции вагонов и локомотивов;

- координацию действий сменных работников других структурных подразделений и организаций, оперативно взаимодействующих со станцией;

- работу станции в условиях сбоя движения пассажирских поездов по графику;

- планирование приема, обработки, формирования и отправления длинносоставных и тяжеловесных поездов;

- максимальное совмещение операций по расформированию, формированию и обработке составов поездов на станции;

- формирование поездов в соответствии с ПТЭ, планом формирования и графиком движения поездов;

- предоставление «окон» для профилактического осмотра, ремонта, замены технических средств станции;

- ведение графика исполненной работы станции;

- руководство работой бригад по уборке снега, мусора;

- доведение до работников смены перед приемом дежурства и в процессе работы информации по погодным условиям и необходимым мерам безопасности при работе;

- контроль за организацией эффективного использования технических средств станции (путевого развития, маневровых средств и др.);

- контроль за ходом выполнения плана местной работы;

- контроль за соблюдением мер по обеспечению безопасности движения и охраны труда работников смены, в том числе оперативный контроль, проводимый руководителями и специалистами станции, и взаимоконтроль работников станции;

- непрерывность производственного процесса при смене дежурств за счет подготовки условий для вступающей смены (наличие свободных путей для беспрепятственного приема поездов, развоз местного груза по местам производства грузовых операций, своевременная экипировка маневровых локомотивов, заказ поездных локомотивов и бригад на ближайшие нитки графика и др.);

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины работниками смены.

Руководствуясь информацией о подходе поездов, наличием и расположением вагонов на станционных путях, путях необщего пользования, а также информацией о ходе выполнения грузовых операций, диспетчер маневровый устанавливает очередность расформирования поездов, подачи и уборки вагонов, составляет план работы и доводит его до исполнителей.

Оперативное планирование работы станции Азей осуществляется на сутки и на смену. В течение смены на станцию поступает откорректированная информация с АСОУП о подходе поездов и грузов. Полная информация о подходе поездов в виде ТГНЛ поступает из АСОУП на станцию Азей со станций формирования.

Приемом, отправлением, пропуском поездов и маневровыми передвижениями по станционным путям распоряжается диспетчер поездной.

9.3 Руководство работой железнодорожной станции примыкания Тулун

Руководство производственной деятельностью станции осуществляется начальником железнодорожной станции и по установленному распределению обязанностей заместителем начальника железнодорожной станции по оперативной работе, заместителем начальника железнодорожной станции по грузовой и коммерческой работе.

Оперативное управление работой станции осуществляет(ют) ДС.

Разработку и внедрение технологического процесса работы станции, передовых методов труда, проведение мероприятий по рациональному использованию технических средств, обеспечению безопасности движения поездов и техники безопасности, а также анализ работы станции осуществляет начальник станции или заместитель начальника станции.

Оперативное руководство работой станции, контроль за выполнением суточных и сменных планов, организация своевременной подачи – уборки вагонов к грузовым фронтам, обработка  поездов и вагонов по технологическому процессу возлагается на заместителя начальника станции.

Оперативное руководство сменой на станции осуществляет(ют) ДСЦ при его отсутствии, ДСП-1, которые обеспечивают:

- оперативное планирование работы станции по установленным часовым периодам совместно с ДНЦ-2, узловым диспетчером;

- организацию выполнения плана по приему, обработке, расформированию-формированию, отправлению и пропуску всех типов поездов, подаче-уборке (маневровой работе) всех типов вагонов, местных вагонов, выполнению грузовых операций, заданных технологических нормативов на обработку поездов и вагонов, заданных норм времени нахождения на станции вагонов и локомотивов;

- координацию действий сменных работников других структурных подразделений и организаций, оперативно взаимодействующих со станцией;

- работу станции в условиях сбоя движения пассажирских поездов по графику;

- планирование приема, обработки, формирования и отправления длинносоставных и тяжеловесных поездов;

- максимальное совмещение операций по расформированию, формированию и обработке составов поездов на станции;

- формирование поездов в соответствии с ПТЭ, планом формирования и графиком движения поездов;

- предоставление «окон» для профилактического осмотра, ремонта, замены технических средств станции;

- руководство работой бригад по уборке снега, мусора;

- доведение до работников смены перед приемом дежурства и в процессе работы информации по погодным условиям и необходимым мерам безопасности при работе;

- контроль за организацией эффективного использования технических средств станции (путевого развития, маневровых средств и др.);

- контроль за ходом выполнения плана местной работы;

- контроль за соблюдением мер по обеспечению безопасности движения и охраны труда работников смены, в том числе оперативный контроль, проводимый руководителями и специалистами станции, и взаимоконтроль работников станции;

- непрерывность производственного процесса при смене дежурств за счет подготовки условий для вступающей смены (наличие свободных путей для беспрепятственного приема поездов, своевременная экипировка маневровых локомотивов, заказ поездных локомотивов и бригад на ближайшие нитки графика и др.);

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины работниками смены.

Оперативные распоряжения руководителя смены в части выполнения вышеуказанных функций являются обязательными для работников других структурных подразделений и организаций, оперативно взаимодействующих со станцией.

9.4 Руководство работой железнодорожного пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»)

Директор филиала

Заместитель директора по кадрам и соц.вопросам

Главный инженер

Первый заместитель директора по производственным операциям

Заместитель директора по организации вскрыши

Заместитель директора по добычным работам ПУ «Мугунский»

Заместитель директора по производству ПУ «Азейский»

Заместитель директора по ж.д. транспорту и пути ПУ «ПТУ»

Начальник службы логистики грузовой работы и технологического комплекса

Начальник управления локомотивного и путевого хозяйства

Начальник управления эксплуатации

Технологический комплекс

Служба СЦБ

Отдел логистики грузовой работы

Участок технологического комплекса «ПУ Мугунский»

Служба эксплуатации

Локомотивное депо

Служба пути

Станции Угольная, Гадалейская

Диспетчер поездной

Депо по ремонту (ПУ «ПТУ»)

По текущему содержанию пути

Участок технологического комплекса «ПУ Азейский»

Станция Тулун-2, разъезды Булюшка, Хараманут

Диспетчер грузовой

По путевой технике

Служба подвижного состава

По ремонту и обслуживанию пути

Станция Алгатуй

9.5 Планирование и прогнозирование перевозок грузов

Грузоотправители порядком и в сроки, регламентируемые статьей 11 Устава, представляют заявки на перевозку грузов непосредственно в ЦФТО.

В заявке грузоотправитель указывает количество вагонов и тонн, железнодорожных станций назначения и других предусмотренных правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом сведений.

При принятии и согласовании заявок на перевозку грузов осуществляется их проверка с нормативной, финансовой, технической и технологической точек зрения.

Работники ЦФТО обеспечивают проверку полноты и правильности оформления заявок на перевозку грузов, отсутствия конвенционных запретов, платежеспособности грузоотправителей и технических возможностей осуществления данной перевозки, условиям перевозок. Полнота и правильность заполнения заявки проверяется в соответствии с «Правилами приема заявок на перевозку грузов».

Наличие конвенционного запрета проверяется на:

- период действия запрета;

- станции (регион, район) запрета;

- род груза.

Технические возможности осуществления перевозки проверяются:

- на возможность приема и сдачи груза станций отправления/назначения, пограничных, припортовых по выполнению грузовых операций в соответствии с Тарифным руководством и переработке данного вида отправки;

- на наличие особых грузов с предъявлением соответствующих требований к погрузке/выгрузке, хранению, перевозке: негабаритные, тяжеловесные, длинномерные, опасные.

- на наличие особых грузов с предъявлением соответствующих требований по особым условиям соответствия требуемых вагонов и контейнеров роду груза для обеспечения особых условий перевозки;

- наличию ограничений родов груза по видам сообщений (прямые смешанные, международные и т.д.).

Представленная грузоотправителем заявка, установленным порядком регистрируется в системе АС ЭТРАН, рассматривается и согласовывается.

Согласованная заявка с отметкой о ее принятии возвращается грузоотправителю, в случае отказа в согласовании, заявка также возвращается грузоотправителю с обоснованием причин отказа.

Раздел 10

Организационно-технические мероприятия по улучшению

использования вагонов на железнодорожном пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»)

На основе анализа работы пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») и станций примыкания Азей, Тулун, направленного на выявление «узких» мест в работе, разработан план организационно-технических мероприятий по сокращению технологического срока оборота вагонов и улучшению их использования на пути необщего пользования.

В целях выполнения технологических сроков оборота вагонов на пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») своевременно выполняется ремонт локомотивов и вагонов собственного парка.

Особое внимание уделяется дальнейшему наращиванию пропускных и провозных способностей, повышению скорости движения, обеспечению безопасности движения, сохранности перевозимых грузов и вагонного парка.

Ежегодно проводятся путевые работы по ремонту и оздоровлению всех элементов железнодорожного пути, железнодорожные пути предприятия 
ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») содержатся в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и приложений к ним.

Раздел 11

Расчетная часть

11.1. Расчет размеров грузовых и вагонных потоков железнодорожного пути необщего пользования    ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») по железнодорожной станции примыкания Азей

| № пути | Наименование груза | Род вагона | Грузовая операция | Кол-во вагонов за 12 мес. | Кол-во тонн за 12 мес. | Кол-во вагонов в среднем в сутки | Кол-во тонн в среднем в сутки, тонн | С учетом Kн, ваг | Принято к Расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция Угольная (Гадалейская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2, 3, 1 вост | Уголь каменный | пв | погрузка | 31333 | 2355472,8 | 87,04 | 6542,98 | 121,8 | 122 |
| Путь экиипровки | ГСМ | цс | выгрузка | 25 | 1556,53 | 0,07 | 4,3 | 0,1 | 1 |
| 26 | Бишофит | кр | выгрузка | 5 | 298,5 | 0,013 | 0,8 | 0,018 | 1 |
| Путь Игданитного склада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б/н | Селитра | кр | выгрузка | 50 | 3331,3 | 0,13 | 8,95 | 0,18 | 1 |
| б/н | ВМ | кр | выгрузка | 16 | 617,8 | 0,04 | 1,66 | 0,06 | - |
| ООО «Восточно-Сибирский Втормет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Металлолом ООО «Восточно-Сибирский Втормет» | пв | погрузка | 91 | 3908 | 0,24 | 10,5 | 0,34 | 1 |

Кн=1,4

11.2 Расчет размеров грузовых и вагонных потоков железнодорожного пути необщего пользования    ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») по железнодорожной станции примыкания Тулун

| № пути | Наименование груза | Род вагона | Грузовая операция | Кол-во вагонов за 12 мес. | Кол-во тонн за 12 мес. | Кол-во вагонов в среднем в сутки | Кол-во тонн в среднем в сутки, тонн | С учетом Kн, ваг | Принято к Расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция Алгатуй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забойные тупики | Уголь каменный | пв | погрузка | 59 783 | 4417187,1 | 160,7 | 11874,2 | 224,98 | 224 |
| 103 | Бишофит | кр | выгрузка | 10 | 596 | 0,03 | 1,6 | 0,04 | 1 |
| 7а | ГСМ | цс | выгрузка | 64 | 3962,57 | 0,17 | 10,65 | 0,24 | 1 |
| Склады ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б/н | Селитра | кр | выгрузка | 64 | 4302,956 | 0,17 | 11,6 | 0,24 | - |
| б/н | ВМ | кр | выгрузка | 124 | 7879,68 | 0,33 | 21,18 | 0,47 | 1 |
| Тулун-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ООО «ДельтаВуд» Лес | пв | погрузка | 20 | 744 | 0,05 | 2 | 0,07 | - |
| 4 | ООО «Юртэк» Лес | пв | погрузка | 93 | 5664 | 0,25 | 15,2 | 0,35 | 1 |
| Монтажная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Металлолом ООО «Восточно-Сибирский Втормет» | пв | погрузка | 2 | 124 | 0,006 | 0,33 | 0,0084 | - |

Кн=1,4

11.3 Перерабатывающая способность мест погрузки (выгрузки) с учетом всех элементов инфраструктуры суточного план-графика работы пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») и станции примыкания Азей

| Наименование элементов | Наименование груза | Количество выгруженных (погруженных) вагонов | Занятость мест погрузки (выгрузки) | Занятость стрелочных горловин | Занятость локомотива | Занятость бригад ТО и КО | Занятость путей | Занятость лимитирующего элемента | Перерабатывающая способность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | бишофит | 1 / 0 | 0.140 | 0.00 | 0.400 | 0.150 | 0.162 | 0.400 | 2 / 0 |
| ГФ путь экипировки (ДТ, масло, насос) | Дизельное топливо | 1 / 0 | 0.310 | 0.00 | 0.400 | 0.150 | 0.162 | 0.400 | 2 / 0 |
| 1 | Уголь каменный марки Д | 0 / 30 | 0.000 | 0.00 | 0.400 | 0.150 | 0.162 | 0.400 | 0 / 75 |
| 1 | металлолом | 0 / 1 | 0.170 | 0.00 | 0.400 | 0.150 | 0.162 | 0.400 | 0 / 2 |
| ГФ тупик игданитного склада (ОГ селитра, вручную, дизельпогрузчик 1,5т) | Селитра амиачно-кальциевая для ППВ | 1 / 0 | 0.000 | 0.00 | 0.400 | 0.150 | 0.162 | 0.400 | 2 / 0 |
| ГФ 1 тупик (уголь, экскав ротор.) | Уголь каменный марки Д | 0 / 35 | 0.250 | 0.00 | 0.400 | 0.150 | 0.162 | 0.400 | 0 / 87 |
| ГФ 2тупик (уголь, экскав ротор.) | Уголь каменный марки Д | 0 / 18 | 0.140 | 0.00 | 0.400 | 0.150 | 0.162 | 0.400 | 0 / 45 |
| ГФ 3тупик (уголь, экскав ковш.) | Уголь каменный марки Д | 0 / 24 | 0.000 | 0.00 | 0.400 | 0.150 | 0.162 | 0.400 | 0 / 60 |

11.4  Перерабатывающая способность мест погрузки (выгрузки) с учетом всех элементов инфраструктуры суточного план-графика работы пути необщего пользования ООО «Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь») и станции примыкания Тулун

| Наименование элементов | Наименование груза | Количество выгруженных (погруженных) вагонов | Занятость мест погрузки (выгрузки) | Занятость стрелочных горловин | Занятость локомотива | Занятость бригад ТО и КО | Занятость путей | Занятость лимитирующего элемента | Перерабатывающая способность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Лесоматериалы строительные | 0 / 1 | 0.110 | 0.00 | 0.599 | 0.140 | 0.161 | 0.599 | 0 / 1 |
| 7"а" | Дизельное топливо | 1 / 0 | 0.160 | 0.00 | 0.599 | 0.140 | 0.161 | 0.599 | 1 / 0 |
| 103 | бишофит | 1 / 0 | 0.170 | 0.00 | 0.599 | 0.140 | 0.161 | 0.599 | 1 / 0 |
| Тупик 1 восточный роторный | Уголь каменный марки Д | 0 / 69 | 0.440 | 0.00 | 0.599 | 0.140 | 0.161 | 0.599 | 0 / 115 |
| Тупик 4 восточный ковшовый | Уголь каменный марки Д | 0 / 28 | 0.250 | 0.00 | 0.599 | 0.140 | 0.161 | 0.599 | 0 / 46 |
| Тупик центральный (ковшовый) | Уголь каменный марки Д | 0 / 48 | 0.480 | 0.00 | 0.599 | 0.140 | 0.161 | 0.599 | 0 / 80 |
| Погрузочный тупик 5 (роторный) | Уголь каменный марки Д | 0 / 50 | 0.350 | 0.00 | 0.599 | 0.140 | 0.161 | 0.599 | 0 / 83 |
| 502 | Селитра амиачно-кальциевая для ППВ | 1 / 0 | 0.200 | 0.00 | 0.599 | 0.140 | 0.161 | 0.599 | 1 / 0 |