| УТВЕРЖДАЮ: Директор филиала ТЭЦ-9 ООО «Байкальская энергетическая компания» ______________________________ О.В. Шулья «_____»______________ 2025 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение мониторинга рынка по выполнению комплекса работ (проектно-изыскательские работы, поставка материалов, строительно-монтажные работы) по защите от БПЛА производственных объектов ТЭЦ-9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ |  |  |
| № п/п | Условия | Содержание |
| 1. | Общие данные |  |
| 1.1. | Наименование организации-заказчика | ООО «Байкальская энергетическая компания». |
| 1.2. | Местонахождение объекта заказчика | ТЭЦ-9, Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив тер.,17 кв., строение 163; УТС ТЭЦ-9, г. Ангарск, НПС-2, 3, 4. |
| 1.3. | Наименование и характеристика объекта | Выполнение комплекса работ (ПИР, поставка оборудования, СМР). |
| 1.4. | Климатические параметры для района проведения работ | Климатический район 1, подрайон – 1В, согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология». |
| 1.5. | Наименование выполняемых работ | Создание объекта «под ключ». |
| 1.6. | Цель выполнения работ | Защита производственных объектов ТЭЦ-9 от БПЛА. |
| 1.7. | Критерии достижения цели | Подписание акта приёмки выполненных/ законченных работ, при условии выполнения требований п. 2.9 настоящего ТЗ. |
| 2. | Требования к работам |  |
| 2.1. | Описание работ. Технические требования | 1 этап: Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации. 2 этап: Поставка материалов, принятых в разработанной проектной и рабочей документации. Подрядчик должен согласовать с Заказчиком поставляемые материалы. 3 этап: Выполнение строительно-монтажных работ согласно разработанной проектной и рабочей документации. Работы выполнить по этапам в сроки, указанные в п. 2.2 ТЗ. Все технические решения, материалы, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать Технической политике Заказчика. |
| 2.2 | Срок выполнения работ | С даты заключения договора по 25.12.2026 |
| 2.3. | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Не требуется. |
| 2.4. | Подготовительные мероприятия | 1. Подрядчик должен до начала выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации выполнить в необходимом объёме визуальный осмотр, обмеры, обследования, сбор необходимой информации. 2. До начала выполнения строительно-монтажных работ Заказчик должен передать, а Подрядчик принять по акту приема-передачи строительную площадку. 3. Подрядчик должен до начала выполнения строительно-монтажных работ обеспечить поставку ТМЦ в необходимом количестве с предоставлением документов, согласно п.2.7. 4. Подрядчик за 10 календарных дней до начала выполнения строительно-монтажных работ обязан согласовать с заказчиком проект производства работ, линейный график. 5. Подрядчик за 10 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика. 6. Подрядчик за 10 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте в количестве не менее 1 специалист по охране труда на каждые 50 работников, а также в количестве 1 специалиста при количестве работников менее 50 человек, с указанием зон ответственности и возложением обязанности ежедневной (не менее 2-х раз в смену) проверки рабочих мест на объекте выполнения работ. 7. До начала строительно-монтажных работ на наружных инженерных сетях подрядчик обязан: - подготовить территорию для обеспечения безопасного производства работ – выставить ограждение, освещение, вывесить соответствующие знаки безопасности. - получить акт-допуск у заказчика на производство работ. 8. Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора сообщает подрядчику перечень лиц, уполномоченных выступать от имени заказчика, осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ, производить приемку выполненных работ. |
| 2.5. | Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации | Не требуется |
| 2.6. | Технический контроль и техническая отчетность | 1. В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику смонтированные узлы, входящее в состав объекта, для проведения приёмки в установленном заказчиком порядке. 2. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества материалов и деталей при передаче их для выполнения работ. 3. В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику техническую/ исполнительную документацию в объеме в соответствии с приложением №1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 344/пр от 16 мая 2023 г. о составе исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе в формате pdf. 4. Согласованный пакет технической/ исполнительной документации, в том числе на сварочные работы, предоставляется заказчику не позднее чем за 2 календарных дня до окончания монтажа и начала работы приемочной комиссии, для оценки технического состояния узлов и оборудования. |
|  | ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты | 1. Работы выполняются материалами подрядчика. 2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль материалов и деталей, необходимых для проведения работ. 3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены паспорта и сертификаты. |
| 2.7. | Соблюдение требований нормативных документов | При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов Заказчика, а также требования Регламента «Управление безопасностью подрядчика». |
| 2.8. | Условия окончания работ | Условиями окончания работ в полном объеме являются: 1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п.п. 2.1 и 2.7 ТЗ, с подписанием акта о приемке выполненных (законченных) работ/ акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств, составленный по форме ОС-3; 2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации. |
| 2.9. | Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику | Права на разработанную Подрядчиком проектную и рабочую документацию полностью переходят Заказчику. |
| 3. | Требования к подрядчику |  |
| 3.1. | Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии) | Определяется на стадии проектирования. |
| 3.2. | Дополнительные требования к подрядной организации | - При привлечении субподрядной организации необходимо приложение договора и подтверждение наличия у субподрядной организации, необходимых лицензий и разрешений в соответствии с требованиями п. 3.1. настоящего ТЗ |
| 3.3. | Оценочные критерии | Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации: - Предлагаемая цена договора, - Сроки производства работ. |
| 3.4. | Гарантийный срок | Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами: - Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств, составленный по форме ОС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 г. № 7, на весь объем работ по ТЗ. |

Приложение № 1: перечень объектов, подлежащих защите.

Заместитель директора по защите ресурсов			_______________В.И. Лучин

Заместитель директора по общим вопросам			_______________В.Ю. Таюрский

Начальник ОКС                                  				_______________Д.В. Кутняков

Приложение 1

| Объекты, подлежащие защите |  | Предложения по организации пассивной защиты |
| --- | --- | --- |
| Галереи ЛК | Галерея ЛК-3А, Б | Защитная сетка из полиамидных материалов, нить 6 мм, с ячеей до 100 мм Х 100 мм, на стальных кронштейнах и стальном каркасе из опор и тросов. Защита оконных проемов ЛК-1 экранами с сеткой рабица 2 мм, полиамидной антидроновой сеткой. |
|  | Галерея ЛК-2А, Б |  |
|  | Галерея ЛК-1А, Б |  |
|  | Галерея ЛК-4А, Б |  |
| Здание электролизерной | Электролизная установка СЭУ-10 | Защитная сетка из полиамидных материалов, нить 6 мм, с ячеей до 100 мм Х 100 мм, на стальном каркасе из опор и тросов. Защита оконных проемов экранами с сеткой рабица 2 мм, полиамидной антидроновой сеткой. |
| Территория ТЭЦ | Ресиверы водорода | Ограждение периметра из ФБС 12-4-6 (24-4-6) на всю высоту. Перекрытие - Защитная сетка из полиамидных материалов, нить 6 мм, с ячеей до 100 мм Х 100 мм на стальном каркасе из тросов. |
| Система пылеприготовления | Циклоны, сепараторы угольной пыли на кровле главного корпуса | Защитная сетка из полиамидных материалов, нить 6 мм, с ячеей до 100 мм Х 100 мм, на стальном каркасе из опор и тросов. |
| Здание вагоноопрокидывателей | Вагоноопрокидыватель А, Б | Защитная сетка из полиамидных материалов, нить 6 мм, с ячеей до 100 мм Х 100 мм, на стальном каркасе из опор и тросов. |  |
| Хим. Водоподготовка | Баки хранения реагентов | Защитная сетка из полиамидных материалов, нить 6 мм, с ячеей до 100 мм Х 100 мм, на стальном каркасе из опор и тросов. |  |
| ОРУ 110 кВ | СР 110 кВ | Ограждение периметра ГТ из ФБС 12-4-6 (24-4-6) на всю высоту (при возможности установки). Защитная сетка перекрытия и периметра из полиамидных материалов, нить 6 мм, с ячеей до 100 мм Х 100 мм, на стальном каркасе из опор и тросов. |  |
| ОРУ 110 кВ | Парное разрушение ГТ-5 и ГТ-6 или ТГ-6 и ГТ-7 или ГТ-5 и ГТ-7 |  |  |
| ОРУ 110 кВ | ГТ-7 или ГТ-8 |  |  |
| ОРУ 110 кВ | ГТ-1 или ГТ-2 или ГТ-3 |  |  |
| Насосная станция осветленной воды | Здание насосной | Защитная сетка из полиамидных материалов, нить 6 мм, с ячеей до 100 мм Х 100 мм, на стальном каркасе из опор и тросов. Защита оконных проемов экранами с сеткой рабица 2 мм, полиамидной антидроновой сеткой/ |  |
| Насосно-перекачивающая станция № 5 | Трубопроводы и сетевые насосы | Защитная сетка из полиамидных материалов, нить 6 мм, с ячеей до 100 мм Х 100 мм, на независимом стальном каркасе из опор и тросов. Защита оконных проемов экранами с сеткой рабица 2 мм, полиамидной антидроновой сеткой |  |
| Бак аккумулятора горячей воды №3 на УТС и БАГВ № 1,5 на ТЭЦ-9 | БАГВ №1,3,5 | Защитная сетка из полиамидных материалов, нить 6 мм, с ячеей до 100 мм Х 100 мм на стальном каркасе из тросов. |  |
| Оконные проемы помещений КИВС |  |  |  |
| Главный корпус / Щит топливоподачи отм +24 м | 5 шт | Защитная сетка из полиамидных материалов, нить 6 мм, с ячеей до 100 мм Х 100 мм, на стальных кронштейнах 600-900 мм. |  |
| ОВК / №21 (КИВС) | 1 шт |  |  |
| Химический цех, кабинет заместителя начальника цеха | 2 шт |  |  |
| Главный корпус, Турбинный цех, ряд А, оси 1-55 | 48 шт |  |  |
| Насосная станция пожаротушения ПГС-2 | 1 шт |  |  |
| Здание РЩ-1 | 4 шт |  |  |
| Здание РЩ-2, ЩПТ-2, АБ-3 | 7 шт |  |  |
| Проходная / каб. 1 (КИВС) | 1 шт |  |  |
| ХЦ / 212 (КИВС) | 2 шт |  |  |
| Мастерские ЭЦ / каб. 2 (КИВС) | 2 шт |  |  |
| Башня пересыпки (КИВС) | 1 шт |  |  |
| РЭБ (КИВС) | 2 шт |  |  |
| РЭБ (КИВС) | 1 шт |  |  |
| ЦТП 2 этаж, главный щит (КИВС) | 3 шт |  |  |
| Главный корпус, Временный торец ТЦ (КИВС) | 1 шт |  |  |
| Бытовой корпус (КИВС) | 2 шт |  |  |
| Склад торгового дома / каб. 1 (КИВС) | 1 шт |  |  |
| Служебный корпус/ЦЛАЗ | 1 шт |  |  |
| Служебный корпус/ КРОСС | 1 шт |  |  |
| Служебный корпус/ Выпрямительная | 1 шт |  |  |
| Служебный корпус/Радиоузел | 1 шт |  |  |
| Служебный корпус/ помещение АРМов | 1 шт |  |  |
| Здание проходной/ Серверная №1 | 1 шт |  |  |
| Здание бухгалтерии/ Серверная №2 | 1 шт |  |  |
| Главный корпус, башня пересыпки, 2 этаж, Помещение технических средств АСКУТ | 2 шт |  |  |
| Оконные проемы внутренних коридоров (мест временного укрытия персонала) |  |  |  |
| Здание проходной, бухгалтерии, ВОХР | Внутренний коридор 1 этажа | Защитная металлическая решетка с ячеей не более 100Х100 мм, защитные металлические рольставни. Общая площадь оконных проемов 125 м2. |  |
|  | Внутренний коридор 2 этажа |  |  |
| Здание здравпункта и ОКС | Внутренний коридор 1 этажа |  |  |
|  | Внутренний коридор 2 этажа |  |  |
| Здание служебного корпуса | Внутренний коридор 1 этажа |  |  |
|  | Внутренний коридор 2 этажа |  |  |
|  | Внутренний коридор 3 этажа |  |  |
| Здание пристроя к главному корпусу | Внутренний коридор 1 этажа |  |  |
|  | Внутренний коридор 2 этажа |  |  |
|  | Внутренний коридор 3 этажа |  |  |
| Здание ЦТП | Внутренний коридор 1 этажа |  |  |
|  | Внутренний коридор 2 этажа |  |  |
|  | Внутренний коридор 3 этажа |  |  |
|  | Внутренний коридор 4 этажа |  |  |
| Здание РЭБ | Внутренний коридор 1 этажа |  |  |
|  | Внутренний коридор 2 этажа |  |  |
| Здание гаража | Внутренний коридор 1 этажа |  |  |
|  | Внутренний коридор 2 этажа |  |  |
| Здание АБК УТС | Внутренний коридор 1 этажа |  |  |
|  | Внутренний коридор 2 этажа |  |  |
| Здание АБК НПС-3 | Внутренний коридор 1 этажа |  |  |
|  | Внутренний коридор 2 этажа |  |  |
| Здание АБК НПС-4 | Внутренний коридор 1 этажа |  |  |
|  | Внутренний коридор 2 этажа |  |  |
|  | Внутренний коридор 3 этажа |  |  |
| Здание АБК РТС-3 | Внутренний коридор 1 этажа |  |  |
|  | Внутренний коридор 2 этажа |  |  |
| Здание АБК НПС-2 | Внутренний коридор 1 этажа |  |  |