| УТВЕРЖДАЮ: # Директор филиала ООО"ЭН+ГИДРО" # Иркутская ГЭС _______________ /Чеверда В.А./ «_____»______________ 2026 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по: Выполнение работ по текущему ремонту фасада. Здание ВОХР инв.№ ИРГ 000007 (ТГ 0001141). (Объект, наименование работ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ |  |  |
| № п/п | Условия | Содержание |
|  | Общие данные |  |
|  | Наименование организации-заказчика | ООО"ЭН+ ГИДРО" Иркутская ГЭС |
|  | Местонахождение объекта заказчика | # 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская, строение 97/3 |
|  | Наименование и характеристика объекта | Здание ВОХР предназначено для служебно-бытовых целей.По объемно-планировочному решению здание одноэтажное, прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 25,4х11,5 м. Высота здания от уровня планировочной отметки составляет 5,73 м. Фасад со стороны ВБ двухэтажный, его высота составляет 10,3 м. За условную отметку ±0.000 принята отметка чистого пола. Здание ВОХР возведено на заглубленном спец сооружении (Сооружение 1) |
|  | Климатические параметры для района проведения работ | Средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (по СНиП 23-01-99* табл.1 )- минус 36 0С. Средняя температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 (по СНиП 23-01-99* табл.1) - минус 40º С. |
|  | Наименование выполняемых работ | Выполнение работ по текущему ремонту фасада. Здание ВОХР инв.№ ИРГ 000007 (ТГ 0001141). |
|  | Цель выполнения работ | С целью поддержания эксплуатационных характеристик конструкций здания, придания ему эстетического вида, защиты каменных стеновых конструкций от неблагоприятных внешних воздействий выполняются работы по облицовке фасада здания металлокассетами по металлокаркасу без устройства утепления. |
|  | Критерии достижения цели | Подписание акта приёмки выполненных работ, при условии выполнения требований п. 2.9 настоящего ТЗ. |
|  | Требования к работам |  |
|  | Описание работ. Технические требования | Выполнить работы в соответствии с ведомостью работ № 1 (Приложение № 1 к ТЗ). Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать Технической политике Заказчика. |
|  | Срок выполнения работ | Начало: с даты подписания договора Окончание: 31.12.2026. |
|  | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Не требуется |
|  | Подготовительные мероприятия | 1. Подрядчик должен за 30 календарных дней до начала выполнения работ обеспечить поставку на территорию Иркутской ГЭС необходимого количества ТМЦ, с предоставлением документов, согласно п.2.9. 2. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан согласовать с заказчиком проект производства работ, линейный график. 3. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика. 4. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте в количестве не менее 1 специалист по охране труда на каждые 50 работников, а также в количестве 1 специалиста при количестве работников менее 50 человек, с указанием зон ответственности и возложением обязанности ежедневной (не менее 2-х раз в смену) проверки рабочих мест на объекте выполнения работ. 5. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить действующий договор со специализированной организацией, имеющей действующую разрешительную документацию с соблюдением норм законодательства на транспортирование, обезвреживание, утилизацию и размещение отходов, образующихся в результате выполнения работ по настоящему договору. 6. Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора сообщает подрядчику перечень лиц, уполномоченных выступать от имени заказчика, осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ, производить приемку выполненных работ. |
|  | Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации | Не требуется |
|  | Технический контроль и техническая отчетность | 1. В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику отремонтированные элементы конструкций зданий и сооружений, входящие в состав объекта, для проведения приёмки в установленном заказчиком порядке. 2. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества материалов при передаче их для выполнения работ. В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику исполнительную документацию в следующем составе: - Акт предремонтного обследования. - Акт готовности объекта к ремонту. - Акты скрытых работ с цветными фотографиями в виде Приложений к Актам с фиксацией всех скрытых работ. - Ведомость объемов ремонтных работ. - Акт приёмки из ремонта. - Общий журнал работ. - Сертификаты соответствия на материалы. - Исполнительные чертежи, схемы, фотографии в электронном виде и на бумаге. - Акт/чеки/талоны или иная подтверждающая документация о передаче отходов на полигон с указанием количества отходов в тоннах |
|  | ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты | 1. Работы выполняются иждивением подрядчика. 2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль материалов необходимых для проведения работ. 3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь): – сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ; – паспорта изделий, с установленным сроком службы; – гигиенический сертификат соответствия; – сертификат (декларация) пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; |
|  | Соблюдение требований нормативных документов | При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования следующих нормативных документов: - Правила организации безопасного обслуживания гидросилового и механического оборудования гидротехнических сооружений (СТП ЭНГ.506.502-2026); - Правил противопожарного режима РФ; - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции, ремонте, утвержденные Приказом Минтруда РФ №883 от 11.12.2020; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда РФ №903н от 15.12.2020; - Правила по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда РФ №835 от 27.11.2020; - Правила охраны труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов, утверждённые приказом Минтруда РФ №753н от 28.10.2020; - Правила по охране труда при работе на высоте, утверждённые приказом Министерства труда России от 16.11.2020 № 782 н; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Условия окончания работ | Условиями окончания работ в полном объеме являются: 1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п. 2.1 ТЗ, с подписанием акта о приемке выполненных (законченных) работ. 2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в соответствии c п. 2.6. ТЗ |
|  | Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику | Не применимо |
|  | Требования к подрядчику |  |
|  | Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии) | Членство в саморегулируемой организации не требуется |
|  | Дополнительные требования к подрядной организации | Для организации вывоза строительного мусора подрядная организация должна иметь лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов или договор с организацией, у которой есть такая лицензия. Вывоз строительного мусора должен осуществляться по мере накопления отходов, но не позже даты окончания договора с предоставлением Заказчику подтверждающих документов. Лицензия на транспортирование, утилизацию и размещение отходов или Договор с организацией, имеющей такую лицензию, отходов должен быть предоставлен Заказчику до начала выполнения работ. |
|  | Оценочные критерии | Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации. |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ на весь объем работ по ТЗ |

Приложения:

Приложение № 1 Ведомость объёмов работ № 1.

Визы ответственных лиц

(должность, Ф.И.О.)

Начальник ОЭЦ 							В.П. Гаримыко

Начальник УТОиР ЗиС						Е.А. Кочкин

Инженер-эколог 1 кат.                                                                              А.А. Макеева