| УТВЕРЖДАЮ: # Директор филиала ООО"ЭН+ ГИДРО" # Иркутская ГЭС _______________ / В.А.Чеверда / «_____»______________ 2026 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по: Выполнение работ по текущему ремонту и покраске металлоконструкций. Здание гидростанции инв.№ТГ0001142. Мост ВБ. (Объект, наименование работ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ |  |  |
| № п/п | Условия | Содержание |
|  | Общие данные |  |
|  | Наименование организации-заказчика | ООО "ЭН+ГИДРО" |
|  | Местонахождение объекта заказчика | # Иркутская ГЭС |
|  | Наименование и характеристика объекта | Здание гидростанции инв.№ТГ0001142 |
|  | Климатические параметры для района проведения работ | Умеренный климатический пояс в области резко континентального климата. Наружные работы в период положительных температур окружающего воздуха. |
|  | Наименование выполняемых работ | Выполнение работ по текущему ремонту и покраске металлоконструкций. Здание гидростанции инв.№ТГ0001142. Мост ВБ. |
|  | Цель выполнения работ | Ремонт металлоконструкций и ж.б. конструкций моста ВБ производятся для обеспечения исправного состояния и безопасной эксплуатации несущих конструкций. |
|  | Критерии достижения цели | Подписание акта приёмки выполненных работ, при условии выполнения требований п. 2.9 настоящего ТЗ. |
|  | Требования к работам |  |
|  | Описание работ. Технические требования | Выполнить работы в соответствии с Ведомостью работ № 1 (Приложение № 1 к ТЗ). Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать Технической политике Заказчика. |
|  | Срок выполнения работ | С даты подписания договора по 31.10.2026г. |
|  | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Не требуется |
|  | Подготовительные мероприятия | 1. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан согласовать с заказчиком проект производства работ, линейный график. 2. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика. 3. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте в количестве не менее 1 специалист по охране труда на каждые 50 работников, а также в количестве 1 специалиста при количестве работников менее 50 человек, с указанием зон ответственности и возложением обязанности ежедневной (не менее 2-х раз в смену) проверки рабочих мест на объекте выполнения работ. 4. Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора сообщает подрядчику перечень лиц, уполномоченных выступать от имени заказчика, осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ, производить приемку выполненных работ. 5. Для предотвращения нарушения обязательств в области ООС подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить действующий договор со специализированной организацией, имеющей действующую разрешительную документацию с соблюдением норм законодательства на транспортирование, обезвреживание, утилизацию и размещение отходов, образующихся в результате выполнения Работ по настоящему Договору |
|  | Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации | Не требуется |
|  | Технический контроль и техническая отчетность | 1. В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику отремонтированные элементы конструкций зданий и сооружений, входящие в состав объекта, для проведения приёмки в установленном заказчиком порядке. 2. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества материалов при передаче их для выполнения работ. В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику исполнительную документацию в следующем составе: - Акт предремонтного обследования. - Акт готовности объекта к ремонту. - Акты скрытых работ с цветными фотографиями в виде Приложений к Актам с фиксацией всех скрытых работ. - Ведомость объемов ремонтных работ. - Акт приёмки из ремонта. - Общий журнал работ. - Сертификаты соответствия на материалы. - Исполнительные чертежи, схемы, фотографии в электронном виде и на бумаге. - Акт/чеки/талоны или иная подтверждающая документация о передаче отходов на полигон с указанием количества отходов в тоннах |
|  | ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты | 1. Работы выполняются иждивением подрядчика. 2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль материалов необходимых для проведения работ. 3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь): – сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ; – паспорта изделий, с установленным сроком службы; – гигиенический сертификат соответствия; – сертификат (декларация) пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; |
|  | Соблюдение требований нормативных документов | При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования следующих нормативных документов: • Правила организации безопасного обслуживания гидросилового и механического оборудования гидротехнических сооружений (СТП ЭНГ.506.502-2026); • Правила противопожарного режима РФ; • Правила по охране труда при строительстве, реконструкции, ремонте, утвержденные Приказом Минтруда РФ №883 от 11.12.2020; • Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда РФ №903н от 15.12.2020; • Правила по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда РФ №835от 01.01.2021; • Правиал по охране труда при работе на высоте, утверждённые приказом Министерства труда России от 16.11.2020 № 782 н; • Правила охраны труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов, утверждённые приказом Минтруда РФ №753н от 28.10.2020; • Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных, утверждённые приказом Министерства труда России от 11.12.2020 № 882н; • Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; • Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; • Федеральный закон РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; |
|  | Условия окончания работ | Условиями окончания работ в полном объеме являются: 1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п. 2.1 ТЗ, с подписанием акта о приемке выполненных (законченных) работ. 2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в соответствии c п. 2.6. ТЗ |
|  | Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику | Не применимо |
|  | Требования к подрядчику |  |
|  | Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии) | Членство в саморегулируемой организации не требуется |
|  | Дополнительные требования к подрядной организации | Для организации вывоза образующихся отходов подрядная организация должна иметь лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов или договор с организацией, у которой есть такая лицензия. Вывоз отходов должен осуществляться по мере их накопления, но не позже даты окончания действия договора, с предоставлением Заказчику подтверждающих документов. Для размещения отходов подрядная организация должна иметь договор с полигоном г. Иркутска |
|  | Оценочные критерии | Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации. |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ на весь объем работ по ТЗ. |

Приложения:

Приложение № 1 Ведомость объёмов работ № 1.

Визы ответственных лиц

(должность, Ф.И.О.)

Главный инженер 								А.Н. Николаев

Начальник УТОиР ЗиС							Е.А. Кочкин

Инженер-эколог                                                                                          А.А. Макеева