Приложение № _____ к договору № ______ от ______________2022 г

| «Согласовано» _______________ «_____» __________ 2022г. М.п. | «Согласовано» Главный инженер ООО «ИркутскЭнергоПроект» ___________ В.В. Скородумов « __ » __________ 2022 г. М.п. | «Утверждаю» Заместитель технического директор филиал УТС Н-И ТЭЦ ООО «Байкальская энергетическая компания» ___________ Е.А. Березин «_____» ________________2022г. М.п. |
| --- | --- | --- |

Задание

на выполнение корректировки проектной и рабочей документации на

Технологический переход через реку Ушаковка по объекту:

«Тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23Д-25 со строительством НПС Ядринцева»

| № п/п | Наименование пункта | Содержание задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | «Тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23Д-25 со строительством НПС «Ядринцева» |
| 2 | Основание для выполнения работ | Договор на проектно-изыскательские работы |
| 3 | Вид объекта | Линейное сооружение |
| 4 | Стадия проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 5 | Вид строительства (новое, реконструкция, консервация, снос (демонтаж) | Новое строительство |
| 6 | Идентификационные сведения о Заказчике | ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ. |
| 7 | Виды и объемы работ | Выполнить корректировку проектной документации на сооружение Технологический переход через реку Ушаковка в составе раздела 4 «Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта: - Конструктивные и объемно планировочные решения; - Проект организации строительства. Выполнить корректировку рабочей документации (КЖ, КМ). Выполнить сметные расчеты. |
| 8 | Краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий и сооружений | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении от ТК-23Д-25-13 c ул. Лызина, по пер. Космический, далее по ул. Култукской с переходом через р. Ушаковка до неподвижной опоры Н-33. Диаметр тепловой сети – DN 400. Материал трубопроводов – сталь. Способ прокладки - подземно в непроходных каналах и на технологическом переходе через р. Ушаковка. |
| 9 | Особые условия | Выполнить расчет несущей способности металлического перехода. Предусмотреть мероприятия по ограничению допуска посторонних лиц. Предусмотреть мероприятия по укреплению откосов от размывов. Разработку/корректировку документации выполнить в соответствии с действующими нормативными документами. |
| 10 | Сведения о сейсмике | Карта ОСР и на основании инженерных изысканий |
| 11 | Требования к составу, виду, формату и срокам представления промежуточных материалов (если их выдача предусмотрена заданием) и отчетной документации. | Предоставить материалы изысканий в объеме, необходимом для проведения государственной экологической экспертизы, технической экспертизы и проектирования. Документацию предоставить в 6 экземплярах на бумажном носителе, в 2 экземплярах в электронном виде на CD-диске в форматах DOC и PDF (текстовая часть), DWG и PDF (графическая часть). При оформлении документации использовать текстовые стили с файлами шрифтов, соответствующими ГОСТ 2.304-81. В отчет приложить фотоматериалы, приложить информационно-удостоверяющий лист. Выдаваемая документация должна быть оформлена в соответствием с «Требованиями к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий…», утвержденных приказом Минстроя РФ № 783/пр от 12 мая 2017 года. |
| 16 | Срок выполнения работ | Согласно календарному плану работ к договору. Промежуточные материалы предоставляются по мере готовности. |
| 17 | Приложения (электронный вид) | - Ситуационный план. - Дополнительные исходные данные для выполнения работы предоставляются на основании письменного запроса подрядчика. |

Руководитель бюро ГИП

ООО «ИркутскЭнергоПроект»		                                                               Н.Б. Пуховская