Чек-лист

Оценки качества для подготовительных работ при монтаже ж/б колодцев

(дождеприемников)

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (приемлемо) / = требует доработки / N/A = не применимо Для замечаний «требует доработки» необходимы комментарии | N/A |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АОСР на прокладку трубопровода |  |  |  |  |
| Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности |  |  |  |  |
| Акт входного контроля на применяемые материалы |  |  |  |  |
| Подготовка поверхности перед монтажом (заключение СЛ о соответствии плотности основания) |  |  |  |  |
| АОСР на устройство бетонной подготовки |  |  |  |  |
| АОСР на монтаж колодца (дождеприемника): |  |  |  |  |
| а) монолитный участок выполнен, в плане и по высоте соответствует проекту: предъявлен Акт входного контроля на применяемые материалы и МГС, бетонная поверхность не имеет наплывов, раковин, сколов |  |  |  |  |
| б) монолитный лоток выполнен согласно проекта: качество бетона подтверждено протоколом, испытаны контрольные образцы бетона на прочность в промежуточном возрасте подтверждающие набор 70% прочности в период, не превышающий 7 суток |  |  |  |  |
| в) монтаж сборных железобетонных элементов выполнен согласно проекта: предъявлен Акт входного контроля на применяемые материалы; сборные железобетонные элементы смонтированы в плане и по высоте согласно проекта; бетонная поверхность не имеет наплывов, раковин, сколов; все стыки между отдельными элементами заполнены цементным раствором |  |  |  |  |
| г) монтаж лестничных и сходовых скоб выполнен согласно проекту и предъявлен Акт входного контроля на применяемые материалы |  |  |  |  |
| 6. АОСР на гидроизоляцию внутренних и наружных поверхностей: |  |  |  |  |
| а) бетонная поверхность не имеет наплывов, раковин, сколов, масляных пятен, грязи и пыли (поверхность А7) |  |  |  |  |
| б) гидроизоляция нанесена без пропусков сплошным и равномерным слоем |  |  |  |  |
| в) гидроизоляция не имеет вздутия, отслоения, губчатого строения , подтеков, наплывов |  |  |  |  |
| 7. АОСР на установку запорной арматуры и монтаж узлов внутри колодца: а) фланцевые соединения установлены перпендикулярно оси трубы; б) плоскости соединяемых фланцев ровные; в) гайки болтов расположены на одной стороне соединения; г) затяжка болтов выполнена; д) отсутствуют перекосы фланцев, скошенные прокладки не установлены; е) плотность сальниковой набивки соответствует; ж) арматура работает исправно |  |  |  |  |
| 8. АОСР на герметизацию мест прохода трубопровода внутри колодца: а) предъявлен Акт входного контроля на применяемые материалы; б) манжетное уплотнение установлено; в) эластичная шпонка установлена; г) заделка выполнена сухой растворной смесью |  |  |  |  |
| 9. АОСР на установку чугунных люков; предъявлен Акт входного контроля на применяемые материалы; |  |  |  |  |
| 10. АОСР на устройство отмостки: а) высотные отметки бетонной подготовки соответствуют проектным (ИГС); б) качество бетона подтверждено (документ о качестве бетонной смеси заданного качества, протокол испытания контрольных образцов бетона на прочность при сжатии в промежуточном возрасте 70% прочности в период, не превышающий 7 суток |  |  |  |  |
| 11. Отсутствие не закрытых замечаний |  |  |  |  |

Подписи сторон:

Заказчик: _______________________________________________________________________

Подрядчик: _______________________________________________________________________