Чек-лист

оценки качества монтажа кабеленесущих систем КИПиА перед прокладкой кабельно-проводниковой продукции

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (приемлемо) / = требует доработки / N/A = не применимо Для замечаний «требует доработки» необходимы комментарии | N/A |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| Наличие актуальной версии РД |  |  |  |  |
| Соответствующий план производства работ или соответствующие технологические карты на проведения работ согласованы в соответствующем порядке |  |  |  |  |
| Проверить наличие подписанного акта готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации. |  |  |  |  |
| Соответствующие акты о результатах проверки изделий (акты входного контроля) подписаны |  |  |  |  |
| Проверено соответствие применяемых материалов спецификации РД |  |  |  |  |
| Б. Монтаж кабеленесущих конструкций (кабельные лотки, лестницы, каналы) |  |  |  |  |
| Установка узлов крепления кабеленесущих конструкций выполнена в соответствии с РД (деталировка узла, высотные отметки). |  |  |  |  |
| Расположение трассы кабеленесущей системы соответствует РД |  |  |  |  |
| Соединения кабеленесущих конструкций между собой соответствуют РД |  |  |  |  |
| Крепление кабеленесущих систем к опорным конструкциям соответствуют РД |  |  |  |  |
| Все болтовые головки (полукруглая, потайная и т.д.) и их ориентация в пространстве соответствуют РД и инструкции завода-изготовителя. |  |  |  |  |
| Количество болтов на опору кабеленесущей системы и при креплении конструкций между собой соответствует РД или инструкции по монтажу от завода-изготовителя (при наличии) |  |  |  |  |
| Прогибы горизонтальных кабеленесущих конструкций в середине пролета находятся в допуске |  |  |  |  |
| Повороты кабельной трассы позволяют выполнить прокладку кабеля с соблюдением минимально допустимых радиусов изгиба кабельно-проводниковой продукции |  |  |  |  |
| Выдержано минимальное расстояние от кабеленесущей системы до трубопровода |  |  |  |  |
| Выдержано минимальное расстояние от кабеленесущей системы до иных систем |  |  |  |  |
| Выдержано минимальное расстояние от кабеленесущей системы КИПиА до кабеленесущих систем силовых цепей |  |  |  |  |
| Выдержано минимальное расстояние от кабеленесущей системы КИПиА до вентилей, задвижек, прочей технологической арматуры, точек отбора проб, горячих поверхностей |  |  |  |  |
| Маршрут кабельной трассы не пересекает пути подъемников |  |  |  |  |
| Предприняты меры для защиты кабельно-проводниковой продукции от механических повреждений |  |  |  |  |
| Количество стыков между опорами не превышает 1 штуку (если применимо) |  |  |  |  |
| Выдержано минимальное расстояние между опорами для крепления кабеленесущих систем (расстояние между опорами должно быть указано в РД, либо в инструкции по монтажу кабеленесущей системы завода-изготовителя (при наличии)) |  |  |  |  |
| Выдержаны минимальные высота и ширина проходов |  |  |  |  |
| Все болтовые соединения затянуты с необходимым усилием. |  |  |  |  |
| Места резов лотка очищены от заусенцев |  |  |  |  |
| Восстановлено покрытие в местах резов кабеленесущей системы |  |  |  |  |
| Проверить правильность расположения и наличие разделительной перегородки (если применимо). |  |  |  |  |
| Проверить правильность заземления и мер уравнивания потенциалов кабеленесущей системы и качество выполнения соединений |  |  |  |  |
| В. Монтаж кабеленесущих конструкций (Наземные кабеленесущие трубопроводы для монтажа кабеля) |  |  |  |  |
| Материал трубопровода, размер, тип соответствуют РД |  |  |  |  |
| Расположение трассы кабеленесущей системы соответствует РД |  |  |  |  |
| Выдержаны минимальные расстояния между точками крепления трубопроводов |  |  |  |  |
| Расположения опор и скоб выполнены верно |  |  |  |  |
| Соединения муфт выполнены верно |  |  |  |  |
| Изгибы, отводы и расширительные соединения кабеленесущего трубопровода смонтированы верно, все соединения смазаны (при необходимости) и плотно скреплены |  |  |  |  |
| Все фитинги установлены верно |  |  |  |  |

Подписи сторон:

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Подрядчик: |  |