Чек-лист

оценки качества монтажа кабельно-проводниковой продукции после монтажа крышки кабеленесущей конструкции / проведения обратной засыпки

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (приемлемо) / = требует доработки / N/A = не применимо Для замечаний «требует доработки» необходимы комментарии | N/A |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| Наличие актуальной версии РД |  |  |  |  |
| Соответствующий план производства работ или соответствующие технологические карты на проведения работ согласованы в соответствующем порядке |  |  |  |  |
| Проверить наличие подписанного акта готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ или акта готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации подписан (в зависимости от вида работ) (если применимо) |  |  |  |  |
| Соответствующие акты о результатах проверки изделий (акты входного контроля) подписаны |  |  |  |  |
| Соответствие применяемых материалов спецификации РД. |  |  |  |  |
| Предыдущие этапы работ (Монтаж кабеленесущих систем (в том числе перегородок) и монтаж кабельно-проводниковой продукции) соответствующим образом приняты и сданы |  |  |  |  |
| Журнал монтажа кабельных муфт имеется и соответствующим образом заполнен (для муфт напряжением выше 1000 В) |  |  |  |  |
| Б. Монтаж кабеленесущих конструкций (крышки или экраны кабельных лотков, лестниц, каналов) |  |  |  |  |
| Постоянная маркировка кабеля завершена |  |  |  |  |
| Крышки/экраны соответствующим образом закрыты в соответствии с РД и с инструкцией по монтажу завода-изготовителя (при наличии) |  |  |  |  |
| Применяемые скобы, зажимы для крепления крышек/экранов соответствуют |  |  |  |  |
| Места резов крышки/экрана/кабеленесущих конструкций очищены от заусенцев. |  |  |  |  |
| Защитное покрытие в местах резов крышки/экрана/кабеленесущих конструкций соответствующим образом восстановлено |  |  |  |  |
| Все болтовые соединения затянуты с необходимым усилием. |  |  |  |  |
| Меры по обеспечению заземления и уравниванию потенциалов выполнены верно |  |  |  |  |
| Все вырезы в стенах выполнены герметично. Все противопожарные кабельные проходки установлены надлежащим образом |  |  |  |  |
| В. Обратная засыпка траншеи |  |  |  |  |
| Выполнена обратная засыпка в соответствующем объеме и соответствующим грунтом |  |  |  |  |
| Кабельные проходки выполнены в соответствии с РД |  |  |  |  |
| Маркировка кабельной траншеи (при применимо) выполнена верно |  |  |  |  |
| Все кабельные линии, кабеленесущие системы загерметизированы в местах выхода кабеля из-под земли |  |  |  |  |

Подписи сторон:

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Подрядчик: |  |