Чек-лист

оценки качества монтажа системы заземления (заполняется в случае отдельного проекта заземления)

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (приемлемо) / = требует доработки / N/A = не применимо Для замечаний «требует доработки» необходимы комментарии | N/A |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Подготовительные работы к монтажу компонентов системы заземления |  |  |  |  |
| Наличие актуальной версии РД. |  |  |  |  |
| Проверить наличие подписанного акта готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ (если применимо) |  |  |  |  |
| Проверить наличие подписанных АоРПИ на предъявляемые материалы |  |  |  |  |
| Проверить геометрические параметры траншеи в соответствии с СП 543(если применимо) |  |  |  |  |
| Проверить отсутствие замечаний к предыдущим этапам работ |  |  |  |  |
| Проверить наличие проекта производства работ или технологической карты на месте производства работ |  |  |  |  |
| Предыдущие этапы работ соответствующим образом приняты и сданы |  |  |  |  |
| Б. Монтаж заземления |  |  |  |  |
| Проверить сечения, целостность и прочность проводников заземления, зануления и т.д., их соединений и присоединений |  |  |  |  |
| Убедиться в том, что заземляющие проводники заглублены в грунт на величину, предусмотренную РД |  |  |  |  |
| Убедиться в том, что стержни заземления имеют надлежащий размер, тип в соответствии с РД |  |  |  |  |
| Убедиться в том, что стержни заземления установлены в местах, указанных в РД |  |  |  |  |
| Проверить геодезическую схему (если применимо) |  |  |  |  |
| Проверить крепление полосы к строительным и иным конструкциям |  |  |  |  |
| Проверить отсутствие обрывов, видимых дефектов |  |  |  |  |
| Проверить целостность оцинковки металлической полосы |  |  |  |  |
| Проверить наличие надежного электрического контакта между всеми элементами |  |  |  |  |
| Проверить соответствие узлов заземления РД |  |  |  |  |
| Проверить затяжку болтовых соединений |  |  |  |  |
| Проверить болтовые соединения на предмет предотвращения откручивания |  |  |  |  |
| Проверить качество выполнения сварных соединений (проверка осуществляется визуальным методом и ударом молотка) |  |  |  |  |
| Проверить нанесена ли соответствующая смазка на контактные соединения (если предусмотрено РД) |  |  |  |  |
| Проверить покраску сварных соединений битумным лаком (если предусмотрено РД) (проверка толщины битумного лака производится толщиномером). |  |  |  |  |
| Проверить окраску в соответствующую цветовую гамму |  |  |  |  |

Подписи сторон:

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Подрядчик: |  |