Чек-лист

оценки качества монтажа электродвигателя

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (приемлемо) / = требует доработки / N/A = не применимо Для замечаний «требует доработки» необходимы комментарии | N/A |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| Наличие актуальной версии РД |  |  |  |  |
| Соответствующий план производства работ или соответствующие технологические карты на проведения работ согласованы в соответствующем порядке |  |  |  |  |
| Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ подписан |  |  |  |  |
| Соответствующие акты о результатах проверки изделий (акты входного контроля) подписаны |  |  |  |  |
| Соответствие применяемых материалов спецификации РД. |  |  |  |  |
| Предыдущие этапы работ соответствующим образом приняты и сданы - Проверить правильность отметки, положение, высоту осевой линии и горизонтальной поверхности фундамента. Проверить акт выполненных работ; - Проверить закладные стальные изделия, отверстия, и т.п. требованиям РД и инструкциям завода-изготовителя (при проверке следует учитывать последовательность работ). - Убедиться, что все иные предыдущие этапы работ, влияющие на качество монтажа электродвигателя, соответствующим образом приняты и сданы |  |  |  |  |
| Б. Монтаж электродвигателя |  |  |  |  |
| Проверить шильдик, заводскую табличку оборудования |  |  |  |  |
| Проверить бирку оборудования |  |  |  |  |
| Убедиться в правильности и полноте маркировки |  |  |  |  |
| Место установки оборудования соответствует РД |  |  |  |  |
| Проверить правильность цвета лакокрасочного покрытия и отсутствие повреждения лакокрасочного покрытия (царапин) |  |  |  |  |
| Проверить местоположение, ориентацию, нивелирование и закрепление электродвигателя. |  |  |  |  |
| Убедиться, что болтовые соединения затянуты в соответствии с требованиями завода-изготовителя и требованиям РД |  |  |  |  |
| Убедиться, что электродвигатели, установленные в опасной зоне, имеют соответствующие сертификаты |  |  |  |  |
| Проверить установку заземления. Убедиться, что заземление внутри клеммной коробки двигателя выполнено и соответствует утвержденным чертежам и рекомендациям производителя |  |  |  |  |
| Убедиться, что кабельные вводы, которые установлены в опасных зонах, имеют правильный тип. Проверить герметичность вводов. |  |  |  |  |
| Проверить предупреждающие таблички и инструкции по эксплуатации (если применимо) |  |  |  |  |
| Проверить соединение обмотки статора (соединение звезда или треугольник) согласно инструкции завода-изготовителя и РД |  |  |  |  |
| Убедиться, что электродвигатели собраны и установлены в соответствии с РД и рекомендациями завода-изготовителя |  |  |  |  |

Подписи сторон:

Заказчик: _______________________________________________________________________

Подрядчик: _______________________________________________________________________