Чек-лист

Оценки качества работ при монтаже комплектного оборудования

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (приемлемо) / = требует улучшения / N/A = не применимо Для замечаний «требует улучшения» необходимы комментарии | N/A |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверки документов и разрешений |  |  |  |  |
| Наличие актуальной версии РД. |  |  |  |  |
| Акт готовности предыдущего этапа работ |  |  |  |  |
| Наличие актов входного контроля на применяемые материалы |  |  |  |  |
| Проект производства работ по подъему в наличии и утвержден |  |  |  |  |
| Проверки перед подъемом оборудования |  |  |  |  |
| подъемные устройства на месте и готовы к использованию |  |  |  |  |
| К выполнению работ по подъему допускается только квалифицированный и утвержденный персонал |  |  |  |  |
| контактные поверхности неподвижных и скользящих опор должны быть очищены от посторонних веществ; |  |  |  |  |
| Проверить, чтобы гайки свободно накручивались на анкерные болты |  |  |  |  |
| Оборудование в чистом состоянии, строительный мусор отсутствует |  |  |  |  |
| Проект и расположение подкладок |  |  |  |  |
| Проверить комплектующие на предмет повреждений и убедиться в отсутствии незакрепленных деталей на оборудовании |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  |
| Фундаменты и детали оборудования, соприкасающиеся с материалом заливки, должны быть очищены от масла, смазки и других посторонних материалов |  |  |  |  |
| Проверить положение неподвижных/скользящих опор для горизонтального оборудования установки |  |  |  |  |
| Проверить установку подкладок (расположение, размер, количество, материал и т. д.). |  |  |  |  |
| Проверить правильное расположение оборудования |  |  |  |  |
| Сборка и выравнивание оборудования на фундаменте/месте установки |  |  |  |  |
| Соединение модулей установки между собой |  |  |  |  |
| Монтаж комплектных м/к |  |  |  |  |
| Проверка и запись моментов затяжки анкерных болтов |  |  |  | *При наличии требований в РД и Перечне ИД – ведомость проверки |
| Опорные рамы необходимо проверить на предмет отверстий заливки и вентиляционных отверстий, если применимо |  |  |  |  |
| Защитные крышки отверстий установлены и не имеют повреждений |  |  |  |  |
| Все временные транспортировочные опоры/ фиксаторы (в том числе, внутренние) и т. д. сняты (если не указано иное) |  |  |  |  |
| Окончательная проверка выравнивания |  |  |  |  |
| Монтаж комплектных трубных линий и ЗРА |  |  |  |  |
| Центрирование вала (если применимо) |  |  |  |  |
| Проверить установку подшипника и уплотнений, а также отсутствие транспортировочной защиты |  |  |  |  |
| Проверить неподвижные и подвижные валы механизма на свободное вращение |  |  |  |  |
| Проверить роторы подвижных и неподвижных валов механизма на предмет расстояния между концами вала (РМКВ) или длину проставки муфты в рабочем положении |  |  |  |  |
| Болты крепления механизма затянуты |  |  |  |  |
| Центрирование вала в пределах допусков |  |  |  | *При наличии требований в РД и Перечне ИД – ведомость проверки |
| Соединение ненапряженных трубопроводов |  |  |  |  |
| Трубопроводы к/от всего оборудования должны быть соединены таким образом, чтобы трубопровод имел нулевую нагрузку (усилие) ИЛИ не превышал допусков изготовителей на оборудование |  |  |  |  |
| Приемочная ведомость центрирования фланцев в наличии, принята и прилагается |  |  |  | *При наличии требований в РД и Перечне ИД – ведомость проверки |
| Окончательная проверка оборудования |  |  |  |  |
| Паспортная табличка, маркировка CE (если применимо) и ярлыки проверены |  |  |  |  |
| Внутрикорпусные устройства установлены согласно соответствующим техническим условиям проекта |  |  |  |  |
| Внутренние трубопроводы установлены |  |  |  |  |
| Внутренняя транспортировочная защита снята |  |  |  |  |
| Применены указанные моменты затяжки, соответствующие документы оформлены |  |  |  |  |
| Все временные опоры сняты |  |  |  |  |
| Ограждения механизма и муфты установлены и пригодны |  |  |  |  |
| Проверка плотности прилегания опоры выполнена, болты крепления затянуты с моментом, указанным в инструкциях изготовителя |  |  |  |  |
| Направление вращения проверено (соответствует стрелкам-указателям) |  |  |  |  |
| Заливка закончена, подливка бетона после монтажа оборудования выполнена |  |  |  |  |
| Видимые внешние повреждения отсутствуют |  |  |  | *При наличии требований в РД и Перечне ИД – ведомость проверки |

Подписи сторон:

Заказчик: _______________________________________________________________________

Подрядчик: _______________________________________________________________________