- Приложение №11

- Требования к ВК контрольно-измерительных приборов

Контрольно-измерительные приборы (далее - КИП) после приемки по количеству подвергаются ВК по качеству. Каждый вид КИП должен иметь документ о качестве (сертификат, паспорт), а для упакованных изделий - комплектовочную ведомость.

В ходе ВК при поступлении КИП проверке подлежит:

- наличие товарно-сопроводительной документации;

- комплектность поставки и целостность упаковочных мест;

- маркировка в соответствии с технической документацией;

- состояние консервации и отсутствие явных повреждений;

- наличие заводской таблички и сверка данных таблички с паспортными данными;

- проверка документов, подтверждающих проведение заводских приемочных испытаний (инструментального контроля) оборудования КИП в соответствии с требованиями производителя.

- комплектность и соответствие содержания технической документации (паспорта, технические описания, инструкции по эксплуатации) требованиям проекта, стандартов, условиям договора (контракта);

- наличие действующей поверки. Срок поверки должен соответствовать применимому договору.