- Приложение №13

- Требования по приемке, маркировке, упаковке, перевозки и хранению СКИ

Перечисленные ниже требования следует учитывать в ходе проведения ВК для обеспечения точной идентификации и сохранения свойств СКИ.

Поступающие СКИ должны иметь сопроводительную документацию - согласно условиям договора поставки, сертификаты качества, паспорта и т.п.; сертификаты/декларации соответствия, прочие документы, согласно условиям договора поставки.

Сертификат качества должен содержать следующие данные:

- наименование или товарный знак предприятия изготовителя;

- наименование потребителя;

- номер заказа (номер заказной спецификации);

- марку стали (материала);

- номер плавки и номер партии;

- наименование изделия и его геометрические характеристики;

- сдаточные характеристики (вес, количество, длину, размер);

- указание на ГОСТ или ТУ;

- химический состав материала и его механические свойства;

- данные о группе и категории материала (по свойствам, качеству поверхности, назначению и т.п.), предусмотренные стандартами;

- результаты всех испытаний, предусмотренных стандартом;

- заключение технического контроля с подписью контролера и датой приемки.

Каждая отдельная партия СКИ маркируется в соответствии с учетными данными программы (артикул/код, единица изменения, наименование, дата поступления). Может применяться маркировка путем наклеивания штрих-кода, нанесения краски различного цвета для быстрого различения видов СКИ, например, сталей по классам и т.д.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ и перевозке СКИ по территории Объекта должна быть обеспечена сохранность груза и маркировки. При использовании части изделия (лист, труба и т.д.), например, для испытаний, на остающейся части изделия маркировка должна быть восстановлена.

Поступающие СКИ должны храниться согласно инструкциям по хранению отдельных видов СКИ, с учетом указаний стандартов и рекомендаций заводов-изготовителей для обеспечения сохранности качества СКИ, предохранения от коррозии, механических повреждений и деформаций.