Приложение №9

Требования к ВК сосудов и аппаратов

В ходе ВК проверке подлежит:

- наличие товарно-сопроводительной документации;

- комплектность поставки и целостность упаковочных мест;

- маркировка изделия в соответствии с технической документацией;

- состояние консервации и отсутствие явных повреждений;

- наличие заводской таблички и сверка данных таблички с паспортными данными;

- комплектность и соответствие содержания технической документации (паспорта, приложений, инструкций) требованиям проекта, стандартов и действующих правил устройства и безопасной эксплуатации, условиям договора;

- для сосудов, наличие знака соответствия  ТР ТС: ЕАС;

- наличие контрольных меток для выверки вертикальности (на сосудах колонного типа) и монтажных меток, фиксирующих главные оси сосуда;

- техническое состояние элементов корпуса и внутренних устройств путем наружного и внутреннего осмотра с оценкой дефектов поверхности и качества исполнения сварных швов, требуемых чертежом, правилами по безопасной эксплуатации технических устройств и другой НД. Внутренний осмотр должен быть выполнен до монтажа и/или не позднее, чем за шесть месяцев до истечения гарантийного срока;

- измерение габаритных и присоединительных размеров и сверка их с чертежом;

- измерение толщины несущих элементов сосуда, сверка их с чертежом и составлением карты контроля;

- дополнительно могут быть применены неразрушающие методы ВК: твердометрия, дефектоскопия и/или стилоскопирование сварных швов и т.д.

В случае приемки сосуда или аппарата на заводе-изготовителе осмотр следует проводить до проведения гидроиспытания и окрашивания аппарата, что позволит более полно обнаружить дефектные места.