|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по производству - главный инженер ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» ______________Ю.В. Дворянский «____» ___________ 2022 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по оказанию услуг

«Обследование вертикальных деформационных швов (шпонок) бетонной плотины со стороны верхнего бьефа Усть-Илимской ГЭС»

- Основание для оказания услуги:

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

- СО 153.34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (п. 3.1.4).

- Раздел 18, мероприятие № 27 Акта преддекларационного обследования гидротехнических сооружений Усть-Илимской ГЭС от 18-20 ноября 2020 г.

- Цель услуги:

Цель услуги заключается в оценке текущего технического состояния деформационных швов (шпонок) бетонных гидротехнических сооружений Усть-Илимской ГЭС, в том числе:

- Оценка состояния и работоспособности уплотнений деформационных швов бетонных ГТС;

- Анализ причин снижения надежности работы уплотнений деформационных швов;

- Разработка технических решений по обеспечению дальнейшей безопасной эксплуатации и ремонту уплотнений деформационных швов (шпонок), с целью повышения эксплуатационной надежности бетонных ГТС.

- Состав бетонных ГТС:

- Бетонная гравитационная плотина;

- Исходные данные для услуги:

- Материалы проектной и исполнительной документации;

- Результаты натурных наблюдений за температурным и фильтрационным режимом, деформациями бетонных ГТС;

- Результаты выполненных ранее обследований и ремонтов деформационных швов;

- Необходимые исходные данные передаются по письменному запросу Исполнителя.

- Основные требования к содержанию услуг:

Состав и содержание оказываемых услуг должны соответствовать требованиям законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений.

5.1. Объем оказываемых услуг:

5.1.1. Анализ имеющейся технической документации по оценке состояния противофильтрационных устройств, устроенных в бетонной плотине Усть-Илимской ГЭС.

5.1.2. Анализ данных натурных наблюдений за температурным и фильтрационным режимом, деформациями бетонной плотины Усть-Илимской ГЭС.

5.1.3. Разработка, согласование с Заказчиком (в том числе с курирующей эксплуатацию ГТС организацией) Программы обследования деформационных швов (шпонок) бетонных ГТС Усть-Илимской ГЭС (далее – Программа).

В Программе должны быть предусмотрены в том числе:

- визуальное обследование деформационных швов (шпонок) со стороны верхнего бьефа через шахты смотровых колодцев бетонной плотины;

- инструментальное обследование прочностных свойств бетона в местах устройства шпонок;

- проверка соответствия конструкции уплотнений деформационных швов проектной документации, требованиям нормативных документов, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций деформационных швов с составлением ведомостей дефектов и повреждений.

5.1.4. Обследование в соответствии с согласованной Программой.

5.1.5. Оценка состояния и работоспособности уплотнений деформационных швов бетонных ГТС, анализ причин снижения надежности их работы.

5.1.6. Разработка технических решений по обеспечению дальнейшей безопасной эксплуатации и ремонту уплотнений деформационных швов (шпонок), с целью повышения эксплуатационной надежности бетонных ГТС, а также выдача рекомендаций по применению ремонтных составов.

5.1.7. Составление технического отчета, содержащего в том числе ведомости объемов работ по ремонту уплотнений деформационных швов (шпонок).

- Взаимосвязь с предшествующими и последующими работами, предполагаемое конкретное использование результатов работы

При выполнении настоящей работы учитываются результаты ранее выполненных инженерных изысканий, лабораторных исследований, обследований ГТС.

Результаты обследования деформационных швов (шпонок) используются при оценке прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности в рамках работы по комплексному анализу (многофакторным исследованиям) состояния комплекса ГТС Усть-Илимской ГЭС.

- Сроки оказания услуги:

Услуги выполняются в один этап: с даты заключения договора по 31.03.2023.

- Порядок рассмотрения и сдачи результатов услуги и ее этапов:

Передача Заказчику результатов работы проводится в соответствии с Календарным планом и оформляется двусторонним актом сдачи-приемки работ.

- Перечень материалов, подлежащих приемке Заказчиком:

По окончании оказания услуг Исполнитель должен предоставить на бумажном носителе в двух экземплярах (формат А4) и в электронном виде в форматах *dwg и *pdf; *doc: технический отчет о результатах обследования. В отчете должны быть представлены: текстовая часть, схемы, графики, фотографии.

- Требования, предъявляемые к исполнителю:

10.1. Участник должен являться членом саморегулируемой организации (СРО). В подтверждение соответствия данному требованию участник закупки в составе заявки на участие в закупке должен предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания в отношении особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства. Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

10.2. Участник обязан иметь и документально подтвердить наличие положительного опыта (предоставить копии договоров) по комплексному анализу, комплексному обследованию, многофакторным исследованиям 1 класса опасности ГЭС согласно Постановлению Правительства РФ от 05.10.2020 N 1607 «Об утверждении критериев классификации гидротехнических сооружений». В подтверждение соответствия данному требованию участник закупки в составе заявки на участие в закупке должен предоставить сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника».

10.3. Участник должен иметь в штате или привлекать по договорам гражданско-правового характера специалиста с областью аттестации промышленной безопасности «Гидротехнические сооружения объектов энергетики В.2» (ранее Д.2), имеющего право самостоятельной работы на гидротехнических сооружениях. Для подтверждения соответствия данному требованию предоставить в составе заявки Справку о кадровых ресурсах, подготовленную по форме, установленной в Документации о закупке с приложением копий действующих квалификационных документов (дипломы, аттестаты, удостоверения).

10.4. Участник должен иметь в штате или привлекать по договорам гражданско-правового характера не менее двух специалистов с высшим профессиональным образованием по специальности (квалификации): «Гидротехническое строительство», «Гидроэлектростанции», с опытом работы не менее 5 лет по специальности. Для подтверждения соответствия данному требованию предоставить в составе заявки Справку о кадровых ресурсах, подготовленную по форме, установленной в Документации о закупке с приложением копий квалификационных документов (дипломы государственного образца, аттестаты, удостоверения).

10.5. Учитывая необходимость комплексного подхода к оценке технического состояния и широту поставленных вопросов, организация Исполнителя должна иметь в своей организационной структуре специализированные отделы, выполняющие работы, указанные в п. 4 технического задания. Численность отдела должна составлять не менее 5 человек, руководитель должен иметь ученую степень не ниже кандидата технических наук.

10.6. Участник в составе Заявки на участие в закупке должен предоставить предварительную Программу обследования деформационных швов (шпонок) бетонных ГТС. В предварительной программе должны быть приведены и обоснованы основные виды исследований (см. п. 4 Технического задания), определены основные объемы работ, представлена применяемая аппаратура.

9.8. Участник должен иметь в собственности или на ином законном основании необходимые материально-технические ресурсы. Для подтверждения соответствия данному требованию предоставить в составе заявки Справку о материально-технических ресурсах, подготовленную по форме, установленной в Документации о закупке с приложением копии паспорта на оборудование с указанием технических характеристик аппаратуры.

- Особые условия:

  - Заказчик обеспечивает доступ Исполнителя к документации, имеющейся на Усть-Илимской ГЭС, в объеме, необходимом для выполнения поручаемых работ, определенных настоящим заданием;

11.2. Работы командированного персонала на Усть-Илимской ГЭС должны выполняться в соответствии с СТП 907-011.525.043-2020.  Пропускной и внутриобъектовый режимы в ООО «ЕвроСибЭнерго - Гидрогенерация».

11.3. В целях неразглашения и обеспечения от несанкционированного доступа третьих лиц к конфиденциальной информации и документам Стороны заключают Соглашение о конфиденциальности. При наличии сведений ограниченного доступа установленным порядком оформляется отдельное приложение.

11.4. Результаты отчета предварительно должны быть рассмотрены и письменно согласованы (за две недели до окончания работ по договору):

- с Заказчиком на техническом совещании У-ИГЭС. Время и место проведения совещания, состав его участников согласовывается дополнительно по готовности Исполнителя представить отчет.

- с курирующей организацией по вопросам эксплуатации гидротехнические сооружения ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», г. Санкт-Петербург или АО «Институт Гидропроект», г. Москва.

- Требования к договорным условиям

Привлечение субподрядных организаций допускается с письменного соглашения Заказчика. Подрядчик должен приложить документы (письмо и план распределения работ), подтверждающие готовность и возможность субподрядчиков выполнить работы.  До получения официального согласия Подрядчик не вправе привлекать к выполнению работ субподрядные организации.

Директор								А.А. Карпачев

Визы к техническому заданию на оказание услуг «Обследование вертикальных деформационных швов (шпонок) бетонной плотины со стороны верхнего бьефа Усть-Илимской ГЭС»:

Визы Усть-Илимской ГЭС:

| И.о. главного инженера ______________ С.К. Голубев «______»___________ 2022 г. Начальник СМГТС ______________ А.А. Светличный «______»___________ 2022 г. | Начальник ПТО ______________ А.В. Смолькин «______»___________ 2022 г. |
| --- | --- |

Визы Управления ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»:

| Начальник службы зданий и сооружений ______________ ______________ К.Н. Барило «______»___________ 2022 г. |  |
| --- | --- |