|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к Договору № |  |
|  | от |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.В. Виговский |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  | расшифровка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « |  | » |  |  |  |  |  | 2024 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

«Вырубка и утилизация ДКР по периметру Ондской ГЭС»

1. Место оказания услуг:

Республика Карелия, Сегежский р-н, д. Каменный Бор, ул. Набережная, д. 1В (Ондская ГЭС)

2. Сроки оказания услуг:

Начало:	с даты подписания договора

Окончание:	31.08.2024 г.

3. Цель оказания услуг

Расчистка территории периметра от древесно-кустарниковой растительности (в размерах 5 метров от внешнего края существующего ограждения): вырубка отдельных деревьев или групп деревьев, подрезка крон деревьев.

Примерная площадь расчистки составляет: 1,51707 Га (15 200 м2)

4. Состав оказываемых услуг

При оказании услуг Исполнитель своими силами выполняет:

- валку деревьев мягких и иных пород с корня, обрубку сучьев и раскряжевку хлыстов (высоту пней вырубаемых деревьев оставлять не более 10 см);

- очистку площадей от кустарника и мелколесья вручную;

- укладку порубочных остатков в кучи или валы с соблюдением расстояний между укладками в соответствии с нормами пожарной безопасности;

- вывоз порубочных остатков с территории на полигон ТБО, по мере их накопления на месте производства работ. Все необходимые согласования по вывозу порубочных остатков (отход V класса опасности) выполняет Исполнитель собственными силами, без привлечения Заказчика и в соответствии с действующим законодательством.

Перед началом производства работ Исполнитель совместно с Заказчиком производит предварительный осмотр участков, подлежащих расчистке, уточняет пролеты, в которых необходимо выполнять работы, объём по каждому пролёту, ширину существующей трассы, характер поросли, наличие отдельно стоящих деревьев, безлесных участков и т.д.

5. Требования к Исполнителю

Наличие необходимых механизмов и приспособлений, средств защиты и пожаротушения для оказания услуг по расчистке от ДКР.

Наличие достаточного количества собственного квалифицированного персонала для проведения работ в установленные сроки.

6. Дополнительные требования

При оказании услуг Исполнитель должен принять все необходимые меры для предотвращения повреждения имущества Заказчика, а именно применение багров/оттяжек и др. приспособлений и инструментов для предотвращения падения веток и деревьев на опоры ограждения, повреждение оградительных конструкций, повреждение оборудования систем периметральной сигнализации и видеонаблюдения).

Применение огневых методов при расчистке и утилизации (сжигание порубочных остатков) непосредственно на территории Заказчика и прилегающих участках недопустимо.

Производство высотных работ должно осуществляться при наличии у персонала Исполнителя соответствующих разрешений.

Приложение:

План границ земельного участка на 2 л.

| Начальник ПТО |  |  |  | Тихонов А.С. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | подпись |  | расшифровка |

|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к техническому заданию на оказание услуг |
|  | Вырубка и утилизация ДКР по периметру Ондской ГЭС |