ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №0508/26

На выполнение работ по модернизации гидравлического подъемного стола: «Модернизация объекта «Многофункциональное здание по адресу: г. Иркутск, Кировский р-н, ул. 5-ой Армии, 2-а» Инв. №ТГ0009210»

Иркутск 2026 г.

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Техническое задание (далее – ТЗ) определяет цели, задачи, требования и условия выполнения работ по модернизации гидравлического подъемного стола, расположенного в многофункциональном здании по указанному адресу: г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 2-а.

1.2. Заказчик работ: ООО «ЭН+ ГИДРО»
1.3. Исполнитель работ: определяется по результатам процедуры выбора подрядчика.
1.4. ТЗ является неотъемлемой частью договора подряда на выполнение работ.
1.5. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с настоящим ТЗ, требованиями действующих нормативных документов РФ (ГОСТ, СНиП, СП, ТР ТС, ФНП и т.д.), правилами промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и экологии.

### 2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Необходимость в установке дополнительного оборудования для повышения уровня безопасности при эксплуатации.

### 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДЕРНИЗАЦИИ

3.1. Цель: Повышение надежности, безопасности, продление ресурса гидравлического подъемного стола путем установки доп. оборудования.

3.2. Задачи:
3.2.1. Оборудовать платформу актуаторами с выдвижными штоками для её фиксации на верхней остановке.
3.2.2. Установить посадочные упоры на нижней остановке.
3.2.3. Синхронизировать ворота с логикой работы подъемного стола.

3.2.4. Оборудовать вызывные посты световой индикацией.

3.2.5. Оборудовать гидроцилиндры предохранительными клапанами для исключения падения платформы.

3.2.6. Оборудовать платформу фотобарьерами безопасности.

3.2.7. Обеспечение правильной геометрии всех элементов подъемного стола.
3.2.8. Обеспечение соответствия оборудования актуальным нормам безопасности.

### 4. ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕРНИЗАЦИИ
4.1. Все установленные компоненты должны быть новыми, сертифицированными и иметь соответствующую техническую документацию.
4.2. После модернизации оборудование должно соответствовать (или превышать) первоначальные паспортные характеристики по грузоподъемности, скорости подъема/опускания, точности остановки.

### 5. ОБЪЕМ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

5.1. Основой для определения конкретных видов и объемов работ является «Ведомость объемов работ», являющаяся неотъемлемым приложением (Приложение №1) к настоящему Техническому заданию.

5.2. Ведомость объемов работ содержит детализированный перечень всех технологических операций, подлежащих выполнению, а также перечень материалов.

5.3. Исполнитель обязан выполнить все виды работ, указанные в Ведомости объемов работ, в полном объеме.

5.4. В стоимость договора входят все неучтенные в техническом задании сопутствующие работы и материалы, в том числе: рихтовочные и пусконаладочные работы, погрузка материла, доставка и разгрузка материала, переноска на расстояние, вывоз и утилизация мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ, организация выполнения освидетельствования Инженерно-техническим центром.

### 6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА

6.1. Общие принципы
6.1.1. Контроль качества выполнения работ осуществляется на всех стадиях: входной контроль материалов и оборудования, операционный контроль выполнения технологических операций, приемочный контроль готового результата.
6.1.2. Ответственность за организацию и проведение контроля качества возлагается на Исполнителя. Заказчик осуществляет выборочный и приемочный контроль.
6.1.3. Все виды контроля должны документироваться.

6.2. Входной контроль
6.2.1. Перед началом монтажных работ Исполнитель обязан провести входной контроль всех поступающих на объект материалов, комплектующих и оборудования.
6.2.2. Контролю подлежат: соответствие заявленным спецификациям, наличие и комплектность паспортов, сертификатов, руководств по эксплуатации, отсутствие внешних дефектов.
6.2.3. Результаты входного контроля оформляются Журналом входного контроля материалов и оборудования. Копия журнала представляется Заказчику по требованию.

6.3. Операционный контроль (поэтапная приемка)
6.3.1. Операционный контроль проводится в процессе выполнения ключевых технологических операций, результаты которых будут скрыты последующими работами.
6.3.2. Обязательному операционному контролю с составлением акта подлежат:
* Монтаж и коммутация электрооборудования и системы управления (акт на скрытые работы, акт проверки сопротивления изоляции).
6.3.3. Для проведения контроля Исполнитель обязан уведомить представителя Заказчика не менее чем за 24 часа.

6.4. Приемочный контроль и испытания
6.4.1. После завершения всех монтажных и пуско-наладочных работ Исполнитель обязан провести предварительные (внутренние) испытания и наладку оборудования, убедившись в его полной работоспособности.
6.4.2. Официальная приемка осуществляется Рабочей комиссией, назначаемой Приказом Заказчика, с участием представителя Исполнителя и эксплуатирующей объект организацией.
6.4.3. Программа приемочных испытаний должна включать:
* Визуальный осмотр качества выполненных работ и монтажа.
* Проверку комплектности согласно Ведомости объемов работ.
* Проверку работоспособности в ручном и автоматическом режимах.
* Проверку систем безопасности (аварийный останов, механические упоры, сигнализация).
* Ходовые испытания: проверка плавности хода, точности позиционирования, уровня шума и вибрации.
* Испытания под нагрузкой:
* Рабочая нагрузка (100% от паспортной грузоподъемности) – проверка функционирования под нагрузкой.
* Статическое испытание – удержание рабочей нагрузки в верхнем положении в течение не менее 10 минут (проверка на отсутствие самопроизвольного опускания).
* Динамическое испытание – подъем и опускание с рабочей нагрузкой (не менее 5 циклов).
6.4.4. Все испытания проводятся в присутствии комиссии. Результаты испытаний заносятся в Протокол испытаний, который является приложением к акту приемки.

6.5. Сдаваемая документация
6.5.1. По окончании работ и успешного проведения приемочных испытаний Исполнитель передает Заказчику комплект следующей документации оформленные в том по правилам Росархив (в 2-х экземплярах, бумажный и электронный вид):
* Акт приемки-сдачи выполненных работ (форма КС-2, КС-3).
* Акт ввода в эксплуатацию модернизированного оборудования.
* Протоколы приемочных и прочностных испытаний.
* Обновленные (или вновь разработанные) Паспорт и Руководство по эксплуатации на модернизированный гидравлический подъемный стол.
* Комплект рабочих чертежей и схем (гидравлическая, кинематическая, электрическая).
* Сертификаты и паспорта на все примененные материалы и оборудование.
* Гарантийный талон.
* Журналы входного контроля.

6.6. Критерии приемки
6.6.1. Работы считаются принятыми, а оборудование готовым к эксплуатации только при одновременном выполнении следующих условий:
* Полный объем работ по Ведомости выполнен.
* Все акты контроля подписаны.
* Результаты приемочных испытаний соответствуют требованиям настоящего ТЗ и нормативных документов.
* Переданы все документы согласно п.6.5.
* Отсутствуют гарантийные и недоделанные работы.

* Проведено техническое освидетельствование Инженерно-техническим центром с положительным заключением. Организацию проведения освидетельствования Инженерно- техническим центром выполняет Исполнитель.

### 7. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ОБОРУДОВАНИЮ И КОМПЛЕКТУЮЩИМ

7.1. Все применяемые материалы, комплектующие и оборудование должны быть новыми, иметь сертификаты соответствия и паспорта.
7.2. Исполнитель предоставляет полный перечень документации необходимый для эксплуатации подъемного стола, в том числе инструкцию по эксплуатации

### 8. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ
8.1. Персонал, занятый на работах, должен иметь соответствующую квалификацию, допуски и пройти необходимый инструктаж по охране труда на объекте.
8.2. Исполнитель обязан разработать и согласовать с Заказчиком Технологическую карту до начала основных работ.

### 9. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

9.1. Работы выполняются по графику, согласованному с Заказчиком.
9.2. Перед началом работ Исполнитель обязан оформить и согласовать наряд-допуск (при работе в действующем здании).
9.3. Все работы ведутся с соблюдением правил техники безопасности, противопожарного режима и экологических требований.
9.4. По окончании каждой значимой стадии работ (демонтаж, монтаж, пусконаладка) проводится промежуточная приемка с составлением акта.

### 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы и установленное оборудование сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приемки.
10.2. В гарантийный период Исполнитель обязан безвозмездно и в кратчайшие сроки устранять любые дефекты, возникшие по его вине.

### 11. ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1. Приложение №1: Ведомость объемов работ.

Составил:

Главный специалист по организации строительства                                                       Столбов А.А.

департамента по строительству

ООО «Иркутск Девелопмент»

Проверил:

Руководитель группы по организации строительства

непроизводственных объектов ООО «ЭН+ ГИДРО»                                                    Панюшкин М.Ю.

Утвердил:

Руководитель департамента по строительству                                                              Хассан Е.А.

непроизводственных объектов ООО «ЭН+ ГИДРО»