| УТВЕРЖДАЮ Главный инженер филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» Братская ГЭС _________________А.В. Боярский «_____» _______________2026 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по текущему ремонту объекта: Плотина русловая Инв. № 00020027. «Ремонт асфальтобетонного покрытия служебного автодорожного мостового перехода на гребне водосливной части плотины» (вид ремонта объект ремонта, наименование работ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ |  |  |
| № п/п | Условия | Содержание |
|  | Общие данные |  |
|  | Наименование организации-заказчика | ООО «ЭН+ ГИДРО» филиал «Братская ГЭС» |
|  | Местонахождение объекта заказчика | Иркутская обл., г. Братск территория Братской ГЭС, зданием 1, стр.1 |
|  | Наименование и характеристика объекта | Бетонная плотина имеет общую длину 1430 м. Пикетаж от пк 9+51 до пк 23+81, по конструкции и назначению секций плотина делится на три участка: - русловая бетонная плотина 924 м (пк 12+37 ÷ 21+61); - левобережная бетонная плотина 286 м (пк 9+51 ÷ 12+37); - правобережная бетонная плотина 220 м (пк 21+61 ÷ 23+81). Бетонная плотина Братской ГЭС - массивная (гравитационная) с расширенными швами. Класс капитальности - 1. Секции русловой плотины имеют ширину 22 м и разделяются межсекционными (деформационными) швами, в средней части переходящими в расширенные швы шириной 7 м. Водосливные секции (с.с.53÷63) образуют поверхностный водослив из 10 пролетов шириной 18 м с порогом на отм. 396 м. На плотине имеется несколько мостовых переходов. - по бычкам водосливов на отм.404,8 проложены: железнодорожный мостовой переход двухпутного железнодорожного перехода РЖД (отметка верха головки рельсов 408), - служебный автодорожный мостовой переход на гребне водосливной части плотины (отметка верха полотна 408.06), - подкрановый мостовой переход на гребне водосливной части плотины козлового крана (отметка верха головки рельсов 408). - по специальным железобетонным консолям на отм. 392.3 от секции 15 до секции 73 бетонной плотины проходит автодорожный мост федеральной автодороги на наклонной грани бетонной плотины (отметка верха полотна 395). Служебный автодорожный мостовой переход на гребне проложен через водосливные пролеты водосливной части плотины (сс.53÷63). Пролетное строение служебной автодороги представляют собой стальную коробчатую балку высотой 1,6 м и шириной 2 м. Основанием дорожного полотна служат сборные железобетонные плиты длиной 2,75 м и толщиной 14 см. Дорожное покрытие - асфальтобетон по цементной стяжке. |
|  | Наименование выполняемых работ | - Подготовительные и демонтажные работы на служебных проходах; - Ремонт асфальтобенного покрытия служебных проходов; |
|  | Цель выполнения работ | 1. Поддержание в исправном состоянии, соблюдение требований безопасной эксплуатации гидротехнического сооружения – мостового перехода на гребне водосливной части бетонной плотины Братской ГЭС; 2. Устранение замечаний, выявленных при проведения осенних и весенних осмотров. |
|  | Критерии достижения цели | Подписание акта приёмки выполненных работ КС-3, КС-2, при условии выполнения требований п. 2.8 настоящего ТЗ. |
|  | Требования к работам |  |
|  | Описание работ. Технические требования | Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ согласовать с Заказчиком. |
|  | Срок выполнения работ | С 01.07.2026-31.10.2026 г. Конкретные сроки выполнения работ (этапы/ подэтапы работ) устанавливаются графиком выполнения работ к договору. |
|  | Подготовительные мероприятия | 2. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан согласовать с заказчиком линейный график выполнения работ. Заказчик в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора сообщает подрядчику перечень лиц, уполномоченных выступать от имени заказчика, осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ, производить приемку выполненных работ. |
|  | Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации | Не требуется |
|  | Технический контроль и техническая отчетность | - В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику результаты выполнения работ по объекту ремонта для проведения приемки в установленном заказчиком порядке. - Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества оборудования, материалов и деталей при передаче их для выполнения работ. - В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику техническую/ исполнительную документацию в полном объеме: - Акты скрытых работ с цветными фотографиями с фиксацией скрытых работ; - Общие журналы производства работ; - Сертификаты соответствия и паспорта на материалы; - Исполнительные чертежи, схемы, фотографии в электронном виде и на бумаге; - Справки о количестве отходов, вывезенных с места производства работ на полигон для захоронения |
|  | ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты | 1. Работы выполняются из материалов подрядчика, 2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ. 3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь): – сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ; – паспорта изделий, с установленным сроком службы; – руководство/ инструкция по эксплуатации и ремонту; – технические условия на поставляемое оборудование/ изделие. |
|  | Соблюдение требований нормативных документов | При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, а также требования локальных нормативных актов Заказчика (далее – «ЛНА»), размещенных на веб-сайте: https://www.eurosib-td.ru/ru/zakupki-rabot-i-uslug/dokumenty.php. |
|  | Условия окончания работ | Условиями окончания работ в полном объеме являются: 1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п. 2.1 ТЗ, с подписанием акта о приемке выполненных (законченных) работ; 2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в соответствии с пунктом 246 правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждённых приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013. |
|  | Требования к подрядчику |  |
|  | Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии) | Участник должен быть действующим членом СРО с правом на строительство, реконструкцию, капремонт в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), СРО, в котором состоит участник, должен иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. |
|  | Дополнительные требования к подрядной организации (при необходимости) | - Наличие полного матерально-технического обеспечения (спецтехники, оборудования и инструментов) и персонала. При привлечении субподрядной организации также необходимо предоставить подтверждающие документы наличия полного матерально-технического обеспечения (спецтехники, оборудования и инструментов) и персонала. |
|  | Оценочные критерии | Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации. |
|  | Гарантийный срок. Срок производства работ. | Гарантийный срок на результат выполненных работ при эксплуатации отремонтированного здания, устанавливается продолжительностью 36 месяцев с даты подписания сторонами Акт сдачи-приёмки выполненных работ по объекту. |

Начальник ОППР 							М.А. Шевченко

Заместитель начальника ЦТО по ГТС 					С.А. Мугаев