ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по созданию лесозащитных полос на объекте:

«Объект приповерхностного захоронения производственных отходов

V класса опасности»

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| - Наименование объекта | Объект приповерхностного захоронения производственных отходов V класса опасности |
| - Местоположение объекта | Иркутская область, Черемховский район, 0,6 км севернее п. Алехино, на участке №1 поля Артем IV-А Черемховского каменноугольного месторождения (отработанные запасы) |
| - Основание для выполнения работ | Проектная документация |
| - Сведения о заказчике | ООО «Разрез Черемховуголь» |
| - Сведения об ответственном за переговоры | Начальник службы РП и ООС – Шевцова И.К.; Тел. 8(39546)6-22-59 shevtsovaik@enplus-ugol.ru Почтовый адрес: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Парковая, 1 |
| - Сведения об исполнителе | Исполнитель определяется путём конкурсных процедур. |
| - Цели и задачи работ | Организация лесозащитных полос для снижения негативного воздействия на окружающую среду объекта приповерхностного захоронения отходов |
| - Срок выполнения работ | С даты заключения договора по 30.09.2029 г. |
| - Состав работ | Подготовка земельного участка (маркировка, нарезка борозд, подготовки ям) Высадка посадочного материала. Стоимость посадочного материала Исполнителя с учетом доставки. Создание лесозащитных полос в соответствии с п. 10-13 данного ТЗ. Агротехнический уход (первый год); Агротехнический уход (второй год); Агротехнический уход (третий год). |
| - Требования к производству работ по посадке | Количество рядов посадки главной и сопутствующей пород – 5 Количество опушечных рядов кустарников (например, облепиха) – 2 Расстояние между рядами – 3 м Расстояние между насаждениями в ряду – 1-1,5 м Общая длина полосы – 2640 м. Площадь – 5,6 га. Количество сеянцев сосны – 6600 шт. Количество сеянцев лиственницы – 6600 шт. Количество кустарников – 5280 шт. |
| - Общие характеристики объекта работ | Полоса плотной конструкции по всему вертикальному профилю в облиственном состоянии не имеет просветов. Она состоит из главной, сопутствующей пород и кустарников. Главная порода проектируемой лесной полосы – сосна. Сопутствующая порода, способствующая ускоренному росту главной породы – лиственница. Главные и сопутствующие породы высаживаются чистыми рядами. |
| - Схема посадки насаждений | С – Л – С – Л – С, где С – сосна, Л – лиственница. |
| - Требования к насаждениям | Сеянцы сосны и лиственницы с закрытой корневой системой (ЗКС), двухлетние |
| - Дополнительные сведения | Посадка осуществляется на расстоянии 100 м от Объекта приповерхностного захоронения производственных отходов V класса опасности (по границе санитарно-защитной зоны) |
| - Приложения | Схема размещения лесозащитной полосы на Генеральном плане 936-673-ООС.ПРЗ.Г4 Проектной документации «Объект приповерхностного захоронения производственных отходов V класса опасности» |