БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания». филиал ТЭЦ-6.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ:

1.1.  Устранение дефектов строительных конструкций дымовой трубы № 2 Н-110 м 
КТЦ-ТИ.

- Очистка зольных отложений внутренней части трубы отм. +5.000м -  +110.000м;

- Очистка золовых отложений оголовка  трубы отм. + 110.000;

- Замена чугунных звеньев колпака оголовка  трубы отм. + 110.000;

- Замена вертикальной лестницы с ограждением с отм.+ 105.000 до + 110.000;

- Устройство бортового элемента промежуточных площадок  отм. +25.000, +47.000, +55.000, +85.000, +90.000;

- Ремонт отмостки.

- Работы выполнить согласно ведомости объемов работ (прилагается).

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

2.1. Заключение экспертизы промышленной безопасности дымовой Ж/Б трубы №2 Н-110м №67-ЗС-08509-2020 от 28.07.2020г.

2.4. ПБ 03-445-02 Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ:

3.1. Наличие у подрядной организации собственной технической и производственной базы, оснащенность материалами, конструкциями, оборудованием, инструментом и оснасткой, наличие аттестованных  квалифицированных специалистов для выполнения данного вида работ.

3.2. Все виды работ по ремонту должны выполняться:

- специализированной организацией в соответствии с разработанным ею ППР;

- работниками, аттестованными соответствующей квалификации, прошедшими медицинскую комиссию на предмет допуска к работам на высоте;

- инструменты  и оснастка должна соответствовать требованиям ППР и быть испытанными.

Приспособлений, оснастки, персонала и материалов должно быть достаточно для завершения всех ремонтных работ согласно пункта срока ремонта (п.3.3.).

3.3. Срок ремонта:

Таблица 1

| Наименование работы | Срок ремонта |
| --- | --- |
| Устранение дефектов строительных конструкций Ж/Б дымовой трубы №2 (Н=110м), КТЦ-ТИ | 02.08.2021-31.08.2021 |

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ:

4.1. Приемка работ и оценка качества осуществляется комиссией в соответствии с нормативными документами и документами по предприятию.

5. ПЕРЕЧЕНЬ И КОМПЛЕКТНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЕМКИ ЗАКАЗЧИКОМ:

5.1. Акты выполненных работ (КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат
(КС-3) в бумажном и электронном виде;

5.2. Сертификаты качества на материалы;

5.3. Акты скрытых работ. Фотофиксация. Акты промежуточного приема работ. Акты приёма-передачи.

Начальник ЦОР-ТИ									Д.В. Юхнев

Начальник КТЦ-ТИ									Ю.И. Сорока

Инженер по ОЭиР ЗиС					                                                          П.О. Сегида