| УТВЕРЖДАЮ: Директор филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «ЭН+ УГОЛЬ» ____________/Майоров Р.В./ «_____»______________ 2026г ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на капитальный ремонт двигателей Volvo D16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнение Услуг |  |  |
| № п/п | Условия | Содержание |
|  | Общие данные |  |
|  | Наименование организации-заказчика | Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «ЭН+ УГОЛЬ» Место нахождения: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 55. Контактные телефоны: Тел. (3952) 791-112, 791-096. Факс: (3952) 24-29-65. |
|  | Местонахождение объекта заказчика | Иркутская обл., с. Алгатуй, Промплощадка ПУ «Мугунский» |
|  | Наименование и характеристика объекта | Шарнирно сочленённые самосвалы Volvo A45G с двигателем Volvo D16 |
|  | Климатические параметры для района проведения услуг | Не требуется |
|  | Наименование выполняемых услуг | Капитальный ремонт двигателей Volvo D16. Технические характеристики ДВС Volvo D16: -Максимальная мощность при 1800 об/мин (31,7 об/с), ISO 9249 – 347кВт (465 л/с) - Крутящий момент при 1050 об/мин (17,5 об/с) – 2500Нм (1844 фунта силы на фут) - Рабочий объём цилиндров, общий – 16,1 (982 куб. дюйма) - Порядок работы цилиндров – 1-5-3-6-2-4 - Пониженные обороты холостого хода – 550 об/мин (9,2 об/с) - Обороты холостого хода, низкие – 700 об/мин (11,7 об/с) - Обороты холостого хода, высокие – 2050 об/мин (34,2 об/с) |
|  | Цель выполнения услуг | Восстановление работоспособности двигателей Volvo D16 и продление их эксплуатационного срока. Цель-вернуть двигателям первоначальные характеристики, близкие к заводским. |
|  | Критерии достижения цели | Дефектовка ДВС Volvo D16 производится в присутствии представителя заказчика или с применением видеофиксации (по согласованию с заказчиком) Все выявленные дефекты в процессе сборки ДВС Volvo D16, после согласования перечня дефектной ведомости, могут устраняться только после письменного согласования с заказчиком; Стоимость МТР фиксируется на момент заключения договора, изменение данной стоимости на период действия договора не допускается. Выполнение требований п.2.9; |
|  | Требования к работам |  |
|  | Описание работ. Технические требования | Работы по капитальному ремонту ДВС Volvo D16 должны быть выполнены в соответствии с руководством по ремонту и только при необходимости, исходя из реального технического состояния объектов ремонта и, согласованных с заказчиком, рекомендаций Исполнителя по устранению неисправностей, выявленных в ходе проведения дефектовки. |
|  | Срок выполнения работ | Срок выполнения работ с даты заключения договора по 31.12.2026г. По заявкам заказчика |
|  | Срок доставки до места проведения ремонта | Срок доставки до места проведения ремонта и обратно не должен 14 календарных дней. |
|  | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Не требуется |
|  | Подготовительные мероприятия | Не требуется |
|  | Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации | Не требуется. Работы выполняются на ремонтной базе Исполнителя. |
|  | Технический контроль и техническая отчетность | Не требуется |
|  | ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты | Запасные части и материалы на капитальный ремонт двигателей Volvo D16 поставляются Подрядчиком. Исполнитель при выполнении работ по капитальному ремонту двигателей Volvo D16 должен использовать оригинальные запасные части и расходные материалы, на которые имеются сертификаты соответствия их качества. Узлы и детали, заменённые в процессе оказания услуг необходимо вернуть заказчику. |
|  | Соблюдение требований нормативных документов | При производстве услуг исполнитель должен соблюдать требования Регламента «Управление безопасностью исполнителя», размещенной на корпоративном сайте www.enplusgroup.com |
|  | Условия окончания услуг | Условиями окончания работ в полном объёме являются: 1. Выполнение работ в полном объёме в соответствии с п.2.1 ТЗ, с подписанием акта о приёмки оказанных услуг. |
|  | Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику | Не применимо. |
|  | Требования к подрядчику |  |
|  | Дополнительные требования к подрядной организации | - Участник должен иметь опыт работы по капитальному ремонту двигателей Volvo D16. При привлечении субподрядной организации необходимо согласование с Заказчиком |
|  | Оценочные критерии | Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации. |
|  | Гарантийный срок | Исполнитель гарантирует в течении Гарантийного срока, составляющего 12 (месяцев) с даты ввода объекта в эксплуатацию с подписанием сторонами акта оказанных услуг. Возможность безаварийной эксплуатации Объекта ремонта; |

.

| Главный механик филиала «Разрез «Тулунуголь» ___________ В.В. Быков «___» _________2026 г. | Главный инженер филиала «Разрез «Тулунуголь» _____________ Р.С. Белых «___» _________2026 г. |
| --- | --- |