| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| _________________ /_______________ | Заместитель генерального директора по коммерции ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» __________________/ А.В. Вишняков |

Приложение № 1 к Договору № ТД-СРПН-2024

от______________ 2024г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАВЕС НА СКЛАДЕ № 2 АЦТСЛ

Ведомость объемов работ № 02-01-01

Ведомость объемов работ № 07-01-01

Ведомость объемов работ № 07-01-02

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-01

Конструкции металлические

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Опоры (ПН/03.04.23-КМ.СМ) |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 2,757 (8,265,61)*1,01*1,03 | ГЭСН09-03-012-12 |  |
| 2 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 140х140 мм, толщина стенки 8 мм | т | 5,836 5,61*1,01*1,03 | ФСБЦ-23.3.08.01-0083 |  |
| 3 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0,52 0,5*1,01*1,03 | ФСБЦ-08.3.05.02-0021 |  |
| 4 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм | т | 0,593 0,57*1,01*1,03 | ФСБЦ-08.3.05.02-0001 |  |
| 5 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм | т | 1,644 1,58*1,01*1,03 | ФСБЦ-08.3.05.02-0102 |  |
| 6 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 4,151 (2,14+1,85)*1,0 1*1,03 | ГЭСН09-03-014-01 |  |
| 7 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 120х120 мм, толщина стенки 8 мм | т | 2,06 1,98*1,01*1,03 | ФСБЦ-23.3.08.01-0079 |  |
| 8 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 8 мм | т | 1,602 1,54*1,01*1,03 | ФСБЦ-23.3.08.01-0063 |  |
| 9 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0,302 (0,09+0,2)*1,01 *1,03 | ФСБЦ-08.3.05.02-0021 |  |
| 10 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм | т | 0,187 (0,07+0,11)*1,0 1*1,03 | ФСБЦ-08.3.05.02-0001 |  |
| 11 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 5,0 т | т | 12,4836 12*1,01*1,03 | ГЭСН09-03-012-02 |  |
| 12 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 5 мм | т | 2,798 2,69*1,01*1,03 | ФСБЦ-23.3.08.01-0045 |  |
| 13 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 8 мм | т | 8,416 8,09*1,01*1,03 | ФСБЦ-23.3.08.01-0063 |  |
| 14 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 416 мм | т | 0,156 0,15*1,01*1,03 | ФСБЦ-08.3.08.02-0045 |  |
| 15 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0,468 (0,03+0,42)*1,0 1*1,03 | ФСБЦ-08.3.05.02-0021 |  |
| 16 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм | т | 0,645 (0,62)*1,01*1,0 3 | ФСБЦ-08.3.05.02-0001 |  |
| 17 | Монтаж балок, прогонов, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м ( марка стали С245) | т | 12,015 (6,5+5,05)*1,01 *1,03 | ГЭСН09-03-002-12 |  |
| 18 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 8 мм | т | 4,952 4,76*1,01*1,03 | ФСБЦ-23.3.08.01-0063 |  |

| 19 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 120х120 мм, толщина стенки 8 мм | т | 6,627 6,37*1,01*1,03 | ФСБЦ-23.3.08.01-0079 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0,177 (0,07+0,04+0,0 6)*1,01*1,03 | ФСБЦ-08.3.05.02-0021 |  |
| 21 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм | т | 0,26 (0,25)*1,01*1,0 3 | ФСБЦ-08.3.05.02-0001 |  |
| 22 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 4,303 430.3 / 100 | ГЭСН09-04-002-01 |  |
| 23 | Профилированный лист оцинкованный окрашенный: Н57-750-0,8 | м2 | 430,3 | ФСБЦ-08.3.09.02-0007 |  |
| 24 | Шурупы самонарезающие стальные с шестигранной головкой, пресс-шайбами, резиновыми прокладками, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 25 мм | 100 шт | 10 1000 / 100 | ФСБЦ-01.7.15.14-0101 |  |
| 25 | Заклепки тяговые, размер 3,2х16 мм | 100 шт | 19 1900 / 100 | ФСБЦ-01.7.15.08-0031 |  |
| 26 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 4,54 454 / 100 | ГЭСН09-04-006-02 |  |
| 27 | Профилированный настил окрашенный: С21- 1000-0,7 | м2 | 454 | ФСБЦ-08.3.09.02-0027 |  |
| 28 | Шурупы самонарезающие стальные с шестигранной головкой, пресс-шайбами, резиновыми прокладками, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 25 мм | 100 шт | 12 1200 / 100 | ФСБЦ-01.7.15.14-0101 |  |
| 29 | Заклепки тяговые, размер 3,2х16 мм | 100 шт | 15 1500 / 100 | ФСБЦ-01.7.15.08-0031 |  |
| 30 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М20 (М22), длина болта 40-220 мм | т | 0,03669 (27,56+7,43+1, 7)/1000 | ФСБЦ-01.7.15.03-0015 |  |
| Антикоррозионая защита и огнезащита |  |  |  |  |  |
| 31 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 3,48435 ((12,015)*29) / 100 | ГЭСН13-03-002-04 |  |
| 32 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 3,48435 ((12,015)*29) / 100 | ГЭСН13-03-004-26 |  |
| 33 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастовыми составами толщиной покрытия до 5 мм | 100 м2 | 5,623564 ((2,757+4,151+ 12,4836)*29) / 100 | ГЭСН26-02-009-01 |  |
| 34 | Состав огнезащитный на водной основе терморасширяющийся для предотвращения распространения пламени и повышения огнестойкости стальных несущих строительных конструкций | кг | 1237,1841 1,2371841*100 0 | ФСБЦ-14.2.02.11-1016 |  |
| 35 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 5,623564 ((2,757+4,151+ 12,4836)*29) / 100 | ГЭСН13-03-004-26 |  |
| Раздел 2. Конструкции железобетонные (ПН/03.04.23-КЖ, л. 14) |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 36 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 | 100 м3 | 0,4032 (1,68*24) / 100 | ГЭСН27-12-010-02 |  |
| Монтаж плиты П1 |  |  |  |  |  |
| 37 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 28,8 | ГЭСН08-01-002-01 |  |
| 38 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 31,68 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 |  |
| 39 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 | 100 м3 | 0,4032 (1,68*24) / 100 | ГЭСН27-06-001-04 |  |
| 40 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм | т | 0,0036 0,15*24/1000 | ФСБЦ-08.4.03.03-0031 |  |
| 41 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0,290304 | ФСБЦ-04.3.01.09-0016 |  |
| 42 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях | 100 шт | 0,26 26 / 100 | ГЭСН09-08-001-02 |  |
| 43 | Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 5 мм, диаметр лопасти 230 мм, длина 4000 мм | шт | 26 | ФСБЦ-08.1.02.16-0032 |  |
| 44 | Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг (оголовок ОС 250*250) | т | 0,1118 4,3*26/1000 | ГЭСН06-03-004-12 |  |
| 45 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,1118 | ФСБЦ-08.4.01.02-0013 |  |
| 46 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,032 (0,1118*29) / 100 | ГЭСН13-03-002-04 |  |
| 47 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слоя) | 100 м2 | 0,032 (0,1118*29) / 100 | ГЭСН13-03-004-26 |  |
| 48 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 | 29,1 | ГЭСН11-01-002-04 |  |
| 49 | Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 15-20 мм | м3 | 29,1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2220 |  |

прил.8 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется в сиесненных условиях на территории действующего предприятия. К= 1,15

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-01-01

Благоустройство

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Водоотводной лоток |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 1,59 | ГЭСН08-01-002-01 |  |
| 2 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 1,749 1,59*1,1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 |  |
| 3 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 2,4790025 32,5*62,147/10 00+0,459225 | ГЭСН09-06-001-02 |  |
| 4 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0,459225 (65*0,1*47,1+6 5*0,05*47,1)/10 00 | ФСБЦ-08.3.05.02-0021 |  |
| 5 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм | м | 32,5 | ФСБЦ-23.5.02.02-1120 |  |
| 6 | Резка стального профилированного настила (трубы) | м реза | 32,5 | ГЭСН09-05-006-01 |  |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,0164 1.64 / 100 | ГЭСН01-02-061-02 |  |
| 8 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 1,64 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 |  |
| Раздел 2. Устройство наброски из щебня |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,004 0,42 / 100 | ГЭСН27-04-001-04 |  |
| 10 | Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм | м3 | 0,42 | ФСБЦ-02.2.05.04-2250 |  |

прил.8 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется в сиесненных условиях на территории действующего предприятия. К= 1,15

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-01-02

Вертикальная планировка

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |
| выемка грунта (вывоз) |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,0136 13,6 / 1000 | ГЭСН01-01-012-26 |  |
| 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 23,8 0,0136*1750 | 02-15-1-01-0015 |  |
| планировка |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,0168 16,8 / 1000 | ГЭСН01-01-031-02 |  |
| 4 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01- 01-031-02 | 1000 м3 | 0,0168 | ГЭН01-01-031-10 |  |
| 5 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | 1000 м3 | 0,0168 | ГЭСН01-02-003-02 |  |
| 6 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,116 116 / 1000 | ГЭСН01-02-027-02 |  |

прил.8 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется в сиесненных условиях на территории действующего предприятия. К= 1,15