Утверждаю:

Директор филиала

ООО «ЭН+ Гидро» «Братская ГЭС»

______________________ Стрелков Е.В.

''____''___________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ

«Текущий ремонт. Плотина русловая инв. №00020027. Ремонт пьезометрической сети»

- Основание для выполнения работ:

  - Заявка Заказчика;

  - Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

  - Раздел 17, мероприятие № 41 Декларации безопасности гидротехнических сооружений Братской ГЭС;

  - Технический отчет «Комплексное обследование пьезометрической сети бетонной плотины», ООО «Спецгеосервис», 2024.

- Цель выполнения работ.

  - Обеспечение надежности и безопасности бетонной плотины Братской ГЭС при ее последующей длительной эксплуатации;

  - Устранение дефектов, выявленных по результатам комплексного обследования пьезометрической сети бетонной плотины.

- Задачи выполняемых работ:

- Восстановление неработоспособных безнапорных пьезометров бетонной плотины путем установки пьезометров-дублеров;

- Объекты, оборудование, выполняемых работ:

  - Плотина русловая инв. №00020027.

- Перечень, состав и объем работ:

  - Бурение 9-ти скважин в галереях бетонной плотины с оборудованием пьезометров. Общая глубина скважин 235 м:

- Бурение скважин в железобетонных конструкциях установками алмазного бурения;

- Крепление скважины при колонковом бурении трубами с муфтовым соединением;

- Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов;

- Цементация затрубного пространства на участке от сальника.

  - Указанный перечень работ не является исчерпывающим и может быть дополнен по требованию Заказчика при направлении Заявки.

  - Конкретное место, условия и сроки производства работ указываются в Заявках, оформленных Заказчиком, перечень, объем выполненных работ фиксируются в ведомостях объемов работ, соответствующих сметах, оформленных с соблюдением действующих норм и правил Подрядчиком с участием Заказчика. Данные приложения будут являться неотъемлемой частью договора с момента их подписания сторонами.

  - Заявка составляется Заказчиком совместно с Подрядчиком в двух экземплярах. Первый экземпляр передается Подрядчику, другой остается у Заказчика с подписью уполномоченного лица Подрядчика об ознакомлении с Заявкой и ее получении для исполнения. По мере оформления Заявок составляется Реестр Заявок.

- Стоимость работ.

  - Стоимость ремонтных работ, выполняемых по заявке, определяется путем составления локальных сметных расчетов (смет), составляемых Подрядчиком с участием Заказчика. К общей стоимости работ по заявке в соответствующей смете применяется понижающий коэффициент, определенный по результатам выбора Подрядчика и зафиксированный в договоре. Сметы будут являться неотъемлемой частью договора с момента подписания их сторонами.

Расчет стоимости работ производится в текущем уровне цен на основании действующей в РФ на момент составления Заявок Сметно-Нормативной базы (ФСНБ-2022 (с изменениями) на основании перечня расценок из приложения №1 к настоящему Техническому заданию, с учетом условий ценообразования, в соответствии с СТП ЕСЭГГ.202.115-2026 «Ценообразование в ремонтной, строительной деятельности, услуг производственного и непроизводственного (технического) характера».

  - Порядок формирования стоимости работ (чел/час, маш/час) при выполнении в 2026 г., 2027 г., 2028 г.:

6.2.1. В 2026 г.:

- стоимость чел/час, маш/час определяется на основании данных ФГИС ЦС, актуального регионального сборника текущих сметных цен (при наличии) на момент формирования перечня расценок на 1 кв. 2026 г., с учетом применения прогнозного индекса дефлятора на момент окончания работ (квартал) по заявке. Средний индекс-дефлятор на 2026 год – 5,5%

6.2.2. В 2027 г.:

- стоимость чел/час, маш/час определяется на основании данных ФГИС ЦС, актуального регионального сборника текущих сметных цен (при наличии) на момент формирования перечня расценок на 1 кв. 2026 г., с учетом применения прогнозного индекса дефлятора на момент окончания работ (квартал) по заявке. Средний индекс-дефлятор на 2027 год – 4,1%

6.2.3. В 2028 г.:

- стоимость чел/час, маш/час определяется на основании данных ФГИС ЦС, актуального регионального сборника текущих сметных цен (при наличии) на момент формирования перечня расценок на 1 кв. 2026 г., с учетом применения прогнозного индекса дефлятора на момент окончания работ (квартал) по заявке. Средний индекс-дефлятор на 2028 год – 4,1%

  - Метод составления расчета: ресурсный и базисный

  - ведения о месте расположения объекта: Иркутская область, г. Братск (3 ценовая зона согласно Постановления Правительства Иркутской области от 21.08.2020 № 683-пп)

  - Порядок формирования стоимости материалов:

    - Стоимость основных материалов, указанных в Перечне расценок (Приложение №1 к Техническому заданию) зафиксирована на 1 квартал 2026 г. К стоимости материалов по протоколу применяется прогнозный индекс дефлятор на момент окончания работ;

    - Стоимость остальных материалов, формируется по допустимым актуальным источникам на момент определения стоимости по заявке:

- основании данных ФГИС ЦС, актуального регионального сборника текущих сметных цен (при наличии), с учетом индекса дефлятора на момент окончания работ по заявке;

- прайс-листы, коммерческие предложения, счета организаций-поставщиков, а также скриншоты с сайтов поставщиков (приоритет Иркутская область), содержащие необходимую информацию для обоснования стоимости материалов, изделий и конструкций. Для расчета стоимости «основных» материалов, изделий и конструкций использовать не менее трех ценовых предложений и выбрать/принять по наиболее экономичному варианту с учетом ТЗР. В случае превышения стоимости одного вида материала (марка, позиция) в рамках одной закупки 500 тыс. руб., Заказчик составляет протокол согласования стоимости материалов и согласовывает с ООО «ЭН+ ТОРГОВЫЙ ДОМ». Индекс дефлятор применяется в зависимости от даты подтверждающих документов и даты окончания работ по заявке.

  - Общая стоимость ремонтных работ, выполняемых по настоящему договору, является предельной, приблизительной и составляет 21 675 850,00 (двадцать один миллион шестьсот семьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, кроме того, стоимость по договору увеличивается на НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.

В том числе, с разбивкой по годам и с учетом командировочных затрат:

Стоимость работ, с даты заключения по 31.12.2026 г. – 4 755 900,00 руб. без учета НДС;

Стоимость работ, с 01.01.2027 по 31.12.2027 г. – 4 428 050,00 руб. без учета НДС;

Стоимость работ, с 01.01.2028 по 31.12.2028 г. – 12 491 900,00 руб. без учета НДС.

Окончательная стоимость ремонтных работ определяется после выполнения Подрядчиком всего объема работ.

- Результаты выполнения работ:

  - Оформляются атом о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. С обязательным предоставлением исполнительной документации, на выполнение работы, указанные к КС-2.  Стоимость работ в КС-2 формируется согласно приложенному перечню расценок для формирования стоимости.

- Особые требования:

  - Персонал подрядной организации должен иметь соответствующую квалификацию (не ниже 3 разряда) заявленной работе, должен быть обучен и аттестован в соответствии с нормативно-технической документацией и правилами, действующими в РФ.

  - Работы должны осуществляться по проекту производства работ и графику производства работ, согласованными с заказчиком;

  - Обеспеченность со стороны Подрядчика необходимыми для выполнения работ инструментами, приспособлениями, материалами.

  - Готовность приступить к выполнению работ в любое время суток, включая выходные и праздничные дни.

  - Приступить к работам по согласованному с Заказчиком времени.

  - Скрытые работы сдаются Заказчику поэтапно с составлением акта и фотофиксацией работ.

  - Вывоз строительного мусора осуществляется силами Подрядчика на полигоны отходов, с предоставлением талонов, Заказчик осуществляет оплату предоставленных талонов.

  - Выполнение работ производится из материалов Подрядчика, на основании поданных Заявок Заказчика.

  - Согласовывать с Заказчикам дополнительные работы, не вошедшие в Перечень единичных расценок (прейскурант) для формирования стоимости работ  (Приложение №1  к Техническому заданию).

  - Все работы должны проводиться с соблюдением требований природоохранного законодательства. Хранение материалов и оборудования должно осуществляться в согласованном Заказчиком месте. В ходе работы должны использоваться исправные оборудование, машины и механизмы заводского изготовления для исключения загрязнения окружающей природной среды.

  - В конце рабочей смены должна осуществляться уборка объекта от строительного мусора и пыли. Строительный мусор должен быть временно складирован в месте, согласованном с Заказчиком и обозначенным табличкой с наименованием Подрядчика и срока работ.

  - Для организации вывоза строительного мусора подрядная организация должна иметь лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов или договор с организацией, у которой есть такая лицензия. Вывоз строительного мусора должен осуществляться по мере накопления отходов, но не реже одного раза в неделю с предоставлением Заказчику подтверждающих документов.

  - Обмен первичными учетными документами осуществляется электронными документами по телекоммуникационным каналам связи.

- Сроки выполнения работ.

Начало – с даты заключения договора.

Окончание – 31.12.2028г.

- Гарантийный срок – 1 год (12 месяцев) с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.

- Работы производить согласно:

  - Все работы, проводимые подрядной организацией на Братской ГЭС, осуществляются на основании актов-допусков, нарядов-допусков (нарядов) или распоряжений (применительно к характеру и типу работ) с обеспечением исполнения нижеприведённых нормативных документов:

- СТП 907-011.506.502-2026 «Правила организации безопасного обслуживания гидросилового и механического оборудования гидротехнических сооружений»;

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н;

- Правил противопожарного режима РФ;

- ПОТ при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённые приказом Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н, введены с 01.01.2021;

- Правила по охране труда при погрузочно–разгрузочных работах и размещении грузов, утверждены приказом Минтруда России от 28 октября 2020 г. N 753н;

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда России от 27 ноября 2020 г. N 835н;

- Закона об охране окружающей природной среды.

- Перечень и комплектность результатов работы, подлежащих приемке Заказчиком:

  - Акты скрытых работ с цветными фотографиями с фиксацией скрытых работ;

  - Ведомость объемов ремонтных работ;

  - Общий журнал производства работ;

  - Акт приёмки из ремонта;

  - Сертификаты соответствия на материалы;

  - Исполнительные чертежи, паспорта, геолого-технические разрезы, фотографии в электронном виде и на бумаге;

  - Справка о количестве отходов, вывезенных с места производства работ на полигон для захоронения.

- Лимит средств по договору: 21 675 850,00 рублей, без учета НДС.

Главный инженер Филиала

ООО «ЭН+ ГИДРО» «Братская ГЭС»

Зам. Главного инженера –

начальник ОППР Филиала

ООО «ЭН+ ГИДРО» «Братская ГЭС»						М.А. Шевченко

Начальник ПТО Филиала

ООО «ЭН+ ГИДРО» «Братская ГЭС»						С.А. Золотухин

Начальник СМГТС Филиала

ООО «ЭН+ ГИДРО» «Братская ГЭС»						Ю.А. Золотухин

Инженер по ОЭиР ЗиС 2 категории ЦТО

Филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» «Братская ГЭС»					Д.Н. Краснов