Приложение № _____ к договору № ______ от ______________2022 г

| «Согласовано» _______________ «_____» __________ 2022г. М.п. |  | Утверждаю» Технический директор ООО «ИркутскЭнергоПроект» ___________ В.В. Скородумов « ___ » _________ 2022 г. М.п. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на выполнение замеров по определению физических факторов и радиационной обстановки на территории проектирования по рамочному договору для выполнения инженерно-экологических изысканий

| № п/п | Наименование пункта |  | Содержание задания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип объекта |  | Линейные объекты: тепловые сети, сети канализации, линии электропередач |  |
| 2 | Основание для выполнения работ |  | Договор на выполнение лабораторных исследований |  |
| 3 | Вид строительства |  | Строительство. Реконструкция |  |
| 4 | Стадия проектирования |  | Проектная и рабочая документация |  |
| 5 | Срок выполнения работ |  | Период выполнения работ - 12 месяцев со дня подписания договора. Срок выполнения работ не более 30 календарных дней с момента официального уведомления о начале работ для каждого отдельного объекта. Ориентировочное количество объектов - 10 и уточняется по мере выполнения работ по договору |  |
| 6 | Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства |  | г. Иркутск |  |
| 7 | Лабораторные исследования физических факторов и радиационной обстановки на территории проектирования, в том числе: |  |  |  |
| 7.1 | - измерение уровня шума на участке в зоне влияния объекта |  | До 30 точек (60 замеров) в период действия договора, замер в каждой точке проводится в дневное и ночное время Работы регламентируются ГОСТ 23337-2014 |  |
| 7.2 | - измерение электромагнитного излучения на участке и в зоне влияния объекта |  | До 30 точек (180 замеров) в период действия договора: - электрического поля (в каждой точке делается по три замера на высоте 1,8 м, 1,5 м, 0,5 м от уровня земли); - магнитного поля (в каждой точке делается по три замера на высоте 1,8 м, 1,5 м, 0,5 м от уровня земли); |  |
| 7.3 | - оценка гамма-фона на территории объекта |  | До 50 точек в период действия договора. Работы регламентируются МУ 2.6.1.2398-08 |  |
| 7.4 | - определение плотности потока радона на участке объекта проектирования |  | До 100 точек в период действия договора . Работы регламентируются МУ 2.6.1.2398-08 |  |
| 7.5 | - определение значений виброускорений |  | До 10 точек в период действия договора |  |
| 8 | Требования к испытательной лаборатории |  | Наличие аттестата аккредитации, область аккредитации должна соответствовать заявленным лабораторным исследованиям. |  |
| 9 | Составление протоколов |  | Да |  |
| 10 | Перечень нормативных документов, в соответствие с требованиями которых необходимо выполнить лабораторные исследования |  | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила и методы отбора проб определены областью аккредитации лаборатории |  |
| 11 | Требования к материалам и результатам лабораторных исследований (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде) |  | Предоставить акты проведенных замеров и протоколы замеров в объеме заявленных лабораторных исследований. Акты проведенных замеров и протоколы замеров предоставить в электронном виде – 1 экземпляр, в печатном виде – 1 экземпляр. |  |
| 12 | Исходные данные, предоставляемые заказчиком |  | - Ситуационная карта – 1 экз. - План земельного участка с указанием мест проведения замеров, 1 экз. Исходные данные предоставляются вместе с официальным уведомлением о начале работ. |  |
| 13 | Единичная расценка стоимость отдельных видов работ, которая указывается в договоре и по которой осуществляется приемка и оплата выполненных работ (указывается в коммерческом предложении) |  | - измерения уровня шума в ночное и дневное время в 1 точке (2 замера); - измерение напряженности электрического поля и магнитного поля в 1 точке на высоте 1,8 м, 1,5 м, 0,5 м от уровня земли (6 замеров); - оценка гамма-фона на территории объекта в 5 точках (на участке менее 1 га); - определение плотности потока радона в 10 точках (на участке менее 1 га); - определение значений виброускорений в 1 точке. |  |
| Главный специалист отдела охраны природы |  |  |  | О.Н. Гушанская |