Приложение № _____ к договору № ______ от ______________2022 г

| «Согласовано» _______________ «_____» __________ 2022г. М.п. |  | Утверждаю» Технический директор ООО «ИркутскЭнергоПроект» ___________ В.В. Скородумов « ___ » _________ 2022 г. М.п. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на выполнение отбора проб и лабораторных исследований по определению агрохимических характеристик почвы, определению санитарно-бактериологических, 
санитарно-паразитологических и санитарно-энтомологических показателей почвы, определению химических показателей почвогрунта, определению радионуклидов в грунте, проведению химического анализа подземной воды, поверхностной (природной) воды, донных отложений по рамочному договору для выполнения инженерно-экологических изысканий

| № п/п | Наименование пункта |  | Содержание задания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип объекта |  | Линейные объекты: тепловые сети, сети канализации, линии электропередач |  |
| 2 | Основание для выполнения работ |  | Договор на выполнение лабораторных исследований |  |
| 3 | Вид строительства |  | Строительство. Реконструкция |  |
| 4 | Стадия проектирования |  | Проектная и рабочая документация |  |
| 5 | Срок выполнения работ |  | Период выполнения работ - 12 месяцев со дня подписания договора. Срок выполнения работ не более 30 календарных дней с момента официального уведомления о начале работ для каждого отдельного объекта. Ориентировочное количество объектов - 10 и уточняется по мере выполнения работ по договору |  |
| 6 | Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства |  | г. Иркутск |  |
| 7 | Лабораторные исследования загрязненности почв, грунтов, поверхностных и подземных вод, в том числе: |  |  |  |
| 7.1 | - определение агрохимических характеристик и химических показателей проб почвы |  | До 20 проб в период действия договора, исследуемые показатели: - разновидность почв; - гранулометрический (зерновой состав); - органическое вещество; - емкость катионного обмена, мг*экв./100г; - подвижный фосфор, мг/кг; - подвижный калий, мг/кг; - натрий обменный, ммоль/100 г; - сумма токсичных солей; - массовая доля обменного натрия, в процентах емкости катионного обмена; - рН солевой вытяжки; - рН водной вытяжки; - азот общий; - никель(валовое содержание); - свинец(валовое содержание); - медь (валовое содержание); - цинк (валовое содержание); - кадмий (валовое содержание); - мышьяк; - ртуть; - нефтепродукты; - бенз(а)пирен; - ПХБ-28; ПХБ-138; ПХБ-180; - хлорорганические пестициды(гептахлор, гексахлорбензол, ДДТ); - нитраты; - хлориды; - сера валовая; - фенолы; - цианиды; |  |
| 7.2 | - определение санитарно-бактериологических показателей почвы |  | До 100 проб в период действия договора, исследуемые показатели: - Индекс БГКП; - индекс энтерококков; - патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы |  |
| 7.3 | - определение санитарно-паразитологических показателей почвы |  | До 100 проб в период действия договора, исследуемые показатели: - цисты кишечных патогенных простейших; - яйца гельминтов. |  |
| 7.4 | - определение санитарно-энтомологических показателей почвы |  | До 100 проб в период действия договора, исследуемые показатели: - личинки-Л и куколки-К мух |  |
| 7.5 | - определение химических показателей проб грунта |  | - рН солевой вытяжки; - рН водной вытяжки; - никель(валовое содержание); - свинец(валовое содержание); - медь (валовое содержание); - цинк (валовое содержание); - кадмий (валовое содержание); - мышьяк; - ртуть; - нефтепродукты; - бенз(а)пирен; |  |
| 7.6 | - определение радионуклидов в почвогрунте |  | До 45 проб в течении 12 месяцев со дня подписания договора, исследуемые показатели: удельная эффективная активность ЕРН |  |
| 7.7 | - анализ почвогрунтов на токсичность (биотестирование) |  | До 10 проб в период действия договора, исследуемые показатели: - биотестирование почвогрунта |  |
| 7.8 | - определение органолептических показателей и химического состава подземных вод |  | До 10 проб в период действия договора, исследуемые показатели: - температура в момент взятия пробы, 0С; - запах при 20 0С (качественно и в баллах); - запах при 60 0С (качественно и в баллах); - цветность, градусы; - мутность; - водородный показатель (pH); -общая жесткость; - общая минерализация (сухой остаток); -БПК5; - ХПК; - перманганантная окисляемость; - аммонийный азот; - нитраты; - нитриты; - СПАВ; - нефтепродукты; - фенолы; - железо; - марганец; - медь; - свинец; - ртуть; - кадмий; - цинк; - никель; - мышьяк; - сероводород; - сульфаты; - хлориды. |  |
| 7.9 | - определение органолептических показателей и химического состава вод поверхностного водного объекта |  | До 10 проб в период действия договора, если работы выполняются в водоохраной зоне: - содержание взвешенных веществ - температура, 0С; - запах при 20 0С (качественно и в баллах); - запах при 60 0С (качественно и в баллах); - цветность, градусы; - мутность; - растворенные газы : кислород, % насыщения и сероводород; - водородный показатель (pH); -общая жесткость; - общая минерализация (сухой остаток); - сульфат-ион; -хлорид-ион; - гидрокарбонат ион; -БПК5; - ХПК; - перманганантная окисляемость; - СПАВ; - нефтепродукты; - фенолы; - аммонийный азот; - нитраты; - нитриты; - фосфаты; - железо; - марганец; - мышьяк; - медь; - свинец; - ртуть; - кадмий; - цинк; - никель; - хром; - фтор; - хлориды; - растворенные формы калия, натрия кальция, магния |  |
| 7.10 | - определение химического состава донных отложений |  | До 10 проб в период действия договора, если работы выполняются в водоохраной зоне: - тип донных отложений; - влажность; - гранулометрический состав; - pH; Показатели химического состава: - железо; - марганец; - мышьяк; - медь; - свинец; - ртуть; - кадмий; - цинк; - никель; - хром; - нефтепродукты; - бенз(а)пирен. |  |
| 8 | Отбор проб |  | Да |  |
| 9 | Требования к испытательной лаборатории |  | Наличие аттестата аккредитации, область аккредитации должна соответствовать заявленным лабораторным исследованиям. |  |
| 10 | Составление протоколов |  | Да |  |
| 11 | Перечень нормативных документов, в соответствие с требованиями которых необходимо выполнить лабораторные исследования |  | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила и методы отбора проб определены областью аккредитации лаборатории |  |
| 12 | Требования к материалам и результатам лабораторных исследований (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде) |  | Предоставить акты отбора проб и протоколы в объеме заявленных лабораторных исследований. Акты отбора проб и протоколы исследований предоставить в электронном виде – 1 экземпляр, в печатном виде – 1 экземпляр. |  |
| 13 | Исходные данные, предоставляемые заказчиком по каждому отдельному объекту |  | - Ситуационная карта – 1 экз. - План земельного участка с указанием мест отбора проб, 1 экз. Исходные данные предоставляются вместе с официальным уведомлением о начале работ. |  |
| 14 | Единичная расценка стоимость отдельных видов работ, которая указывается в договоре и по которой осуществляется приемка и оплата выполненных работ (указывается в коммерческом предложении) |  | - 1 пробы на определение агрохимических характеристик и химических показателей почвы; - 10 проб на определение санитарно-бактериологических показателей почвы; - 10 проб на определение санитарно-паразитологических показателей почвы; - 10 проб на определение санитарно-энтомологических показателей почвы; - 1 пробы на определение химических показателей грунта; - 3 проб на определение радионуклидов в почвогрунте; - 1 пробы на биотестирование почвогрунта; - 1 пробы на определение органолептических показателей и химического состава подземных вод; - 1 пробы на определение органолептических показателей и химического состава вод поверхностного водного объекта; - 1 пробы на определение химического состава донных отложений |  |
| Главный специалист отдела охраны природы |  |  |  | О.Н. Гушанская |