УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора дирекции по основному производству

АО "Красноярская ГЭС"

____________ Е.Ю. Дулебенец

«____» ______________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на доработку документации и проведение авторского надзора в рамках проектирования комплексной системы антитеррористической защиты и безопасности (КСАЗБ) АО «Красноярская ГЭС»

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель директора

по безопасности

____________   С.И. Магурин

«____» ________ 2023 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель директора дирекции по основному производству

по эксплуатации и реконструкции ____________   Е.В. Шоколов

«____» ________ 2023 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ССДТУ

____________   В.Ф. Вааг

«____» ________ 2023 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ОИБ

____________   Власенко Д.В.        «____» ________ 2023 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ОИТ

____________   И.В. Юдина

«____» ________ 2023 г.

г. Дивногорск 2023г.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик | АО «Красноярская ГЭС» |
| 2 | Основание | Договор |
| 3 | Источник финансирования | Собственные средства АО «Красноярская ГЭС» |
| 4 | Назначение | Актуализация рабочей документации, проведение авторского надзора и выдача исполнительной документации в процессе реализации КСАЗБ. |
| 5 | Нормативные требования | При выполнении работ необходимо руководствоваться следующими НТД: - Постановление Правительства РФ № 458 от 05.05.2012г. «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»; - Федеральный закон № 256-ФЗ от 21 июля 2011 г. «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»; - Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; - Приказ ФСТЭК от 18.02.2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; - Внутренние организационно-распорядительные документы Заказчика, в т.ч. по защите информации, и Стандарты предприятия; - Правила по охране труда при работе на высоте. Утв. Приказом МТСЗ. РФ от 27.11.2020г. №835н; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утв. Приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022); - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей (СО 34.04.181-2003); - Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний" (ГОСТ Р 51558-2014); - Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний" (ГОСТ Р 51241-2008); - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением ПРФ №1479 от 16.09.2020); - Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок; - Паспорта, инструкции, рекомендации, документы заводов изготовителей предлагаемого оборудования и другие НТД. |
| 6 | Объем работ | Внесение изменений в рабочую документацию согласно требованиям настоящего ТЗ, по согласованию с заказчиком. Проведение авторского надзора на этапе реализации проекта (ПНР и СМР) в рамках создания комплексной антитеррористической защиты объекта. Согласование изменений в рабочей документации в процессе реализации проекта, внесение таких изменений в документацию и выдача ее Заказчику. При реализации проекта (ПНР и СМР) необходимо проводить работы по выдаче заключений на предмет возможности отступления от проектных решений при его реализации (при необходимости). Формирование исполнительной документации по разделам проекта по окончании СМР и ПНР в соответствии с реализованными изменениями. |
| 7 | Вносимые изменения в проект | В проект должны быть внесены следующие изменения (перечень не является исчерпывающим и может быть скорректирован по соглашению Сторон): - Предусмотреть проектом интегрирование существующей на предприятии Заказчика системы алкотестирования (Алкорамка¦про, Динго-02В), в проектируемую систему, с функционалом проведения выборочного тестирования персонала и посетителей и протоколированием прохождения тестирования, с занесением в протокол количественных результатов. - Произвести и включить в документацию расчёт необходимого количества персонала для технического обслуживания комплекса на основании действующих НТД и паспортов на оборудование. Информацию внести в пояснительную записку, с разбиением на категории персонала (ИТР, рабочий персонал, и т.д.) и на подсистемы (СТН, СКД, и т.д.). - Произвести замену модельного ряда периметральных запроектированных коммутаторов в кольцах сегментов видеонаблюдения, СКД на: - Cisco IE-3400-8P2S-E; - Cisco IE-3400-8T2S-E; - Cisco IE-4000-8GS4G-E. Коммутаторы уровня распределения заменить на Cisco catalyst C9500-16X-A, коммутаторы уровня доступа на Cisco catalyst C9200-24P-RA / Cisco catalyst C9300-24P-A. - При формировании колец сегмента видеонаблюдения, СКУД следует учитывать, что пропускная способность каналов связи в ядро сети будет составлять 2 гигабита/с. В случае большего объема трафика видеопотока от камер видеонаблюдения проектом предусмотреть несколько колец сегмента видеонаблюдения для передачи информации на видеосервер, для чего включить в проект соответствующие расчеты. Замыкающими коммутаторами кольца являются коммутаторы cisco IE-4000-8GS4G-E (они же являются коммутаторами доступа), коммутаторами доступа являются коммутаторы cisco IE-3400-8P2S или сisco IE-3400-8T2S-E; - В проекте предусмотреть резервирование коммутаторов при помощи двух источников бесперебойного питания (ИБП); - В проекте предусмотреть место в шкафах с учетом вносимых изменений по замене коммутаторов и другого оборудования, при необходимости произвести подбор и замену шкафов; - Шкафы, в которых располагаются компоненты системы, должны запираться на ключ и должны быть оборудованы системой контроля вскрытия/опечатывания. - Произвести замену модельного ряда запроектированных видеокамер и элементов для их монтажа на: - DS-2CD2643G2-IZS с монтажной коробкой DS-1260ZJ; - DS-2CD2623G2-IZS с монтажной коробкой DS-1260ZJ и кронштейном на столб DS-1275ZJ-SUS; - IPC-D642-G2/ZS (2.8-12 мм); - DS-I225 (С) с кронштейном DS-1602ZJ-pole. - Произвести замену сертифицированных ФСТЭК России версий операционных систем семейства Windows, предусмотренных в томах проекта, на сертифицированную ФСТЭК России версию операционной системы Астра линукс во всех томах проектной документации (в отношении АРМов, в отношении серверов – при наличии технической возможности прикладного ПО). - В каждом томе должна присутствовать логическая (L3) и физическая (L1) схемы сети, на которых должны быть отражены все компоненты системы, взаимодействующие по каналам ethernet. Схема должна быть реализована в соответствии с концепцией Заказчика. В томе по информационной безопасности должна быть отражена логическая (L3) и физическая (L1) схемы сети всей системы КСАЗБ со всеми ее подсистемами и компонентами. К каждой схеме должен быть приложен протокол сетевых сервисов, описывающий правила межсетевого экранирования и обмена информацией, необходимой для работы системы - Провести корректировку логической и физической схем сетей с учетом требований Заказчика (компоненты системы должны быть реализованы в соответствии с принципами георезервирования. Схема георезервирования должна быть реализована в соответствии с концепцией Заказчика. При реализации схемы сетевого взаимодействия должны быть выделены уровень доступа и уровень агрегации. Обеспечить подключение устройств к коммутаторам уровня доступа. Все коммутаторы уровня доступа должны подключаться к коммутаторам уровня распределения. Все каналы системы не должны выходить за пределы контролируемой зоны). - Применяемые системы кондиционирования серверных помещений должны иметь дублирующие механизмы работы (отказоустойчивое исполнение). - Исключить использование нескольких сетевых интерфейсов на серверах; - Исключить использование системы удаленного управления серверами по сети; - Обеспечить использование разных физических коммутаторов для АРМов/серверов и видеокамер; - Исключить использование SNMP модулей для ИБП; - Изменить схему прокладки линий связи по неконтролируемой территории, исключить использование криптошлюзов. - Работы по авторскому надзору, а также внесению изменений в документацию и выдачу исполнительной документации должны включать в себя подсистемы и разделы: - СТН, СПД, СКД и ОС ОРУ-500 кВ. - СТН, ОС, СОС и СПД плотины. - СКД, ОС и СТН КПП №2 и автошлюза. - СЗА, СЗИ. - Добавить в пояснительную записку порядок реализации подсистем, с учетом возможности их запуска при строительстве. В первую очередь произвести актуализацию разделов документации, описывающих СТН. - Объединить альбомы, описывающие различные части одной подсистемы в один. - Рассмотреть возможность замены ПО SecurOS на ПО Интеллект с предоставлением технического решения. Заказчик оставляет за собой право выбора ПО. - Предоставить расчеты объемов информации для хранения. - Заменить состав серверов, систем хранения, АРМов на российские аналоги. - Предоставить обоснование и расчеты, подтверждающие соответствие предлагаемых технических характеристик серверов и СХД, перечисленным в других разделах документации, задачам. |
| 8 | Общие требования к выполнению работ | Актуализированный проект должен полностью соответствовать требованиям ПП РФ №458, ФЗ №152-ФЗ, приказу ФСТЭК №21, а также требованиям внутренней нормативной документации заказчика. После окончания внесения изменений и дополнений, документация передаётся на согласование Заказчику. Допустимо внесение изменений и дополнений в настоящее техническое задание по причине внесения изменений в регламентирующие документы, а также расширения или сокращению требований к КСАЗБ. Корректировка технического задания должна проводиться в установленном порядке. |
| 9 | Требования к выполнению документации | 1. Документация на промежуточное согласование направляется в формате MS Word, все изменения выделяются цветом. Все схемы должны быть выполнены в формате MS Visio. 2. В процессе выполнения работ должен быть подготовлен полный комплект документации в бумажном виде в двух экземплярах и электронном (необходимо предоставить документацию как в формате PDF, так и в MS Word, и MS Visio), оформленной в соответствии с требованиями действующих на территории РФ НТД, с отражением всех изменений, внесённых в изначальный проект. 3. Состав и содержание разделов документации (включая локально-сметные расчёты) сформировать в соответствии Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ.602-2020, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ Р 51583-2014. 4. Документация на подсистему защиты информации (том СЗИ) должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 34 серии и ГОСТ по АСЗИ в части структуры и содержания документа. |
| 10 | Требования к организации-подрядчику (Исполнителю) | Организация-подрядчик должна обладать перечисленными ниже компетенциями и подтвердить свою квалификацию и возможность выполнения работ на высоком уровне с приложением соответствующих документов: 1. Подрядчик должен иметь допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, с приложением перечня разрешенных видов работ, включая: 1.1. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения; 1.2. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем; 1.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами; 1.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем; 1.4.1. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 1.4.2. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: - Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне; - Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов. 1.5. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений: - Устройство системы электроснабжения; - Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений. 1.6. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: - Устройство сетей электроснабжения до 1 кВ включительно; - Устройство распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты; - Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения. 2. Исполнитель должен иметь действующую лицензию ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (ТЗКИ): работы и услуги по проектированию в защищенном исполнении средств и систем информатизации. В случае, если у исполнителя отсутствуют лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ, Исполнитель может предоставить гарантийное письмо от организации-лицензиата, имеющей действующую лицензию ФСТЭК России на ТЗКИ, подтверждающее, что организация-лицензиат будет осуществлять работы, предусмотренные настоящим ТЗ, требующие наличия соответствующих лицензий. При этом, в случае победы в конкурсе Исполнитель вместе с договором с Заказчиком подписывает трехсторонний договор на выполнение работ, требующих наличия лицензий, между Заказчиком, Исполнителем и организацией-лицензиатом. Плательщиком по трехстороннему договору является Исполнитель. Работы принимаются представителями Заказчика. 3. Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и высокой деловой репутацией, иметь опыт выполнения подобных проектов не менее 3-х лет; 4. Участник должен иметь действующую лицензию ФСБ России на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. |
| 11 | Сроки выполнения работ | Определяются договором |
| 12 | Исполнитель | По итогам конкурсной процедуры. |
| 13 | Представление исходных данных | При предоставлении исходных данных с Исполнителем подписывается соглашение о конфиденциальности (NDA) по установленной Заказчиком форме. Заказчик предоставляет Исполнителю комплект существующий рабочей документации. Исполнитель берет на себя обязательства по обеспечению сохранности переданной ему Заказчиком документации. Заказчик обеспечивает доступ работников Исполнителя на территорию Заказчика для выполнения работ. |
| 14 | Порядок приемки работ | Выполненные работы принимаются комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Исполнителя и с соблюдением требований, действующих на АО «Красноярская ГЭС» НТД. Состав комиссии со стороны Заказчика назначается распорядительным документом Заказчика. |
| 15 | Термины и сокращения | СТН – система телевизионного наблюдения СПД – система передачи данных СКД – система контроля доступа ОС – охранная сигнализация СОС – система оперативной связи СЗА – система защиты акватории СЗИ – система защиты информации ТЗ – техническое задание ПО – программное обеспечение ИБП – источник бесперебойного питания |

Составил:

Ведущий инженер группы СТБ службы СДТУ 						А.Ю. Ахмаев