Приложение №1 к Договору №_________ от «_____» _____________2021 г.

| СОГЛАСОВАНО: Директор _________________ _______________ ____________ «____»_________________2021 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора филиала – технический директор ТЭЦ-11 ООО «Байкальская энергетическая компания» __________________ Е.Н. Миронов «____»_____________ 2021 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на оказание услуг

«Извлечение серной кислоты из железнодорожной цистерны и зачистка емкости на филиале ТЭЦ-11 ООО «Байкальская энергетическая компания»»

- Основание для оказания услуг

  - Статья 1 Федерального закона № 89 от 24.07.1998 г. «Об отходах производства и потребления»

  - Статья 9 Федерального закона № 116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

  - Приказ Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов».

- Цель оказания услуг

  - Извлечение серной кислоты из железнодорожной цистерны, а также погрузка для дальнейшей транспортировки к месту обезвреживания/утилизации.

  - Зачистка стенок, днища, других внутренних устройств железнодорожной цистерны от серной кислоты.

- Объем оказываемых услуг

  - Извлечение и погрузка для дальнейшей транспортировки к месту обезвреживания/утилизации следующих отходов производства и потребления:

| № | Наименование отхода | Код ФККО | Ориентировочное количество. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кислота аккумуляторная серная отработанная | 92021001102 | 28 т |

- Требования к оказанию услуг

  - Сбор, транспортирование, обезвреживание и (или) утилизация отходов осуществляются на основании лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

  - В приложении к лицензии Исполнителя должны быть указаны виды деятельности: сбор, транспортирование, обезвреживание и (или) утилизация отходов, перечисленных в пункте 3.1. настоящего Задания.

  - Допускается привлечение третьих лиц, имеющих необходимые разрешительные документы для оказания услуг.

- Обязанности до начала подготовительных работ.

Заказчик

  - Передает по акту приема-передачи емкостное оборудование под зачистку;

  - Предоставляет возможность подключения оборудования Подрядчика, задействованного на производстве работ, к системам водоснабжения с водообеспечением в объеме, достаточном для проведения работ;

Подрядчик:

  - Проводит приемку емкостного оборудования с подписанием комиссионного акта приема-передачи для проведения работ по извлечению и зачистке от остатков кислоты с их замером;

  - Определяет и согласовывает с Заказчиком пути движения спецтранспорта по территории объекта до места производства работ и обратно;

  - Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе проводит осмотр работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

- Извлечение серной кислоты и зачистка емкостного оборудования.

6.1. Извлечение кислоты из емкостного оборудования производится ручным способом, через вентиляционные/технологические отверстия в цистерне, с последующей транспортировкой к месту обезвреживания/утилизации Подрядчика.

- Оценка качества зачистки резервуара.

7.1. Качество очистки резервуара оценивается комиссией визуально.

7.2. По окончании работ составляется и подписывается двухсторонний Акт о извлечении серной кислоты и выполненной зачистке емкостного оборудования.

8. Обезвреживание / утилизация серной кислоты.

8.1.С момента оформления Акта приема - передачи серной кислоты к Подрядчику переходит право собственности на объем извлекаемой кислоты.

Подрядчик владеет, пользуется и распоряжается серной кислотой, а также несет полную ответственность за транспортирование, обработку, утилизацию/обезвреживание в соответствии с Законодательством РФ.

Подрядчик обязан вывезти серную кислоту собственным транспортом к месту складирования, осуществить утилизацию и(или) обезвреживание с применением технологий, отвечающим требованиям действующего законодательства.

- Сроки оказания услуг.

  - Сроки оказания услуг с даты подписания договора по 31.12.2021 г.

- Приложение: 1. Паспорт отхода на 2 л в 1 экз.

- Начальник ПТО филиала

- ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-11 ________________ Д.А. Ружников